UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

Báo cáo

KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

Bình Định, tháng 3/2025

MỤC LỤC

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA	10

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU	11

1.1. Giới thiệu chung về chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bình Định	11

1.1.1. Giới thiệu sơ lược phạm vi thực hiện nhiệm vụ	11

1.1.2. Đơn vị tham gia phối hợp	11

1.1.3.Vị  trí quan trắc	12

1.1.4.Thời gian thực hiện chương trình quan trắc	12

1.1.5. Giới thiệu chung về tần xuất quan trắc, thời gian tiến hành quan trắc	12

1.2. Tổng quan địa điểm, thông số, tần số quan trắc	13

CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	22

2.1. Kết quả quan trắc chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh	22

2.1.1. Chất lượng không khí tại các điểm nút giao thông trong các đô thị, khu dân cư	26

2.1.2. Chất lượng không khí tại KKT Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh	29

2.1.3. Chất lượng không khí tại các CCN trên địa bàn tỉnh	32

2.1.4. Chất lượng môi trường không khí tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu chế biến thủy sản, khu đất rừng tự nhiên và khai thác khoáng sản)	34

2.1.5. Nhận xét chung	36

2.2. Môi trường nước mặt	36

2.2.1.1. Sông Hà Thanh:	41

2.2.1.2 Sông Kone:	49

2.2.1.3. Sông Lại Giang:	57

2.2.5. Các hồ, đầm lớn trên địa bàn tỉnh	70

2.2.6. Đánh giá được chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định thông qua chỉ số WQI	76

2.3 Môi trường nước dưới đất	79

2.3.1. Nước dưới đất tại khu vực dân cư:	81

2.3.2. Nước dưới đất tại khu vực gần bãi chôn lấp chất thải rắn:	85

2.3.3. Nước dưới đất tại khu vực khu chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản:	90

2.3.4. Nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề.	95

2.4. Kết quả quan trắc chất lượng đất trên địa bàn tỉnh	100

2.4.1. Về dư lượng hóa chất  bảo vệ thực vật:	100

2.4.2. Về hàm lượng kim loại nặng trong đất:	101

2.4.3. Nhận xét chung:	106

2.5. Kết quả quan trắc chất lượng nước biển trên địa bàn tỉnh	107

2.5.1. Diễn biến các thông số môi trường của nước biển ven bờ trong năm 2024.	109

2.5.2. Diễn biến các thông số môi trường của nước biển ven bờ năm 2023 – 2024	112

2.5.3. Nhận xét chung chất lượng nước biển ven bờ:	115

CHƯƠNG III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	116

3.1. Kết luận	116

3.2. Kiến nghị	117

PHỤ LỤC	119

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Số lượng các điểm quan trắc theo khu vực	12

Bảng 1.2.Tổng quan địa điểm, thông số, tần số quan trắc	13

Bảng 2.1. Vị trí lấy mẫu môi trường không khí xung quanh	22

Bảng 2.2. Vị trí quan trắc nước mặt năm 2024	36

Bảng 2.3. Vị trí các điểm quan trắc sông Hà Thanh	41

Bảng 2.4. Vị trí các điểm quan trắc sông Kone	49

Bảng 2.5. Vị trí các điểm quan trắc sông Lại Giang	57

Bảng 2.6. Vị trí các điểm quan trắc sông La Tinh	63

Bảng 2.7. Vị trí điểm quan trắc tại các hồ, đầm	70

Bảng 2.8. Đánh giá chất lượng nước mặt dựa trên chỉ số WQI	76

Bảng 2.9. Giá trị WQI, mức đánh giá chất lượng nước	78

Bảng 2.10. Phân loại nước dưới đất theo khu vực quan trắc năm 2024	79

Bảng 2.11. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực dân cư năm 2024.	81

Bảng 2.12. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực gần bãi rác năm 2024.	85

Bảng 2.13. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2024.	90

Bảng 2.14. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề 2024.	95

Bảng 2.15. Vị trí quan trắc thuốc bảo vệ thực vật	100

Bảng 2.16. Vị trí môi trường lẫy mẫu	101

Bảng 2.17. Vị trí lấy mẫu	107

Bảng 2.18. Giá trị giao động của các thông số môi trường nước biển ven bờ năm 2024 và năm 2023.	109

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ minh họa điểm quan trắc	12

Hình 2.1. Nồng độ bụi lơ lửng tại các điểm nút giao thông năm 2024	27

Hình 2.2.Độ ồn tại các điểm nút giao thông năm 2024	27

Hình 2.3. Hàm lượng bụi lơ lửng năm 2024 và 2023	28

Hình 2.4. Độ ồn tại các điểm nút giao thông trong các khu đô thị năm 2023 và 2024	29

Hình 2.5. Hàm lượng bụi lơ lửng tại các điểm nút giao thông năm 2024	30

Hình 2.6. Nồng độ ồn tại các điểm nút giao thông năm 2024	30

Hình 2.7. Nồng độ bụi lơ lửng năm 2023 và 2024	31

Hình 2.8. Nồng độ tiếng ồn năm 2024 và 2023	31

Hình 2.9. Nồng độ bụi lơ lửng tại các CCN năm 2024	32

Hình 2.10. Nồng độ ồn tại các CCN năm 2024	33

Hình 2.11. Nồng độ bụi lơ lửng năm 2024 và 2023	33

Hình 2.12. Nồng độ bụi lơ lửng năm 2024 và 2023	34

Hình 2.13. Biểu đồ thể hiện nồng độ bụi (TSP) năm 2024	34

Hình 2.14. Biểu đồ thể hiện nồng độ ồn năm 2024	35

Hình 2.15. Nồng độ bụi lơ lửng năm 2024 và 2023	35

Hình 2.16. Nồng độ bụi lơ lửng năm 2024 và 2023	36

Hình 2.17. Thông số BOD5 sông Hà Thanh năm 2024	42

Hình 2.19. Thông số TSS sông Hà Thanh năm 2024	44

Hình 2.20. Thông số BOD5 sông Hà Thanh năm 2023- 2024	45

Hình 2.21. Thông số COD sông Hà Thanh năm 2023-2024	45

Hình 2.22. Thông số TSS sông Hà Thanh năm 2023- 2024	46

Hình 2.23. Thông số tổng Coliform sông Hà Thanh năm 2024	47

Hình 2.24. Thông số Coliform chịu nhiệt sông Hà Thanh năm 2024	47

Hình 2.25. Thông số tổng Coliform sông Hà Thanh năm 2023 - 2024	48

Hình 2.26. Thông số BOD5 sông Kone năm 2024	50

Hình 2.27. Thông số COD sông Kone năm 2024	50

Hình 2.28. Thông số TSS sông Kone năm 2024	52

Hình 2.29. Thông số BOD5 sông Kone năm 2023- 2024	53

Hình 2.30. Thông số COD sông Kone năm 2023- 2024	53

Hình 2.31. Thông số TSS sông Kone năm 2023- 2024	53

Hình 2.32. Thông số tổng Coliform sông Kone năm 2024	54

Hình 2.33. Thông số Coliform chịu nhiệt sông Kone năm 2024	55

Hình 2.34. Thông số tổng Coliform sông Kone năm 2023 – 2024	56

Hình 2.35. Thông số BOD5 sông Lại Giang năm 2024	57

Hình 2.36. Thông số COD sông Lại Giang năm 2024	58

Hình 2.37. Thông số TSS sông Lại Giang năm 2024	59

Hình 2.38. Diễn biến thông số BOD5 sông Lại Giang năm 2023-2024	60

Hình 2.39. Diễn biến thông số COD sông Lại Giang năm 2023-2024	60

Hình 2.40. Diễn biến thông số TSS sông Lại Giang năm 2023-2024	60

Hình 2.41. Thông số tổng Coliform sông Lại Giang năm 2024	61

Hình 2.42. Thông số Coliform chịu nhiệt sông Lại Giang năm 2024	61

Hình 2.43. Diễn biến thông số tổng Coliform sông Lại Giang năm 2023-2024	62

Hình 2.44. Thông số BOD5 sông La tinh năm 2024	63

Hình 2.45. Thông số COD sông La tinh năm 2024	64

Hình 2.46. Thông số TSS sông La tinh năm 2024	65

Hình 2.47. Thông số BOD5 sông La Tinh năm 2023- 2024	66

Hình 2.48. Thông số COD sông La Tinh năm 2023- 2024	66

Hình 2.49. Thông số TSS sông La Tinh năm 2023- 2024	66

Hình 2.50. Thông số tổng Coliform sông La tinh năm 2024	67

Hình 2.51. Thông số Coliform chịu nhiệt sông La tinh năm 2024	68

Hình 2.53. Thông số BOD5 các đầm, hồ năm 2024	71

Hình 2.54. Thông số COD các đầm, hồ năm 2024	71

Hình 2.55. Thông số TSS các đầm, hồ năm 2024	72

Hình 2.56. Thông số BOD5 các đầm, hồ năm 2023- 2024	73

Hình 2.57. Thông số COD các đầm, hồ năm 2023- 2024	73

Hình 2.58. Thông số TSS các đầm, hồ năm 2023- 2024	73

Hình 2.59. Thông số tổng coliform các đầm, hồ năm 2024	74

Hình 2.60. Thông số Coliform chịu nhiệt các đầm, hồ năm 2024	74

Hình 2.61. Thông số Tổng Coliform các đầm, hồ năm 2023-2024	75

Hình 2.61. Đồ thị thể hiện hàm lượng NH4+tại khu vực dân cư	82

Hình 2.62. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực dân cư	82

Hình  2.63. Đồ thị thể hiện hàm lượng NH4+, tại khu vực dân cư 2023- 2024	82

Hình  2.64. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực dân cư 2023- 2024	83

Hình 2.65. Đồ thị thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực dân cư	83

Hình 2.66. Đồ thị thể hiện hàm lượng E.coli tại khu vực dân cư	84

Hình 2.67. Đồ thị thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực dân cư	84

Hình 2.68. Đồ thị thể hiện hàm lượng E.coli tại khu vực dân cư	84

Hình 2.69. Đồ thị thể hiện hàm lượng Amoni tại khu vực chôn lấp CTR	86

Hình 2.70. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực chôn lấp CTR	86

Hình 2.71. Đồ thị thể hiện hàm lượng NH4+ tại khu vực chôn lấp CTR 2023-2024	87

Hình 2.72. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực chôn lấp CTR 2023-2024	87

Hình 2.73. Đồ thị thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực chôn lấp CTR	88

Hình 2.74. Đồ thị thể hiện hàm lượng E.coli tại khu vực chôn lấp CTR	88

Hình 2.75. Đồ thị thể hiện hàm lượng E.coli tại khu vực chôn lấp CTR năm	89

Hình 2.76. Đồ thị thể hiện hàm lượng E.coli tại khu vực chôn lấp CTR năm 2023-2024	89

Hình 2.77. Biểu đồ thể hiện hàm lượng NH4+ trong nước dưới đất	91

Hình 2.78. Biểu đồ thể hiện hàm lượng NO3- trong nước dưới đất	91

Hình 2.79. Biểu đồ thể hiện hàm lượng NH4+ trong nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2023-2024	91

Hình 2.80. Biểu đồ thể hiện hàm lượng NO3- trong nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2023-2024	92

Hình 2.81. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cl- trong nước dưới đất	93

Hình 2.82. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cl- trong nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2023-2024	93

Hình 2.83. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất	94

Hình 2.84. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2023-2024	94

Hình 2.85. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Amoni trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2024.	96

Hình 2.86. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2024.	96

Hình 2.87. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Amoni trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2023-2024.	96

Hình 2.88. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2023-2024.	97

Hình 2.89. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Fe trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2023-2024.	98

Hình 2.90. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Fe trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2023-2024	98

Hình 2.92. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2023-2024	99

Hình 2.93. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cu trong đất nông nghiệp	102

Hình 2.94. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong đất nông nghiệp	102

Hình 2.95. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Crôm trong đất nông nghiệp	103

Hình 2.96. Biểu đồ thể hiện hàm lượng đồng trong đất công nghiệp	103

Hình 2.97. Biểu đồ thể hiện hàm lượng chì trong đất công nghiệp	104

Hình 2.98. Biểu đồ thể hiện hàm lượng kẽm trong đất công nghiệp	104

Hình 2.99. Biểu đồ thể hiện hàm lượng đồng trong đất lâm nghiệp	105

Hình 2.100. Biểu đồ thể hiện hàm lượng chì trong đất lâm nghiệp	105

Hình 2.101. Biểu đồ thể hiện hàm lượng kẽm trong đất lâm nghiệp	106

Hình 2.102. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cr trong đất lâm nghiệp	106

Hình 2.103. Biểu đồ thông số pH của nước biển ven bờ từ năm 2024	109

Hình 2.104. Biểu đồ thông số DO của nước biển ven bờ từ năm 2024	110

Hình 2.105. Biểu đồ thông số TSS trong nước biển năm 2024	110

Hình 2.106. Biểu đồ thông số Amoni trong nước biển năm 2024	111

Hình 2.107. Biểu đồ thông số Florua trong nước biển ven bờ năm 2024	112

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| BTNMT | : Bộ Tài nguyên môi trường |
| --- | --- |
| BVMT | : Bảo vệ môi trường |
| BQL | : Ban Quản lý |
| KCN | : Khu công nghiệp |
| CCN | : Cụm công nghiệp |
| CTR | : Chất thải rắn |
| CSSX | : Cơ sở sản xuất |
| DN | : Doanh nghiệp |
| HTXL | : Hệ thống xử lý |
| KCN | : Khu công nghiệp |
| KKT | : Khu kinh tế |
| QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| QLNN | : Quản lý nhà nước |
| TNHH | : Trách nhiệm hữu hạn |
| UBND | : Ủy ban nhân dân |
| XLNT | : Xử lý nước thải |
| XLKT | : Xử lý khí thải |
| TTHC | : Thủ tục hành chính |

# DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Đại diện: Ông Trần Đoàn Khoa Tiến			Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại:  0256.6544468

Danh sách các thành viên tham gia:

Bảng 1. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện

| STT | Họ và tên | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trần Đoàn Khoa Tiến | Chỉ đạo thực hiện |
| 2 | Nguyễn Trung Nghĩa | Phụ trách thực hiện |
| 3 | Phạm Thanh Bình | Đo đạc, lấy mẫu tại hiện trường |
| 4 | Đặng Văn Nhơn |  |
| 5 | Thái Thành Trung |  |
| 6 | Hồ Thái Sang |  |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Đường | Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm và xử lý số liệu |
| 8 | Phạm Thị Minh Huệ |  |
| 9 | Hà Thị Thu Nga |  |
| 10 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |  |
| 11 | Võ Trần Anh Vũ |  |

# CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu chung về chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bình Định

1.1.1. Giới thiệu sơ lược phạm vi thực hiện nhiệm vụ

Chương trình quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định nhằm:

- Đánh giá được hiện trạng và diễn biến chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Xây dựng báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định;

- Cập nhật chuỗi số liệu trong từng giai đoạn về hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo tính liên tục của chuỗi số liệu quan trắc.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin, thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về môi trường theo yêu cầu quản lý nhà nước, theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024 các điểm, vị trí quan trắc gồm:

- Quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn, vi khí hậu: 32 điểm;

- Quan trắc môi trường nước mặt: 32 điểm;

- Quan trắc môi trường nước biển ven bờ: 9 điểm;

- Quan trắc môi trường nước dưới đất: 20 điểm;

- Quan trắc môi trường đất: 15 điểm; (chi tiết tại hình 1).

1.1.2. Đơn vị tham gia phối hợp

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị được giao nhiệm vụ “Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định năm 2024” theo Chương trình công tác năm 2024 được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 36/QĐ-STNMT ngày 22/01/2024.

Trung tâm đã được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERT 014 (cấp lần 01), do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (Quyết định số 2179/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2014); và hiện nay được gia hạn lần thứ 4 (theo Quyết định số 68/QĐ-BTNMT ngày 24/09/2024) do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Chứng chỉ công nhận phòng Thí nghiệm đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017, mang số hiệu VILAS 671, do Văn phòng công nhận chất lượng cấp (Quyết định số 1771/QĐ-VPCNCL ngày 31/08/2023). Các thiết bị quan trắc được hiệu chuẩn hằng năm theo quy định. Những chương trình thử nghiệm liên phòng mà đơn vị tham gia đều cho kết quả tốt. Đội ngũ quan trắc có đầy đủ năng lực chuyên môn. Vì vậy, năng lực quan trắc được nâng cao, kết quả quan trắc đầy đủ và đáng tin cậy.

1.1.3.Vị  trí quan trắc

Hình 1. Sơ đồ minh họa điểm quan trắc

1.1.4.Thời gian thực hiện chương trình quan trắc

Thời gian thực hiện từ tháng 05 đến tháng 12 năm 2024.

1.1.5. Giới thiệu chung về tần xuất quan trắc, thời gian tiến hành quan trắc

Thời gian, tần suất quan trắc được thực hiện đúng theo kế hoạch quan trắc đã được Giám đốc TTQTTN&MT phê duyệt. Theo đó đã thực hiện quan trắc và phân tích các thông số môi trường đại diện cho chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, môi trường đất trên toàn địa bàn tỉnh Bình Định phù hợp với đặc trưng của từng mùa, từng đợt trong năm.

Bảng 1.1. Số lượng các điểm quan trắc theo khu vực

| Khu vực quan trắc | Số điểm quan trắc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Môi trường không khí | Môi trường nước mặt | Môi trường nước dưới đất | Môi trường biển | Môi trường đất |
| Quy Nhơn | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| An Nhơn | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| Phù Cát | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Phù Mỹ | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Hoài Nhơn | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Tuy Phước | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Vân Canh | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Hoài Ân | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| An Lão | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tây Sơn | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vĩnh Thạnh | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tổng cộng | 32 | 32 | 20 | 9 | 15 |

1.2. Tổng quan địa điểm, thông số, tần số quan trắc

Bảng 1.2.Tổng quan địa điểm, thông số, tần số quan trắc

| STT | Khu vực | Ký hiệu | Thông số quan trắc | Mô tả điểm quan trắc (địa chỉ) | Vị trí lấy mẫu |  | Tần suất (đợt/ năm) | Tên sông, hồ, kênh, rạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |
| I | Môi trường không khí xung quanh |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Quy Nhơn | KK1 | SO2, CO, NO2, bụi PM10,tổng bụi lơ lửng, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió | Ngã 3 Đống Đa, Quy Nhơn | 1524553 | 604674 | 6 |  |
| 2 |  | KK2 |  | Vòng xoay Ngã 4 Nguyễn Thái Học, quốc lộ 1D, Quy Nhơn | 1521381 | 603458 | 6 |  |
| 3 |  | KK3 |  | Ngã ba Phú Tài (Quốc lộ 1A và đường Hùng Vương) | 1525657 | 596966 | 6 |  |
| 4 |  | KK4 |  | Không khí KDC Nhơn Lý, Quy Nhơn | 1535654 | 611961 | 6 |  |
| 5 |  | KK12 |  | Không khí trong KKT Nhơn Hội (Lấy gần Nhà máy Ausfeed) | 1530854 | 609858 | 6 |  |
| 6 |  | KK13 |  | Không khí phía Đông Nam Khu Công nghiệp Phú Tài | 1522122 | 596852 | 6 |  |
| 7 |  | KK37 |  | Không khí trong KCN Long Mỹ, Quy Nhơn( Khu vực phía Đông Bắc) | 1519171 | 595783 | 6 |  |
| 8 |  | KK38 |  | Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 mới (TP.Quy Nhơn) | 1526123 | 604669 | 6 |  |
| 9 | Huyện Tuy Phước | KK6 |  | Ngã 3 cầu Gành (cầu Bà Gi), Tuy Phước | 1533500 | 595004 | 6 |  |
| 10 |  | KK35 |  | CCN Phước An, huyện Tuy Phước | 1526432 | 595321 | 6 |  |
| 11 | Thị xã An Nhơn | KK7 |  | Ngã 4 Trần Phú, Quang Trung, phường Bình Định, thị xã An Nhơn | 1536005 | 593090 | 6 |  |
| 12 |  | KK15 |  | Không khí trong KCN Nhơn Hòa, Nhơn Thọ, An Nhơn | 1531686 | 588766 | 6 |  |
| 13 |  | KK19 |  | CCN Gò Đá Trắng, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn | 1540177 | 589979 | 6 |  |
| 14 |  | KK30 |  | Khu khai thác đá núi Sơn Triều, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn | 1531236 | 591347 | 6 |  |
| 15 |  | KK32 |  | Khu chăn nuôi, Nhơn Tân, Thị xã An Nhơn | 1530708 | 582570 | 6 |  |
| 16 |  | KK34 |  | Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19 ( ngã tư Gò Găng) | 1542823 | 588965 | 6 |  |
| 17 | Huyện Vân Canh | KK42 |  | Khu công nghiệp Becamax Bình Định, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh | 1520016 | 590039 | 6 |  |
| 18 |  | KK20 |  | CCN thị trấn Vân Canh | 1508528 | 580578 | 6 |  |
| 19 | Huyện Phù Cát | KK9 |  | Quốc lộ 1A thị trấn Ngô Mây, Phù Cát | 1548642 | 587222 | 6 |  |
| 20 |  | KK46 |  | CCN Cát Nhơn, huyện Phù Cát | 1544877 | 598137 | 6 |  |
| 21 |  | KK48 |  | CCN Cát Trinh, huyện Phù Cát | 1549930 | 588301 | 6 |  |
| 22 | Huyện Phù Mỹ | KK10 |  | Quốc lộ 1A thị trấn Phù Mỹ | 1567449 | 586170 | 6 |  |
| 23 |  | KK45 |  | CCN Bình Dương, huyện Phù Mỹ | 1581127 | 590330 | 6 |  |
| 24 | Thị xã Hoài Nhơn | KK8 |  | Quốc lộ 1A ngã 3 phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 1595398 | 581124 | 6 |  |
| 25 |  | KK18 |  | CCN Tam Quan, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn | 1608882 | 584469 | 6 |  |
| 26 |  | KK21 |  | CCN Bồng Sơn, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 1595738 | 580505 | 6 |  |
| 27 |  | KK22 |  | Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc, khu phố Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 1611546 | 587386 | 6 |  |
| 28 |  | KK24 |  | Khu vực bãi rác gò Bà Nông, khối Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 1596070 | 578666 | 6 |  |
| 29 |  | KK49 |  | CCN Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn | 1600979 | 583293 | 6 |  |
| 30 | Huyện An Lão | KK29 |  | Khu đất rừng tự nhiên xã An Hòa, huyện An Lão | 1610234 | 571562 | 6 |  |
| 31 | Huyện Tây Sơn | KK11 |  | Không khí tại ngã 3 quốc lộ 19 và đường đi bảo tàng Quang Trung, Tây Sơn | 1538032 | 572450 | 6 |  |
| 32 | Huyện Vĩnh Thạnh | KK26 |  | Bãi rác tạm Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh | 1555568 | 557241 | 6 |  |
| II | Môi trường nước mặt |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Quy Nhơn | NM7 |  | Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình. Sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m | 1525328 | 603420 | 7 |  |
| 2 |  | NM33 |  | Điểm cuối hạ lưu Bàu Sen, TP. Quy Nhơn | 1523878 | 604888 | 7 |  |
| 3 |  | NM34 |  | Điểm cuối hạ lưu Hồ Phú Hòa chảy về Cầu Đôi, TP. Quy Nhơn | 1524286 | 602105 | 7 |  |
| 4 |  | NM35 |  | Đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn (Phía Bắc) | 1532919 | 605508 | 7 |  |
| 5 |  | NM37 |  | Đầm Thị Nại ra Vịnh Quy Nhơn | 1524441 | 607940 | 7 |  |
| 6 |  | NM38 |  | Đầm Đề Gi, huyện Phù Cát | 1563094 | 600989 | 7 |  |
| 7 |  | NM43 |  | Hồ Sinh thái Đống Đa, phường Thị Nai, TP. Quy Nhơn | 1524265 | 605772 | 7 |  |
| 8 | Huyện Tuy Phước | NM4 |  | Trên Trạm Bơm Phước An, huyện Tuy Phước | 1524327 | 593590 | 7 |  |
| 9 |  | NM5 |  | Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu, huyện Tuy Phước | 1527396 | 597792 | 7 |  |
| 10 |  | NM20 |  | Sông Gò Bồi (hạ lưu sông Kôn), Cầu Gò Bồi, Tuy Phước | 1537655 | 602867 | 7 |  |
| 11 |  | NM23 |  | Cửa sông Kone, thôn Huỳnh Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước | 1537536 | 605350 | 7 |  |
| 12 | Thị xã An Nhơn | NM10 |  | Sau cửa xả Hồ Núi Một | 1527704 | 581377 | 7 |  |
| 13 |  | NM17 |  | Kênh thủy lợi sau Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | 1531366 | 571272 | 7 |  |
| 14 |  | NM19 |  | Sông Kôn, phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, thị xã An Nhơn | 1534678 | 594087 | 7 |  |
| 15 |  | NM21 |  | Sông Kone, sau CCN Thanh Liêm | 1540464 | 591155 | 7 |  |
| 16 |  | NM41 |  | Nước mặt cầu Suối Dài, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn | 1532420 | 587146 | 7 |  |
| 17 |  | NM42 |  | Nước mặt tại Bàu Sen, thị trấn Đập Đá, thị xã An Nhơn. Sau điểm xả thải CCN Gò Đá Trắng | 1540381 | 589691 | 7 |  |
| 18 | Huyện Phù Cát | NM22 |  | Sông Kone, Cầu Kiều An 2, Thị xã An Nhơn | 1545068 | 587673 | 7 |  |
| 19 |  | NM30 |  | Đầu nguồn sông La Tinh, hồ Hội Sơn, huyện Phù Cát | 1565248 | 576000 | 7 |  |
| 20 |  | NM31 |  | Sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, Cát Hanh, Phù Cát | 1558712 | 584866 | 7 |  |
| 21 | Huyện Phù Mỹ | NM32 |  | Cửa sông La tinh tại đường 639 trước khi nhập lưu Đầm Đề Gi | 1565578 | 596563 | 7 |  |
| 22 |  | NM39 |  | Đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ | 1582589 | 594799 | 7 |  |
| 23 | Thị xã Hoài Nhơn | NM27 |  | Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn mới, Thị xã Hoài Nhơn | 1594179 | 581707 | 7 |  |
| 24 |  | NM28 |  | Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, thị xã Hoài Nhơn | 1601223 | 590498 | 7 |  |
| 25 |  | NM29 |  | Sông Thiện Chánh, gần khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc trước khi đổ ra biển | 1610506 | 587622 | 7 |  |
| 26 | Huyện An Lão | NM24 |  | Sông Đinh, thôn 1, xã An Trung, An Lão | 1620388 | 564463 | 7 |  |
| 27 | Huyện Vân Canh | NM1 |  | Đầu nguồn Suối Rào, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh | 1508197 | 577874 | 7 |  |
| 28 |  | NM2 |  | Sông Hà Thanh sau nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh | 1503657 | 581618 | 7 |  |
| 29 | Huyện Tây Sơn | NM13 |  | Điểm hợp lưu xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn | 1548093 | 562769 | 7 |  |
| 30 |  | NM16 |  | Sông Kôn, cầu Kiên Mỹ cũ | 1539010 | 571272 | 7 |  |
| 31 | Huyện Vĩnh Thạnh | NM9 |  | Hồ A, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh | 1587860 | 547428 | 7 |  |
| 32 |  | NM12 |  | Kênh thủy lợi tiếp nhận nước thải sau xử lý của Nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH Nhiệt đồng tâm, huyện Vĩnh Thạnh | 1556649 | 557289 | 7 |  |
| III | Môi trường nước dưới đất |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Quy Nhơn | NN 2 |  | Khu dân cư Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn | 1535738 | 611860 | 4 |  |
| 2 |  | NN17 |  | Khu vực KCN Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn | 1518307 | 594930 | 4 |  |
| 3 | Thị xã An Nhơn | NN 3 |  | Khu dân cư tập trung thị trấn Bình Định, An Nhơn | 1535047 | 0593123 | 4 |  |
| 4 |  | NN14 |  | Hộ Nguyễn Thị Yến đội 4, thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An (khu dân cư khu vực CCN Thanh Liêm),TX. An Nhơn | 1540346 | 591184 | 4 |  |
| 5 |  | NN16 |  | Khu vực KCN Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, TX.An Nhơn | 1532196 | 588626 | 4 |  |
| 6 |  | NN25 |  | Khu dân cư gần khu vực Làng nghề mai Nhơn An, xã Nhơn An, TX An Nhơn | 1539486 | 591486 | 4 |  |
| 7 |  | NN26 |  | Khu dân cư gần khu chăn nuôi Tập trung Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | 1529418 | 582210 | 4 |  |
| 8 | Huyện Phù Cát | NN12 |  | Khu dân cư gần Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát | 1556247 | 577475 | 4 |  |
| 9 |  | NN13 |  | Nhà máy dệt – nhuộm - may Delta Galil Việt Nam tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát | 1549657 | 588766 | 4 |  |
| 10 |  | NN 18 |  | Khu dân cư gần khu vực CCN Gò Mít, Phù Cát | 1548214 | 586604 | 4 |  |
| 11 | Huyện Phù Mỹ | NN6 |  | Khu dân cư thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ | 1567433 | 586562 | 4 |  |
| 12 |  | NN23 |  | Khu vực bãi chôn lấp CTR tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ | 1574218 | 590931 | 4 |  |
| 13 |  | NN28 |  | Nước giếng gần khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty Cổ phần Việt Úc-Bình Định, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ | 1578791 | 599730 | 4 |  |
| 14 | Thị xã Hoài Nhơn | NN20 |  | Khu vực bãi rác gò Bà Nông, khu phố Thiết Đính Bắc, P.Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn | 1595711 | 578108 | 4 |  |
| 15 |  | NN24 |  | Nước dưới đất tại làng nghề chế biến tinh bột mì Hoài Hảo , Hoài Nhơn | 1607606 | 584485 | 4 |  |
| 16 | Huyện Hoài Ân | NN8 |  | Khu dân cư thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân | 1588918 | 577154 | 4 |  |
| 17 |  | NN27 |  | Nước giếng gần khu chăn nuôi tập trung xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân | 1579756 | 579891 | 4 |  |
| 18 | Huyện Vân Canh | NN11 |  | Khu vực nhà mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, huyện Vân Canh | 1503349 | 581464 | 4 |  |
| 19 | Huyện Tây Sơn | NN10 |  | Khu vực nhiễm Flo tại xã Bình Tường, huyện Tây Sơn | 1539741 | 568494 | 4 |  |
| 20 | Huyện Vĩnh Thạnh | NN22 |  | Khu vực bãi rác tạm Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh | 1556169 | 557974 | 4 |  |
| IV | Môi trường đất |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Quy Nhơn | Đ23 | As, Cd, Cu, Pb, Zn, Cr, Diazinon, Dimethoate, MPCA, Isoprothiolane, Pretilachlor, Aldrin, DDT, Dieldrin, Heptachlor | Đất gần sân Golf FLC | 1635203 | 611360 | 2 |  |
| 2 | Huyện Tuy Phước | Đ1 |  | Thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | 1534769 | 604071 | 2 |  |
| 3 |  | Đ7 |  | Đất trồng hoa làng Bình Lâm, xã Phước Hòa, Tuy Phước | 1536315 | 601026 | 2 |  |
| 4 | Huyện An Lão | Đ10 |  | Khu đất rừng tự nhiên thuộc thôn 6, xã An Vinh, huyện An Lão | 1615311 | 557716 | 2 |  |
| 5 | Thị xã An Nhơn | Đ13 |  | Đất KCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, TX. An Nhơn | 1531791; | 588733 | 2 |  |
| 6 |  | Đ26 |  | Đất làng mai thôn Háo Đức, xã Nhơn An, Thị xã An Nhơn | 1539651 | 591309 | 2 |  |
| 7 |  | Đ15 |  | CCN Gò Đá Trắng, phường Đập Đá, TX An Nhơn | 1540308 | 589646 | 2 |  |
| 8 |  | Đ28 |  | Điểm chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | 1529995 | 582618 | 2 |  |
| 9 | Huyện Phù Cát | Đ24 |  | Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát | 1546870 | 584561 | 2 |  |
| 10 |  | Đ25 |  | Nhà máy Dệt – Nhuộm - May Delta Galil Việt Nam tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát | 1549835 | 588643 | 2 |  |
| 11 | Huyện Phù Mỹ | Đ2 |  | Thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh, Phù Mỹ | 1565746 | 593618 | 2 |  |
| 12 | Thị xã Hoài Nhơn | Đ27 |  | Đất làng nghề Hoài Hảo, phường Hoài Hảo, Thị xã Hoài Nhơn | 1606493 | 583676 | 2 |  |
| 13 | Huyện Vân Canh | Đ16 |  | Đất khu CCN Vân Canh , huyện Vân Canh | 1520363 | 590701 | 2 |  |
| 14 | Huyện Tây Sơn | Đ6 |  | Đất chuyên canh rau thôn Thuận Nghĩa, Tây Sơn gần khu vực sông Kôn | 1538718 | 572839 | 2 |  |
| 15 | Huyện Vĩnh Thạnh | Đ20 |  | Bãi rác tạm Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh | 1555602 | 557247 | 2 |  |
| V | Môi trường biển |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Quy Nhơn | NB2 | pH, Ôxy hoà tan(DO), Amoni(NH4+ tính theo N), Phosphat(PO43-), Tổng chất rắn lơ lững (TSS),Florua(F-), Dầu mỡ khoáng, Coliform | Nước biển tại bãi tắm biển Quy Nhơn (Điểm tượng Đài chiến thắng, phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn) | 1522551 | 606587 | 6 |  |
| 2 |  | NB3 |  | Nước biển tại bãi tắm biển Nhơn Lý, Quy Nhơn (vùng giao xã Nhơn Lý và Nhơn Hải) | 1530600 | 613791 | 6 |  |
| 3 |  | NB4 |  | Cửa Vịnh Quy Nhơn (khu gần Cảng Quy Nhơn và Cảng cá Quy Nhơn) | 1522681 | 608381 | 6 |  |
| 4 |  | NB13 |  | Nước biển gần KS Hoàng Anh Đất Xanh, Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn | 1520191 | 604766 | 6 |  |
| 5 | Huyện Phù Cát | NB6 |  | Nước biển cửa Đề Gi, Phù Cát | 1561814 | 603849 | 6 |  |
| 6 |  | NB8 |  | Gần khu du lịch Trung Lương, Cát Tiến, Phù Cát | 1542345 | 607591 | 6 |  |
| 7 | Huyện Phù Mỹ | NB10 |  | Nước biển cửa Hà Ra, huyện Phù Mỹ | 1589968 | 594538 | 6 |  |
| 8 |  | NB12 |  | Nước biển ven bờ (khu nuôi tôm và làng nghề chế biến cá khô Xuân Bình – Xuân Thạnh, huyện Phù Mỹ) | 1579991 | 600622 | 6 |  |
| 9 | Thị xã Hoài Nhơn | NB9 |  | Bãi tắm Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn | 1610918 | 588827 | 6 |  |

CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

2.1. Kết quả quan trắc chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh

Chất lượng môi trường không khí được đánh giá trên cơ sở tổng hợp số liệu quan trắc của kết quả quan trắc định kỳ từ chương trình quan trắc môi trường hàng năm của tỉnh. Năm 2024, môi trường không khí thực hiện đo đạc quan trắc tại 32 điểm, giảm 19 điểm so với năm 2023.

Bảng 2.1. Vị trí lấy mẫu môi trường không khí xung quanh

| STT | Tên điểm quantrắc | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu |  | Địa bàn | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | Ngã 3 Đống Đa, Quy Nhơn | KK1 | 1524553 | 604674 | Quy Nhơn | 15/5/2024 14/8/2024 25/9/2024 15/10/2024 14/11/2024 11/12/2024 |
| 2 | Vòng xoay Ngã 4 Nguyễn Thái Học, quốc lộ 1D, Quy Nhơn | KK2 | 1521381 | 603458 | Quy Nhơn | 15/5/2024 14/8/2024 25/9/2024 16/10/2024 15/11/2024 11/12/2024 |
| 3 | Ngã ba Phú Tài (Quốc lộ 1A và đường Hùng Vương) | KK3 | 1525657 | 596966 | Quy Nhơn | 16/5/2024 16/8/2024 25/9/2024 17/10/2024 16/11/2024 13/12/2024 |
| 4 | Không khí KDC Nhơn Lý, Quy Nhơn | KK4 | 1535654 | 611961 | Quy Nhơn | 22/5/2024 20/8/2024 24/9/2024 23/10/2024 22/11/2024 17/12/2024 |
| 5 | Ngã 3 cầu Gành (cầu Bà Gi), Tuy Phước | KK6 | 1533500 | 595004 | Tuy Phước | 21/5/2024 19/8/2024 25/9/2024 22/10/2024 21/11/2024 16/12/2024 |
| 6 | Ngã 4 Trần Phú, Quang Trung, phường Bình Định, thị xã An Nhơn | KK7 | 1536005 | 593090 | An Nhơn | 17/5/2024 17/8/2024 23/9/2024 18/10/2024 17/11/2024 14/12/2024 |
| 7 | Quốc lộ 1A ngã 3 thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn | KK8 | 1595398 | 581124 | Hoài Nhơn | 14/5/2024 15/8/2024 21/9/2024 24/10/2024 21/11/2024 12/12/2024 |
| 8 | Quốc lộ 1A thị trấn Ngô Mây, Phù Cát | KK9 | 1548642 | 587222 | Phù Cát | 18/5/2024 17/8/2024 22/9/2024 18/10/2024 17/11/2024 14/12/2024 |
| 9 | Quốc lộ 1A thị trấn Phù Mỹ | KK10 | 1567449 | 586170 | Phù Mỹ | 19/5/2024 18/8/2024 22/9/2024 19/10/2024 18/11/2024 15/12/2024 |
| 10 | Không khí tại ngã 3 quốc lộ 19 và đường đi bảo tàng Quang Trung, Tây Sơn | KK11 | 1538032 | 572450 | Tây Sơn | 20/5/2024 19/8/2024 23/9/2024 21/10/2024 20/11/2024 16/12/2024 |
| 11 | Không khí trong KKT Nhơn Hội (Lấy gần Nhà máy Ausfeed) | KK12 | 1530854 | 609858 | Quy Nhơn | 21/5/2024 20/8/2024 23/9/2024 22/10/2024 21/11/2024 17/12/2024 |
| 12 | Không khí phía Đông Nam Khu Công nghiệp Phú Tài | KK13 | 1522122 | 596852 | Quy Nhơn | 16/5/2024 16/8/2024 25/9/2024 17/10/2024 16/11/2024 13/12/2024 |
| 13 | Không khí trong KCN Nhơn Hòa, Nhơn Thọ, An Nhơn | KK15 | 1531686 | 588766 | An Nhơn | 17/5/2024 18/8/2024 23/9/2024 17/10/2024 16/11/2024 15/12/2024 |
| 14 | CCN Tam Quan, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn | KK18 | 1608882 | 584469 | Hoài Nhơn | 14/5/2024 14/8/2024 15/10/2024 21/9/2024 14/11/2024 11/12/2024 |
| 15 | CCN Gò Đá Trắng, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn | KK19 | 1540177 | 589979 | An Nhơn | 17/5/2024 16/8/2024 23/9/2024 17/10/2024 16/11/2024 13/12/2024 |
| 16 | CCN thị trấn Vân Canh | KK20 | 1508528 | 580578 | Vân Canh | 16/5/2024 15/8/2024 25/9/2024 16/10/2024 15/11/2024 12/12/2024 |
| 17 | CCN Bồng Sơn, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | KK21 | 1595738 | 580505 | Hoài Nhơn | 14/5/2024 14/8/2024 21/9/2024 15/10/2024 14/11/2024 11/12/2024 |
| 18 | Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc, khu phố Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | KK22 | 1611546 | 587386 | Hoài Nhơn | 14/5/2024 15/8/2024 21/9/2024 24/10/2024 21/11/2024 12/12/2024 |
| 19 | Khu vực bãi rác gò Bà Nông, khối Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | KK24 | 1596070 | 578666 | Hoài Nhơn | 14/5/2024 14/8/2024 21/9/2024 15/10/2024 14/11/2024 11/12/2024 |
| 20 | Bãi rác tạm Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh | KK26 | 1555568 | 557241 | Vĩnh Thạnh | 20/5/2024 18/8/2024 23/9/2024 20/10/2024 19/11/2024 15/12/2024 |
| 21 | Khu đất rừng tự nhiên xã An Hòa, huyện An Lão | KK29 | 1610234 | 571562 | An Lão | 15/5/2024 14/8/2024 21/9/2024 15/10/2024 14/11/2024 11/12/2024 |
| 22 | Khu khai thác đá núi Sơn Triều, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn | KK30 | 1531236 | 591347 | An Nhơn | 17/5/2024 17/8/2024 23/9/2024 18/10/2024 17/11/2024 14/12/2024 |
| 23 | Khu chăn nuôi, Nhơn Tân, Thị xã An Nhơn | KK32 | 1530708 | 582570 | An Nhơn | 17/5/2024 16/8/2024 23/9/2024 18/10/2024 17/11/2024 13/12/2024 |
| 24 | Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19 ( ngã tư Gò Găng) | KK34 | 1542823 | 588965 | An Nhơn | 17/5/2024 16/8/2024 23/9/2024 17/10/2024 16/11/2024 13/12/2024 |
| 25 | CCN Phước An, huyện Tuy Phước | KK35 | 1526432 | 595321 | Tuy Phước | 21/5/2024 15/8/2024 25/9/2024 21/10/2024 20/11/2024 12/12/2024 |
| 26 | Không khí trong KCN Long Mỹ, Quy Nhơn( Khu vực phía Đông Bắc) | KK37 | 1519171 | 595783 | Quy Nhơn | 21/5/2024 15/8/2024 25/9/2024 21/10/2024 20/11/2024 12/12/2024 |
| 27 | Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 mới (TP.Quy Nhơn) | KK38 | 1526123 | 604669 | Quy Nhơn | 21/5/2024 19/8/2024 21/9/2024 22/10/2024 21/11/2024 16/12/2024 |
| 28 | Khu công nghiệp Becamax Bình Định, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh | KK42 | 1520016 | 590039 | Vân Canh | 16/5/2024 15/8/2024 25/9/2024 16/10/2024 15/11/2024 12/12/2024 |
| 29 | CCN Bình Dương, huyện Phù Mỹ | KK45 | 1581127 | 590330 | Phù Mỹ | 19/5/2024 18/8/2024 22/9/2024 19/10/2024 18/11/2024 15/12/2024 |
| 30 | CCN Cát Nhơn, huyện Phù Cát | KK46 | 1544877 | 598137 | Phù Cát | 18/5/2024 17/8/2024 22/9/2024 18/10/2024 17/11/2024 14/12/2024 |
| 31 | CCN Cát Trinh, huyện Phù Cát | KK48 | 1549930 | 588301 | Phù Cát | 18/5/2024 17/8/2024 22/9/2024 19/10/2024 18/11/2024 14/12/2024 |
| 32 | CCN Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn | KK49 | 1600979 | 583293 | Hoài Nhơn | 14/5/2024 5/8/2024 21/9/2024 24/10/2024 21/11/2024 12/12/2024 |

2.1.1. Chất lượng không khí tại các điểm nút giao thông trong các đô thị, khu dân cư

Nhận xét: kết quả đo đạc các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh 6 đợt quan trắc lấy tại 12 vị trí (chi tiết tại phụ lục 1) so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, cho thấy:

- Các chỉ tiêu bụi (TSP), bụi PM10, CO, SO2 và NO2 tại tất cả các vị trí quan trắc đều thấp hơn giới hạn cho phép.

- Các chỉ tiêu bụi (TSP) 11/12 vị trí đạt quy chuẩn cho phép. Riêng chỉ tiêu tổng bụi lơ lững tại KK6 (ngã 3 cầu Gành, huyện Tuy Phước) trong tháng 5/2024 và tiếng ồn tại 10/12 vị trí đo được trong năm 2024 cao hơn quy chuẩn cho phép. Tại các vị trí này đều có đặc điểm chung là nằm gần các nút giao thông quan trọng của tỉnh (Giao nhau giữa tuyến đường QL19 và QL1A) nên mật độ phương tiện vận tải qua lại lớn là nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu quan trắc vượt tiêu chuẩn.

a. Biểu đồ thể hiện hàm lượng bụi TSP năm 2024

Hình 2.1. Nồng độ bụi lơ lửng tại các điểm nút giao thông năm 2024

b. Biểu đồ thể hiện thông số tiếng ồn năm 2024

Hình 2.2.Độ ồn tại các điểm nút giao thông năm 2024

*) So sánh thông số bụi TSP và độ ồn năm 2024 và năm 2023:

- Thời gian quan trắc năm 2023: thực hiện lấy mẫu 2 đợt/năm, thời gian lấy mẫu không khí tại các điểm đo đạc vào tháng 7, tháng 8 (đợt 1) và tháng 10, tháng 11 (đợt 2)

- Thời gian quan trắc năm 2024: thực hiện lấy mẫu 6 đợt/năm, thời gian lấy mẫu không khí tại các điểm đo đạc vào tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Do đó, năm 2024 chọn kết quả quan trắc tháng 8 (đợt 1) và tháng 11 (đợt 2) để so sánh thông số bụi (TSP) và độ ồn qua các năm.

c. Biểu đồ thể hiện hàm lượngbụi TSP tại các điểm nút giao thông trong khu đô thị qua các năm 2023-2024:

Hình 2.3. Hàm lượng bụi lơ lửng năm 2024 và 2023

Nhận xét: Căn cứ biểu đồ so sánh cho thấy kết quả đo đạc nồng độ bụi lơ lửng:Giá trị bụi (TSP) tại 12/12 điểm quan trắc không khí trong mùa khô và mùa mưa trong 02 năm 2023 – 2024 cho thấy năm 2024 nồng độ bụi có xu hướng biến động tăng khoảng 1,13-1,52 lần so với năm 2023 tại các vị trí giao nhau thuộc các trục đường giao thông lớn của tỉnh như tại KK6 (Ngã 3 cầu Gành), KK8 (Quốc lộ 1A ngã 3 phường Bồng Sơn), KK34 (Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19 (ngã tư Gò Găng).

d. Biểu đồ thể hiện thông số độ ồntại các điểm nút giao thông trong khu đô thị qua các năm 2023-2024:

Hình 2.4. Độ ồn tại các điểm nút giao thông trong các khu đô thị năm 2023 và 2024

Nhận xét:Từ biểu đồ thể hiện giá trị thông số độ ồn trong 2 năm (2023 – 2024) qua 2 đợt đo đạc cho thấy có 10/12 điểm quan trắc năm 2023, 2024 vượt giới hạn cho phép của QCVN26:2010/BTNMT (quy định 6h-21h: tiếng ồn<70dBA), giá trị  thông số độ ồn dao động từ 70,1 - 73,1 dBA. Tại các vị trí này đều có đặc điểm chung là nằm gần các nút giao thông có mật độ phương tiện vận tải qua lại lớn, nên thường ghi nhận giá trị đo đạc tiếng ồn cao qua các kỳ quan trắc.

Nhìn chung, quan trắc môi trường không khí đối với các chỉ tiêu bụi lơ lửng, bụi PM10, SO2, NO2, CO và tiếng ồn tại các điểm nút giao thông cho thấy: chất lượng môi trường không khí tại các đô thị trên địa bàn tỉnh còn khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc bụi PM10, SO2, NO2, CO thấp hơn quy chuẩn nhiều lần. Tuy nhiên có chỉ tiêu bụi TSP có 01 vị trí tại KK6 (Ngã 3 cầu Ghành) đo đạc trong tháng 5 năm 2024 vượt quy chuẩn cho phép, các vị trí còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép, Đây là điều khó tránh khỏi vì tại các vị trí quan trắc này là những nút giao thông giao với Quốc lộ hoặc nút giao lớn trong đô thị có mật độ xe lưu thông cao.

2.1.2. Chất lượng không khí tại KKT Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh

- Kết quả quan trắc 05 mẫu không khí xung quanh tại KKT Nhơn Hội và các  KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (chi tiết tại phụ lục 1) và so sánh với QCVN05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT cho thấy: Hầu hết các chỉ tiêu giám sát tại tất cả các vị trí đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

- Qua kết quả quan trắc có thể thấy chất lượng không khí xung quanh tại KKT và các KCN chưa có dấu hiệu ô nhiễm, giá trị các thông số quan trắc bụi (TSP), bụi PM10, CO, SO2 và NO2 biến động không lớn và đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

a. Biểu đồ thể hiện hàm lượng bụi TSP năm 2024 tại các KCN

Hình 2.5. Hàm lượng bụi lơ lửng tại các điểm nút giao thông năm 2024

b.Chỉ tiêu Độ ồn

Hình 2.6. Nồng độ ồn tại các điểm nút giao thông năm 2024

*) So sánh thông số bụi TSP và độ ồn năm 2024 và năm 2023:

c. Biểu đồ thể hiện hàm lượng bụi TSPqua các năm 2023-2024:

Hình 2.7. Nồng độ bụi lơ lửng năm 2023 và 2024

Nhận xét: Hàm lượng bụi TSP tại KKT Nhơn Hội và các KCN năm 2024 so với năm 2023 không có nhiều biến động tại tất cả vị trí quan trắc, 5/5 điểm quan trăc đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, hàm lượng bụi TSP dao động từ 121 – 214 µg/Nm3.

d. Biểu đồ thể hiện độ ồn qua các năm 2023-2024:

Hình 2.8. Nồng độ tiếng ồn năm 2024 và 2023

Nhận xét: Từ biểu đồ thể hiện giá trị Độ ồn tại KKT và các KCN ta thấy giá trị đồ ồn năm 2024 so với năm 2023không có nhiều biến động, tại 5/5 điểm quan trắc đều đạt theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT.

2.1.3. Chất lượng không khí tại các CCN trên địa bàn tỉnh

- Kết quả đo đạc 9 mẫu không khí xung quanh tại 9 CCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (chi tiết tại phụ lục 1) và so sánh với QCVN05:2023/BTNMT và QCVN26:2010/BTNMT cho thấy:

- Các thông số bụi (TSP), bụi PM10, CO, SO2 và NO2 tại tất cả các vị trí đều nằm trong quy chuẩn cho phép và không có nhiều biến động. Tại vị trí KK19 (CCN Gò Đá Trắng) hàm lượng bụi (TSP) và độ ồn có phần cao hơn những điểm quan trắc còn lại tại các CCN nhưng không đáng kể.

- Qua kết quả quan trắc có thể thấy chất lượng không khí xung quanh tại CCN đang ở mức tốt.

- Diễn biến giá trị thông số quan trắc năm 2024 thể hiện như sau:

a. Biểu đồ thể hiện hàm lượng bụi TSP năm 2024

Hình 2.9. Nồng độ bụi lơ lửng tại các CCN năm 2024

b. Biểu đồ thể hiện nồng độ ồn năm 2024

Hình 2.10. Nồng độ ồn tại các CCN năm 2024

*) Biểu đồ so sánh thông số năm 2023 và năm 2024:

c. Biểu đồ thể hiện nồng độ bụi TSPqua các năm 2023-2024:

Hình 2.11. Nồng độ bụi lơ lửng năm 2024 và 2023

Nhận xét: Từ biểu đồ thể hiện hàm lượng bụi (TSP) năm 2023 và 2024 ta thấy tất cả các vị trí quan trắc đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Nhìn chung hàm lượng bụi TSP trong năm 2024có phần giảm hơn so với 2023. Tuy nhiên vẫn có một số vị trí quan trắc tại KK19 (CCN Gò Đá Trắng) KK35 (CCN Phước An) hàm lượng bụi TSP có phần cao hơn những điểm quan trắc còn lại tại các CCN. Tại các điểm quan trắc này là khu vực gần các nút giao thông có mật độ xe cộ lưu thông lớn là nguyên nhân chủ yếu phát tán ô nhiễm bụi.

d. Biểu đồ thể hiện nồng độ ồn qua các năm 2023-2024:

Hình 2.12. Nồng độ bụi lơ lửng năm 2024 và 2023

Nhận xét: Giá trị Độ ồn tại các CCN trong năm 2024 và 2023 đa phần đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép, Nhìn chung mức ồn tại các vị trí đo đạc tại các CCN đều ở mức tốt, đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

2.1.4. Chất lượng môi trường không khí tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu chế biến thủy sản, khu đất rừng tự nhiên và khai thác khoáng sản)

- Kết quả đo đạc mẫu không khí xung quanh tại khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu chế biến thủy sản, khu đất rừng tự nhiên và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (chi tiết tại phụ lục 1) và so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT cho thấy: Các thông số bụi (TSP), bụi PM10, CO, SO2quan trắc tại tất cả các vị trí đều nằm trong quy chuẩn cho phép về đầu ở mức tốt.

a. Biểu đồ thể hiện nồng độ bụi TSP năm 2024

Hình 2.13. Biểu đồ thể hiện nồng độ bụi (TSP) năm 2024

b. Biểu đồ thể hiện nồng độ ồn năm 2024

Hình 2.14. Biểu đồ thể hiện nồng độ ồn năm 2024

*) Biểu đồ so sánh thông số năm 2023 và năm 2024:

c. Biểu đồ thể hiện nồng độ bụi TSPqua các năm 2023-2024:

Hình 2.15. Nồng độ bụi lơ lửng năm 2024 và 2023

Nhận xét: Kết quả đo đạc các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh lấy tại các bãi chôn lấp CTR, khu chăn nuôi tập trung, khu chế biến thủy sản và khu vực khai thác khoáng sản trong 2024 so với năm 2023 cho thấy các thông số bụi (TSP), bụi PM10, CO, SO2 và NO2, NH3, H2S đều thấp hơn quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT.

d. Biểu đồ thể hiện nồng độ ồnqua các năm 2023-2024:

Hình 2.16. Nồng độ bụi lơ lửng năm 2024 và 2023

Nhận xét:Nồng độ tiếng ồn trong môi trường không khí xung quanh lấy tại bãi chôn lấp CTR, khu chăn nuôi tập trung, khu chế biến thủy sản và khu vực khai thác khoáng sản trong 2024 so với năm 2023 cho thấy nồng độ tiếng ồn không biến động nhiều qua từng đợtđều thấp hơn quy chuẩn cho phép so với QCVN 26:2010/BTNMT.

2.1.5. Nhận xét chung

Trong năm 2024 quan trắc chất lượng không khí xung tại 32 vị trí trên địa bàn tỉnh Bình Định, phạm vi quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh được phân bố rộng rãi tạicác khu, cụm công nghiêp, trung tâm khu dân cư các đô thị lớn, các khu vực bãi rác, làng nghề, khu khai thác đá và một số khuđất rừng tự nhiên và khai thác khoáng sản. Từ kết quả quan trắc thành phần môi trường không khí cho ta thấy chất lượng môi trường không khí năm 2024 không có nhiều biến động so với năm 2023. Nhìn chung các thông số quan trắc đều ở mức tốt và đều nằm trong quy chuẩn cho phép, ô nhiễm chủ yếu là hàm lượng bụi TSP và độ ồn tại các nút giao thông chính trên địa bàn tỉnh.

2.2. Môi trường nước mặt

### 2.2.1. Các sông lớn trên địa bàn tỉnh.

Bảng 2.2. Vị trí quan trắc nước mặt năm 2024

| STT | Tên điểm quantrắc | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu (VN2000, múi 3o, kinh tuyến 108) |  | Địa bàn | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| - 1 | Đầu nguồn Suối Rào, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh | NM1 | 1508197 | 577874 | Vân Canh | 16/5/2024 17/6/2024 16/8/2024 22/9/2024 17/10/2024 16/11/2024 13/12/2024 |
| 2 | Sông Hà Thanh sau nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh | NM2 | 1503657 | 581618 | Vân Canh | 16/5/2024 17/6/2024 16/8/2024 22/9/2024 17/10/2024 16/11/2024 13/12/2024 |
| 3 | Trên Trạm Bơm Phước An, huyện Tuy Phước | NM4 | 1524327 | 593590 | Tuy Phước | 16/5/2024 17/6/2024 15/8/2024 22/9/2024 16/10/2024 15/11/2024 12/12/2024 |
| 4 | Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu, huyện Tuy Phước | NM5 | 1527396 | 597792 | Tuy Phước | 16/5/2024 17/6/2024 15/8/2024 22/9/2024 16/10/2024 15/11/2024 12/12/2024 |
| 5 | Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình. Sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m | NM7 | 1525328 | 603420 | Quy Nhơn | 16/5/2024 17/6/2024 16/8/2024 22/9/2024 17/10/2024 16/11/2024 13/12/2024 |
| 6 | Hồ A, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh | NM9 | 1587860 | 547428 | Vĩnh Thạnh | 20/5/2024 18/6/2024 18/8/2024 20/9/2024 20/10/2024 19/11/2024 15/12/2024 |
| 7 | Sau cửa xả Hồ Núi Một | NM10 | 1527704 | 581377 | An Nhơn | 17/5/2024 18/6/2024 17/8/2024 20/9/2024 18/10/2024 17/11/2024 14/12/2024 |
| 8 | Kênh thủy lợi tiếp nhận nước thải sau xử lý của Nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH Nhiệt đồng tâm, huyện Vĩnh Thạnh | NM12 | 1556649 | 557289 | Vĩnh Thạnh | 20/5/2024 18/6/2024 18/8/2024 20/9/2024 20/10/2024 19/11/2024 15/12/2024 |
| 9 | Điểm hợp lưu xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn | NM13 | 1548093 | 562769 | Tây Sơn | 20/5/2024 18/6/2024 19/8/2024 20/9/2024 21/10/2024 20/11/2024 16/12/2024 |
| 10 | Sông Kone, cầu Kiên Mỹ cũ | NM16 | 1539010 | 571272 | Tây Sơn | 20/5/2024 18/6/2024 19/8/2024 20/9/2024 21/10/2024 20/11/2024 16/12/2024 |
| 11 | Kênh thủy lợi sau Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | NM17 | 1531366 | 571272 | An Nhơn | 17/5/2024 19/6/2024 17/8/2024 20/9/2024 18/10/2024 17/11/2024 14/12/2024 |
| 12 | Sông Kone, phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, thị xã An Nhơn | NM19 | 1534678 | 594087 | An Nhơn | 15/5/2024 19/6/2024 17/8/2024 20/9/2024 16/10/2024 15/11/2024 14/12/2024 |
| 13 | Sông Gò Bồi (hạ lưu sông Kone), Cầu Gò Bồi, Tuy Phước | NM20 | 1537655 | 602867 | Tuy Phước | 21/5/2024 19/6/2024 19/8/2024 22/9/2024 21/10/2024 20/11/2024 16/12/2024 |
| 14 | Sông Kone, sau CCN Thanh Liêm | NM21 | 1540464 | 591155 | An Nhơn | 17/5/2024 19/6/2024 16/8/2024 20/9/2024 17/10/2024 16/11/2024 13/12/2024 |
| 15 | Sông Kone, Cầu Kiều An 2, Thị xã An Nhơn | NM22 | 1545068 | 587673 | Phù Cát | 17/5/2024 19/6/2024 16/8/2024 21/9/2024 17/10/2024 16/11/2024 13/12/2024 |
| 16 | Cửa sông Kone, thôn Huỳnh Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước | NM23 | 1537536 | 605350 | Tuy Phước | 21/5/2024 17/6/2024 19/8/2024 22/9/2024 21/10/2024 20/11/2024 16/12/2024 |
| 17 | Sông Đinh, thôn 1, xã An Trung, An Lão | NM24 | 1620388 | 564463 | An Lão | 15/5/2024 19/6/2024 16/6/2024 14/8/2024 19/9/2024 15/10/2024 14/11/2024 11/12/2024 |
| 18 | Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn mới, thị xã Hoài Nhơn | NM27 | 1594179 | 581707 | Hoài Nhơn | 14/5/2024 16/6/2024 14/8/2024 19/9/2024 24/10/2024 21/11/2024 11/12/2024 |
| 19 | Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, Hoài Nhơn | NM28 | 1601223 | 590498 | Hoài Nhơn | 15/5/2024 16/6/2024 14/8/2024 19/9/2024 16/10/2024 15/11/2024 11/12/2024 |
| 20 | Sông Thiện Chánh, gần khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc trước khi đổ ra biển | NM29 | 1610506 | 587622 | Hoài Nhơn | 14/5/2024 16/6/2024 14/8/2024 19/9/2024 15/10/2024 14/11/2024 11/12/2024 |
| 21 | Đầu nguồn sông La Tinh, hồ Hội Sơn, huyện Phù Cát | NM30 | 1565248 | 576000 | Phù Cát | 18/5/2024 20/6/2024 17/8/2024 21/9/2024 18/10/2024 17/11/2024 14/12/2024 |
| 22 | Sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, Cát Hanh, Phù Cát | NM31 | 1558712 | 584866 | Phù Cát | 18/5/2024 20/6/2024 17/8/2024 21/9/2024 18/10/2024 17/11/2024 14/12/2024 |
| 23 | Cửa sông La tinh tại đường 639 trước khi nhập lưu Đầm Đề Gi | NM32 | 1565578 | 596563 | Phù Mỹ | 18/5/2024 20/6/2024 17/8/2024 21/9/2024 18/10/2024 17/11/2024 14/12/2024 |
| 24 | Hồ Bàu Sen, TP. Quy Nhơn | NM33 | 1523878 | 604888 | Quy Nhơn | 19/5/2024 20/6/2024 18/8/2024 22/9/2024 20/10/2024 19/11/2024 15/12/2024 |
| 25 | Điểm cuối hạ lưu Hồ Phú Hòa chảy về Cầu Đôi, TP. Quy Nhơn | NM34 | 1524286 | 602105 | Quy Nhơn | 21/5/2024 17/6/2024 19/8/2024 22/9/2024 21/10/2024 20/11/2024 16/12/2024 |
| 26 | Đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn (Phía Bắc) | NM35 | 1532919 | 605508 | Quy Nhơn | 21/5/2024 20/6/2024 19/8/2024 19/9/2024 22/10/2024 21/11/2024 16/12/2024 |
| 27 | Đầm Thị Nại ra Vịnh Quy Nhơn | NM37 | 1524441 | 607940 | Quy Nhơn | 20/5/2024 20/6/2024 18/8/2024 19/9/2024 20/10/2024 19/11/2024 15/12/2024 |
| 28 | Đầm Đề Gi, huyện Phù Cát | NM38 | 1563094 | 600989 | Quy Nhơn | 19/5/2024 20/6/2024 18/8/2024 21/9/2024 20/10/2024 19/11/2024 15/12/2024 |
| 29 | Đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ | NM39 | 1582589 | 594799 | Phù Mỹ | 19/5/2024 16/6/2024 15/8/2024 21/9/2024 20/10/2024 19/11/2024 12/12/2024 |
| 30 | Nước mặt cầu Suối Dài, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn | NM41 | 1532420 | 587146 | An Nhơn | 20/5/2024 18/6/2024 19/8/2024 20/9/2024 21/10/2024 20/11/2024 16/12/2024 |
| 31 | Nước mặt tại Bàu Sen, thị trấn Đập Đá, thị xã An Nhơn. Sau điểm xả thải CCN Gò Đá Trắng | NM42 | 1540381 | 589691 | An Nhơn | 18/5/2024 15/8/2024 20/9/2024 22/10/2024 18/11/2024 12/12/2024 |
| 32 | Hồ Sinh thái Đống Đa, phường Thị Nai, TP. Quy Nhơn | NM43 | 1524265 | 605772 | Quy Nhơn | 21/5/2024 18/6/2024 19/8/2024 19/9/2024 22/10/2024 21/11/2024 16/12/2024 |

Năm 2024 thực hiện quan trắc chất lượng nước mặt tại 04 con sông lớn trên địa bàn tỉnh (sông Hà Thanh, sông Kone, sông La Tinh và sông Lại Giang) và các đầm hồ lớn trên địa bàn tỉnh. Các thông số môi trường nước mặt được quan trắc gồm 9 thông số (pH, DO, COD, BOD, TSS, tổng Coliform, Coliform chịu nhiệt, tổng Nitơ, tổng Photpho) theo mức A và mức B trong QCVN 08:2023/BTNMT (pH, DO, COD, BOD, TSS, tổng Coliform, Coliform chịu nhiệt, tổng Nitơ, tổng Photpho). Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng môi trường thành phần nước mặt cụ thể như sau:

2.2.1.1. Sông Hà Thanh:

- Vị trí lấy mẫu sông Hà Thanh:

Bảng 2.3. Vị trí các điểm quan trắc sông Hà Thanh

| TT | Ký hiệu | Vị trí | Quy chuẩn so sánh (theo QĐ số 68/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 | Đầu nguồn Suối Rào, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. | QCVN 08:2023/BTNMT, mức A (bảng 2) |
| 2 | M2 | Sau nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh |  |
| 4 | M4 | Trên Trạm Bơm Phước An, huyện Tuy Phước |  |
| 5 | M5 | Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu, huyện Tuy Phước |  |
| 6 | M7 | Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình. Sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m | QCVN 08:2023/BTNMT, mức B (bảng 2) |

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Hà Thanh trong năm 2024 (chi tiết tại phụ lục 2) khi so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT cho thấycác thông số BOD, COD, TSS, tổng Coliform bị vượt mức cho phép. Các thông số còn lại đều nằm trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

*)Thông số BOD, COD.

Thông số BOD và COD trong nước mặt sông Hà Thanh qua 7 đợt quan trắc trong năm 2024 đều có giá trị bị vượt ngưỡng cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT (mức A). Cụ thể thông số BOD vượt từ 2,1 đến 2,7 lần tại 5/5 vị trí quan trắc. Đợt quan trắc tháng 8/2024 ghi nhận chỉ số BOD cao nhất (vượt 5,3 lần); thông số COD vượt từ 1,04 đến 1,5 lần tại 5/5 vị trí quan trắc. Đợt quan trắc tháng 8/6/2024 ghi nhận chỉ số COD cao nhất (vượt 2,3 lần).

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD sông Hà Thanh trong năm 2024

Hình 2.17. Thông số BOD5 sông Hà Thanh năm 2024

Hình 2.18. Thông số COD sông Hà Thanh năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Hà Thanh (mức A):

- Chất lượng nước mặt tại thượng nguồn sông Hà Thanh qua 7 đợt quan trắc đều bị ô nhiễm bởi thông sốBOD, CODvà TSS. Cụ thể:

- Chỉ tiêu BOD5 ở thượng nguồn sông Hà Thanh có giá trị trung bình bị vượt từ 2,1 đến 2,7 lần so với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Qua các đợt quan trắc năm 2024có giá trị vượt so với quy chuẩn khoảng 1,3 – 4,8 lần. Vị trí có giá trị vượt cao nhất Đầu nguồn Suối Rào, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh (tháng 8 vượt 4,8 lần), những tháng còn lại vượt từ 1,3 đến 2,2 lần và có xu hướng giảm đến tháng 12/2024.

- Chỉ tiêu COD có giá trị trung bình vượt so với quy chuẩn khoảng 1,04 – 1,5 lần. Điển hình là vị trí M4 (Trên Trạm Bơm Phước An, huyện Tuy Phước), đợt ô nhiễm cao nhất là tháng 6 (vượt 2,3 lần). Tại vị trí Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu bị vượt cao nhất vào tháng 9 (vượt 2,1 lần), tháng 5 (vượt 1,9 lần), tháng 12 (vượt 1,8 lần). Riêng tháng 8 tất cả các vị trí qua 7 đợt quan trắc đều đạt mức A của QCVN 08:2023/BTNMT.

Hạ nguồn sông Hà Thanh (mức B):

- Tại vị trí Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình và sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m có thông số BOD bị vượt quy chuẩn 2,4 lần. Thông số BOD qua các đợt quan trắc vượt từ 1,7 đến 5,3 lần, vượt cao nhất là tháng 8 (vượt 5,3 lần). Ngoài ra thông số COD bị vượt quy chuẩn từ 1,2 lần. Riêng đợt quan trắc tháng 10 các thông số BOD, COD có giá trị thấp và đạt mức B của quy chuẩn.

*)Thông số TSS.

- Thông sốTSS tại 1/5 vị trí quan trắc có giá trị vượt so với quy chuẩn khoảng 1,3 lần). Những vị trí quan trắc còn lại có chỉ số thấp và đạt mức cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT.

b. Biểu đồ thể hiện thông số TSS sông Hà Thanh trong năm 2024

Hình 2.19. Thông số TSS sông Hà Thanh năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Hà Thanh (mức A):

Thông số TSS tại vị trí M5 có giá trị vượt so với quy chuẩn 1,3 lần. Chỉ số TSS qua các đợt quan trắc bị vượt từ 1,04 – 4,2 lần, cao nhất vào đợt quan trắc tháng 10 (vượt 4,2 lần).Thông số TSS tại Đầu nguồn Suối Rào, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh qua 7 đợt quan trắc đều thấp hơn mức A của quy chuẩn.

Hạ nguồn sông Hà Thanh (mức B):

- Tại vị trí Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình và sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m có giá trị thông số TSS qua 7 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.

*)Diễn biến các thông số BOD, COD và TSS sông Hà Thanh năm 2023 và năm 2024:

- Thời gian quan trắc năm 2023: thực hiện lấy mẫu 2 đợt/năm, thời gian lấy mẫu không khí tại các điểm đo đạc khoảng tháng 7, tháng 8 (đợt 1) và tháng 10, 11 (đợt 2)

- Thời gian quan trắc năm 2024: thực hiện lấy mẫu 7 đợt/năm, thời gian lấy mẫu nước mặt tại các điểm đo đạc khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Do đó, năm 2024 chọn kết quả quan trắc tháng 8 (đợt 1) và tháng 11 (đợt 2) để thực hiện vẽ biểu đồ so sánh các thông số BOD5, COD, TSS.

c. Đồ thị diễn biến chất lượng nước mặt Sông Hà Thanh thông qua thông số BOD, COD, TSS:

Hình 2.20. Thông số BOD5 sông Hà Thanh năm 2023- 2024

Hình 2.21. Thông số COD sông Hà Thanh năm 2023-2024

Hình 2.22. Thông số TSS sông Hà Thanh năm 2023- 2024

Nhận xét: Từ kết quả quan trắc và biểu đồ so sánh năm 2024 và 2023 cho thấy: So với năm 2023 giá trị của các thông số BOD, và TSS trong năm 2024 có xu hướng tăng, thông số COD ít có sự biến động. Diễn biến cụ thể như sau:

+ Thông số BOD năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,3 đến 2,8 lần, năm 2023 vượt ngưỡng từ 1,3 đến 5,3 lần.

+ Thông số COD năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,1 đến 1,6 lần, năm 2023 vượt ngưỡng từ 1,2 đến 1,6 lần.

+ Thông số TSS năm 2024 vượt ngưỡng 1,04 lần, năm 2023 vượt ngưỡng 1,3 lần.

*)Thông số Coliform và Coliform chịu nhiệt.

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Hà Thanh trong năm 2024 cho thấy có 1/5 vị trí có thông số coliform bị vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn 1,3 lần. Qua các đợt quan trắc trong năm 2024 thông số coliform vượt từ 1,1 đến 4,6 lần tại 3/5 vị trí quan trắc. Hầu hết các vị trí ở thượng nguồn sông Hà Thanh có thông số coliform bị vượt ngưỡng cho phép, vị trí hạ nguồn sông Hà Thanh có chỉ số đạt quy chuẩn cho phép.

d. Biểu đồ thể hiện thông số tổng Coliform và Coliform chịu nhiệt sông Hà Thanh trong năm 2024

Hình 2.23. Thông số tổng Coliform sông Hà Thanh năm 2024

Hình 2.24. Thông số Coliform chịu nhiệt sông Hà Thanh năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Hà Thanh (mức A):

- Thông số Coliform tại ¼ vị trí ở thượng nguồn sông Hà Thanh bị vượt 1,3 lần so với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Thông số coliform chịu nhiệt tại các vị trí ở thượng nguồn đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Qua các đợt quan trắc Thông số coliform bị vượt ngưỡng từ 1,1 đến 4,6 lần, Coliform chịu nhiệt vượt ngưỡng từ 1,1 đến 2,1 lần so với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Điển hình tại vị trí Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu, huyện Tuy Phước (M5) có thông số Coliform vượt 4,6 lần tại đợt 1 (tháng 5), đợt 4 (tháng 9) vượt 2,4 lần, những đợt còn lại đạt quy chuẩn nhưng giá trị trung bình năm bị vượt 1,3 lần. Thông số coliform chịu nhiệt tại vị trí M5 vượt ngưỡng cho phép tại 2 đợt quan trắc (đợt 1 vượt 2,1 lần, đợt 5 vượt 1,2 lần). Thông số coliform chỉ vượt vào tháng 5 và tháng 9, những tháng còn lại đều đạt quy chuẩn và có xu hướng giảm đến đợt quan trắc cuối cùng (tháng 12). Giá trị coliform tại vị trí trên Trạm Bơm Phước An, huyện Tuy Phước qua 7 đợt quan trắc đều đạt mức A của quy chuẩn.

Hạ nguồn sông Hà Thanh (mức B):

Tại vị trí hạ nguồn sông Hà Thanh (Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình và sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m) có giá trị thông số coliform qua 7 đợt quan trắc đều đạt mức B của QCVN 08:2023/BTNMT. Dựa vào kết quả quan trắc cho thấy giá trị thông số coliform chịu nhiệt có xu hướng giảm qua các đợt quan trắc trong năm 2024.

*)Diễn biến thông số Coliformnăm 2023 và năm 2024:

e. Đồ thị diễn biến thông số coliform trong chất lượng nước mặt Sông Hà Thanh năm 2023 và năm 2024

Hình 2.25. Thông số tổng Coliform sông Hà Thanh năm 2023 - 2024

Nhận xét: So sánh 2 đợt quan trắc tương ứng trong năm 2023 và năm 2024 (đợt 1 vào tháng 8, đợt 2 vào tháng 11) cho thấy thông số coliform nước mặt sông Hà Thanh trong năm 2024 có xu hướng giảm so với năm 2023 (thông số coliform năm 2024 đạt quy chuẩn, năm 2023 vượt ngưỡng 1,1 lần tại vị trí M5)

Nhận xét chung chất lượng nước mặt sông Hà Thanh:

Năm 2024 sông Hà Thanh có mức ô nhiễm cao hơn so với năm 2023 (thể hiện qua thông sốBOD5, TSS). Thông số COD và coliform tuy ít biến động và có xu hướng giảm nhưng bị vượt ngưỡng tại phần lớn các vị trí quan trắc. thông số coliform chịu nhiệt được ghi nhận có chỉ số cao tại 02 vị trí ở thượng nguồn.

2.2.1.2 Sông Kone:

- Vị trí lấy mẫu của sông Kone:

Bảng 2.4. Vị trí các điểm quan trắc sông Kone

| STT | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu | Quy chuẩn so sánh (theo QĐ số 68/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M13 | Điểm hợp lưu xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn | Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/ BTNMT, mức A (bảng 2) |
| 2 | M16 | Sông Kôn, cầu Kiên Mỹ cũ |  |
| 3 | M19 | Sông Kone, phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, thị xã An Nhơn |  |
| 4 | M20 | Sông Gò Bồi (hạ lưu sông Kôn), Cầu Gò Bồi, Tuy Phước | Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 5 | M21 | Sông Kone, sau CCN Thanh Liêm |  |
| 6 | M22 | Sông Kone, Cầu Kiều An 2, thị xã An Nhơn |  |
| 7 | M23 | Cửa sông Kone, thôn Huỳnh Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước |  |

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Kone năm 2024 khi so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT (ở mức A, mức B) tại các vị trí cho thấy: các vị trí từ thượng nguồn đến hạ nguồn sông Kone đa phần có các thông số hữu cơ, chất rắn lơ lửng (BOD, COD, TSS) và thông số vi sinh (Coliform) bị vượt mức cho phép của quy chuẩn. Những thông số còn lại đạt quy chuẩn cho phép. Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng nước mặt sông Kone trong năm 2024 như sau:

*)Thông số BOD, COD.

Thông số BOD và COD tại 7/7 vị trí quan trắc nước mặt trên sông Kone trong năm2024 đều có chỉ số vượt ngưỡng cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT, cụ thể như sau: Thông số BOD vượt ngưỡng từ 1,7 đến 3,2 lần, đợt quan trắc ghi nhận giá trị BOD cao nhất là tháng 11/2024 và tháng 12/2024 (vượt 4,0 lần). Thông số COD tại 7/7 vị trí quan trắc bị vượt ngưỡng từ 1,1 đến 2,3 lần, cao nhất là đợt quan trắc tháng 8/2024 (vượt 3,3 lần).

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD sông Kone trong năm 2024

Hình 2.26. Thông số BOD5 sông Kone năm 2024

Hình 2.27. Thông số COD sông Kone năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Kôn (Mức A):

- Khu vực sông Kôn sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt từ điểm hợp lưu xã Tây Thuận huyện Tây Sơn đến đoạn sông phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, thị xã An Nhơn đều có các thông số BOD, COD bị vượt ngưỡng cho phép so với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Cụ thể:

- Thông số BOD có giá trị trung bình vượt ngưỡng từ 2,0 đến 3,2 lần. Qua các đợt quan trắc ghi nhận chỉ số BOD vượt ngưỡng từ 1,3 đến 4,0 lần, điểm bị vượt cao nhất tại điểm hợp lưu xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn(tháng 12 vượt 4,0 lần, giá trị trung bình năm 2024 vượt 3,2 lần). Thông số BODtại vị trí sông Kôn cầu Kiên Mỹ cũ có giá trị trung bình vượt 2,7 lần so với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT, tháng 11 ghi nhận giá trị vượt ngưỡng cao nhất (vượt 4,0 lần).

- Thông số COD có giá trị trung bình vượt ngưỡng từ 1,1 đến 2,3 lần, qua các đợt quan trắc bị vượt ngưỡng từ 1,1 đến 3,2 lần. Điển hình tại vị trí điểm hợp lưu Tây Thuận huyện Tây sơn và vị trí sông Kone tại cầu Kiên Mỹ cũ(tháng 8 vượt 3,2 lần, giá trị trung bình năm 2024 tại vị trí này vượt 2,3 lần).Vị trí sông Kôn phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, thị xã An Nhơn có chỉ số COD cao nhất vào tháng 5 (vượt 1,8 lần), có xu hướng giảm dần đến đợt quan trắc tháng 12/2024.

Hạ nguồn sông Kôn (Mức B):

- Thông số BOD tại 04 vị trí ở hạ nguồn sông Kone có giá trị trung bình vượt mức cho phép của quy chuẩn từ 1,7 đến 2,0 lần. Qua các đợt quan trắc thông số BODvượt ngưỡng từ 1,2 đến 3,7 lần, điểm bị vượt cao nhất là Sông Kone, Cầu Kiều An 2, Thị xã An Nhơnvà cửa sông Kone, thôn Huỳnh Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước bị vượt 3,7 lần vào tháng 8, tuy nhiên có xu hướg giảm dần ở những đợt quan trắc tiếp theo.Giá trị BOD trung bình năm tại hai vị trí này vượt 1,7 đến 2,0 lần so với mức B cua QCVN 08:2023/BTNMT.

- Thông số COD có giá trị trung bình bị vượt ngưỡng từ 1,1 đến 1,4 lần, qua các đợt quan trắc bị vượt 1,1 đến 3,3 lần. điểm bị vượt cao nhất là Cửa sông Kone, thôn Huỳnh Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước bị vượt 3,3 lần vào tháng 8. Thông số COD tại các vị trí quan trắc đa phần cao đột biến ở  tháng 8, những tháng còn lại thấp hơn và có xu hướng giảm ở những đợt quan trắc cuối năm.

*)Thông số TSS.

Thông số TSS tại đa số các vị trí nước mặt sông Kone đều đạt QCVN 08:2023/BTNMT. Có 1/7 vị trí quan trắc có chỉ số TSS trung bình bị vượt quy chuẩn 1,1 lần (M16). Thông số TSS qua các đợt quan trắc bị vượt ngưỡng của quy chuẩn cho phép từ 1,04 đến 2,5 lần tại 3/7 vị trí quan trắc. Đợt quan trắc có chỉ số TSS cao nhất là tháng 11 (TSS vượt 2,5 lần). Những vị trí quan trắc có thông số TSS bị vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn đều ở thượng nguồn sông Kone.

b. Biểu đồ thể hiện thông số TSS sông Kone trong năm 2024

Hình 2.28. Thông số TSS sông Kone năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Kôn (Mức A):

Thông số TSS qua các đợt quan trắc trong năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,04 đến 2,5 lần so với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT.Tại vị trí cầu Kiên Mỹ cũ bị vượt 2,5 lần vào đợt 6 (tháng 11/2024), giá trị TSS trung bình năm vượt 1,1 lần. Những vị trí còn lại bị vượt không đáng kể và giá trị trung bình năm đạt quy chuẩn cho phép. Giá trị TSS ở thượng nguồn sông Kone có dấu hiệu tăng ở hai đợt quan trắc cuối cùng (tháng 11/2024 và tháng 12/2024).

Hạ nguồn sông Kone (Mức B):

Thông số TSS tại tất cả các vị trí quan trắc ở hạ nguồn sông Kone qua 7 đợt quan trắc trong năm 2024 đều đạt quy chuẩn cho phép. Dựa vào kết quả quan trắc và biểu đồ cho thấy chỉ số TSS có xu hướng tăng ở những tháng cuối năm (tháng 10/2024 đến tháng 12/2024).

*)Diễn biến các thông số BOD, COD và TSS sông Kone năm 2023 và năm 2024:

c. Đồ thị diễn biến chất lượng nước mặt sông Konenăm 2023 – 2024 thông qua chỉ tiêu BOD, COD, TSS:

Hình 2.29. Thông số BOD5 sông Kone năm 2023- 2024

Hình 2.30. Thông số COD sông Kone năm 2023- 2024

Hình 2.31. Thông số TSS sông Kone năm 2023- 2024

Nhận xét: So sánh với năm 2023, giá trị của các thông số BOD, COD trong năm 2024 có xu hướng tăng, thông số TSS ít có sự biến động. Cụ thể như sau:

- Thông số BOD năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,3 đến 4,0 lần, năm 2023 vượt ngưỡng từ 1,2 đến 3,0 lần.

- Thông số COD năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,1 đến 3,3 lần, năm 2023 vượt ngưỡng từ 1,3 đến 1,6 lần.

- Thông số TSS năm 2024 và năm 2023 tại 2 đợt quan trắc tương ứng đều vượt ngưỡng từ 1,2 đến 2,4 lần.

*) Thông số Coliform và Coliform chịu nhiệt.

- Thông số coliform tại 2 vị trí quan trắc có giá trị trung bình bị vượt quy chuẩn từ 2,4 đến 8,5 lần. Qua các đợt quan trắc thông số coliform tại 5/7 vị trí được quan trắc trên sông Kone bị vượt từ 1,1 đến 54 lần so với mức cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT. Thông số coliform bị tăng cao đột biến vào tháng 9 (vượt 54 lần).

- Thông số coliform chịu nhiệt tại tất cả các vị trí quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép. Trong năm 2024 có 2/7 đợt quan trắc ghi nhận giá trị vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn từ 1,1 đến 2,4 lần. chỉ số coliform chịu nhiệt cao nhất vào tháng 10/2024 (vượt 2,4 lần)

d. Biểu đồ thể hiện thông số tổng Coliform và Coliform chịu nhiệt sông Kone trong năm 2024.

Hình 2.32. Thông số tổng Coliform sông Kone năm 2024

Hình 2.33. Thông số Coliform chịu nhiệt sông Kone năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Kone (Mức A):

- Thông số coliform tại 2/3 vị trí thượng nguồn sông Kone có giá tri trung bình vượt từ 2,4 đến 8,5 lần so với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Thông số coliform qua các đợt quan trắc trong năm 2024 bị vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 54 lần. Vị trí ghi nhận chỉ số coliform cao nhất là điểm hợp lưu xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn(tháng9 vượt 54 lần), những tháng tiếp theo giảm đáng kể, đến tháng 12 chỉ vượt 1,1 lần. Những vị trí khác cũng giảm dần ở những đợt quan trắc cuối năm. Sông Kone từ cầu Kiên Mỹ cũ đến phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An có chỉ số tổng Coliform ở tháng 11 và 12 đều đạt mức A của quy chuẩn.

- Thông số Coliform chịu nhiệt tại các vị trí thượng nguồn sông Kone đều đạt mức A của quy chuẩn. Riêng sông Kone phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, thị xã An Nhơn bị vượt 1,1 lần vào tháng 5, những tháng còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép. Hầu hết thông số Coliform chịu nhiệt các vị trí quan trắc đều có xu hướng giảm dần qua các đợt quan trắc trong năm 2024.

Hạ nguồn sông Kone (Mức B):

- Thông số tổng Coliform tại các đợt quan trắc ở hạ nguồn đa phần đều đạt mức B của QCVN 08:2023/BTNMT. Có hai tháng bị vượt ngưỡng cho phép là tháng 9 và tháng 10 tại M20 và M21 (vượt từ 1,1 đến 3,2 lần). Sông Kone từ Cầu Kiều An 2, Thị xã An Nhơn đến cửa sông Kone thôn Huỳnh Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước qua 7 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép. Dựa vào kết quả quan trắc và biểu đồ cho thấy thông sốcoliform có chiều hướng giảm đáng kể ở những đợt quan trắc tháng 11/2024 và tháng 12/2024.

- Thông số Coliform chịu nhiệt tại tất cả các vị trí quan trắc đều đạt mức B củaQCVN 08:2023/BTNMT. Sông Gò Bồi (hạ lưu sông Kôn), Cầu Gò Bồi, Tuy Phước có chỉ số coliform chịu nhiệt cao đột biến vào tháng 10/2024 (vượt 2,4 lần), các đợt quan trắc còn lại có chỉ số thấp.

*)Diễn biến thông số Coliform sông Kone năm 2023 và năm 2024:

e. Đồ thị diễn biến thông số coliform trong nước mặt Sông Kone năm 2023 và năm 2024

Hình 2.34. Thông số tổng Coliform sông Kone năm 2023 – 2024

Nhận xét: So sánh với năm 2023, mức độ ô nhiễm thông số coliform ở thượng nguồn và hạ nguồn sông Kôn năm 2024 có xu hướng tăng (tất cả các vị trí thượng nguồn sông Kôn năm 2023 đều đạt mức A của quy chuẩn, đến năm 2024 thông số coliform vượt ngưỡng từ 1,1 đến 2,4 lần). Riêng sông Kôn tại điểm hợp lưu xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn(M13) ở đợt 2 trong năm 2024 có xu hướng giảm so với 2 đợt cùng kỳ năm 2023.

Nhận xét chung chất lượng nước mặt sông Kone:

Chất lượng nước mặt sông Kone năm 2024 có 4/9 thông số môi trường bị vượt mức cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT. Bao gồm các thông số hữu cơ (BOD, COD); chất rắn lơ lửng (TSS) và các thông số vi sinh (Coliform). Căn cứ kết quả quan trắc mẫu lấy từ thượng nguồn đến hạ nguồn, cho thấy chất lượng nước sông có dấu hiệu ô nhiễm tăng dần. Các thông số hữu cơ và thông số vi sinh năm 2024 có biến động tăng hơn năm 2023. Giá trị thông số Coliform chịu nhiệt có mặt ở đa số các vị trí từ thường nguồn đến hạ nguồn, tuy nhiên vẫn đạt quy chuẩn cho phép. Những thông số còn lại có giá trị đạt mức A và B của QCVN 08:2023/BTNMT.

2.2.1.3. Sông Lại Giang:

Bảng 2.5. Vị trí các điểm quan trắc sông Lại Giang

| TT | Kí hiệu | Vị trí lấy mẫu | Quy chuẩn so sánh (theo Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M24 | Sông Đinh, thôn 1, xã An Trung, An Lão | QCVN 08:2023/BTNMT, mức A (bảng 2) |
| 2 | M27 | Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn mới, thị xã Hoài Nhơn |  |
| 3 | M28 | Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, Hoài Nhơn | QCVN 08:2023/BTNMT, mức B (bảng 2) |

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Lại Giang năm 2024 khi so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT (ở mức A, mức B) cho thấy: Sông Lại Giang chủ yếu bị ô nhiễm hữu cơ (thể hiện qua thông số BOD và COD). Thông số BOD tại cả 3 vị trí quan trắc vượt quy chuẩn từ 1,7 đến 3,3 lần. Thông số COD tại cả 2/3 vị trí quan trắc bị vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 1,3 lần. Những thông số còn lại có giá trị đạt quy chuẩn cho phép.Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng nước mặt sông Lại Giang như sau:

*)Thông số BOD, COD.

- Thông số BODtại các đợt quan trắc trong năm 2024 có giá trị trung bình vượt ngưỡng cho phép củaQCVN 08:2023/BTNMT từ 1,2 đến 4,7 lần. Đợt quan trắc có chỉ số BOD vượt ngưỡng cao nhất tháng 8 (vượt 4,7 lần) và có chiều hướng giảm dần ở các tháng cuối năm.

- Thông số COD tại các đợt quan trắc trong năm 2024có giá trị trung bình vượt ngưỡng cho phép củaQCVN 08:2023/BTNMT từ 1,1 đến 2,6 lần.Đợt quan trắc ghi nhận thông số COD cao nhất là tháng 5 (vượt 2,6 lần) và có chiều hướng giảm ở những tháng tiếp theo.

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD sông Lại Giang trong năm 2024

Hình 2.35. Thông số BOD5 sông Lại Giang năm 2024

Hình 2.36. Thông số COD sông Lại Giang năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Lại Giang Mức A):

- Thông số BODtại 2 vị trí ở thượng nguồn bị vượt từ 1,9 đến 2,3 lần so với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT.Qua các đợt quan trắc trong năm 2024 ghi nhận thông số BOD vượt mức A của quy chuẩn từ 1,2 đến 4,7 lần. Vị trí có chỉ số BOD cao nhất là Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn mới, huyện Hoài Nhơn (tháng 8 vượt 4,7 lần, giá trị trung bình năm 2024 vượt 2,3 lần).

- Thông số COD tại 2 vị trí ở thượng nguồn bị vượt từ 1,1 đến 1,3 lầnso với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT.Qua các đợt quan trắc trong năm 2024 ghi nhận thông số COD bị vượt mức A của quy chuẩn từ 1,3 đến 2,6 lần. Tại vị trí Sông Đinh, thôn 1, xã An Trung, An Lão có 3/7 đợt quan trắc bị ô nhiễm COD, cao nhất là tháng 5 (vượt 2,6 lần) và có chiều hướng giảm ở những tháng tiếp theo. Tại vị trí Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn mới, huyện Hoài Nhơn có 4/7 đợt quan trắc bị ô nhiễm COD, cao nhất là tháng 10 (vượt 1,9 lần) và giảm dần ở tháng 11 và tháng 12 năm 2024.

Hạ nguồn sông Lại Giang (Mức B):

- Thông số BODvị trí Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, Hoài Nhơnbị vượt 1,7 lần so với mức B của QCVN 08:2023/BTNMT. Có 6/7 đợt quan trắc bị vượt từ 1,2 đến 2,3 lần, điển hình nhất vào tháng 8 (vượt 2,3 lần).

- Thông số COD có chỉ số đạt mức B của quy chuẩn. tuy nhiên có 4/7 đợt quan trắc bị vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 1,2 lần và có chiều hướng tăng dần đến tháng 12/2024.

*)Thông số TSS.

Thông số TSS tại các điểm quan trắc trên sông Lại Giangcó giá trị trung bình đạt mức cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT. Qua các đợt quan trắc trong năm 2024 có 3/7 đợt quan trắc ghi nhận chỉ số TSS vượt ngưỡng quy chuẩn 1,2 đến 1,6 lần, cao nhất là tháng 10 (vượt 1,6 lần) và có chiều hướng giảm dần ở tháng 11 và tháng 12/2024

b. Biểu đồ thể hiện thông số TSS sông Lại Giang trong năm 2024

Hình 2.37. Thông số TSS sông Lại Giang năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Lại Giang Mức A):

Thông số TSS tại thượng nguồn sống Lại Giang có giá trị trung bình đạt mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Qua các đợt quan trắc trong năm 2024 có 3/7 đợt quan trắc tại sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn mới vượt mức A của quy chuẩn từ 1,2 đến 1,6 lần, cao nhất là tháng 10 (vượt 1,6 lần) và có chiều hướng giảm dần ở tháng 11 và tháng 12. Từ tháng 5 đến tháng 9 chỉ số TSS ở vị trí này khá tốt và đạt mức A của quy chuẩn. Tại vị trí Sông Đinh, thôn 1, xã An Trung, An Lão có chỉ số TSS qua 7 đợt quan trắc thấp, đạt mức A của quy chuẩn và có chiều hướng giảm dần qua các đợt quan trắc.

Hạ nguồn sông Lại Giang Mức B):

Thông số TSS có chỉ sốđạt mức B của QCVN 08:2023/BTNMT. Tuy nhiên chỉ số TSS có chiều hướng tăng dần qua 7 đợt quan trắc.

*)Diễn biến các thông số BOD, COD và TSS sông Lại Giangnăm 2023 và năm 2024:

c. Đồ thị diễn biến chất lượng nước mặt sông Lại Giangnăm 2023 – 2024 thông qua chỉ tiêu BOD, COD, TSS:

Hình 2.38. Diễn biến thông số BOD5 sông Lại Giang năm 2023-2024

Hình 2.39. Diễn biến thông số COD sông Lại Giang năm 2023-2024

Hình 2.40. Diễn biến thông số TSS sông Lại Giang năm 2023-2024

Nhận xét: Từ kết quả quan trắc và biểu đồ so sánh 2 đợt quan trắc cùng kỳ năm 2024 so với năm 2023 cho thấy: So với năm 2023 thông số BOD và CODtrong năm 2024 có xu hướng tăng, thông số TSS có chiều hướng giảm. Cụ thể như sau:

- Thông số BOD năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,3 đến 4,7 lần, năm 2023 vượt ngưỡng từ 1,2 đến 2,3 lần.

- Thông số COD năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,5 đến 1,9lần, năm 2023 vượt ngưỡng từ 1,3 đến 1,4 lần.

- Thông số TSS năm 2024 vượt ngưỡng 1,5 lần, năm 2023 vượt ngưỡng 1,04 đến 1,6 lần.

*)Thông số Coliform và Coliform chịu nhiệt.

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Hà Thanh trong năm 2024 cho thấy thông số coliform và coliform chịu nhiệt đều đạt mức cho phép củaQCVN 08:2023/BTNMT.

d. Biểu đồ thể hiện thông số tổng Coliform và Coliform chịu nhiệt sông Lại Giang trong năm 2024.

Hình 2.41. Thông số tổng Coliform sông Lại Giang năm 2024

Hình 2.42. Thông số Coliform chịu nhiệt sông Lại Giang năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Lại Giang (Mức A)

Thông số Coliform và coliform chịu nhiệt tại 2 vị trí thượng nguồn sông Lại Giang đều đạt mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Tuy nhiên đợt 2 (tháng 6) ghi nhận chỉ số Coliform bị vượt ngưỡng 2,7 lần tại Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn mới, huyện Hoài Nhơn; đợt 4 (tháng 9) tại vị trí Sông Đinh, thôn 1, xã An Trung, An Lão bị vượt 3,5 lần, vị trí Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn mới, huyện Hoài Nhơn bị vượt 2,4 lần. Những đợt cuối năm chỉ số Coliform ở mức thấp và đạt quy chuẩn cho phép.

Hạ nguồn sông Lại Giang (Mức B)

Thông số Coliform và coliform chịu nhiệt ở vị trí hạ nguồn sông La Tinh đạt mức B của QCVN 08:2023/BTNMT. Qua các đợt quan trắc ghi nhận thông số coliform bị vượt 1,1 lần vào tháng 9. Các đợt quan trắc còn lại có có chỉ số thấp và đạt mước B của quy chuẩn.

*)Diễn biến thông số Coliform sông Lại Giangnăm 2023 và năm 2024:

e. Đồ thị diễn biến thông số coliform trong nước mặt Sông Lại Giangnăm 2023 và năm 2024

Hình 2.43. Diễn biến thông số tổng Coliform sông Lại Giang năm 2023-2024

Nhận xét: So sánh với năm 2023, mức độ ô nhiễm thông số coliform ở thượng nguồn và hạ nguồn sông Lại Giang năm 2024 có xu hướng giảm. Thông số coliform tại đợt 1/2023 vượt ngưỡng quy chuẩn 1,1 lần, đến đợt cùng kỳ năm 2024 ghi nhận thông số coliform ở mức thấp.

Nhận xét chung chất lượng nước mặt sông Lại Giang:

Chất lượng nước mặt sông Lại Giang năm 2024 có 2/9 thông số (BOD, COD)vượt ngưỡng cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT. Căn cứ kết quả quan trắc mẫu lấy từ thượng nguồn đến hạ nguồn sông Lại Giang cho thấy thông số BOD và COD có chiều hướng giảm dần. Tuy nhiên có dấu hiệu tăng khi so sánh 2 đợt cùng kỳ (tháng 8 và tháng 11) với năm 2023. Thông số TSS và coliform có chiều hướng tăng từ thượng nguồn đến hạ nguồn, có chiều hướng giảm so với năm 2023. Thông Coliform chịu nhiệt được ghi nhận có mặt tại hầu hết các vị trí trên sông nhưng chỉ số thấp và đạt quy chuẩn cho phép. Các thông số gồm pH, DO, tổng Nitơ, tổng Photpho có chỉ số đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

2.2.1.4. Sông La Tinh:

- Vị trí lấy mẫu:

Bảng 2.6. Vị trí các điểm quan trắc sông La Tinh

| STT | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu | Quy chuẩn so sánh (theo Quyết định số 68/2021/ QĐ-UBND ngày 11/11/2021) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M30 | Đầu nguồn sông La Tinh, hồ Hội Sơn, huyện Phù Cát | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức A (bảng 2) |
| 2 | M31 | Sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, Cát Hanh, Phù Cát |  |
| 3 | M32 | Cửa sông La Tinh tại đường 639 trước khi nhập lưu Đầm Đề Gi | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông La Tinhnăm 2024 khi so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT (ở mức A, mức B) tại các vị trí cho thấy: có 4/9 thông số bị vượt mức cho phép của quy chuẩn, bao gồm BOD, COD, TSS và Coliform. Những thông số còn lại có giá trị thấp và đạt quy chuẩn cho phép.Kết quả và diễn biến chất lượng nước mặt sông La Tinh trong năm 2024 như sau:

*)Thông số BOD, COD

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD sông La Tinh trong năm 2024

Hình 2.44. Thông số BOD5 sông La tinh năm 2024

Hình 2.45. Thông số COD sông La tinh năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông La Tinh (Mức A):

- Thông số BOD qua các đợt quan trắc tại thượng nguồn sông La Tinh có chỉ số trung bình vượt từ 1,6 đến 2,1 lần so với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Qua các đợt quan trắc trong năm 2024 có thông số BOD vượt từ 1,2 đến 2,5 lần, trong đó tháng 6, tháng 8 và tháng 12 ghi nhận chỉ số cao nhất (vượt 2,5 lần).

- Thông số COD có giá trị trung bình bị vượt ngưỡng cho phép từ 1,3 đến 1,6 lần. Thông số COD qua các đợt quan trắc bị vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 2,5 lần. Vị trí đầu nguồn sông La Tinh, hồ Hội Sơn, huyện Phù Cát có 5/7 đợt quan trắc bị ô nhiễm COD, vượt ngưỡng cao nhất vào tháng 8 (vượt 2,5 lần). Vị trí Sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, Cát Hanh, Phù Cát bị ô nhiễm COD 6/7 đợt quan trắc, ghi nhận chỉ số cao nhất vào tháng 6 và tháng 8 (vượt 2,5 lần). Thông số COD có chiều hướng giảm dần ở những đợt quan trắc cuối năm.

Hạ nguồn sông La Tinh (Mức B):

- Thông số BOD tại Cửa sông La tinh tại đường 639 trước khi nhập lưu Đầm Đề Gi có giá trị trung bình bị vượt 3,0 lần so với mức B của QCVN 08:2023/BTNMT. Qua kết quả quan trắc cho thấy 6/7 đợt quan trắc bị vượt quy chuẩn từ 1,5 đến 11,2 lần. Tăng cao đột biến nhất vào tháng 8 (vượt 11,2 lần).

- Thông số COD qua các đợt quan trắc năm 2024 có chỉ số cao, vượt mức B của quy chuẩn từ 1,2 đến 10,1 lần. Giá trị bị vượt cao nhất tại đợt quan trắc tháng 8 (vượt 10,1 lần). Giá trị COD trung bình năm 2024 tại vị trí này cũng bị vượt 2,4 lần so với quy chuẩn.

*)Thông số TSS.

Thông số TSS tại 1/3 vị trí quan trắc trên sông La Tinh bị vượt quy chuẩn cho phép 1,5 lần. Qua các đợt quan trắc trong năm 2024 ghi nhận thông số TSS tại 3/7 đợt bị vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 5,2 lần. Tăng cao đột biến vào tháng 10 tại vị trí sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, Cát Hanh, Phù Cát (vượt 5,2 lần).

b. Biểu đồ thể hiện thông số TSS sông Lại Giang trong năm 2024

Hình 2.46. Thông số TSS sông La tinh năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông La Tinh (Mức A):

Thông số TSS tại vị trí M31 bị vượt 1,5 lần so với mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Có 3/7 đợt quan trắc bị vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 5,2 lần. Tăng cao đột biến là vào tháng 10 tại vị trí sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, Cát Hanh, Phù Cát (vượt 5,2 lần). Ở đợt quan trắc tháng 8 tại vị trí sông La Tinh, hồ Hội Sơn vượt 1,4 lần và sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, Cát Hanh, Phù Cát vượt 1,1 lần. Ở đợt quan trắc tháng 12 tại vị trí sông La Tinh, cầu Vạn Thiện vượt 1,2 lần. Những đợt quan trắc còn lại có chỉ số TSS thấp.

Hạ nguồn sông La Tinh (Mức B):

Thông số TSS ở hạ nguồn sông La Tinh qua 7 đợt quan trắc có chỉ số thấp và đạt mức B của QCVN 08:2023/BTNMT.

*)Diễn biến các thông số BOD, COD và TSS sông La Tinh năm 2023 và năm 2024:

c. Đồ thị diễn biến chất lượng nước mặt sông La Tinhnăm 2023 – 2024 thông qua chỉ tiêu BOD, COD, TSS:

Hình 2.47. Thông số BOD5 sông La Tinh năm 2023- 2024

Hình 2.48. Thông số COD sông La Tinh năm 2023- 2024

Hình 2.49. Thông số TSS sông La Tinh năm 2023- 2024

Nhận xét: Từ kết quả quan trắc và biểu đồ so sánh 2 đợt quan trắc cùng kỳ năm 2024 với năm 2023 cho thấy: So với năm 2023 thông số BOD và TSS trong năm 2024 có xu hướng tăng, thông số COD có chiều hướng giảm. Cụ thể như sau:

+ Thông số BOD năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,3 đến 11,2 lần, năm 2023 vượt ngưỡng từ 1,2 đến 2,0 lần.

+ Thông số COD năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,3 lần, năm 2023 vượt ngưỡng từ 1,1 đến 10,1 lần.

+ Thông số TSS năm 2024 vượt ngưỡng 1,1 đến 1,4 lần, năm 2023 đạt quy chuẩn cho phép.

*)Các thông số vi sinh (Coliform và Coliform chịu nhiệt)

Thông số coliform tại 2/3 vị trí quan trắc bị vượt quy chuẩn cho phép từ 3,9 đến 4,6 lần, bao gồm cả thượng nguồn và hạ nguồn.

Thông số coliform chịu nhiệt tại các điểm quan trắc trên sông La Tinh đều đạt mức cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT.

d. Biểu đồ thể hiện thông số tổng Coliform và Coliform chịu nhiệt sông Kone trong năm 2024.

Hình 2.50. Thông số tổng Coliform sông La tinh năm 2024

Hình 2.51. Thông số Coliform chịu nhiệt sông La tinh năm 2024

Nhận xét:

Thượng nguồn sông La Tinh (Mức A)

- Thông số Tổng Coliform vị trí đầu nguồn sông La Tinh, hồ Hội Sơn tại đa số các đợt quan trắc năm 2024 có chỉ số thấp và có chiều hướng giảm dần đến tháng 12/2024. Có 1/7 đợt quan trắc ghi nhận giá trị Coliform tăng đột biến là tháng 9 (vượt 2,4 lần). Tại vị trí sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, Cát Hanh, Phù Cát vào đợt quan trắc tháng 9 cũng ghi nhận giá trị Coliform tăng cao đột biến (vượt 24 lần). Các đợt quan trắc còn lại có chỉ số tương đối thấp và có chiều hướng giảm dần ở các đợt quan trắc cuối năm.

- Thông số Coliform chịu nhiệt tại vị trí đầu nguồn sông La Tinh, hồ Hội Sơn, huyện Phù Cát tại các đợt quan trắc trong năm 2024 đạt mức A của QCVN 08:2023/BTNMT và có chiều hướng giảm dần qua các đợt quan trắc. Tại vị trí sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, Cát Hanh, Phù Cát có chỉ số Coliform chịu nhiệt tại 5/7 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép. Vào đợt quan trắc tháng 5 và tháng 10 ghi nhận thông số coliform chịu nhiệt vượt ngưỡng cho phép từ 1,1 đến 3,9 lần. Tuy nhiên đến đợt quan trắc tháng 11/2024 và tháng 12/2024 đã giảm đáng kể.

Hạ nguồn sông La Tinh (Mức B)

- Thông số coliform tại vị trícửa sông La tinh tại đường 639 trước khi nhập lưu Đầm Đề Gi được so sánh với mức B của QCVN 08:2023/BTNMT. Dựa vào kết quả quan trắc cho thấy có 6/7 đợt quan trắc có chỉ số Coliform đạt quy chuẩn cho phép. Tại đợt quan trắc tháng 9 có chỉ số Coliform cao đột biến (vượt 32 lần). Tuy nhiên đến các đợt quan trắc tháng 10, tháng 11 và tháng 12 có chỉ số rất thấp cho thấy thông số Coliform tại vị trí này có chiều hướng giảm.

- Thông số Coliform chịu nhiệt tại các đợt quan trắc trong năm 2024 đều có chỉ số đạt mức B của QCVN 08:2023/BTNMT. Qua kết quả quan trắc cho thấy thông số Coliform chịu nhiệt tại hạ nguồn sông La Tinh có chiều hướng giảm dần qua từng đợt quan trắc.

*)Diễn biến thông số Coliform sông La Tinhnăm 2023 và năm 2024:

e. Đồ thị diễn biến thông số coliform trong nước mặt Sông La Tinh năm 2023 và năm 2024.

Hình 2.52. Thông số tổng Coliform sông La Tinh năm 2023- 2024

Nhận xét:So sánh với 2 đợt quan trắc cùng kỳ năm 2023, thông số Coliform ở sông La Tinh năm 2024 không thay đổi nhiều và đạt ngưỡng cho phép của của QCVN 08:2023/BTNMT.

Nhận xét chung chất lượng nước mặt sông La tinh:

Chất lượng nước mặt sông La Tinh năm 2024 có 4/9 thông số môi trường bị vượt mức cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT. Bao gồm BOD, COD, TSS và coliform. Các thông số còn lại có chỉ số đạt mức cho phép của quy chuẩn. Căn cứ kết quả quan trắc mẫu lấy từ thượng nguồn đến hạ nguồn và so sánh với 2 đợt cùng kỳ năm 2023 cho thấy:

- Thông số BODcó chiều hướng tăng dần từ thượng nguồn đến hạ nguồn và có diễn biến tăng so với 2 đợt cùng kỳ năm 2023.

- Thông số COD chiều hướng tăng từ thượng nguồn đến hạ nguồn và ít thay đổi so với năm 2023.

- Thông số TSS có chiều hướng giảm từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Tuy nhiên so với 2 đợt quan trắc cùng kỳ năm 2023 lại có diễn biến tăng.

- Thông số tổng Coliform từ thượng nguồn đến hạ nguồn có diễn biến tăng. Tuy nhiên có chiều hướng giảm so với 2 đợt cùng kỳ năm 2023.

- Thông số tổng Coliform chịu nhiệt có chiều hướng giảm từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

*) Nhận xét chung chất lượng nước mặt tại 4 con sông lớn (Sông Hà Thanh, sông Kone, sông La Tinh, sông Lại Giang) trên địa bàn tỉnh:

Hầu hết 4 con sông lớn đều có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, chất rắn lơ lửng và các thông số vi sinh. Một số vị trí quan trắc ở khu vực thượng nguồn các sông lớn đều có thông số BOD, COD, TSS và Coliform vượt mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Các thông số còn lại gồm pH, DO, tổng Nitơ, tổng Photpho và coliform chịu nhiệt có giá trị đạt quy chuẩn cho phép.

2.2.5. Các hồ, đầm lớn trên địa bàn tỉnh

- Vị trí lấy mẫu của các hồ đầm:

Bảng 2.7. Vị trí điểm quan trắc tại các hồ, đầm

| STT | Vị trí | Ký hiệu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Điểm cuối hạ lưu Bàu Sen, TP. Quy Nhơn | M33 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 3) |
| 2 2 | Điểm cuối hạ lưu Hồ Phú Hòa chảy về Cầu Đôi, TP. Quy Nhơn | M34 |  |
| 3 | Đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn (Phía Bắc) | M35 |  |
| 4 | Đầm Thị Nại ra Vịnh Quy Nhơn | M37 |  |
| 5 | Đầm Đề Gi, huyện Phù Cát | M38 |  |
| 6 | Đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ | M39 |  |
| 7 | Hồ Sinh thái Đống Đa, phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn | M43 |  |

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại các hồ, đầm lớn trên địa bàn tỉnh năm 2024 so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT mức B cho thấy có 4/9 thông số môi trường bị vượt mức cho phép của quy chuẩn, bao gồm BOD, COD, TSS và tổng Coliform. Những thông số còn lại có kết quả thấp, đạt quy chuẩn cho phép. Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng nước mặt các đầm, hồ lớn trong năm 2024 như sau:

*) Thông số BOD5, COD.

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD tại các đầm, hồ lớn trong năm 2024

Hình 2.53. Thông số BOD5 các đầm, hồ năm 2024

Hình 2.54. Thông số COD các đầm, hồ năm 2024

Nhận xét:

- Thông số BOD tại tất cả các vị trí quan trắc đều có chỉ số trung bình vượt từ 1,2 đến 3,7 lần so với mức cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT. Cả 7 đợt quan trắc trong năm 2024 đều có chỉ số BOD vượt quy chuẩn, trong đó tháng 8 ghi nhận chỉ số bị vượt cao nhất (vượt từ 13,3 đến 17,2 lần).Điển hình như: Hồ Sinh thái Đống Đa, phường Thị Nai, TP. Quy Nhơn (tháng 8 vượt 17,2 lần); Đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn (Phía Bắc) (tháng 8 vượt 15,7 lần); Đầm Đề Gi, huyện Phù Cát (tháng 8 vượt 13,3 lần). Thông số BODcác tháng còn lại vượt không đáng kể và có chiều hướng giảm ở những đợt quan trắc cuối cùng.

- Thông số COD bị vượt mức cho phép của quy chuẩn từ 1,1 đến 3,0 lần tại 6 vị trí quan trắc. Có 6/7 đợt quan trắc trong năm 2024 bị vượt ngưỡng cho phép từ 1,1 đến 14,7 lần so với quy chuẩn. Tương tự thông số BOD, đợt quan trắc ghi nhận ghí trị COD cao đột biến là tháng 8 (vượt từ 11,8 đến 14,7 lần).Điển hình tại các vị trí như: Hồ Sinh thái Đống Đa, phường Thị Nai, TP. Quy Nhơn (tháng 8 vượt 14,7 lần); Đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn (Phía Bắc) (tháng 8 vượt 13,9 lần); Đầm Đề Gi, huyện Phù Cát (tháng 8 vượt 11,8 lần). Dựa vào kết quả quan trắc và đồ thị cho thấy thông số COD có chiều hướng giảm dần về các đợt quan trắc cuối cùng.

*)Thông số TSS.

b. Biểu đồ thể hiện thông số TSS tại các đầm, hồ lớn trong năm 2024

Hình 2.55. Thông số TSS các đầm, hồ năm 2024

Nhận xét:Thông số TSS tại 6/7 vị trí quan trắc bị vượt từ 1,02 đến 1,9 lần so với mức B của QCVN 08:2023/BTNMT. Vị trí vượt cao nhất là Đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ. Qua các đợt quan trắc năm 2024 Có 6/7 đợt quan trắc bị vượt mức cho phép của quy chuẩn từ 1,1 đến 3,8 lần. Vị trí bị vượt cao nhất là tại hồ Sinh thái Đống Đa, phường Thị Nai, TP. Quy Nhơn (tháng 8 vượt 3,8 lần). Tháng 11 và tháng 12 ghi nhận chỉ số TSS cao vượt ngưỡng tại 5/7 vị trí.  Tại đầm Đề Gi, huyện Phù Cát và đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹghi nhận thông số TSS cao nhất (vượt 2,8 lần). Đợt quan trắc tháng 9 có chỉ số TSS thấp nhất và đa số vị trí quan trắc đạt mức B của QCVN 08:2023/BTNMT.

*)Diễn biến các thông số BOD, COD và TSS tại các đầm, hồ lớn 2023 và năm 2024:

c. Đồ thị diễn biến chất lượng nước mặttại các đầm, hồ lớnnăm 2023 – 2024 thông qua chỉ tiêu BOD, COD, TSS:

Hình 2.56. Thông số BOD5 các đầm, hồ năm 2023- 2024

Hình 2.57. Thông số COD các đầm, hồ năm 2023- 2024

Hình 2.58. Thông số TSS các đầm, hồ năm 2023- 2024

Nhận xét: Từ kết quả quan trắc và biểu đồ so sánh 2 đợt quan trắc cùng kỳ năm 2024 với năm 2023 cho thấy: So với năm 2023 thông số BOD, CODvà TSS trong năm 2024 có xu hướng tăng. Cụ thể như sau:

- Thông số BOD năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,7 đến 15,7 lần, năm 2023 vượt ngưỡng từ 1,2 đến 2,0 lần.

-Thông số COD năm 2024 vượt ngưỡng từ 1,07 đến 14,7lần, năm 2023 vượt ngưỡng từ 1,07 đến 1,7 lần.

-Thông số TSS năm 2024 vượt ngưỡng 1,1 đến 3,8 lần, năm 2023 vượt 1,1 đến 2,4 lần.

*)Các thông số vi sinh (Coliform và Coliform chịu nhiệt)

d. Biểu đồ thể hiện thông số tổng Coliform và Coliform chịu nhiệt tại các đầm, hồ lớn trong năm 2024.

Hình 2.59. Thông số tổng coliform các đầm, hồ năm 2024

Hình 2.60. Thông số Coliform chịu nhiệt các đầm, hồ năm 2024

Nhận xét:

- Thông số tổng Coliform qua các đợt quan trắc tại các hồ, đầm lớn đều đạt quy chuẩn cho phép. Riêng tại điểm cuối hạ lưu Hồ Phú Hòa chảy về Cầu Đôi, TP. Quy Nhơn vào tháng 8 bị vượt 1,1 lần.

- Thông số Coliform chịu nhiệt tại tất cả các đầm, hồ lớn được quan trắc đều có chỉ số rất thấp và đạt quy chuẩn cho phép. Tháng 10 ghi nhận tại Đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ có chỉ số Coliform chịu nhiệt cao hơn so với các vị trí khác nhưng vẫn ở dưới  ngưỡng cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT.

*)Diễn biến các thông số Coliform tại  các đầm, hồ lớnnăm 2023 và năm 2024:

e. Đồ thị diễn biến thông số coliform trong nước mặttại các đầm, hồ lớn năm 2023 và năm 2024.

Hình 2.61. Thông số Tổng Coliform các đầm, hồ năm 2023-2024

Nhận xét: So sánh với năm 2023 chỉ số Coliform tại các đầm, hồ lớn năm 2024 có chiều hướng giảm đáng kể ở cả 2 đợt quan trắc. Thông số coliform tại đợt 1/2023 bị vượt quy chuẩn 2,4 lần, đợt 2/2023 vượt từ 2,4 đến 4,6 lần. Năm 2024 ghi nhận thông số coliform ở đợt 1 đạt quy chuẩn, đợt 2 vượt 2,4 lần.

Nhận xét chung chất lượng nước mặt tại các hồ, đầm lớn trên địa bàn tỉnh:

Chất lượng nước mặt các đầm hồ trên địa bàn tỉnh năm 2024 có 3/9 thông số môi trường bị vượt mức cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT. Bao gồm BOD COD và TSS.Thông số BOD tại 7/7 vị trí quan trắc vượt quy chuẩn từ 1,2 đến 3,7 lần và có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số COD tại 6/7 vị trí quan trắc bị vượt quy chuẩn từ 1,1 đến 3,0 lần và có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số TSS tại 6/7 vị trí quan trắc bị vượttừ 1,02 đến 1,9 lần và có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số Coliform tại đa số các hồ, đầm đều ở mức thấp, đạt quy chuẩn cho phép, đồng thời có chiều hướng giảm hơn so với năm 2023.

2.2.6. Đánh giá được chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định thông qua chỉ số WQI

Trong năm 2024 nhiệm vụ quan trắc nước mặt được thực hiện tại 32 điểm trên 4 sông chính (Sông Hà Thanh, sông Kone, sông La Tinh, sông Lại Giang) và các đầm hồ trên địa bàn tỉnh với 9 thông số. Qua đó ta có thể đánh giá được chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định thông qua chỉ số WQI (theo Quyết định 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam.

Bảng 2.8. Đánh giá chất lượng nước mặt dựa trên chỉ số WQI

| STT | Vị trí | Kí hiệu | WQI |  |  |  |  | WQI | Màu | Chất lượng nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | DO | COD | BOD5 | Coliform |  |  |  |
| 1 | Đầu nguồn Suối Rào, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh | NM1 | 100 | 74 | 98 | 68 | 100 | 86 |  | Tốt |
| 2 | Sông Hà Thanh sau nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh | NM2 | 100 | 70 | 76 | 63 | 100 | 78 |  | Tốt |
| 3 | Trên Trạm Bơm Phước An, huyện Tuy Phước | NM4 | 100 | 71 | 75 | 62 | 100 | 78 |  | Tốt |
| 4 | Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu, huyện Tuy Phước | NM5 | 100 | 71 | 74 | 62 | 100 | 78 |  | Tốt |
| 5 | Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình. Sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m | NM7 | 100 | 72 | 69 | 52 | 100 | 74 |  | Trung bình |
| 6 | Hồ A, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh | NM9 | 100 | 72 | 92 | 74 | 100 | 86 |  | Tốt |
| 7 | Sau cửa xả Hồ Núi Một | NM10 | 100 | 74 | 83 | 61 | 100 | 81 |  | Tốt |
| 8 | Kênh thủy lợi tiếp nhận nước thải sau xử lý của Nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH Nhiệt đồng tâm, huyện Vĩnh Thạnh | NM12 | 100 | 73 | 73 | 65 | 43 | 60 |  | Trung bình |
| 9 | Điểm hợp lưu xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn | NM13 | 100 | 72 | 62 | 56 | 40 | 55 |  | Trung bình |
| 10 | Sông Kone, cầu Kiên Mỹ cũ | NM16 | 100 | 77 | 68 | 62 | 100 | 78 |  | Tốt |
| 11 | Kênh thủy lợi sau Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | NM17 | 100 | 72 | 76 | 64 | 100 | 79 |  | Tốt |
| 12 | Sông Kone, phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, thị xã An Nhơn | NM19 | 100 | 72 | 97 | 69 | 100 | 86 |  | Tốt |
| 13 | Sông Gò Bồi (hạ lưu sông Kone), Cầu Gò Bồi, Tuy Phước | NM20 | 100 | 71 | 65 | 58 | 86 | 71 |  | Trung bình |
| 14 | Sông Kone, sau CCN Thanh Liêm | NM21 | 100 | 71 | 72 | 61 | 98 | 77 |  | Tốt |
| 15 | Sông Kone, Cầu Kiều An 2, Thị xã An Nhơn | NM22 | 100 | 72 | 73 | 58 | 100 | 77 |  | Tốt |
| 16 | Cửa sông Kone, thôn Huỳnh Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước | NM23 | 100 | 71 | 68 | 63 | 100 | 77 |  | Tốt |
| 17 | Sông Đinh, thôn 1, xã An Trung, An Lão | NM24 | 100 | 69 | 91 | 70 | 100 | 84 |  | Tốt |
| 18 | Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn mới, huyện Hoài Nhơn | NM27 | 100 | 70 | 84 | 67 | 100 | 81 |  | Tốt |
| 19 | Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, Hoài Nhơn | NM28 | 100 | 72 | 84 | 64 | 100 | 81 |  | Tốt |
| 20 | Sông Thiện Chánh, gần khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc trước khi đổ ra biển | NM29 | 100 | 70 | 72 | 67 | 100 | 79 |  | Tốt |
| 21 | Đầu nguồn sông La Tinh, hồ Hội Sơn, huyện Phù Cát | NM30 | 100 | 71 | 86 | 74 | 100 | 84 |  | Tốt |
| 22 | Sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, Cát Hanh, Phù Cát | NM31 | 100 | 72 | 74 | 69 | 86 | 76 |  | Tốt |
| 23 | Cửa sông La tinh tại đường 639 trước khi nhập lưu Đầm Đề Gi | NM32 | 100 | 71 | 43 | 43 | 10 | 30 |  | Kém |
| 24 | Hồ Bàu Sen, TP. Quy Nhơn | NM33 | 100 | 66 | 60 | 58 | 100 | 72 |  | Tốt |
| 25 | Điểm cuối hạ lưu Hồ Phú Hòa chảy về Cầu Đôi, TP. Quy Nhơn | NM34 | 100 | 73 | 72 | 64 | 100 | 78 |  | Tốt |
| 26 | Đầm Thị Nại, TP. Quy Nhơn (Phía Bắc) | NM35 | 100 | 71 | 36 | 38 | 100 | 62 |  | Trung bình |
| 27 | Đầm Thị Nại ra Vịnh Quy Nhơn | NM37 | 100 | 73 | 85 | 72 | 100 | 84 |  | Tốt |
| 28 | Đầm Đề Gi, huyện Phù Cát | NM38 | 100 | 72 | 43 | 45 | 100 | 66 |  | Trung bình |
| 29 | Đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ | NM39 | 100 | 72 | 61 | 46 | 100 | 71 |  | Trung bình |
| 30 | Nước mặt cầu Suối Dài, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn | NM41 | 100 | 70 | 38 | 35 | 100 | 61 |  | Trung bình |
| 31 | Nước mặt tại Bàu Sen, thị trấn Đập Đá, thị xã An Nhơn. Sau điểm xả thải CCN Gò Đá Trắng | NM42 | 100 | 71 | 64 | 46 | 100 | 71 |  | Trung bình |
| 32 | Hồ Sinh thái Đống Đa, phường Thị Nai, TP. Quy Nhơn | NM43 | 100 | 70 | 32 | 31 | 100 | 58 |  | Trung bình |

Bảng 2.9. Giá trị WQI, mức đánh giá chất lượng nước

| Giá trị WQI | Chất lượng nước | Mức đánh giá chất lượng nước | Màu |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 - 100 | Rất tốt | Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt | Xanh nước biển |
| 76 - 90 | Tốt | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp | Xanh lá cây |
| 51 - 75 | Trung bình | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng |
| 26 - 50 | Kém | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác | Da cam |
| 0 - 25 | Ô nhiễm nặng | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ |
| <10 | Ô nhiễm rất nặng | Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục, xử lý | Nâu |

Nhận xét: Trong năm 2024 chỉ số WQI của hầu hết các vị trí quan trắc thấp hơn so với năm 2023, đây là diễn biến bất lợi đối với chất lượng nước mặt. Qua kết quả tính toán cho thấy không có vị trí nào đạt chất lượng rất tốt; 21/32 vị trí quan trắc có chỉ số WQI đạt mức tốt; 10/32 vị trí ở mức trung bình và có 1/32 vị trí ở mức kém.

2.3 Môi trường nước dưới đất

Môi trường nước dưới đất gồm 13 thông số: pH,Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3), Amoni (NH4+ tính theo N),Nitrit (NO2- tính theo N), Nitrat (NO3- tính theo N), Clorua (Cl-), Sắt (Fe), Sulfat (SO42-), Chỉ số permanganat, Coliform, As, E. Coli. Kết quả quan trắc so sánh với QCVN09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất, cụ thể như sau:

Bảng 2.10. Phân loại nước dưới đất theo khu vực quan trắc năm 2024

| Khu vực | Vị trí quan trắc |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Khu vực dân cư (6 mẫu) | NN2 | Khu dân cư Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn | 22/05/2024 22/09/2024 23/10/2024 22/11/2024 |
|  | NN3 | Khu dân cư tập trung thị trấn Bình Định, An Nhơn | 19/05/2024 19/09/2024 20/10/2024 19/11/2024 |
|  | NN6 | Khu dân cư thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ | 19/05/2024 21/09/2024 20/10/2024 19/11/2024 |
|  | NN8 | Khu dân cư thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân | 15/05/2024 19/09/2024 16/10/2024 16/11/2024 |
|  | NN10 | Khu vực nhiễm Flo tại xã Bình Tường, huyện Tây Sơn | 20/05/2024 20/09/2024 21/10/2024 20/11/2024 |
|  | NN11 | Khu vực nhà mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, huyện Vân Canh | 16/05/2024 22/09/2024 16/10/2024 15/11/2024 |
| Khu vực gần bãi chôn lấp chất thải rắn (03 mẫu) | NN20 | Khu vực bãi rác gò Bà Nông, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn | 14/05/2024 19/09/2024 15/10/2024 14/11/2024 |
|  | NN22 | Khu vực bãi rác tạm Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh | 20/05/2024 20/09/2024 20/10/2024 19/11/2024 |
|  | NN23 | Khu vực bãi chôn lấp CTR tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ | 19/05/2024 21/09/2024 20/10/2024 19/11/2024 |
| Khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản (04 mẫu) | NN12 | Khu dân cư gần Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát | 18/05/2024 21/09/2024 18/10/2024 17/11/2024 |
|  | NN26 | Khu dân cư gần khu chăn nuôi Tập trung Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | 17/05/2024 20/09/2024 17/10/2024 16/11/2024 |
|  | NN27 | Nước giếng gần khu chăn nuôi tập trung xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân | 15/05/2024 19/09/2024 16/10/2024 16/11/2024 |
|  | NN28 | Nước giếng gần khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty Cổ phần Việt Úc-Bình Định, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ | 15/05/2024 21/09/2024 19/10/2024 18/11/2024 |
| Khu vực KCN, CCN, làng nghề (07 mẫu) | NN13 | Nhà máy dệt – nhuộm - may Delta Galil Việt Nam tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát | 18/05/2024 21/09/2024 19/10/2024 18/11/2024 |
|  | NN14 | Hộ Nguyễn Thị Yến đội 4, thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An (khu dân cư khu vực CCN Thanh Liêm),TX. An Nhơn | 17/05/2024 19/09/2024 18/10/2024 17/11/2024 |
|  | NN16 | Khu vực KCN Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, TX.An Nhơn | 22/05/2024 22/09/2024 18/10/2024 18/11/2024 |
|  | NN17 | Khu vực KCN Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn | 15/05/2024 22/09/2024 15/10/2024 14/11/2024 |
|  | NN18 | Khu dân cư gần khu vực CCN Gò Mít, Phù Cát | 18/05/2024 21/09/2024 19/10/2024 18/11/2024 |
|  | NN24 | Nước dưới đất tại làng nghề chế biến tinh bột mì Hoài Hảo , Hoài Nhơn | 14/05/2024 19/09/2024 24/10/2024 21/11/2024 |
|  | NN25 | Khu dân cư gần khu vực Làng nghề mai Nhơn An, xã Nhơn An, TX An Nhơn | 15/05/2024 21/09/2024 15/10/2024 14/11/2024 |

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trong 2024 tại 20 vị trí trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại phụ lục 3)được so sánh với QCVN 09:2023/BTNMT.

* Diễn biến chất lượng nước dưới đất của từng khu vực như sau:

2.3.1. Nước dưới đất tại khu vực dân cư:

Hầu hết các thông số môi trường đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT. pH, TDS, Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3), NH4+, NO3-, Cl-, Fe, SO42-, dao động ở mức thấp và nằm trong quy chuẩn cho phép. Các thông số Chỉ số permanganat, NO2-và  As có giá trị rất thấp và đa số là không phát hiện. Tuy nhiên có 2/13 thông số có một số vị trí quan trắc bị vượt ngưỡng cho phép là Coliform và E.coli.

Bảng 2.11. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực dân cư năm 2024.

| Thông số môi trường | Đơn vị | Giá trị dao động | QCVN 09-2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,3 - 6,58 | 5,5 – 8,5 |
| TDS | mg/l | 31 – 696 | 1500 |
| Chỉ số permanganat | mg/l | KPH – 1,5 | 4 |
| Độ cứng tổng số | mg/l | 32 – 96 | 500 |
| NH4+ | mg/l | KPH – 0,14 | 1 |
| NO2- | mg/l | KPH – 0,064 | 15 |
| NO3- | mg/l | KPH – 9,25 | 15 |
| SO42- | mg/l | 6 – 28 | 400 |
| Fe | mg/l | <0,1 – 0,6 | 5 |
| As | mg/l | KPH | 0,05 |
| Coliform | MPN/100ml | KPH – 1600 | 3 |
| E. Coli | MPN/100ml | KPH – 240 | Không phát hiện thấy |
| Cl- | mg/l | 7,1 - 135 | 250 |

- Hàm lượng amoni, nitrat

Hình 2.61. Đồ thị thể hiện hàm lượng NH4+tại khu vực dân cư

Hình 2.62. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực dân cư

*)Biểu đồ so sánh thông số NH4+, NO3-năm 2024 và năm 2023 :

Hình  2.63. Đồ thị thể hiện hàm lượng NH4+, tại khu vực dân cư 2023- 2024

Hình  2.64. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực dân cư 2023- 2024

Nhận xét:

Hàm lượng NH4+ tại các điểm quan trắc nước dưới đất khu vực dân cư có giá trị rất thấp và đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT. Hàm lượng NH4+ tại các điểm quan trắc ở 4 đợt trong năm 2024 đều rất thấp, gần như không có sự biến động tại các điểm quan trắc. So với năm 2023 thì hàm lượng NH4+ thấp hơn có nhiều điểm ghi nhận không phát hiện

Thông số NO3- tại các điểm quan trắc trong năm 2024 đều đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT. Có 02 vị trí nước dưới đất có hàm lượng NO3- cao hơn các vị trí khác là NN3(đợt 2, đợt 3 - Khu dân cư tập trung thị trấn Bình Định, An Nhơn)  và NN10 (đợt 3-Khu vực nhiễm Flo tại xã Bình Tường, huyện Tây Sơn). Nhìn chung qua 4 đợt trong năm 2024 thì hàm lượng NO3-có giá trị rất thấp. So với năm 2024 hàm lượng NO3- không có sự biến động nhiều hơn so với năm 2023, tất cả các điểm quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

- Hàm lượng Coliform và E.coli.

Hình 2.65. Đồ thị thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực dân cư

Hình 2.66. Đồ thị thể hiện hàm lượng E.coli tại khu vực dân cư

*Biểu đồ so sánh thông số Coliform và E.coli năm 2024 và năm 2023:

Hình 2.67. Đồ thị thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực dân cư

Hình 2.68. Đồ thị thể hiện hàm lượng E.coli tại khu vực dân cư

Nhận xét:

- Mật độ Coliform và E.coli trong nước dưới đất tại khu vực dân cư có giá trị dao động trong khoảng từ KPH đến 1600 MPN/100ml. Nhìn vào đồ thị ta thấy mật độ Coliform và E.coli đa phần đạt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên đợt quan trắc tháng 9 năm 2024 một số điểm đều vượt so với quy chuẩn cho phép QCVN 09:2023/BTNMT như điểm: NN2 (Khu dân cư Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn), NN3 (Khu dân cư tập trung thị trấn Bình Định, An Nhơn), NN6 (Khu dân cư thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ), NN11(Khu vực nhà mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, huyện Vân Canh). Nguyên nhân dẫn đến nước dưới đất tại các vị trí này bị ô nhiễm coliform và E.coli là do tác động tổng hợp từ hoạt động sinh hoạt của người dân và chăn nuôi nông hộ gần chuồng trại chăn nuôi. Nếu muốn sử dụng nguồn nước ngầm cần phải được xử lý đúng cách để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Phần lớn tại các điểm quan trắc có giá trị mật độ Coliform và E.coli ở cả hai đợt năm 2024 đều cao hơn nhiều so với năm 2023.

- Năm 2023 dao động từ KPH đến 240 MPN/100ml đến năm 2024 thì KPH đến 1600 MPN/100ml. Điều này cho thấy chất lượng nước dưới đất tại các khu vực dân cư đang diễn biến theo chiều hướng xấu theo thời gian.

2.3.2. Nước dưới đất tại khu vực gần bãi chôn lấp chất thải rắn:

Năm 2024 thực hiện quan trắc 03 điểm khu vực gần bãi chôn lấp rắn NN20 (Khu vực bãi rác gò Bà Nông, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn), NN22 (Khu vực bãi rác tạm Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh), NN23 (Khu vực bãi chôn lấp CTR tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ). Các thông số pH, TDS, độ cứng, SO42-, NO2-, Fe, Chỉ số permanganat có hàm lượng thấp, dao động nhẹ và đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT. Thông số E.Coli và Coliform đều không ổn định, thường xuyên vượt quy chuẩn cho phép, đặc biệt rơi vào tháng 9 và tháng10.

Bảng 2.12. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực gần bãi rác năm 2024.

| Thông số môi trường | Đơn vị | Giá trị dao động | QCVN 09-2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,28 - 6,65 | 5,5 – 8,5 |
| TDS | mg/l | 107 – 308 | 1500 |
| Chỉ số permanganat | mg/l | KPH – 2,5 | 4 |
| Độ cứng tổng số | mg/l | 32 – 114 | 500 |
| NH4+ | mg/l | KPH – 0,14 | 1 |
| NO2- | mg/l | KPH | 15 |
| NO3- | mg/l | KPH – 1,34 | 15 |
| SO42- | mg/l | 8,9 – 26 | 400 |
| Fe | mg/l | <0,1 – 0,31 | 5 |
| As | mg/l | KPH | 0,05 |
| Coliform | MPN/100ml | KPH – 240 | 3 |
| E. Coli | MPN/100ml | KPH – 23 | Không phát hiện thấy |
| Cl- | mg/l | 17 – 60,1 | 250 |

Dưới đây là những biểu đồ thể hiện giá trị của một số thông số môi trường của nước dưới đất trong khu vực gần bãi rác:

  - Hàm lượng amoni và nitrat.

Hình 2.69. Đồ thị thể hiện hàm lượng Amoni tại khu vực chôn lấp CTR

Hình 2.70. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực chôn lấp CTR

*)Biểu đồ so sánh thông số NH4+, NO3-năm 2024 và năm 2023:

Hình 2.71. Đồ thị thể hiện hàm lượng NH4+ tại khu vực chôn lấp CTR 2023-2024

Hình 2.72. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực chôn lấp CTR 2023-2024

Nhận xét:

- Hàm lượng Amoni năm 2024 có giá trị rất thấp, dao động từ KPH đến 0,14 mg/l và đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT. Có nhiều vị trí có giá trị KPH và nhỏ hơn LOQ của phương pháp phân tích (Chi tiết tại phụ lục  3).

- Diễn biến hàm lượng Amoni từ năm 2023 đến năm 2024 có chiều hướng giảm. Nhiều điểm không phát hiên, chứng minh rằng nguồn nươc dưới đất tại các điểm quan trắc qua 2 năm đều đạt chất lượng tốt về hàm lượng Amoni so với QCVN 09:2023/BTNMT.

- Hàm lượng nitrat tại các điểm quan trắc năm 2024 có giá trị rất thấp (dao động từ KPH đến 8 mg/l) và đạt QCVN 09-MT/2015/BTNMT. Hàm lượng Nitrat ở đợt 2 cao hơn đợt 1 nhưng không đáng kể.

- Diễn biến hàm lượng Nitrat từ năm 2023 đến năm 2024 có chiều hướng tăng. Năm 2023 dao động từ KPH đến 1,34 mg/l, đến năm 2024 chỉ dao động từ KPH đến 8 mg/l. Diễn biến này cho thấy chất lượng của thông số Nitrat trong nước dưới đất tại khu vực chất thải rắn khá tốt đều thấp hơp so với QCVN 09-MT/2015/BTNMT.

- Hàm lượng Coliform và E.coli.

Hình 2.73. Đồ thị thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực chôn lấp CTR

Hình 2.74. Đồ thị thể hiện hàm lượng E.coli tại khu vực chôn lấp CTR

*)Biểu đồ so sánh thông số Coliform, E.coli năm 2024 và năm 2023 :

Hình 2.75. Đồ thị thể hiện hàm lượng E.coli tại khu vực chôn lấp CTR năm 2023-2024

Hình 2.76. Đồ thị thể hiện hàm lượng E.coli tại khu vực chôn lấp CTR năm 2023-2024

Nhận xét:

- Mật độ Coliform trong nước dưới đất năm 2024 tại khu vực gần bãi rác dao động từ KPH đến 240 MPN/100ml. Nhìn vào biểu đồ ta thấy 3 vị trí NN20 (Khu vực bãi rác gò Bà Nông, khối Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn), NN22 (Khu vực bãi rác tạm Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh), NN23 (Khu vực bãi chôn lấp CTR tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) mật độ Coliform đa phần vượt so với quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT. Cụ thể điểm vượt cao nhất là NN20 (Khu vực bãi rác gò Bà Nông, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn), mật độ Coliform rất cao 240 MPN/100ml  vượt 80 lần so với QCVN 09:2023/BTNMT (3MPN/100ml). Chứng tỏ rằng nguồn nước dưới đất tại khu cực chất thải rắn thường xuyên ô nhiễm Coliform. Nên việt sử dụng cần phải cân nhắc.

- Mật độ Ecoli trong năm 2024 cũng diễn biến phức tạp. Có nhiều điểm vượt Ecoli so với quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT. Điểm vượt cao nhất là NN22 (Khu vực bãi rác tạm Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh),  vượt 23 lần so với quy chuẩn là KPH. Nhìn chung thì đa số mật độ Ecoli nằm trong quy chuẩn cho phép.

- Diễn biến thông số coliform và Ecoli từ năm 2023 đến năm 2024 có chiều hướng tăng. Mật độ Coliform (năm 2023 dao động từ KPH đến 93 MPN/100ml, năm 2024 dao động từ KPH đến 240 MPN/100ml). Vì gần bãi rác nên mật độ Coliform và Ecoli trong nước dưới đất có diễn biến bất lợi như vậy là điều khó tránh khỏi.

2.3.3. Nước dưới đất tại khu vực khu chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản:

Năm 2024 thực hiện quan trắc 04 điểm nước dưới đất tại khu vực khu chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các thông số pH, TDS, độ cứng, sunlfat, nitrit, dao động nhẹ và đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT. Thông số Asen tại tất cả các điểm quan trắc đều không phát hiện (KPH) ở cả 4 tháng trong năm 2024. Tuy nhiên có thông số Coliform và Ecoli có sự biến động mạnh và có một số điểm quan trắc bị vượt ngưỡng quy định của quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT.

Bảng 2.13. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2024.

| Thông số môi trường | Đơn vị | Giá trị dao động | QCVN 09-2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,31 - 6,73 | 5,5 – 8,5 |
| TDS | mg/l | 29,5 – 743 | 1500 |
| Chỉ số permanganat | mg/l | 0,38 – 1,8 | 4 |
| Độ cứng tổng số | mg/l | 43 – 303 | 500 |
| NH4+ | mg/l | KPH – 0,14 | 1 |
| NO2- | mg/l | KPH -0,121 | 15 |
| NO3- | mg/l | KPH – 13,5 | 15 |
| SO42- | mg/l | 5 – 27 | 400 |
| Fe | mg/l | 0,08 – 0,48 | 5 |
| As | mg/l | KPH | 0,05 |
| Coliform | MPN/100ml | KPH – 240 | 3 |
| E. Coli | MPN/100ml | KPH -240 | Không phát hiện thấy |
| Cl- | mg/l | 18 – 145 | 250 |

  - Hàm lượng amoni và nitrat.

Hình 2.77. Biểu đồ thể hiện hàm lượng NH4+ trong nước dưới đất

Hình 2.78. Biểu đồ thể hiện hàm lượng NO3- trong nước dưới đất

*Biểu đồ so sánh thông số NH4+ và NO3-năm 2024 và năm 2023 :

Hình 2.79. Biểu đồ thể hiện hàm lượng NH4+ trong nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2023-2024

Hình 2.80. Biểu đồ thể hiện hàm lượng NO3- trong nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2023-2024

Nhận xét:

- Trong năm 2024 hàm lượng amoni tất cả các điểm quan trắc đều đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT, dao động từ KPH đến 0,14 mg/l. Có nhiều vị trí có giá trị KPH ở cả 4 tháng đợt quan trắc như NN26 (Khu dân cư gần  khu chăn nuôi Tập trung Nhơn Tân, thị xã An Nhơn). Hàm lượng amoni ở đợt 2 (tháng 10 và tháng 11) thấp hơn đợt 1( tháng 5 và tháng 9), hầu hết đều không phát hiện, chỉ có vài có giá trị amoni đo được là 0,14 mg/l.

- Diễn biến hàm lượng amoni từ năm 2023 đến năm 2024 có chiều hướng ổn định. Năm 2023 (dao động từ KPH đến 0,14 mg/l) và năm 2024 (dao động từ KPH đến 0,14 mg/l).

- Hàm lượng nitrat năm 2024 tại các điểm quan trắc dao động từ KPH đến 13,5 mg/l đạt QCVN 09:2023/BTNMT. Hàm lượng nitrat ở tháng 5 và tháng 9 cao hơn tháng 10 và tháng 11 cụ thể điểm NN12 (Khu dân cư gần Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) có giá trị 13,5 mg/l. Nhìn chung hàm lượng Nitrat 2024 có chiều hướng giảm dần qua các tháng quan trắc.

- Diễn biến hàm lượng nitrat từ năm 2023 đến năm 2024 có chiều hướng tăng. Năm 2023 dao động từ KPH đến 9,05 mg/l, năm 2024 dao động từ KPH đến 13,5 mg/l.

  - Hàm lượng clorua.

Hình 2.81. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cl- trong nước dưới đất

Hình 2.82. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cl- trong nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2023-2024

Nhận xét:

- Tất cả các điểm quan trắc nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản có hàm lượng clorua thấp và đạt QCVN 09:2023/BTNMT. Hàm lượng clorua dao động từ 18 mg/l đến 145 mg/l ở 4 đợt trong 4 tháng(tháng 5,9,10,11) năm 2024 đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

- Diễn biến hàm lượng clorua từ năm 2023 đến năm 2024 có chiều hướng tăng đáng kể (năm 2023 dao động từ KPH đến 48 mg/l, năm 2024 dao động từ KPH đến 145 mg/l). Tất cả hai năm quan trắc 2023-2024 đều có hàm lượng Cl- ổn định đều nằm trong ngưỡng cho phép QCVN 09:2023/BTNMT.

  - Hàm lượng coliform.

Hình 2.83. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất

Hình 2.84. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2023-2024

Nhận xét:

- Năm 2024 mật độ coliform tại 4 điểm NN12 (Khu dân cư gần Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát), NN26 (Khu dân cư gần  khu chăn nuôi Tập trung Nhơn Tân, thị xã An Nhơn), NN27(Nước giếng gần khu chăn nuôi tập trung xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân), NN28 (Nước giếng gần khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty Cổ phần Việt Úc-Bình Định, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) trong nước dưới đất tại khu vực này dao động từ KPH đến 240 MPN/100ml. Nhìn vào biểu đồ ta thấy hàm lượng Coliform trong nước tăng dần qua các tháng. Riêng tháng 9 năm 2024 thì hàm lượng Coliform cao từ 23 MPN/100ml đến 240 MPN/100ml vượt so với QCVN 09:2023/BTNMT từ 7,6 đến 80 lần. Giá trị mật độ coliform ở đợt 1 (Tháng 05 , tháng 09) cao hơn đợt 2 (Tháng 10, tháng 11). Mật độ Coliform biến động mạnh gây bất lợi cho chất lượng nước dưới đất.

- Diễn biến thông số coliform từ năm 2023 đến năm 2024 có chiều hướng tăng (Năm 2023 dao động từ KPH đến 93 MPN/100ml, năm 2024 dao động từ KPH đến 240 MPN/100ml). Diễn biến này gây bất lợi đến chất lượng nước dưới đất, cho thấy những điểm quan trắc tại khu vực này đang bị ảnh hưởng bởi hoạt động chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản của người dân.

2.3.4. Nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề.

Năm 2024 thực hiện quan trắc 07 điểm nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề. Trong đó có 05 điểm là KCN và CCN, 02 điểm tại khu vực làng nghề. Qua kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các điểm đều nằm trong quy chuẩn cho phép ngoại trừ Coliform và Ecoli. Một số thông số có sự dao động nhẹ và đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT (pH, TDS, chỉ số permangamnat, độ cứng, sunlfat, nitrit, nitrat, amoni, clorua, Fe, As). 02 thông số có sự biến động mạnh nhất vượt ngưỡng quy định của quy chuẩn là Ecoli và coliform.

Bảng 2.14. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề 2024.

| Thông số môi trường | Đơn vị | Giá trị dao động | QCVN 09-2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,25 - 6,63 | 5,5 – 8,5 |
| TDS | mg/l | 34– 808,5 | 1500 |
| Chỉ số permanganat | mg/l | KPH – 2,1 | 4 |
| Độ cứng tổng số | mg/l | 10 – 302 | 500 |
| NH4+ | mg/l | KPH – 0,14 | 1 |
| NO2- | mg/l | KPH - 0,128 | 15 |
| NO3- | mg/l | KPH – 5,2 | 15 |
| SO42- | mg/l | 0,18– 34 | 400 |
| Fe | mg/l | KPH – 0,65 | 5 |
| As | mg/l | KPH | 0,05 |
| Coliform | MPN/100ml | KPH – 1600 | 3 |
| E. Coli | MPN/100ml | KPH - 350 | Không phát hiện thấy |
| Cl- | mg/l | 1,67– 158 | 250 |

a. Hàm lượng Amoni và Nitrat.

Hình 2.85. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Amoni trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2024.

Hình 2.86. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2024.

*Biểu đồ so sánh thông số NH4+ và NO3-năm 2024 và năm 2023 :

Hình 2.87. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Amoni trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2023-2024.

Hình 2.88. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2023-2024.

Nhận xét:

- Năm 2024 hàm lượng amoni trong nước dưới đất tại khu vực này rất thấp, dao động từ KPH đến 0,2 mg/l đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 09-MT/2015/BTNMT. Nhiều điểm không phát hiện thông số này như đợt 1 tháng 9 năm 2024.

- Từ biểu đồ ta thấy diễn biến hàm lượng amoni từ năm 2023 đến năm 2024 có chiều hướng tương đương nhau. Diễn biến này cho thấy tuy ở tại khu vực KCN, CCN, làng nghề, nhưng thông số amoni trong nước dưới đất có giá trị thấp và tạm thời không bị ảnh hưởng nhiều theo thời gian.

- Tương tự như amoni, hàm lượng nitrat dao động ở mức thấp (từ KPH đến 5,2 mg/l) và hoàn toàn đạt quy định theo QCVN 09-MT/2015/BTNMT (15 mg/l). Có 02 điểm quan trắc có hàm lượng nitrat cao hơn những điểm khác NN13(Nhà máy dệt – nhuộm - may Delta Galil Việt Nam tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát), NN17(Khu vực KCN Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn) nhưng không đáng kể.

- Diễn biến hàm lượng nitrat từ năm 2023 đến năm 2024 có sự biến động không nhiều, đều đạt tiêu chuẩn QCVN 09-MT/2015/BTNMT cho phép. Năm 2023 có tăng hơn so với năm 2024  cụ thể NN14(Hộ Nguyễn Thị Yến đội 4, thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An (khu dân cư khu vực CCN Thanh Liêm),TX. An Nhơn) có hàm lượng nitrat cao hơn so với các điểm còn lại.

b. Hàm lượng sắt.

Hình 2.89. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Fe trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2023-2024

Hình 2.90. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Fe trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2023-2024

Nhận xét:

- Hàm lượng sắt tại các điểm quan trắc trong năm 2024 dao động ở mức thấp (từ KPH đến 0,65 mg/l) và đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT (5 mg/l). Hàm lượng sắt tại các tháng 5, 9,10,11 không có sự biến động lớn. Chứng tỏ rằng nguồn nước ngầm ở đây ổn định và không bị ô nhiễm kiêm loại.

- Diễn biến hàm lượng sắt từ năm 2023 đến năm 2024 có chiều hướng tăng (Năm 2023 dao động từ KPH đến 1,24 mg/l, năm 2024 dao động từ KPH đến 0,65 mg/l). Diễn biến trên cho thấy thông số sắt trong nước dưới đất tại KCN, CCN, làng nghề, đang ở mức an toàn và chưa bị ảnh hưởng nhiều.

c. Hàm lượng coliform.

Hình 2.91. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề.

Hình 2.92. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2023-2024

Nhận xét:

- Trong năm 2024, mật độ coliform trong nước dưới đất dao động từ KPH đến 1600 MPN/100ml. Có 3/7 điểm quan trắc phát hiện thông số coliform ở mức cao NN13 (Nhà máy dệt – nhuộm - may Delta Galil Việt Nam tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát), NN17 (Khu vực KCN Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn ), NN18 (Khu dân cư gần khu vực CCN Gò Mít, Phù Cát), mật độ coliform bị vượt ngưỡng cho phép từ 306 lần đến 533 lần so với QCVN09-MT/2015/BTNMT.

- Diễn biến mật độ coliform qua 2 năm 2023-2024 cho thấy. Mật độ Coliform trong nước dưới đất tăng mạnh. Chứng minh rằng nguồn nước dưới đất tại KCN, CCN, làng nghề bị ảnh hưởng Coliform rất cao từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của công nhân và người dân trong khu vực.

2.4. Kết quả quan trắc chất lượng đất trên địa bàn tỉnh

Chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh được được đánh giá thông qua các chỉ tiêu quan trắc gồm: Kim loại nặng trong đất (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Cr) và dư lượng hóa chất BVTV trong đất (Aldrin, DDT,  Dieldrin,Heptachlor, Hoá chất BVTV phospho hữu cơ, Bromophos ethyl,  Bromophos methyl, Chlorfenvinfos,Chloropyrifos,Diazinon, Dichlorvos, Dimethoate, Disulfoton, Ethion,Fenthion, Malathion,Mevinphos, Paraoxon ethyl, Parathion ethyl (Parathion),Parathionmethyl) tại 15 vị trí tại khu dân cư, BCL, KCN, khu chăn nuôi, khu du lịch, đất nông nghiệp.

Kết quả quan trắc môi trường đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh so sánh với QCVN 15:2008/BTNMT, QCVN 03:2023/BTNMT cho thấy: Tất cả các mẫu đất tại các điểm quan trắc thuộc đất nông nghiệp (đất canh tác, hoa màu, đất rừng tự nhiên, rừng sản xuất) tại các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, TX. An Nhơn, TX. Hoài Nhơn, Quy Nhơn đều có kết quả “KPH” đối với dư lượng thuốc BVTV, riêng các chỉ tiêu kim loại nặng đều nằm trong QCVN, tuy nhiên qua các năm có sự tăng giảm khác nhau, cụ thể:

2.4.1. Về dư lượng hóa chất  bảo vệ thực vật:

Có 8/15 vị trí đất được thực hiện phân tích dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, cụ thể:

Bảng 2.15. Vị trí quan trắc thuốc bảo vệ thực vật

| TT | Kí hiệu | Vị trí quan trắc | Thông số phân tích theo QCVN 15:2008/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đ1 | Thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | Aldrin, DDT, Dieldrin, Heptachlor, Hoá chất BVTV phospho hữu cơ. |
| 2 | Đ2 | Thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh, Phù Mỹ |  |
| 3 | Đ6 | Đất chuyên canh rau thôn Thuận Nghĩa, Tây Sơn gần khu vực sông Kôn |  |
| 4 | Đ7 | Đất trồng hoa làng Bình Lâm, xã Phước Hòa, Tuy Phước |  |
| 5 | Đ10 | Khu đất rừng tự nhiên thuộc thôn 6, xã An Vinh, huyện An Lão |  |
| 6 | Đ23 | Đất gần sân golf FLC |  |
| 7 | Đ26 | Đất làng mai thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn |  |
| 8 | Đ28 | Điểm chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn |  |

Kết quả phân tích 08 vị trí mẫu đất nông nghiệp năm 2024 đều có kết quả “KPH” đối với dư lượng thuốc BVTV (Chi tiết tại phụ lục 4). Điều này chứng minh rằng thuốc bảo vệ thực vật tồn tại trong đất dần dần được phân giải qua hoạt động sinh học của đất và qua các tác động của các yếu tố lý, hóa.

2.4.2. Về hàm lượng kim loại nặng trong đất:

Có 15/15 vị trí đất được thực hiện phân tích các thông số hàm lượng kim loại Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As trong đất được thể hiện bảng sau:

Bảng 2.16. Vị trí môi trường lẫy mẫu

| STT | Tên điểm quantrắc | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu |  | Địa bàn | Thời gian | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |
| 1 | Thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | Đ1 | 1534769 | 604071 | Tuy Phước | 24/10/2024 23/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 2 | Thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh, Phù Mỹ | Đ2 | 1565746 | 593618 | Phù Mỹ | 22/10/2024 23/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 3 | Đất chuyên canh rau thôn Thuận Nghĩa, Tây Sơn gần khu vực sông Kôn | Đ6 | 1538718 | 572839 | Tây Sơn | 23/10/2024 22/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 4 | Đất trồng hoa làng Bình Lâm, xã Phước Hòa, Tuy Phước | Đ7 | 1536315 | 601026 | Tuy Phước | 24/10/2024 23/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 5 | Khu đất rừng tự nhiên thuộc thôn 6, xã An Vinh, huyện An Lão | Đ10 | 1615311 | 557716 | An Nhơn | 22/10/2024 23/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 6 | Đất KCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, TX. An Nhơn | Đ13 | 1531791 | 588733 | An Nhơn | 23/10/2024 22/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 7 | CCN Gò Đá Trắng, phường Đập Đá, TX An Nhơn | Đ15 | 1540308 | 589646 | Quy Nhơn | 23/10/2024 22/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 8 | Đất khu CCN Vân Canh , huyện Vân Canh | Đ16 | 1520363 | 590701 | Vân Canh | 24/10/2024 23/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 9 | Bãi rác tạm Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh | Đ20 | 1555602 | 557247 | Vĩnh Thạnh | 23/10/2024 22/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 10 | Đất gần sân golf FLC | Đ23 | 1535203 | 611360 | Quy Nhơn | 24/10/2024 23/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 11 | Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát | Đ24 | 1546870 | 584561 | Phù Cát | 22/10/2024 23/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 12 | Nhà máy Dệt – Nhuộm - May Delta Galil Việt Nam tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát | Đ25 | 1549835 | 588643 | Phù Cát | 22/10/2024 23/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 13 | Đất làng mai thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn | Đ26 | 1539651 | 591309 | An Nhơn | 23/10/2024 22/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 14 | Đất làng nghề Hoài Hảo, P.Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn | Đ27 | 1606493 | 583676 | Hoài Nhơn | 22/10/2024 23/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 15 | Điểm chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | Đ28 | 1529995 | 582618 | An Nhơn | 23/10/202422/11/2024 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |

## 2.4.2.1. Đất nông nghiệp:

Kết quả quan trắc môi trường đất năm 2024 tại các vị trí đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khi so sánh với QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 1) cho thấy: Tất cả các mẫu đất tại các điểm quan trắc đều có hàm lượng kim loại nặng nằm trong quy chuẩn cho phép (Chi tiết tại phụ lục 5).

Diễn biến của các giá trị thông số kim loại nặng như sau:

* Hàm lượng Cu:

Hình 2.93. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cu trong đất nông nghiệp

* Hàm lượng Pb

Hình 2.94. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong đất nông nghiệp

* Hàm lượng Zn

Hình 2.95. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Crôm trong đất nông nghiệp

Hàm lượng kim loại trong năm 2024 tại 8/8 vị trí đất nông nghiệp được quan trắc hàm lượng kim loại nặng đều cho kết quả thấp hơn nhiều lần so với quy chuẩn; kết quả giữa các đợt quan trắc các năm 2023 và 2024 có sự tương đồng và ít có biến động.

## 2.4.2.2. Đất công nghiệp

Năm 2024 kết quả quan trắc môi trường đất tại các vị trí đất công nghiệp trên địa bàn tỉnh so sánh với QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 3) cho thấy: Tất cả các mẫu đất tại các điểm quan trắc đều có hàm lượng kim loại nặng nằm trong quy chuẩn cho phép (Chi tiết tại phụ lục 5).

Diễn biến của các giá trị thông số kim loại nặng như sau:

*Hàm lượng Cu

Hình 2.96. Biểu đồ thể hiện hàm lượng đồng trong đất công nghiệp

*Hàm lượng Pb

Hình 2.97. Biểu đồ thể hiện hàm lượng chì trong đất công nghiệp

* Hàm lượng Zn

Hình 2.98. Biểu đồ thể hiện hàm lượng kẽm trong đất công nghiệp

Trong năm 2024 hàm lượng kim loại trong đất tại 04/04 vị trí đất công nghiệp được quan trắc hàm lượng kim loại nặng đều cho kết quả thấp hơn nhiều lần so với quy chuẩn QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 3); kết quả giữa các đợt quan trắc các năm 2023 và 2024 có sự tương đồng và ít có biến động.Chứng tỏ rằng nguồn đất tại các khu vực này không bị ô nhiễm kim loại do các hoạt động sản xuất.

## 2.4.2.3. Đất lâm nghiệp:

Kết quả quan trắc môi trường đất năm 2024 tại các vị trí đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh so sánh với QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 2) cho thấy: Tất cả các mẫu đất tại các điểm quan trắc đều có hàm lượng kim loại nặng nằm trong quy chuẩn cho phép (Chi tiết tại phụ lục 5).

Diễn biến của các giá trị thông số kim loại nặng như sau:

* Hàm lượng Cu

Hình 2.99. Biểu đồ thể hiện hàm lượng đồng trong đất lâm nghiệp

*Hàm lượng Pb

Hình 2.100. Biểu đồ thể hiện hàm lượng chì trong đất lâm nghiệp

*Hàm lượng Zn

Hình 2.101. Biểu đồ thể hiện hàm lượng kẽm trong đất lâm nghiệp

*Hàm lượng Cr

Hình 2.102. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cr trong đất lâm nghiệp

Trong năm 2024 tại 03/03 vị trí đất lâm nghiệp được quan trắc hàm lượng kim loại nặng đều cho kết quả thấp hơn nhiều lần so với quy chuẩn; kết quả giữa các đợt quan trắc các năm 2023 và 2024 có sự tương đồng và ít có biến động.

2.4.3. Nhận xét chung:

Qua đó khí so sánh kết quả quan trắc năm 2024 theo quy hoạch mạng lưới quan trắc cho thấy chất lượng đất trên địa bàn tỉnh ở mức tốt thể hiện qua giá trị thông số dư lượng thuốc BVTV và kim loại nặng trong kết quả quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép đối với QCVN 03:2023/BTNMT.

Thành phần dư lượng hóa chất BVTV trong đất (Aldrin, DDT, Dieldrin, Heptachlor, Hoá chất BVTV phospho hữu cơ, ) đều có giá trị “KPH”.

Hàm lượng kim loại nặng Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As tại các điểm quan trắc môi trường đất trong năm 2024 dao động thấp và ổn định, nhiều điểm có giá trị đo được thấp hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.Tất cả các điểm quan trắc đều có giá trị hàm lượng các kim loại nặng đạt quy định cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT

Ô nhiễm đất thường do các chất thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, và sinh hoạt của con người gây ra. Qua kết quả quan trắc môi trường đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định cho thấy, hầu hết môi trường đất tại các khu vực quan trắc chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm kim loại nặng.

2.5. Kết quả quan trắc chất lượng nước biển trên địa bàn tỉnh

Bảng 2.17. Vị trí lấy mẫu

| STT | Tên điểm quantrắc | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu |  | Địa bàn | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
|  | Nước biển tại bãi tắm biển Quy Nhơn (Điểm tượng Đài chiến thắng, phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn) | NB2 | 1522551 | 606587 | Quy Nhơn | 22/5/2024 20/8/2024 24/9/2024 23/10/2024 22/11/2024 17/12/2024 |
|  | Nước biển tại bãi tắm biển Nhơn Lý, Quy Nhơn (vùng giao xã Nhơn Lý và Nhơn Hải) | NB3 | 1530600 | 613791 | Quy Nhơn | 22/5/2024 20/8/2024 24/9/2024 23/10/2024 22/11/2024 17/12/2024 |
|  | Cửa Vịnh Quy Nhơn (khu gần Cảng Quy Nhơn và Cảng cá Quy Nhơn) | NB4 | 1522681 | 608381 | Quy Nhơn | 16/5/2024 20/8/2024 24/9/2024 23/10/2024 22/11/2024 17/12/2024 |
|  | Nước biển cửa Đề Gi, Phù Cát | NB6 | 1561814 | 603849 | Phù Cát | 18/5/2024 14/8/2024 22/9/2024 19/10/2024 18/11/2024 11/12/2024 |
|  | Gần khu du lịch Trung Lương, Cát Tiến, Phù Cát | NB8 | 1542345 | 607591 | Phù Cát | 18/5/2024 14/8/2024 22/9/2024 19/10/2024 18/11/2024 11/12/2024 |
|  | Bãi tắm Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | NB9 | 1610918 | 588827 | Hoài Nhơn | 14/5/2024 15/8/2024 21/9/2024 15/10/2024 14/11/2024 12/12/2024 |
|  | Nước biển cửa Hà Ra, huyện Phù Mỹ | NB10 | 1589968 | 594538 | Phù Mỹ | 19/5/2024 18/8/2024 22/9/2024 19/10/2024 18/11/2024 15/12/2024 |
|  | Nước biển ven bờ (khu nuôi tôm và làng nghề chế biến cá khô Xuân Bình – Xuân Thạnh, huyện Phù Mỹ) | NB12 | 1579991 | 600622 | Phù Mỹ | 19/5/2024 18/8/2024 22/9/2024 19/10/2024 18/11/2024 15/12/2024 |
|  | Nước biển gần KS Hoàng Anh Đất Xanh, Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn | NB13 | 1520191 | 604766 | Quy Nhơn | 22/5/2024 20/8/2024 24/9/2024 23/10/2024 22/11/2024 17/12/2024 |

Năm 2024 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện 6 đợt quan trắc trên tất cả 9 vị trí nước biển ven bờ từ từ Vịnh Quy Nhơn đến vùng biển thị xã Hoài Nhơn. Theo kết quả trắc so sánh với QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển cho thấy: 7/8 chỉ tiêu phân tích đều thấp hơn quy chuẩn cho phép. Thông số bị vượt ngưỡng cho phép là amoni.

Giá trị giao động các thông số môi trường của nước biển ven bờ trong năm 2024 như sau:

Bảng 2.18.Giá trị giao động của các thông số môi trường nước biển ven bờ năm 2023 và năm 2024.

| STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị dao động năm 2023 | Giá trị dao động năm 2024 | QCVN 10:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 7,95 – 8,04 | 6,23 – 8,08 | 6,0 – 8,5 |
| 2 | Oxy hòa tan (DO) | mg/L | 5,82 – 6,79 | 5,32 – 6,81 | ≥ 5,0 |
| 3 | (TSS) | mg/l | 6 – 11 | 2,6 – 32 | 50 |
| 4 | Amoni | mg/l | KPH – 0,16 | KPH – 0,84 | 0,1 |
| 5 | Phosphat | mg/l | KPH | KPH - <0,06 | 0,2 |
| 6 | Florua (F-) | mg/l | KPH – 2,32 | KPH – 0,35 | 1,5 |
| 7 | Coliform | MPN/100ml | KPH | KPH – 240 | 1000 |
| 8 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | KPH | KPH - <0,9 | 5 |

Nhận xét:Dựa vào kết quả quan trắc cho thấy thông số Amoni có giá trị khá cao và vượt quy chuẩn cho phép từ 2,8 đến 8,4 lần và có xu hướng tăng so với năm 2023. Thông số TSS và DO nằm trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn. Các thông số còn lại giao động ở mức thấp, tổng dầu mỡ khoáng và Phosphat có chỉ số rất thấp và gần như không phát hiện. Kết quả và diễn biến chất lượng nước biển ven bờ trong năm 2024 cụ thể như sau:

2.5.1. Diễn biến các thông số môi trường của nước biển ven bờ trong năm 2024.

a. Thông số pH

Hình 2.103. Biểu đồ thông số pH của nước biển ven bờ từ năm 2024

Nhận xét:Thông số pH giao động từ 6,23 đến 8,08. Từ kết quả và biểu đồ cho thấy pH ở tất cả các vị trí quan trắc đều trong ngưỡng cho phép của QCVN 10- MT:2023/BTNMT.  Đồng thời ít có biến động qua các đợt quan trắc.

b. Thông số  DO

Hình 2.104. Biểu đồ thông số DO của nước biển ven bờ từ năm 2024

Nhận xét:Giá trị thông số DO qua 6 đợt quan trắc năm 2024 đều đạt mức cho phép của quy chuẩn (giao động từ 5,32 mg/l – 6,81 mg/l). Qua kết quả và biểu đồ cho thấy thông số DO ít thay đổi qua các đợt quan trắc.

c. Thông số  TSS

Hình 2.105. Biểu đồ thông số TSS trong nước biển năm 2024

Nhận xét:Thông số TSS trong nước biển ven bờ năm 2024 giao động từ 2.6 mg/l đến 32 mg/l. Tại các vị trí quan trắc đều có chỉ số TSS đạt quy chuẩn cho phép. Đồng thời có chiều hướng giảm qua các đợt quan trắc. Nước biển tại vị trí cửa Đề Gi, huyện Phù Cát có thông số TSS giao động từ 6 đến 32 mg/l, các vị trí khác chỉ giao động từ 2,6 đến 25 mg/l.

d. Hàm lượng Amoni.

Hình 2.106. Biểu đồ thông số Amoni trong nước biển năm 2024

Nhận xét:thông số amoni trong nước biển ven bờ năm 2024 giao động từ không phát hiện đến 0,84 mg/l. Tại các vị trí quan trắc có chỉ  số trung bình vượt từ 1,6 đến 2,8 lần so với mức cho phép của QCVN 10:2023/BTNMT. Vị trí bị vượt cao nhất tại bãi tắm biển Quy Nhơn, điểm tượng Đài chiến thắng, phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn (vượt 2,8 lần). Qua các đợt quan trắc trong năm 2024 có chỉ số TSS vượt quy chuẩn từ 2,8 đến 8,4 lần. Ghi nhận chỉ số cao đột biến tại đợt quan trắc tháng 8 và tháng 9 (vượt 8,4 lần) tại hai vị trí (bãi tắm biển Quy Nhơn (Điểm tượng Đài chiến thắng, phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn và bãi tắm Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn). Qua kết quả phân tích và biểu đồ cho thấy chỉ số Amoni chỉ tăng đột biến vào tháng 8 và tháng 9, những tháng còn lại có chỉ số tương đối thấp, điều này cho thấy mức độ ô nhiễm Amoni trong năm 2024 có chiều hướng giảm dần về những đợt quan trắc cuối năm.

e. Hàm lượng F-

Hình 2.107. Biểu đồ thông số Florua trong nước biển ven bờ năm 2024

Nhận xét:Hàm lượng Florua trong các vị trí nước biển ven bờ năm 2024 có chỉ số  thấp (giao động từ không phát hiện đến 0,35 mg/l), đạt mức cho phép của QCVN 10:2023/BTNMT. Đợt quan trắc tháng 5 và tháng 8 ghi nhận thông số florua cao nhất (0,35 mg/l). Qua các đợt quan trắc cho thấy hàm lượng Florua có chiều hướng giảm dần về các đợt quan trắc cuối năm 2024.

2.5.2. Diễn biến các thông số môi trường của nước biển ven bờ năm 2023 – 2024

- Thời gian quan trắc năm 2023: thực hiện lấy mẫu 2 đợt/năm, thời gian lấy mẫu không khí tại các điểm đo đạc khoảng tháng 7, tháng 8 (đợt 1) và tháng 10, 11 (đợt 2)

- Thời gian quan trắc năm 2024: thực hiện lấy mẫu 6 đợt/năm, thời gian lấy mẫu nước mặt tại các điểm đo đạc khoảng tháng 5,  tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Do đó, năm 2024 chọn kết quả quan trắc tháng 8 (đợt 1) và tháng 11 (đợt 2) để thực hiện vẽ biểu đồ so sánh các thông số môi trường của nước biển ven bờ trong năm 2024. Cụ thể như sau:

a. Thông số pH

Hình 2.108.  Biểu đồ diễn biến pH của nước biển ven bờ từ năm 2023 - 2024

Nhận xét:Từ kết quả và biểu đồ ở trên cho thấy thông số pH ít có biến động qua 2 năm 2023 – 2024.

b. Thông số  DO

Hình 2.109. Biểu đồ diễn biến DO của nước biển ven bờ từ năm 2023 – 2024

Nhận xét:Giá trị thông số DO qua 2 đợt quan trắc trong năm 2023 giao động từ 5,82 đến 6,79 mg/l; thông số DO qua 2 đợt quan trắc trong năm 2024 giao động từ 6,21 đến 6,81 mg/l. Qua kết quả và biểu đồ cho thấy thông số DO của nước biển ven bờ trong năm 2024 ít có sự biến động khi so sánh với 2 đợt cùng kỳ năm 2023.

c. Thông số  TSS

Hình 2.110. Biểu đồ diễn biến TSS trong nước biển năm 2023-2024

Nhận xét:Giá trị thông số TSS qua 2 đợt quan trắc trong năm 2023 giao động từ 6,0 đến 10,0 mg/l; thông số TSS qua 2 đợt quan trắc trong năm 2024 giao động từ 2,62 đến 28,0 mg/l. Qua kết quả và biểu đồ cho thấy thông số TSScủa nước biển ven bờ trong năm 2024 so sánh với năm 2023 có biến động tăng ở đợt 1 và có chiều hướng giảm ở đợt 2.

d. Hàm lượng Amoni.

Hình 2.111. Biểu đồ diễn biếnAmoni trong nước biển năm 2023-2024

Nhận xét:Hàm lượng amoni qua 2 đợt quan trắc trong năm 2023 giao động từ từ không phát hiện đến 0,16 mg/l; Hàm lượng amoni qua 2 đợt quan trắc trong năm 2024 giao động từ 0,1 đến 0,56 mg/l. Qua kết quả và biểu đồ cho thấy diễn biến thông số amoni của nước biển ven bờ trong năm 2024 so sánh với năm 2023 có xu hướng tăng ở cả 2 đợt quan trắc.

e. Hàm lượng F-

Hình 2.112. Hàm lượng Florua trong nước biển ven bờ năm 2023 - 2024

Nhận xét:Hàm lượng florua qua 2 đợt quan trắc trong năm 2023 giao động từ từ không phát hiện đến 1,8 mg/l; Hàm lượng floruaqua 2 đợt quan trắc trong năm 2024 giao động từ không phát hiện đến 1,17 mg/l. Qua kết quả và biểu đồ cho thấy diễn biến thông số florua của nước biển ven bờ trong năm 2024 so sánh với năm 2023 có xu hướng giảm ở cả 2 đợt quan trắc.

2.5.3. Nhận xét chung chất lượng nước biển ven bờ:

Hầu hết các thông số môi trường trong nước biển ven bờ được phân bố dọc theo bờ biển từ vịnh Quy Nhơn đến vùng biển thị xã Hoài Nhơn tại các điểm quan trắc trong năm 2024có chỉ số đạt ngưỡng cho phép theo quy chuẩn QCVN 10- MT:2023/BTNMT đối với mục đích nuôi trồng thủy sản và bảo tồn động vật thủy sinh. Tuy nhiên thông số Amoni vượt ngưỡng cho phép từ 1,6 đến 2,8 lần tại 9/9 vị trí quan trắc.

CHƯƠNG III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

Qua đánh giá kết quả quan trắc môi trường trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định, rút ra một số kết luận sau:

a. Tiến độ và thời gian thực hiện

- Kết quả thực hiện qua các đợt quan trắc đúng tiến độ và thời gian được đề ra, kết quả QA/QC trong công tác đảm bảo chất lượng quan trắc và phân tích tại phòng thí nghiệm đúng theo quy định hiện hành.

b. Đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

*Môi trường không khí:

Quan trăc môi trường không khí đối với các chỉ tiêu bụi lơ lửng, PM10, SO2, NO2, CO và tiếng ồn tại các khu vực có hoạt động sản xuất đặc trưng trên địa bàn tỉnh cho thấy chất lượng môi trường không khí năm 2024 được cải thiện so với năm 2023, các chỉ tiêu quan trắc hầu hết nằm trong quy chuẩn QCVN 05-2023/BTNMT.

Tại các điểm nút giao thông trong khu đô thị hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên nồng độ tiếng ồn tại (10/12 vị trí) đo đạc trong năm 2024 vẫn xảy ra tình trạng ô nhiễm khó tránh khỏi do khi đây là những nút giao thông lớn có mật độ xe lưu thông cao.

Tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiêp (CCN): Chất lượng không khí có sự cải thiện so với năm 2024 khi mà hầu hết các chỉ tiêu được quan trắc nằm trong quy chuẩn cho phép và thấp hơn nhiều lần so với QCVN 05-2023/BTNMT, các chỉ tiêu bụi lơ lửng, PM10, SO2, NO2, CO không có nhiều biến động qua 2 năm.

Tại các khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn, khu chăn nuôi tập trung, khu chế biến thủy sản và khu đất rừng sản xuất, khai thác khoáng sản đều có chất lượng quan trắc ở mức tốt khi các chỉ tiêu được quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép và ít có sự biến động so với năm 2023.

* Môi trường nước mặt:

Chất lượng nước mặt được thực hiện quan trắc trên địa bàn tỉnh gồm 4 con sông lớn và các hồ, đầm lớn ô nhiễm chủ yếu thông qua 5 thông số BOD5 và COD, TSS, tổng Coliform và coliform chịu nhiệt, cụ thể: hầu hết các vị trí nằm trong vùng cấp nước sinh hoạt và không nằm trong vùng cấp nước sinh hoạt đều có thông số BOD5, COD, TSS và Coliform vượt quy chuẩn; thông số Coliform chịu nhiệt xuất hiện hầu hết các vị trí, một số điểm quan trắc bị vượt ngưỡng cho phép của 08:2023/BTNMT. Diễn biến chất lượng nước mặt qua 2 năm (2023 – 2024) có chiều hướng bất lợi, so với năm 2023 mức độ ô nhiễm tại đa số các vị trí quan trắc có chiều hướng tăng.

Chỉ số WQI của nước mặt năm 2024 có giá trị không cao, đa phần giao động từ trung bình đến tốt. so với năm 2023 chỉ số WQI của nước mặt năm 2024 có chiều hướng giảm.

* Môi trường nước nước dưới đất:

Qua các đợt quan trắc của năm 2024 nhìn chung chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh năm 2024 còn tương đối tốt thể hiện qua các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN09-MT/2015/BTNMT như: pH, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ cứng tổng số, Amoni, Nitrit, Nitrat, Clorua, Sắt, Sulfat, Chỉ số permanganat, As qua các đợt luôn nằm trong quy chuẩn cho phép; Kết quả quan trắc nước dưới đất chủ yếu là ô nhiễm vi sinh (Chỉ tiêu Coliform và E.coli), số lượng các vị trí quan trắc và giá trị thông số Coliform và E.coli vượt quy chuẩn có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2023.

* Môi trường nước biển:

Chất lượng nước biển ven bờ tại các vị trí được quan trắc có chất lượng tương đối tốt, có 7/8 thông số môi trường đạt đạt ngưỡng cho phép của QCVN 10- MT:2023/BTNMT, đồng thời ít có sự biến động so với năm 2023. 1/8 thông số (Amoni) có giá trị vượt ngưỡng cho phép tại hầu hết các vị trí quan trắc và có chiều hướng tăng so với năm 2023.

* Môi trường đất:

Chất lượng đất tại tất cả các điểm trong hai đợtquan trắc năm 2024 đều đạt chất lượng tốt. Tất cả các thông số kim loại đều nằm trong QCVN cho phép. Hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất đều “KPH”. Nhìn chung chất lượng đất năm 2024 có xu hướngcải thiện hơn so với năm 2023.

3.2. Kiến nghị

- Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả hằng năm theo quy định tại khoản 6, Điều 109, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả quan trắc hàng năm”.

- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố Quy Nhơn tăng cường công tác quản lý các nguồn phát thải trên địa bàn nhằm kiểm soát các nguồn ô nhiễm phải xử lý đạt chuẩn trước khi thải vào nguồn tiếp nhận (đặc biệt là các lưu vực sông, hồ).

PHỤ LỤC

## Phụ lục 1. Kết quả quan trắc tiếng ồn và chất lượng môi trường không khí

| TT | KHM |  | KẾT QUẢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Ồn | Nhiệt độ | Độ ẩm | Tốc độ gió | Bụi (TSP) | SO2 | NO2 | CO | H2S | NH3 | Bụi PM10 |
| 1 | KK1 | Đ1 | 71,1 | 34,8 | 56,7 | 1,2 | 227 | 68 | 24 | <5600 | - | - | 42 |
|  |  | Đ2 | 71,2 | 33,1 | 60,5 | 1,1 | 212 | 79 | 26 | <5600 | - | - | 41 |
|  |  | Đ3 | 72,5 | 33 | 61,4 | 1,0 | 210 | 72 | 25 | <5600 | - | - | 33 |
|  |  | Đ4 | 70,8 | 30,2 | 62,7 | 1,0 | 189 | 81 | 42 | <10400 | - | - | 35 |
|  |  | Đ5 | 68,7 | 29,2 | 66,7 | 1,4 | 165 | 76 | 39 | <10400 | - | - | 37 |
|  |  | Đ6 | 68,6 | 27,9 | 73,9 | 1,0 | 149 | 79 | <37 | <10400 | - | - | 32 |
|  |  | TB | 70,5 | 31,4 | 63,7 | 1,1 | 192 | 76 | 32 | <10400 | - | - | 37 |
| 2 | KK2 | Đ1 | 72,3 | 33,8 | 61,6 | 1,5 | 187 | 68 | 24 | <5600 | - | - | 42 |
|  |  | Đ2 | 71,9 | 33,5 | 59,5 | 0,9 | 224 | 81 | 23 | <5600 | - | - | 46 |
|  |  | Đ3 | 72,3 | 33,4 | 59,9 | 1,2 | 238 | 86 | 24 | <5600 | - | - | 46 |
|  |  | Đ4 | 70,9 | 30,6 | 63,9 | 1,3 | 241 | 79 | 38 | <10400 | - | - | 42 |
|  |  | Đ5 | 71,7 | 29,2 | 66,5 | 1,0 | 215 | 81 | 42 | <10400 | - | - | 39 |
|  |  | Đ6 | 70,2 | 28,2 | 74,2 | 1,2 | 194 | 72 | 39 | <10400 | - | - | 35 |
|  |  | TB | 71,6 | 31,5 | 64,3 | 1,2 | 217 | 78 | 32 | <10400 | - | - | 42 |
| 3 | KK3 | Đ1 | 71,5 | 33,8 | 61,8 | 1,2 | 249 | 59 | 24 | <5600 | - | - | 56 |
|  |  | Đ2 | 72,2 | 34,1 | 56,3 | 0,9 | 261 | 73 | 28 | <5600 | - | - | 51 |
|  |  | Đ3 | 72,6 | 33,6 | 61,1 | 1,1 | 277 | 78 | 21 | <5600 | - | - | 55 |
|  |  | Đ4 | 72,5 | 31,2 | 61,9 | 1,1 | 249 | 81 | 45 | <5600 | - | - | 51 |
|  |  | Đ5 | 71,9 | 29,1 | 66,7 | 1,3 | 265 | 87 | 49 | <10400 | - | - | 44 |
|  |  | Đ6 | 70,1 | 27,3 | 74,1 | 1,4 | 229 | 79 | 40 | <10400 | - | - | 41 |
|  |  | TB | 71,8 | 31,5 | 63,7 | 1,2 | 255 | 76 | 27 | <10400 | - | - | 50 |
| 4 | KK4 | Đ1 | 62,5 | 33,5 | 66,7 | 1,6 | 125 | 49 | 20 | <5600 | - | - | <30 |
|  |  | Đ2 | 63,9 | 32,1 | 64,5 | 1,3 | 134 | 44 | 25 | <5600 | - | - | <30 |
|  |  | Đ3 | 64,5 | 33,2 | 63,6 | 1,4 | 146 | 47 | 22 | <5600 | - | - | <30 |
|  |  | Đ4 | 63,8 | 31,7 | 63,5 | 1,4 | 131 | 55 | <37 | <10400 | - | - | 25 |
|  |  | Đ5 | 63,1 | 29,1 | 66,7 | 1,2 | 124 | 59 | <37 | <10400 | - | - | 22 |
|  |  | Đ6 | 62,9 | 26,9 | 76,5 | 1,4 | 130 | <53 | <37 | <10400 | - | - | <21 |
|  |  | TB | 63,5 | 31,1 | 66,9 | 1,4 | 132 | 51 | 30 | <10400 | - | - | 23 |
| 5 | KK6 | Đ1 | 72,8 | 34,2 | 57,4 | 1,1 | 312 | 73 | 41 | <5600 | - | - | 64 |
|  |  | Đ2 | 72,8 | 33,7 | 59,2 | 1,4 | 284 | 81 | 47 | <5600 | - | - | 55 |
|  |  | Đ3 | 73,4 | 33 | 60,1 | 1,5 | 289 | 85 | 43 | <5600 | - | - | 37 |
|  |  | Đ4 | 72,9 | 31,5 | 58,5 | 0,9 | 249 | 89 | 48 | <10400 | - | - | 51 |
|  |  | Đ5 | 71,8 | 29 | 65,9 | 1,3 | 231 | 84 | 43 | <10400 | - | - | 45 |
|  |  | Đ6 | 70,8 | 27,5 | 71,5 | 1,3 | 225 | 77 | 39 | <10400 | - | - | 42 |
|  |  | TB | 72,4 | 31,5 | 62,1 | 1,3 | 265 | 82 | 44 | <10400 | - | - | 49 |
| 6 | KK7 | Đ1 | 71,4 | 34,5 | 57,2 | 1,3 | 208 | 68 | 27 | <5600 | - | - | 42 |
|  |  | Đ2 | 69,2 | 33,3 | 56,9 | 1,1 | 228 | 74 | 35 | <5600 | - | - | 41 |
|  |  | Đ3 | 70,2 | 33,4 | 60,7 | 1,0 | 210 | 79 | 33 | <5600 | - | - | 45 |
|  |  | Đ4 | 70,9 | 30,5 | 64,5 | 1,4 | 198 | 79 | 45 | <10400 | - | - | 41 |
|  |  | Đ5 | 69,3 | 28,9 | 69,2 | 1,4 | 215 | 81 | 42 | <10400 | - | - | 45 |
|  |  | Đ6 | 68,3 | 27,7 | 72,9 | 0,9 | 171 | 75 | 39 | <10400 | - | - | 36 |
|  |  | TB | 69,9 | 31,4 | 63,6 | 1,2 | 205 | 76 | 37 | <10400 | - | - | 42 |
| 7 | KK8 | Đ1 | 72,2 | 34,1 | 61,2 | 1,1 | 140 | 49 | 23 | <5600 | - | - | 37 |
|  |  | Đ2 | 70,8 | 33,5 | 62,8 | 1,3 | 184 | 78 | 29 | <5600 | - | - | 43 |
|  |  | Đ3 | 71,4 | 33,2 | 62,8 | 1,5 | 173 | 66 | 25 | <5600 | - | - | 43 |
|  |  | Đ4 | 69,3 | 28,9 | 66,2 | 0,9 | 255 | 75 | 39 | <10400 | - | - | 56 |
|  |  | Đ5 | 68,9 | 27,2 | 74,2 | 1,3 | 227 | 79 | 41 | <10400 | - | - | 45 |
|  |  | Đ6 | 70,7 | 31,2 | 59,5 | 1,3 | 239 | 81 | 42 | <10400 | - | - | 43 |
|  |  | TB | 70,6 | 31,4 | 64,5 | 1,2 | 203 | 71 | 33 | <10400 | - | - | 45 |
| 8 | KK9 | Đ1 | 71,8 | 34,2 | 60,5 | 1,5 | 241 | 68 | 26 | <5600 | - | - | 45 |
|  |  | Đ2 | 67,8 | 33,8 | 57,5 | 1,2 | 198 | 71 | 28 | <5600 | - | - | 41 |
|  |  | Đ3 | 68,8 | 33,7 | 61 | 1,1 | 192 | 79 | 35 | <5600 | - | - | 45 |
|  |  | Đ4 | 70,2 | 32 | 65,4 | 1,2 | 176 | 77 | 40 | <10400 | - | - | 35 |
|  |  | Đ5 | 69,5 | 29,4 | 68,2 | 1,4 | 181 | 82 | 39 | <10400 | - | - | 39 |
|  |  | Đ6 | 69,6 | 26,4 | 75,9 | 1,2 | 170 | 72 | 42 | <10400 | - | - | 34 |
|  |  | TB | 69,6 | 31,6 | 64,8 | 1,3 | 193 | 75 | 35 | <10400 | - | - | 40 |
| 9 | KK10 | Đ1 | 72,2 | 33,8 | 63,1 | 0,9 | 205 | 68 | 27 | <5600 | - | - | 38 |
|  |  | Đ2 | 67,7 | 34,3 | 59,9 | 1,2 | 214 | 71 | 29 | <5600 | - | - | 41 |
|  |  | Đ3 | 68,9 | 33,8 | 60,1 | 1,3 | 220 | 77 | 36 | <5600 | - | - | 45 |
|  |  | Đ4 | 70,3 | 31,7 | 66,9 | 1,4 | 205 | 75 | 44 | <10400 | - | - | 41 |
|  |  | Đ5 | 68,4 | 29,4 | 65,4 | 0,9 | 212 | 81 | 39 | <10400 | - | - | 46 |
|  |  | Đ6 | 69,2 | 27,1 | 73,5 | 1,3 | 179 | 67 | 41 | <10400 | - | - | 39 |
|  |  | TB | 69,5 | 31,7 | 64,8 | 1,2 | 206 | 73 | 36 | <10400 | - | - | 42 |
| 10 | KK11 | Đ1 | 71 | 34,3 | 60,8 | 1,2 | 241 | 64 | 39 | <5600 | - | - | 49 |
|  |  | Đ2 | 71,1 | 33,7 | 62,2 | 1,4 | 259 | 71 | 32 | <5600 | - | - | 43 |
|  |  | Đ3 | 72,3 | 33,6 | 61,4 | 1,5 | 240 | 68 | 37 | <5600 | - | - | 41 |
|  |  | Đ4 | 71,3 | 32,1 | 59,9 | 1,2 | 229 | 78 | 43 | <10400 | - | - | 46 |
|  |  | Đ5 | 70,6 | 30,2 | 65,5 | 1,3 | 254 | 85 | 47 | <10400 | - | - | 59 |
|  |  | Đ6 | 68,8 | 27,5 | 74,9 | 1,3 | 237 | 81 | 40 | <10400 | - | - | 53 |
|  |  | TB | 70,9 | 31,9 | 64,1 | 1,3 | 243 | 75 | 40 | <10400 | - | - | 49 |
| 11 | KK12 | Đ1 | 64,5 | 33,5 | 63,7 | 1,3 | 178 | 65 | 32 | <5600 | - | - | 34 |
|  |  | Đ2 | 64,1 | 33,2 | 62,9 | 1,4 | 151 | 67 | 29 | <5600 | - | - | 37 |
|  |  | Đ3 | 64,5 | 33,6 | 63,8 | 1,3 | 160 | 77 | 24 | <5600 | - | - | 39 |
|  |  | Đ4 | 62,9 | 31,9 | 60,7 | 1,3 | 135 | 65 | 38 | <10400 | - | - | 29 |
|  |  | Đ5 | 63,3 | 29,7 | 64,5 | 1,1 | 122 | 61 | <37 | <10400 | - | - | 23 |
|  |  | Đ6 | 63,6 | 27,5 | 73,9 | 1,2 | 131 | 59 | <37 | <10400 | - | - | 22 |
|  |  | TB | 63,8 | 31,6 | 64,9 | 1,3 | 147 | 66 | 33 | <10400 | - | - | 31 |
| 12 | KK13 | Đ1 | 65,1 | 33,5 | 62,9 | 1,3 | 181 | 54 | 19 | <5600 | - | - | 32 |
|  |  | Đ2 | 65,5 | 33,5 | 63,5 | 1,1 | 192 | 59 | 23 | <5600 | - | - | 38 |
|  |  | Đ3 | 65,7 | 33,4 | 64,1 | 1,2 | 210 | 50 | 27 | <5600 | - | - | 47 |
|  |  | Đ4 | 63,7 | 31,7 | 62,7 | 1,3 | 181 | 65 | 39 | <10400 | - | - | 29 |
|  |  | Đ5 | 66 | 29,4 | 68,4 | 1,2 | 214 | 69 | <37 | <10400 | - | - | 31 |
|  |  | Đ6 | 63,6 | 27,5 | 72,5 | 1,1 | 175 | 61 | <37 | <10400 | - | - | 26 |
|  |  | TB | 64,9 | 31,5 | 65,7 | 1,2 | 192 | 60 | 30 | <10400 | - | - | 34 |
| 13 | KK15 | Đ1 | 66,1 | 33,5 | 59,8 | 1,4 | 174 | 68 | 24 | <5600 | - | - | 34 |
|  |  | Đ2 | 64,4 | 31,9 | 64,5 | 1,2 | 183 | 64 | 26 | <5600 | - | - | 40 |
|  |  | Đ3 | 63,1 | 32,9 | 65,1 | 1,1 | 186 | 66 | 26 | <5600 | - | - | 37 |
|  |  | Đ4 | 65,3 | 31,2 | 65,9 | 1,2 | 191 | 64 | 39 | <10400 | - | - | 37 |
|  |  | Đ5 | 64,2 | 29,2 | 67,5 | 1,4 | 179 | 69 | 42 | <10400 | - | - | 34 |
|  |  | Đ6 | 65,1 | 27,4 | 73,7 | 1,2 | 168 | 61 | <37 | <10400 | - | - | 29 |
|  |  | TB | 64,7 | 31,0 | 66,1 | 1,3 | 180 | 65 | 32 | <10400 | - | - | 35 |
| 14 | KK18 | Đ1 | 63,7 | 33,7 | 64,1 | 1,4 | 108 | 37 | 25 | <5600 | - | - | <30 |
|  |  | Đ2 | 62,9 | 33,5 | 63,7 | 1,2 | 108 | 43 | 23 | <5600 | - | - | <30 |
|  |  | Đ3 | 65,6 | 33,6 | 64,1 | 1,4 | 112 | 55 | 26 | <5600 | - | - | <30 |
|  |  | Đ4 | 63,4 | 31,2 | 65,7 | 1,3 | 137 | 62 | <37 | <10400 | - | - | 29 |
|  |  | Đ5 | 63 | 29,4 | 67,9 | 1,1 | 141 | <53 | <37 | <10400 | - | - | 33 |
|  |  | Đ6 | 62,8 | 27,1 | 76,2 | 1,2 | 129 | <53 | <37 | <10400 | - | - | 24 |
|  |  | TB | 63,6 | 31,4 | 67,0 | 1,3 | 123 | 51 | 31 | <10400 | - | - | 14 |
| 15 | KK19 | Đ1 | 64,1 | 33,7 | 63,7 | 1,1 | 227 | 54 | 19 | <5600 | - | - | 37 |
|  |  | Đ2 | 66,4 | 33,7 | 63,7 | 1,1 | 210 | 61 | 27 | <5600 | - | - | 43 |
|  |  | Đ3 | 67,6 | 32,8 | 64,9 | 1,2 | 215 | 65 | 26 | <5600 | - | - | 46 |
|  |  | Đ4 | 65,2 | 31,7 | 67,2 | 1,4 | 229 | 58 | <37 | <10400 | - | - | 37 |
|  |  | Đ5 | 62,8 | 29,4 | 66,9 | 1,2 | 198 | 64 | 40 | <10400 | - | - | 31 |
|  |  | Đ6 | 68,7 | 27,5 | 73,5 | 1,2 | 185 | 61 | <37 | <10400 | - | - | 34 |
|  |  | TB | 65,8 | 31,5 | 66,7 | 1,2 | 183 | 61 | 31 | <10400 | - | - | 38 |
| 16 | KK20 | Đ1 | 63,4 | 32,7 | 60,8 | 1,5 | 188 | 66 | 24 | <5600 | - | - | 42 |
|  |  | Đ2 | 63,5 | 31,9 | 63,5 | 1,2 | 154 | 56 | 23 | <5600 | - | - | 36 |
|  |  | Đ3 | 64,1 | 32,4 | 64,2 | 1,3 | 159 | 54 | 26 | <5600 | - | - | 34 |
|  |  | Đ4 | 63,9 | 30,4 | 65,9 | 1,4 | 145 | 56 | <37 | <10400 | - | - | 25 |
|  |  | Đ5 | 63,0 | 28,7 | 68,2 | 1,2 | 162 | 62 | <37 | <10400 | - | - | 31 |
|  |  | Đ6 | 63,8 | 26,9 | 76,9 | 1,3 | 149 | 59 | <37 | <10400 | - | - | 27 |
|  |  | TB | 63,6 | 30,5 | 66,6 | 1,3 | 160 | 59 | 31 | <10400 | - | - | 33 |
| 17 | KK21 | Đ1 | 64,7 | 33,4 | 59,5 | 0,9 | 141 | 49 | 23 | <5600 | - | - | 36 |
|  |  | Đ2 | 64,3 | 33,3 | 61,2 | 1,1 | 161 | 55 | 27 | <5600 | - | - | 36 |
|  |  | Đ3 | 65,3 | 32,4 | 62,6 | 1,0 | 152 | 53 | 26 | <5600 | - | - | 37 |
|  |  | Đ4 | 64,2 | 30,9 | 66,1 | 1,1 | 165 | 59 | <37 | <10400 | - | - | 30 |
|  |  | Đ5 | 64,0 | 29,1 | 70,1 | 1,4 | 149 | 62 | <37 | <10400 | - | - | 34 |
|  |  | Đ6 | 63,7 | 26,9 | 75 | 1,0 | 131 | <53 | <37 | <10400 | - | - | 26 |
|  |  | TB | 64,4 | 31,0 | 65,8 | 1,1 | 150 | 47 | 28 | <10400 | - | - | 33 |
| 18 | KK22 | Đ1 | 63,8 | 33,4 | 64,9 | 1,8 | 119 | 28 | 15 | <5600 | 6 | 14 | <30 |
|  |  | Đ2 | 63,7 | 32,8 | 60,8 | 1,4 | 131 | 41 | 19 | <5600 | KPH | KPH | 31 |
|  |  | Đ3 | 64,5 | 33,4 | 61,6 | 1,5 | 127 | 49 | 18 | <5600 | KPH | KPH | 35 |
|  |  | Đ4 | 62,9 | 30,5 | 61,9 | 1,2 | 141 | 29 | 67 | <10400 | 11,1 | 28,5 | 29 |
|  |  | Đ5 | 63,3 | 29,6 | 64,7 | 1,4 | 162 | 71 | <37 | <10400 | 11,1 | 28,5 | 35 |
|  |  | Đ6 | 62,8 | 26,5 | 78,5 | 1,4 | 137 | 61 | <37 | <10400 | 11,1 | 28,5 | 26 |
|  |  | TB | 63,5 | 31,0 | 65,4 | 1,5 | 136 | 47 | 32 | <10400 |  |  | 26 |
| 19 | KK24 | Đ1 | 63,8 | 32,8 | 63,1 | 1,6 | 89 | 19 | 24 | <5600 | KPH | <42 | 32 |
|  |  | Đ2 | 63,4 | 32,5 | 59,9 | 1,3 | 102 | 23 | 21 | <5600 | KPH | KPH | 35 |
|  |  | Đ3 | 64,8 | 33,4 | 60,2 | 1,4 | 106 | 34 | 20 | <5600 | KPH | KPH | 30 |
|  |  | Đ4 | 60 | 30,5 | 68,5 | 1,5 | 139 | <53 | <37 | <10,400 | 11,1 | 28,5 | 27 |
|  |  | Đ5 | 61,2 | 28,5 | 69,5 | 1,2 | 124 | 55 | <37 | <10400 | 11,1 | 28,5 | 31 |
|  |  | Đ6 | 59,1 | 26,4 | 77,5 | 1,3 | 119 | <53 | <37 | <10400 | 11,1 | 28,5 | <21 |
|  |  | TB | 62,1 | 30,7 | 66,5 | 1,4 | 113 | 40 | 29 | <10400 |  |  | 26 |
| 20 | KK26 | Đ1 | 55,5 | 32,5 | 66,9 | 1,6 | 125 | 21 | 15 | <5600 | <22,5 | <42 | <30 |
|  |  | Đ2 | 53,9 | 32,9 | 65,7 | 1,5 | 119 | 32 | 17 | <5600 | KPH | KPH | <30 |
|  |  | Đ3 | 59,4 | 33,1 | 63,6 | 1,4 | 135 | 48 | 22 | <5600 | KPH | KPH | <30 |
|  |  | Đ4 | 55,1 | 31,7 | 64,1 | 1,2 | 96 | <53 | <37 | <10400 | 11,1 | 28,5 | 23 |
|  |  | Đ5 | 58,2 | 28,9 | 70,1 | 1,5 | 115 | <53 | <37 | <10400 | 11,1 | 28,5 | 27 |
|  |  | Đ6 | 58,9 | 26,2 | 79,4 | 1,4 | 84 | <53 | <37 | <10400 | 11,1 | 28,5 | <21 |
|  |  | TB | 56,8 | 30,9 | 68,3 | 1,4 | 112 | 43 | 28 | <10400 | - | - | 8 |
| 21 | KK29 | Đ1 | 58,1 | 33,1 | 67,5 | 1,6 | 85 | 27 | 14 | <5600 | - | - | <30 |
|  |  | Đ2 | 57,6 | 32,4 | 64,3 | 1,4 | 76 | 23 | 16 | <5600 | - | - | <30 |
|  |  | Đ3 | 60,2 | 33,6 | 63,2 | 1,5 | 75 | 34 | 19 | <5600 | - | - | <30 |
|  |  | Đ4 | 60 | 31,5 | 65,9 | 1,5 | 94 | <53 | <37 | <10400 | - | - | 22 |
|  |  | Đ5 | 57,9 | 29,5 | 65,9 | 1,2 | 76 | <53 | <37 | <10400 | - | - | <21 |
|  |  | Đ6 | 58,4 | 27,5 | 77,5 | 1,3 | 81 | <53 | <37 | <10400 | - | - | <21 |
|  |  | TB | 58,7 | 31,3 | 67,4 | 1,4 | 81 | 41 | 27 | <10400 | - | - | 4 |
| 22 | KK30 | Đ1 | 65,8 | 33,1 | 64,8 | 1,1 | 176 | 54 | 21 | <5600 | - | - | 36 |
|  |  | Đ2 | 63,9 | 32,5 | 65,4 | 1,4 | 182 | 47 | 23 | <5600 | - | - | 38 |
|  |  | Đ3 | 62,6 | 33,1 | 63,2 | 1,3 | 170 | 55 | 23 | <5600 | - | - | 42 |
|  |  | Đ4 | 64 | 31,2 | 65,9 | 0,9 | 182 | 57 | <37 | <10400 | - | - | 34 |
|  |  | Đ5 | 63,2 | 29,2 | 67,5 | 1,2 | 165 | 61 | <37 | <10400 | - | - | 29 |
|  |  | Đ6 | 64,1 | 28,2 | 73,3 | 1,2 | 149 | <53 | <37 | <10400 | - | - | 25 |
|  |  | TB | 63,9 | 31,2 | 66,7 | 1,2 | 171 | 55 | 34 | <10400 | - | - | 34 |
| 23 | KK32 | Đ1 | 59,7 | 33,4 | 62,5 | 1,6 | 109 | 31 | 19 | <5600 | KPH | <42 | <30 |
|  |  | Đ2 | 61,2 | 33,4 | 62,5 | 1,6 | 125 | 53 | 24 | <5600 | KPH | KPH | <30 |
|  |  | Đ3 | 64,5 | 33,6 | 61,4 | 1,5 | 137 | 60 | 29 | <5600 | KPH | KPH | <30 |
|  |  | Đ4 | 60 | 31,9 | 66,4 | 1,4 | 119 | 59 | <37 | <10400 | KPH | 28,5 | <30 |
|  |  | Đ5 | 63 | 28,4 | 73,1 | 1,3 | 70 | <53 | <37 | <10400 | KPH | 28,5 | <21 |
|  |  | Đ6 | 61,6 | 29,4 | 68,1 | 1,1 | 92 | <53 | <37 | <10400 | KPH | 28,5 | 22 |
|  |  | TB | 61,7 | 31,7 | 65,7 | 1,4 | 109 | 52 | 31 | <10400 | 0 |  | 4 |
| 24 | KK34 | Đ1 | 73,3 | 34,1 | 31,8 | 1,5 | 254 | 72 | 32 | <5600 | - | - | 45 |
|  |  | Đ2 | 72 | 34,1 | 31,8 | 1,5 | 278 | 81 | 37 | <5600 | - | - | 34 |
|  |  | Đ3 | 73,6 | 33,8 | 62,9 | 1,6 | 280 | 84 | 38 | <5600 | - | - | 37 |
|  |  | Đ4 | 72,8 | 31,8 | 66,7 | 1,2 | 241 | 81 | 44 | <10400 | - | - | 45 |
|  |  | Đ5 | 71,9 | 30,5 | 68,5 | 1,3 | 264 | 86 | 49 | <10400 | - | - | 56 |
|  |  | Đ6 | 71,6 | 28,1 | 72,9 | 1,1 | 237 | 79 | 39 | <10400 | - | - | 49 |
|  |  | TB | 72,5 | 32,1 | 55,8 | 1,4 | 259 | 81 | 40 | <10400 | - | - | 44 |
| 25 | KK35 | Đ1 | 64,5 | 32,7 | 64,8 | 1,0 | 195 | 68 | 31 | <5600 | - | - | 39 |
|  |  | Đ2 | 63,2 | 33,2 | 60,7 | 1,3 | 161 | 64 | 27 | <5600 | - | - | 31 |
|  |  | Đ3 | 64,5 | 33,1 | 63,6 | 1,4 | 175 | 59 | 23 | <5600 | - | - | 46 |
|  |  | Đ4 | 62,5 | 29,1 | 68,2 | 1,1 | 157 | 62 | <37 | <10400 | - | - | 31 |
|  |  | Đ5 | 64,1 | 26,7 | 74,2 | 1,2 | 140 | 64 | <37 | <10400 | - | - | 27 |
|  |  | Đ6 | 62,9 | 31,9 | 62,5 | 1,2 | 132 | 57 | <37 | <10400 | - | - | 37 |
|  |  | TB | 63,6 | 31,1 | 65,7 | 1,2 | 160 | 62 | 32 | <10400 | - | - | 35 |
| 26 | KK37 | Đ1 | 65,2 | 34,5 | 61,3 | 1,3 | 175 | 65 | 25 | <5600 | KPH | KPH | 41 |
|  |  | Đ2 | 65,2 | 34,1 | 63,8 | 1,1 | 186 | 67 | 31 | <5600 | KPH | KPH | 32 |
|  |  | Đ3 | 67,8 | 33,7 | 62,8 | 1,2 | 175 | 62 | 36 | <5600 | KPH | KPH | 58 |
|  |  | Đ4 | 63,9 | 32,1 | 61,9 | 0,9 | 167 | 64 | 39 | <10400 | KPH | KPH | 49 |
|  |  | Đ5 | 64,1 | 22,5 | 67,9 | 1,2 | 142 | 61 | <37 | <10400 | KPH | KPH | 36 |
|  |  | Đ6 | 63,7 | 27,3 | 72,5 | 1,0 | 133 | 61 | <37 | <10400 | KPH | KPH | 31 |
|  |  | TB | 65,0 | 30,7 | 65,0 | 1,1 | 163 | 63 | 34 | <10400 | 0 | 0 | 41 |
| 27 | KK38 | Đ1 | 63,9 | 32,9 | 64,2 | 1,5 | 204 | 68 | 29 | <5600 | - | - | 46 |
|  |  | Đ2 | 66,1 | 32,2 | 62,5 | 0,9 | 167 | 62 | 24 | <5600 | - | - | 36 |
|  |  | Đ3 | 68,8 | 33,1 | 62,6 | 1,0 | 160 | 68 | 20 | <5600 | - | - | 32 |
|  |  | Đ4 | 65,8 | 31,2 | 60,4 | 1,1 | 142 | 63 | <37 | <10400 | - | - | 27 |
|  |  | Đ5 | 64 | 29,5 | 64,7 | 1,2 | 159 | 59 | <37 | <10400 | - | - | 31 |
|  |  | Đ6 | 63,7 | 27,1 | 76,4 | 1,3 | 135 | 55 | <37 | <10400 | - | - | 23 |
|  |  | TB | 65,4 | 31,0 | 65,1 | 1,2 | 161 | 63 | 31 | <10400 | - | - | 33 |
| 28 | KK42 | Đ1 | 64,1 | 33,1 | 62,9 | 1,3 | 173 | 54 | 19 | <5600 | - | - | 31 |
|  |  | Đ2 | 64,1 | 32,5 | 62,8 | 1,4 | 135 | 61 | 24 | <5600 | - | - | 33 |
|  |  | Đ3 | 65,3 | 33,1 | 63,1 | 1,5 | 132 | 58 | 22 | <5600 | - | - | 39 |
|  |  | Đ4 | 63,4 | 30,9 | 67,1 | 1,2 | 135 | 61 | <37 | <10400 | - | - | 28 |
|  |  | Đ5 | 64 | 28,9 | 67,5 | 1,4 | 143 | 65 | <37 | <10400 | - | - | 31 |
|  |  | Đ6 | 63,7 | 26,1 | 75,1 | 1,1 | 137 | 59 | <37 | <10400 | - | - | 29 |
|  |  | TB | 64,1 | 30,8 | 66,4 | 1,3 | 143 | 60 | 29 | <10400 | - | - | 32 |
| 29 | KK45 | Đ1 | 64 | 32,9 | 65,5 | 1,3 | 148 | 54 | 19 | <5600 | - | - | 32 |
|  |  | Đ2 | 63,9 | 33,2 | 60,8 | 1,1 | 131 | 60 | 22 | <5600 | - | - | 34 |
|  |  | Đ3 | 67,6 | 33,7 | 61,4 | 1,0 | 162 | 68 | 32 | <5600 | - | - | 37 |
|  |  | Đ4 | 64 | 31,9 | 64,5 | 1,2 | 149 | 62 | <37 | <10400 | - | - | 39 |
|  |  | Đ5 | 62,9 | 29,8 | 67,5 | 1,3 | 162 | 59 | <37 | <10400 | - | - | 28 |
|  |  | Đ6 | 62,9 | 27,6 | 75,1 | 1,0 | 155 | 64 | <37 | <10400 | - | - | 31 |
|  |  | TB | 64,2 | 31,5 | 65,8 | 1,2 | 151 | 61 | 31 | <10400 | - | - | 34 |
| 30 | KK46 | Đ1 | 65,6 | 32,9 | 65,2 | 1,1 | 182 | 53 | 24 | <5600 | - | - | 37 |
|  |  | Đ2 | 65,5 | 32,1 | 62,9 | 1,4 | 175 | 59 | 21 | <5600 | - | - | 40 |
|  |  | Đ3 | 66,4 | 33,4 | 61,9 | 1,5 | 171 | 56 | 29 | <5600 | - | - | 43 |
|  |  | Đ4 | 64,8 | 32,1 | 66,1 | 1,1 | 149 | 63 | <37 | <10400 | - | - | 33 |
|  |  | Đ5 | 64 | 29,7 | 67,9 | 1,2 | 167 | 67 | 39 | <10400 | - | - | 39 |
|  |  | Đ6 | 64,1 | 26,9 | 74,1 | 1,3 | 151 | 58 | <37 | <10400 | - | - | 29 |
|  |  | TB | 65 | 31 | 66 | 1,0 | 166 | 59 | 31 | <10400 | - | - | 37 |
| 31 | KK48 | Đ1 | 64,2 | 32,8 | 66,2 | 1,3 | 151 | 57 | 26 | <5600 | - | - | 34 |
|  |  | Đ2 | 63,8 | 32,8 | 64,1 | 1,1 | 139 | 53 | 24 | <5600 | - | - | 32 |
|  |  | Đ3 | 65,6 | 33,4 | 67,6 | 1,0 | 145 | 50 | 27 | <5600 | - | - | 32 |
|  |  | Đ4 | 64,2 | 32,1 | 60,8 | 0,9 | 135 | 61 | <37 | <10400 | - | - | 34 |
|  |  | Đ5 | 62,4 | 29,5 | 68,2 | 1,4 | 149 | 65 | <37 | <10400 | - | - | 39 |
|  |  | Đ6 | 62,9 | 27,7 | 74,5 | 1,0 | 133 | <53 | <37 | <10400 | - | - | 31 |
|  |  | TB | 63,9 | 31,4 | 66,9 | 1,1 | 142 | 57 | 31 | <10400 | - | - | 34 |
| 32 | KK49 | Đ1 | 64,7 | 33,9 | 65,4 | 1,3 | 124 | 39 | 21 | <5600 | - | - | <30 |
|  |  | Đ2 | 64,1 | 33,6 | 63,5 | 1,2 | 149 | 53 | 23 | <5600 | - | - | 32 |
|  |  | Đ3 | 66,7 | 33,4 | 63,2 | 1,1 | 125 | 52 | 23 | <5600 | - | - | 35 |
|  |  | Đ4 | 64,0 | 31,7 | 60,7 | 1,3 | 148 | 64 | 37 | <10400 | - | - | 27 |
|  |  | Đ5 | 63,4 | 29,2 | 65,8 | 1,2 | 162 | 67 | <37 | <10400 | - | - | 32 |
|  |  | Đ6 | 63,8 | 27,5 | 75,9 | 1,0 | 157 | <53 | <37 | <10400 | - | - | 31 |
|  |  | TB | 64,5 | 31,6 | 65,8 | 1,2 | 144 | 55 | 30 | <10400 | - | - | 22 |
| QCVN 05:2023/BTNMT |  |  | - | - | - | - | 300 | 350 | 200 | 30000 | 42 | 200 | 100 |
| QCVN 26:2010/BTNMT |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Phụ lục 2 . Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt

| TT | KHM |  | pH | Oxy hòa tan (DO) | TSS | COD | BOD5 | Tổng nitơ (T-N)) | Tổng phốt pho (T-P) | Tổng Coliform | Coliform chịu nhiệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | mg/L | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml | MPN/100mL |
| 1 | NM1 | Đ1 | 7,12 | 6,46 | 13 | 8 | 5 | KPH | 0,23 | 43 | KPH |
|  |  | Đ2 | 5,72 | 4,88 | 16 | 15 | 7 | KPH | <0,09 | 840 | 55 |
|  |  | Đ3 | 7,1 | 5,03 | 17 | 7 | 19 | KPH | <0,09 | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,11 | 6,1 | <5,0 | 14,1 | 8,74 | <0,1 | <0,2 | 2,4x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 6,97 | 6,64 | 11 | 10 | 7 | 0,25 | KPH | 240 | 23 |
|  |  | Đ6 | 6,82 | 6,36 | 9 | 8 | 5 | 0,41 | KPH | 23 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 6,82 | 6,15 | 11 | 11 | 7 | 0,48 | KPH | 130 | <1,8 |
|  |  | TB | 6,81 | 5,95 | 11,71 | 10,44 | 8,39 | 0,18 | 0,09 | 525,14 | 11,66 |
| 2 | NM2 | Đ1 | 7,07 | 6,37 | 12 | 10 | 7 | KPH | 0,23 | 11x102 | 23 |
|  |  | Đ2 | 6,12 | 4,37 | <15 | 22 | 11 | KPH | <0,09 | 920 | 33 |
|  |  | Đ3 | 6,57 | 4,11 | 18 | 5 | 13 | KPH | <0,09 | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,09 | 5,7 | <5,0 | 20,4 | 11,1 | 0,101 | <0,2 | 2,4x103 | 13 |
|  |  | Đ5 | 7,06 | 6,19 | 11 | 11 | 8 | 0,28 | KPH | 920 | 13 |
|  |  | Đ6 | 6,91 | 6,21 | 32 | 16 | 11 | 0,48 | KPH | 79 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 6,95 | 6,08 | 36 | 19 | 12 | 0,67 | KPH | 240 | <1,8 |
|  |  | TB | 6,82 | 5,58 | 18,43 | 14,77 | 10,44 | 0,22 | 0,09 | 808,43 | 12,23 |
| 3 | NM4 | Đ1 | 7,11 | 6,11 | 16 | 18 | 12 | KPH | 0,14 | 460 | 93 |
|  |  | Đ2 | 6,15 | 4,11 | <15 | 23 | 10 | KPH | <0,09 | 700 | 61 |
|  |  | Đ3 | 7,14 | 4,58 | 23 | 5 | 13 | KPH | <0,09 | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,24 | 6,2 | <5,0 | 11 | 6,9 | 0,109 | <0,2 | 7,9x101 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,21 | 6,19 | 11 | 13 | 8 | 0,53 | <0,06 | 920 | 2,2x102 |
|  |  | Đ6 | 7,05 | 6,25 | 19 | 16 | 11 | 0,63 | <0,06 | 26 | 23 |
|  |  | Đ7 | 6,91 | 6,2 | 26 | 21 | 13 | 0,84 | KPH | 170 | 13 |
|  |  | TB | 6,97 | 5,66 | 16,43 | 15,29 | 10,56 | 0,3 | 0,09 | 336,43 | 58,87 |
| 4 | NM5 | Đ1 | 7,15 | 6,03 | 17 | 19 | 13 | KPH | 0,08 | 46x102 | 410 |
|  |  | Đ2 | 6 | 4,25 | <15 | 15 | 7 | KPH | <0,09 | 790 | 63 |
|  |  | Đ3 | 6,85 | 4,36 | 21 | 6 | 13 | KPH | <0,09 | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,2 | 6,7 | 6 | 20,4 | 12 | 0,116 | <0,2 | 2,4x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,15 | 6,25 | 106 | 16 | 11 | 0,96 | 0,21 | 920 | 2,4x102 |
|  |  | Đ6 | 6,91 | 6,19 | 24 | 13 | 8 | 0,69 | KPH | 23 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 6,85 | 6,24 | 30 | 18 | 12 | 0,65 | KPH | 350 | 23 |
|  |  | TB | 6,87 | 5,7 | 31,3 | 15,3 | 10,9 | 0,4 | 0,1 | 1297,6 | 414,0 |
| 5 | NM7 | Đ1 | 7,08 | 6,19 | 10 | 21 | 14 | KPH | 0,26 | 46x102 | 430 |
|  |  | Đ2 | 6,58 | 4,77 | <15 | 23 | 11 | KPH | KPH | 540 | KPH |
|  |  | Đ3 | 7,11 | 4,14 | 16 | 14 | 32 | KPH | <0,09 | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,15 | 6,6 | 13 | 23,5 | 14,7 | 0,803 | 0,651 | 3,5x102 | 7,8 |
|  |  | Đ5 | 7,11 | 6,27 | 10 | 10 | 6 | 1,36 | <0,06 | 16x102 | 1,7x102 |
|  |  | Đ6 | 7,04 | 6,18 | 28 | 18 | 10 | 0,84 | 0,06 | 540 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 7,02 | 6,24 | 32 | 21 | 13 | 0,83 | 0,09 | 540 | 27 |
|  |  | TB | 7,01 | 5,8 | 17,7 | 18,6 | 14,4 | 0,6 | 0,2 | 1167,1 | 309,5 |
| 6 | NM9 | Đ1 | 7,24 | 6,24 | 7 | 8 | 5 | KPH | <0,05 | 210 | 9,2 |
|  |  | Đ2 | 6,82 | 4,12 | 21 | 17 | 8 | KPH | <0,09 | 1100 | 25 |
|  |  | Đ3 | 7,98 | 4,5 | 25 | 22 | 10 | KPH | <0,09 | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,1 | 6,8 | <5,0 | 11,2 | 7,46 | 0,123 | KPH | 2,4x103 | 7,8 |
|  |  | Đ5 | 7,06 | 6,28 | <2,62 | 6 | 4 | 0,44 | KPH | 220 | 33 |
|  |  | Đ6 | 6,97 | 6,19 | 7 | 6 | 4 | 0,39 | KPH | 17 | 13 |
|  |  | Đ7 | 7,02 | 6,14 | 12 | 11 | 7 | 0,27 | KPH | 140 | <1,8 |
|  |  | TB | 7,17 | 5,8 | 11,4 | 11,6 | 6,5 | 0,2 | 0,0 | 583,9 | 12,8 |
| 7 | NM10 | Đ1 | 7,13 | 6,31 | 24 | 16 | 11 | KPH | KPH | 15 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,6 | 4,36 | 19 | 13 | 6 | KPH | <0,09 | 790 | 24 |
|  |  | Đ3 | 6,6 | 4,16 | 26 | 10 | 25 | KPH | <0,09 | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,08 | 7,6 | <5,0 | 20,7 | 10,8 | 0,166 | KPH | 2,4x103 | 4,5 |
|  |  | Đ5 | 7,08 | 6,43 | 6 | 10 | 7 | 0,32 | KPH | 4,5 | <1,8 |
|  |  | Đ6 | 6,85 | 6,24 | 11 | 11 | 8 | 0,65 | KPH | 15 | 7,8 |
|  |  | Đ7 | 7,05 | 6,2 | 16 | 13 | 9 | 0,65 | 0,06 | 17 | <1,8 |
|  |  | TB | 6,91 | 5,9 | 15,3 | 13,4 | 11,0 | 0,3 | 0,0 | 463,1 | 5,7 |
| 8 | NM12 | Đ1 | 7,09 | 6,2 | 11 | 10 | 7 | KPH | <0,05 | 240 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,59 | 4,35 | 26 | 25 | 11 | KPH | <0,09 | 930 | 20 |
|  |  | Đ3 | 8,09 | 5,14 | 20 | 13 | 5 | KPH | <0,09 | 63 | 59 |
|  |  | Đ4 | 7,19 | 6,8 | <5,0 | 35,1 | 23,4 | 0,121 | <0,2 | 5,4x104 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,19 | 6,36 | 16 | 8 | 5 | 0,26 | KPH | 16x102 | 49 |
|  |  | Đ6 | 7,07 | 6,27 | 23 | 11 | 7 | 0,23 | KPH | 35 | 23 |
|  |  | Đ7 | 6,86 | 6,06 | 29 | 13 | 8 | 0,27 | <0,06 | 240 | 13 |
|  |  | TB | 7,15 | 5,9 | 18,6 | 16,4 | 9,5 | 0,1 | 0,1 | 8158,3 | 23,4 |
| 9 | NM13 | Đ1 | 7,17 | 6,18 | 7 | 6 | 4 | KPH | KPH | 460 | 21 |
|  |  | Đ2 | 6,47 | 4,18 | 23 | 23 | 12 | KPH | <0,09 | 1100 | 10 |
|  |  | Đ3 | 7,18 | 4,25 | 21 | 32 | 14 | KPH | 0,09 | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,21 | 7,3 | <5,0 | 28,7 | 15,1 | 0,121 | <0,2 | 5,4x104 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,12 | 6,25 | 26 | 21 | 14 | 0,49 | 0,08 | 16x102 | 23 |
|  |  | Đ6 | 7,04 | 6,3 | 21 | 24 | 15 | 0,58 | 0,09 | 920 | 23 |
|  |  | Đ7 | 7,01 | 6,24 | 26 | 24 | 16 | 0,52 | 0,13 | 11x102 | 4 |
|  |  | TB | 7,03 | 5,8 | 18,4 | 22,7 | 12,9 | 0,2 | 0,1 | 8454,3 | 11,6 |
| 10 | NM16 | Đ1 | 7,11 | 6,08 | 8 | 8 | 5 | KPH | KPH | 11x102 | 93 |
|  |  | Đ2 | 6,63 | 4,28 | 27 | 12 | 5 | KPH | <0,09 | 810 | 24 |
|  |  | Đ3 | 7,18 | 4,3 | 22 | 32 | 13 | KPH | <0,09 | 100 | 56 |
|  |  | Đ4 | 7,15 | 9,4 | <5,0 | 14,3 | 8,56 | 0,166 | <0,2 | 2,4x103 | 7,8 |
|  |  | Đ5 | 7,05 | 6,32 | 34 | 22 | 14 | 0,83 | 0,07 | 350 | 13 |
|  |  | Đ6 | 6,85 | 6,19 | 61 | 26 | 16 | 0,79 | 0,16 | 920 | 33 |
|  |  | Đ7 | 6,95 | 6,19 | 43 | 22 | 14 | 0,6 | 0,21 | 920 | 33 |
|  |  | TB | 6,99 | 6,1 | 28,6 | 19,5 | 10,8 | 0,3 | 0,1 | 942,9 | 37,1 |
| 11 | NM17 | Đ1 | 7,15 | 6,11 | 19 | 18 | 12 | KPH | KPH | 46x102 | 93 |
|  |  | Đ2 | 6,63 | 4,87 | 16 | 21 | 8 | KPH | KPH | 460 | 24 |
|  |  | Đ3 | 7,44 | 4,2 | 21 | 7 | 16 | KPH | <0,09 | 110 | 56 |
|  |  | Đ4 | 7,1 | 6,6 | 7 | 11,2 | 7,6 | 0,168 | <0,2 | 9,2x103 | 6,8 |
|  |  | Đ5 | 6,94 | 6,41 | <2,62 | 8 | 5 | 0,29 | KPH | 350 | 17 |
|  |  | Đ6 | 7,05 | 6,19 | 17 | 18 | 11 | 0,63 | KPH | 68 | 33 |
|  |  | Đ7 | 6,86 | 6,08 | 19 | 21 | 11 | 0,49 | <0,06 | 130 | <1,8 |
|  |  | TB | 7,02 | 5,8 | 14,5 | 14,9 | 10,1 | 0,2 | 0,1 | 2131,1 | 33,1 |
| 12 | NM19 | Đ1 | 7,18 | 6,24 | 9 | 18 | 12 | KPH | KPH | 46x102 | 210 |
|  |  | Đ2 | 6,32 | 4,63 | 17 | 11 | 6 | KPH | KPH | 2100 | 22 |
|  |  | Đ3 | 6,45 | 4,38 | 22 | 5 | 13 | KPH | <0,09 | 100 | 57 |
|  |  | Đ4 | 7,17 | 6,5 | 6 | 12,7 | 8,36 | 0,117 | <0,2 | 9,2x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,13 | 6,35 | 7 | 6 | 4 | 0,7 | KPH | 350 | 1,3x102 |
|  |  | Đ6 | 6,97 | 6,19 | 31 | 11 | 7 | 0,75 | KPH | 34 | 17 |
|  |  | Đ7 | 7,06 | 6,21 | 21 | 10 | 6 | 0,7 | 0,07 | 240 | 13 |
|  |  | TB | 6,9 | 5,8 | 16,1 | 10,5 | 8,1 | 0,3 | 0,1 | 2374,9 | 231,3 |
| 13 | NM20 | Đ1 | 7,09 | 6,28 | 11 | 16 | 11 | KPH | <0,05 | 11x102 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,59 | 4,18 | 18 | 28 | 16 | KPH | <0,09 | 920 | 13 |
|  |  | Đ3 | 7,42 | 4,36 | 23 | 28 | 10 | KPH | <0,09 | 63 | 34 |
|  |  | Đ4 | 7,15 | 6,8 | 9 | 14,1 | 8,98 | 0,107 | 0,211 | 5,4x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,31 | 6,31 | 46 | 22 | 14 | 1,21 | 0,46 | 16x103 | 2,4x103 |
|  |  | Đ6 | 7,19 | 6,05 | 49 | 19 | 11 | 0,77 | 0,11 | 24x102 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 7,04 | 6,1 | 52 | 21 | 13 | 0,88 | 0,13 | 16x102 | <1,8 |
|  |  | TB | 7,11 | 5,7 | 29,7 | 21,2 | 12,0 | 0,4 | 0,2 | 3926,1 | 408,4 |
| 14 | NM21 | Đ1 | 7,12 | 5,97 | 9 | 10 | 7 | KPH | KPH | 460 | 11 |
|  |  | Đ2 | 6,34 | 4,27 | 22 | 25 | 12 | KPH | KPH | 830 | 22 |
|  |  | Đ3 | 6,62 | 4,39 | 20 | 5 | 13 | KPH | <0,09 | 40 | 35 |
|  |  | Đ4 | 7,14 | 6,5 | 7 | 17,5 | 11,7 | 0,117 | <0,2 | 1,6x104 | 7,8 |
|  |  | Đ5 | 7,12 | 6,28 | 21 | 16 | 10 | 0,46 | 0,1 | 540 | 2,4x102 |
|  |  | Đ6 | 7,05 | 6,05 | 23 | 22 | 13 | 0,81 | 0,07 | 540 | 23 |
|  |  | Đ7 | 7,08 | 6,17 | 27 | 21 | 11 | 0,79 | 0,08 | 540 | 22 |
|  |  | TB | 6,92 | 5,7 | 18,4 | 16,6 | 11,1 | 0,3 | 0,1 | 2707,1 | 360,1 |
| 15 | NM22 | Đ1 | 7,06 | 6,16 | 12 | 11 | 8 | KPH | KPH | 9 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,39 | 4,66 | 17 | 22 | 10 | KPH | 0,31 | 910 | 22 |
|  |  | Đ3 | 6,27 | 4,58 | 16 | 9 | 22 | KPH | <0,09 | 54 | 35 |
|  |  | Đ4 | 7,19 | 6,6 | 6 | 14,3 | 9,16 | 0,152 | 0,219 | 3,5x103 | 4,5 |
|  |  | Đ5 | 7,09 | 6,19 | 74 | 18 | 12 | 0,32 | 0,11 | 16x102 | 2,4x102 |
|  |  | Đ6 | 6,92 | 6,24 | 31 | 21 | 13 | 0,88 | 0,06 | 540 | 23 |
|  |  | Đ7 | 6,97 | 6,02 | 39 | 18 | 11 | 0,73 | 0,08 | 540 | 21 |
|  |  | TB | 6,84 | 5,8 | 27,9 | 16,2 | 12,2 | 0,3 | 0,1 | 1021,9 | 357,9 |
| 16 | NM23 | Đ1 | 6,94 | 6,27 | 15 | 18 | 12 | KPH | <0,05 | <9 | 93 |
|  |  | Đ2 | 6,22 | 4,18 | <15 | 11 | 5 | KPH | <0,09 | 930 | KPH |
|  |  | Đ3 | 7,82 | 4,41 | 21 | 50 | 22 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,26 | 6,5 | 5,5 | 18,8 | 10,6 | 0,109 | 0,286 | 2,4x103 | 7,8 |
|  |  | Đ5 | 7,09 | 6,2 | 34 | 10 | 6 | 0,5 | <0,06 | 24x102 | 7,8 |
|  |  | Đ6 | 6,87 | 6,25 | 26 | 11 | 7 | 0,59 | <0,06 | 23 | 13 |
|  |  | Đ7 | 7,19 | 6,04 | 29 | 16 | 9 | 0,59 | 0,08 | 540 | 14 |
|  |  | TB | 7,06 | 5,7 | 20,8 | 19,3 | 10,2 | 0,3 | 0,1 | 900,3 | 19,4 |
| 17 | NM24 | Đ1 | 7,01 | 6,26 | 20 | 26 | 17 | KPH | KPH | 240 | 9,1 |
|  |  | Đ2 | 6,34 | 4,85 | 16 | 17 | 8 | KPH | KPH | 1100 | 25 |
|  |  | Đ3 | 6,31 | 4,87 | 16 | 19 | 9 | KPH | KPH | 540 | 23 |
|  |  | Đ4 | 7,12 | 4,53 | 18 | 5 | 13 | KPH | <0,09 | 20 | 13 |
|  |  | Đ5 | 7,16 | 6,2 | <5,0 | <10,0 | 4,91 | <0,1 | KPH | 3,5x103 | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,02 | 6,22 | 12 | 8 | 5 | <0,2 | KPH | 240 | 4,5 |
|  |  | Đ7 | 6,91 | 6,17 | 7 | 10 | 6 | 0,46 | KPH | 9,2 | <1,8 |
|  |  | TB | 6,82 | 5,6 | 11,9 | 11,7 | 7,7 | 0,2 | 0,0 | 822,7 | 14,3 |
| 18 | NM27 | Đ1 | 7,16 | 6,05 | 13 | 6 | 4 | KPH | KPH | 460 | 23 |
|  |  | Đ2 | 6,13 | 4,15 | 17 | 15 | 7 | KPH | <0,09 | 2700 | KPH |
|  |  | Đ3 | 6,4 | 4,56 | 23 | 8 | 19 | KPH | <0,09 | 27 | 18 |
|  |  | Đ4 | 7,18 | 5,9 | 7 | <10,0 | 3,2 | <0,372 | KPH | 2,4x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,13 | 6,15 | 41 | 19 | 11 | 0,23 | 0,36 | 240 | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,05 | 6,24 | 38 | 18 | 10 | 0,31 | <0,06 | 350 | 33 |
|  |  | Đ7 | 6,93 | 6,13 | 29 | 16 | 9 | 0,47 | <0,06 | 460 | <1,8 |
|  |  | TB | 6,85 | 5,6 | 24,0 | 13,1 | 9,0 | 0,2 | 0,1 | 948,1 | 10,8 |
| 19 | NM28 | Đ1 | 7,12 | 6,12 | 11 | 11 | 7 | KPH | KPH | 20 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,04 | 4,36 | 17 | 16 | 8 | KPH | 0,1 | 810 | 9,1 |
|  |  | Đ3 | 6,49 | 4,74 | 22 | 6 | 16 | KPH | <0,09 | 46 | 35 |
|  |  | Đ4 | 7,06 | 6,4 | 7 | 17,5 | 10,5 | <0,1 | <0,2 | 5,4x103 | 49 |
|  |  | Đ5 | 7,07 | 6,25 | 16 | 8 | 5 | 0,85 | 0,10 | 350 | 1,1x102 |
|  |  | Đ6 | 6,85 | 6,31 | 39 | 16 | 11 | 0,81 | 0,07 | 24x102 | 46 |
|  |  | Đ7 | 6,87 | 6,2 | 43 | 18 | 12 | 0,67 | 0,1 | 16x102 | 13 |
|  |  | TB | 6,79 | 5,8 | 22,1 | 13,2 | 9,9 | 0,4 | 0,1 | 1518,0 | 178,9 |
| 20 | NM29 | Đ1 | 7,64 | 5,86 | 11 | 8 | 6 | KPH | 0,09 | 75 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,51 | 4,42 | 18 | 17 | 8 | KPH | 0,11 | 930 | 210 |
|  |  | Đ3 | 6,91 | 4,08 | 25 | 38 | 16 | KPH | <0,09 | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,37 | 6,7 | <5,0 | 17,5 | 10,3 | <0,1 | <0,2 | 9,2x103 | 7,8 |
|  |  | Đ5 | 7,03 | 6,05 | 28 | 13 | 8 | <0,2 | 0,09 | 24x102 | <1,8 |
|  |  | Đ6 | 6,85 | 6,25 | 20 | 11 | 6 | 0,46 | KPH | 23 | 13 |
|  |  | Đ7 | 7,29 | 6,18 | 26 | 13 | 7 | 0,5 | <0,06 | 920 | <1,8 |
|  |  | TB | 7,09 | 5,7 | 19,0 | 16,8 | 8,8 | 0,2 | 0,1 | 1935,4 | 33,5 |
| 21 | NM30 | Đ1 | 7,1 | 6,14 | 6 | 10 | 7 | KPH | <0,05 | 9 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,74 | 4,59 | 16 | 16 | 7 | KPH | KPH | 830 | 45 |
|  |  | Đ3 | 7,41 | 4,85 | 35 | 25 | 9 | KPH | <0,09 | 82 | 59 |
|  |  | Đ4 | 7,25 | 5,9 | 12 | 11,2 | 5,22 | 0,115 | <0,2 | 2,4x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,15 | 6,24 | <2,62 | 6 | 4 | 0,54 | KPH | 79 | 23 |
|  |  | Đ6 | 6,92 | 6,31 | 7 | 8 | 5 | 0,23 | <0,06 | 49 | 23 |
|  |  | Đ7 | 7,05 | 6,06 | 9 | 13 | 8 | 0,33 | <0,06 | 70 | 17 |
|  |  | TB | 7,09 | 5,7 | 12,5 | 12,7 | 6,5 | 0,2 | 0,1 | 502,7 | 23,9 |
| 22 | NM31 | Đ1 | 7,31 | 6,27 | 19 | 11 | 8 | KPH | KPH | 11x102 | 210 |
|  |  | Đ2 | 6,26 | 4,44 | 17 | 25 | 10 | KPH | KPH | 1000 | 93 |
|  |  | Đ3 | 6,54 | 4,79 | 28 | 25 | 10 | KPH | <0,09 | 54 | 41 |
|  |  | Đ4 | 7,15 | 6,2 | 10 | 12,7 | 7,38 | 0,115 | 0,238 | 2,4x104 | 13 |
|  |  | Đ5 | 7,11 | 6,31 | 130 | 11 | 7 | 0,58 | 0,14 | 920 | 7,9x102 |
|  |  | Đ6 | 7,05 | 6,19 | 24 | 10 | 6 | <0,2 | KPH | 22 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 6,92 | 6,15 | 29 | 16 | 10 | 0,34 | <0,06 | 130 | 14 |
|  |  | TB | 6,91 | 5,8 | 36,7 | 15,8 | 8,3 | 0,2 | 0,1 | 3889,4 | 1181,8 |
| 23 | NM32 | Đ1 | 7,38 | 6,34 | 8 | 13 | 9 | KPH | 0,11 | 21 | KPH |
|  |  | Đ2 | 7,44 | 4,21 | 16 | 21 | 9 | KPH | 0,18 | 1700 | 23 |
|  |  | Đ3 | 6,52 | 4,93 | 21 | 151 | 67 | KPH | KPH | 46 | 34 |
|  |  | Đ4 | 7,24 | 6,1 | 8 | 17,5 | 10,9 | 0,215 | 0,278 | 1,6x105 | 7,8 |
|  |  | Đ5 | 7,39 | 6,19 | 12 | 19 | 12 | <0,2 | 0,1 | 70 | <1,8 |
|  |  | Đ6 | 7,29 | 6,21 | 9 | 8 | 5 | <0,2 | <0,06 | 23 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 7,37 | 6,12 | 16 | 18 | 11 | 0,25 | 0,06 | 79 | 11 |
|  |  | TB | 7,23 | 5,7 | 12,9 | 35,4 | 17,7 | 0,1 | 0,1 | 23134,1 | 11,3 |
| 24 | NM33 | Đ1 | 7,24 | 5,45 | 19 | 48 | 25 | KPH | 0,39 | 21x102 | 93 |
|  |  | Đ2 | 7,69 | 4,33 | 18 | 19 | 8 | KPH | 0,09 | 1500 | 32 |
|  |  | Đ3 | 6,84 | 4,13 | 17 | 37 | 15 | KPH | 0,32 | 110 | 68 |
|  |  | Đ4 | 7,06 | 5,9 | 11 | 12,5 | 7,36 | 0,112 | 0,383 | 2,3x101 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,09 | 5,74 | 32 | 13 | 8 | 0,22 | 0,13 | 540 | 33 |
|  |  | Đ6 | 7,11 | 5,82 | 20 | 16 | 10 | 0,2 | 0,16 | 24x102 | 33 |
|  |  | Đ7 | 6,88 | 5,62 | 24 | 22 | 12 | 0,27 | 0,19 | 24x102 | 23 |
|  |  | TB | 7,13 | 5,3 | 20,1 | 23,9 | 12,2 | 0,1 | 0,2 | 1296,1 | 40,3 |
| 25 | NM34 | Đ1 | 7,17 | 6,22 | 11 | 16 | 10 | KPH | <0,05 | 150 | 9,1 |
|  |  | Đ2 | 6,37 | 4,68 | <15 | 18 | 9 | KPH | <0,09 | 1100 | 23 |
|  |  | Đ3 | 8,14 | 4,57 | 28 | 13 | 5 | KPH | 0,14 | 94 | 68 |
|  |  | Đ4 | 7,17 | 6,9 | 9 | 20,4 | 13 | 0,882 | 0,469 | 5,4x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,09 | 6,27 | 38 | 16 | 11 | 0,67 | 0,38 | 24x102 | 3,5x102 |
|  |  | Đ6 | 6,92 | 6,14 | 16 | 16 | 11 | 0,67 | 0,1 | 540 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 6,86 | 6,13 | 18 | 18 | 12 | 0,8 | 0,13 | 920 | 21 |
|  |  | TB | 7,1 | 5,8 | 19,3 | 16,8 | 10,1 | 0,4 | 0,2 | 1514,9 | 67,6 |
| 26 | NM35 | Đ1 | 7,42 | 6,1 | 10 | 18 | 11 | KPH | <0,05 | 9 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,71 | 4,1 | 16 | 19 | 8 | KPH | <0,09 | 1100 | 34 |
|  |  | Đ3 | 7,89 | 4,36 | 18 | 208 | 94 | KPH | KPH | 92 | 41 |
|  |  | Đ4 | 7,35 | 6,5 | <5,0 | 20,7 | 9,22 | <0,1 | <0,2 | 5,4x102 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,29 | 6,41 | 6 | 6 | 4 | 0,44 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,35 | 6,29 | 6 | 8 | 5 | 0,56 | <0,06 | 4,5 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 7,31 | 6,25 | 9 | 10 | 7 | 0,51 | <0,06 | 17 | <1,8 |
|  |  | TB | 7,33 | 5,7 | 10,0 | 41,4 | 19,8 | 0,2 | 0,1 | 946,1 | 11,2 |
| 27 | NM37 | Đ1 | 7,37 | 6,23 | 12 | 19 | 12 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,62 | 4,78 | 22 | 15 | 7 | KPH | <0,09 | 920 | 56 |
|  |  | Đ3 | 7,19 | 4,32 | 17 | 16 | 6 | KPH | <0,09 | 27 | 21 |
|  |  | Đ4 | 7,38 | 6,9 | 6 | 12,7 | 6,36 | <0,1 | <0,2 | 2,4x102 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,41 | 6,25 | 6 | 6 | 4 | 0,48 | KPH | 40 | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,37 | 6,31 | 18 | 10 | 6 | 0,54 | 0,08 | KPH | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 7,35 | 6,25 | 26 | 13 | 8 | 0,41 | 0,09 | 23 | 17 |
|  |  | TB | 7,24 | 5,9 | 15,3 | 13,1 | 7,1 | 0,2 | 0,1 | 487,1 | 13,7 |
| 28 | NM38 | Đ1 | 7,51 | 6,07 | 10 | 11 | 7 | KPH | KPH | 15 | KPH |
|  |  | Đ2 | 7,02 | 4,65 | 17 | 18 | 6 | KPH | <0,09 | 1000 | 43 |
|  |  | Đ3 | 7,12 | 4,37 | 39 | 177 | 80 | KPH | KPH | 46 | 34 |
|  |  | Đ4 | 7,58 | 6,4 | 7 | 15,9 | 9,76 | 0,178 | 0,341 | 9,2x102 | 13 |
|  |  | Đ5 | 7,61 | 6,25 | 7 | 6 | 4 | 0,3 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,49 | 6,21 | 40 | 8 | 5 | 0,24 | 0,08 | KPH | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 7,41 | 6,31 | 42 | 13 | 8 | 0,26 | 0,16 | 40 | 33 |
|  |  | TB | 7,39 | 5,8 | 23,1 | 35,6 | 17,1 | 0,1 | 0,1 | 1471,6 | 17,8 |
| 29 | NM39 | Đ1 | 6,94 | 6,14 | 21 | 58 | 31 | KPH | 0,09 | 24x102 | 230 |
|  |  | Đ2 | 5,68 | 4,77 | 16 | 19 | 9 | KPH | <0,09 | 1100 | KPH |
|  |  | Đ3 | 7,19 | 4,36 | 27 | 9 | 28 | KPH | 0,09 | 25 | 18 |
|  |  | Đ4 | 6,97 | 6,8 | 28 | 19,1 | 11,9 | 0,152 | 0,213 | 1,7x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,02 | 6,32 | 24 | 18 | 11 | 0,31 | 0,07 | 16x102 | 9,2x102 |
|  |  | Đ6 | 6,94 | 6,19 | 37 | 16 | 11 | 0,27 | 0,06 | 350 | 23 |
|  |  | Đ7 | 6,79 | 6,05 | 44 | 24 | 14 | 0,34 | 0,07 | 540 | 17 |
|  |  | TB | 6,79 | 5,8 | 28,1 | 23,3 | 16,6 | 0,2 | 0,1 | 1102,1 | 1355,4 |
| 30 | NM41 | Đ1 | 7,04 | 6,28 | 9 | 8 | 6 | KPH | KPH | 11x102 | 43 |
|  |  | Đ2 | 6,18 | 4,97 | 22 | 12 | 6 | KPH | <0,09 | 780 | 23 |
|  |  | Đ3 | 7,34 | 4,46 | 48 | 211 | 105 | KPH | KPH | 92 | 57 |
|  |  | Đ4 | 6,32 | 5,7 | 8,5 | 15,9 | 10,5 | 0,117 | <0,2 | 5,4x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,1 | 5,83 | 11 | 8 | 5 | 0,36 | <0,06 | 110 | 17 |
|  |  | Đ6 | 6,93 | 6,04 | 7 | 10 | 6 | 0,57 | KPH | 17 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 6,81 | 6,04 | 11 | 13 | 8 | 0,82 | KPH | 70 | <1,8 |
|  |  | TB | 6,82 | 5,6 | 16,6 | 39,7 | 20,9 | 0,3 | 0,1 | 1081,3 | 20,5 |
| 31 | NM42 | Đ1 | 6,85 | 5,64 | 8 | 42 | 28 | KPH | KPH | 75 | 4 |
|  |  | Đ2 | 6,34 | 4,85 | 16 | 8 | 17 | KPH | KPH | 1100 | 25 |
|  |  | Đ3 | 7,01 | 4,15 | 22 | 10 | 28 | KPH | 0,1 | 27 | 18 |
|  |  | Đ4 | 7,08 | 6,2 | <5,0 | 20,7 | 13,7 | <0,1 | <0,2 | 9,2x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,42 | 6,15 | 26 | 11 | 7 | 0,4 | 0,13 | 16x102 | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,05 | 6,11 | 10 | 10 | 7 | <0,2 | <0,06 | 40 | 13 |
|  |  | Đ7 | 6,86 | 5,92 | 15 | 18 | 11 | 0,46 | <0,06 | 110 | 33 |
|  |  | TB | 7,01 | 5,7 | 14,7 | 21,6 | 16,5 | 0,2 | 0,1 | 1733,3 | 12,6 |
| 32 | NM43 | Đ1 | 7,23 | 6,01 | 8 | 21 | 14 | KPH | <0,05 | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,46 | 4,11 | 24 | 10 | 5 | KPH | 0,2 | 740 | 22 |
|  |  | Đ3 | 7,75 | 4,29 | 57 | 221 | 103 | KPH | KPH | 79 | 35 |
|  |  | Đ4 | 7,39 | 6,5 | <5,0 | 23,9 | 14,1 | 0,431 | <0,2 | 3,5x103 | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,42 | 6,15 | 26 | 11 | 7 | 0,4 | 0,13 | 16x102 | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,29 | 6,05 | 7 | 8 | 5 | 0,53 | 0,1 | 540 | <1,8 |
|  |  | Đ7 | 7,24 | 6,11 | 14 | 16 | 9 | 0,64 | 0,18 | 920 | 33 |
|  |  | TB | 7,25 | 5,6 | 20,1 | 44,4 | 22,4 | 0,3 | 0,1 | 1054,1 | 13,1 |
| ## QCVN 08:2023/BTNMT (Loại A, Bảng 2) |  |  | 6,5-8,5 | ≥ 6,0 | ≤ 25 | ≤ 10 | ≤ 4 | ≤ 0,6 | ≤ 0,1 | ≤ 1000 | ≤ 200 |
| ## QCVN 08:2023/BTNMT (Loại B, Bảng 2) |  |  | 6,0-8,5 | ≥ 5,0 | ≤ 100 | ≤ 15 | ≤ 6 | ≤ 1,5 | ≤ 0,3 | ≤ 5000 | ≤ 1000 |
| ## QCVN 08:2023/BTNMT (Loại A, Bảng 3) |  |  | 6,5-8,5 | ≥ 6,0 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 4 | ≤ 0,6 | ≤ 0,1 | ≤ 1000 | ≤ 200 |
| ## QCVN 08:2023/BTNMT (Loại B, Bảng 3) |  |  | 6,0-8,5 | ≥ 5,0 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 6 | ≤ 1,5 | ≤ 0,3 | ≤ 5000 | ≤ 1000 |

## Phụ lục 3. Kết quả quan trắc nước dưới đất

| TT | Ký hiệu mẫu | Đợt | THÔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | Fe | NO3- | Cl- | TDS | NH4+ | Độ cứng tổng số | Chỉ số pecmanganat | NO2- | SO42- | As | Tổng Coliform | E. Coli |
|  |  |  | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/L | mg/l | mg/l | µg/L | MPN/ 100ml | CFU/100mL |
| 1 | NN2 | Đ1 | 6.38 | 0.19 | 1.29 | 24 | 239 | KPH | 46 | <1,5 | KPH | 15 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.5 | 0.173 | 0.16 | 135 | 696.5 | KPH | 62.6 | <1,0 | 0.064 | 9.6 | KPH | 1,6x103 | 2,4x102 |
|  |  | Đ3 | 6.61 | 0.19 | 1.23 | 32 | 595 | <0.14 | 51 | KPH | KPH | 17 | KPH | 4.5 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.46 | 0.07 | 4.48 | 30 | 361 | <0.14 | 54 | KPH | KPH | 18 | KPH | 2 | KPH |
|  |  | TB | 6.49 | 0.16 | 1.79 | 55.3 | 472.9 | 0.07 | 53.4 | 0.63 | 0.02 | 14.9 | KPH | 401.6 | 60 |
| 2 | NN3 | Đ1 | 6.59 | 0.14 | 1.94 | 32 | 159 | KPH | 42 | 1.5 | KPH | 19 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.56 | KPH | 9.25 | 147 | 468.2 | KPH | 310 | 1.04 | 0.049 | 8.9 | KPH | 7,9x101 | 2,3x101 |
|  |  | Đ3 | 6.41 | 0.11 | 9.95 | 31 | 181 | KPH | 54 | KPH | KPH | 24 | KPH | 6.8 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.3 | 0.19 | 3.26 | 33 | 148 | <0.14 | 42 | KPH | KPH | 26 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | 6.47 | 0.11 | 6.1 | 60.8 | 239.1 | 0.035 | 112 | 0.64 | 0.01 | 19.5 | KPH | 21.5 | 5.75 |
| 3 | NN6 | Đ1 | 6.45 | 0.15 | 1.5 | 26 | 139 | KPH | 40 | 1.5 | KPH | 17 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.34 | <0.1 | 0.189 | 28.4 | 135.2 | KPH | 53 | KPH | KPH | 8.8 | KPH | 2,4x102 | 2,3x101 |
|  |  | Đ3 | 6.6 | 0.1 | 1.97 | 19 | 215 | KPH | 47 | KPH | KPH | 26 | KPH | 2 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.52 | 0.11 | 1.42 | 30 | 182 | <0.14 | 48 | KPH | KPH | 28 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | 6.48 | 0.12 | 1.27 | 25.85 | 167.8 | 0.035 | 47 | 0.38 | KPH | 20 | KPH | 60.5 | 5.75 |
| 4 | NN8 | Đ1 | 6.37 | 0.23 | 3.02 | 13 | 161 | KPH | 63 | <1,5 | <0,03 | 8 | KPH | 33 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.58 | <0.1 | 0.188 | 27.7 | 162.1 | KPH | 39 | KPH | KPH | 8.8 | KPH | 7.8 | <1,8 |
|  |  | Đ3 | 6.4 | 0.09 | 2.96 | 36 | 181 | <0.14 | 53 | KPH | KPH | 28 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.51 | 0.11 | 2.1 | 30 | 210 | <0.14 | 50 | KPH | KPH | 25 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | 6.47 | 0.13 | 2.07 | 26.7 | 178.5 | 0.07 | 51.25 | KPH | 0.01 | 17.5 | KPH | 10.2 | 0.45 |
| 5 | NN10 | Đ1 | 6.59 | 0.24 | 1.69 | 21 | 175 | KPH | 42 | 1.5 | KPH | 19 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.72 | 0.115 | 0.236 | 7.1 | 31 | <0.2 | 8.6 | 1.36 | KPH | 9.2 | KPH | 1,3x101 | <1,8 |
|  |  | Đ3 | 6.39 | 0.24 | 7.2 | 18 | 181 | <0.14 | 32 | KPH | KPH | 16 | KPH | 2 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.44 | 0.06 | 4.17 | 20 | 138 | <0.14 | 43 | KPH | KPH | 12 | KPH | 4.5 | KPH |
|  |  | TB | 6.54 | 0.16 | 3.32 | 16.5 | 131.25 | 0.12 | 31.4 | 0.72 | KPH | 14.1 | KPH | 4.9 | 0.45 |
| 6 | NN11 | Đ1 | 6.28 | 0.6 | <0.5 | 18 | 160 | KPH | 51 | 1.5 | KPH | 6 | KPH | 9 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.52 | <0.1 | <0.1 | 59.6 | 309 | KPH | 96 | KPH | KPH | 10.3 | KPH | 3,3x101 | 7.8 |
|  |  | Đ3 | 6.58 | 0.15 | 1.64 | 33 | 219 | KPH | 53 | KPH | KPH | 26 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.42 | 0.13 | 4.48 | 18 | 179 | KPH | 39 | KPH | KPH | 19 | KPH | 23 | KPH |
|  |  | TB | 6.45 | 0.25 | 1.68 | 32.2 | 216.8 | KPH | 59.75 | 0.38 | KPH | 15.3 | KPH | 16.3 | 1.95 |
| 7 | NN12 | Đ1 | 6.35 | 0.32 | 13.5 | 31 | 214 | <0.14 | 43 | 1.5 | KPH | 5 | KPH | 43 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.48 | <0.1 | 0.181 | 35.5 | 198.4 | KPH | 52 | KPH | KPH | 8.9 | KPH | 2,3x101 | <1,8 |
|  |  | Đ3 | 6.5 | 0.14 | 7.3 | 30 | 213 | KPH | 46 | KPH | KPH | 22 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.4 | 0.18 | 5.35 | 18 | 245 | KPH | 50 | KPH | KPH | 20 | KPH | 2 | KPH |
|  |  | TB | 6.43 | 0.19 | 6.58 | 28.6 | 217.6 | 0.035 | 47.75 | 0.38 | KPH | 14 | KPH | 17 | 0.45 |
| 8 | NN13 | Đ1 | 6.61 | 0.5 | 1.68 | 21 | 86 | <0.14 | 42 | 1.5 | KPH | 13 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.44 | <0.1 | 0.226 | 28.4 | 124 | KPH | 51 | KPH | KPH | 8.8 | KPH | 1,6x103 | 1,3x102 |
|  |  | Đ3 | 6.39 | 0.16 | 5.2 | 36 | 148 | <0.14 | 54 | KPH | KPH | 25 | KPH | 49 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.41 | 0.08 | KPH | 20 | 182 | <0.14 | 40 | KPH | KPH | 23 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | 6.46 | 0.21 | 1.78 | 26.4 | 135 | 0.105 | 46.75 | 0.38 | KPH | 17.5 | KPH | 412.3 | 32.5 |
| 9 | NN14 | Đ1 | 6.4 | 0.19 | 2.41 | 32 | 112 | KPH | 59 | 1.5 | KPH | 19 | KPH | 4 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.63 | 0.476 | 0.284 | 36.2 | 277.4 | KPH | 173 | 2.07 | <0,02 | 8.8 | KPH | 5,4x102 | 2,4x102 |
|  |  | Đ3 | 6.62 | 0.13 | 2.86 | 35 | 193 | <0.14 | 50 | KPH | KPH | 24 | KPH | 7.8 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.4 | 0.19 | 3.26 | 17 | 215 | 0 | 46 | KPH | KPH | 30 | KPH | 4.5 | KPH |
|  |  | TB | 6.51 | 0.25 | 2.2 | 30.1 | 199.4 | 0.035 | 82 | 0.89 | 0.01 | 20.5 | KPH | 139.1 | 60 |
| 10 | NN16 | Đ1 | 6.37 | 0.15 | 0.69 | 24 | 294 | <0.14 | 43 | 1.5 | KPH | 11 | KPH | 0 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.53 | 0.12 | 0.284 | 7.53 | 34 | KPH | 10 | 1.46 | KPH | 11.4 | KPH | 2,4x102 | 4,9x101 |
|  |  | Đ3 | 6.42 | 0.09 | 1.08 | 30 | 91 | <0.14 | 47 | KPH | KPH | 24 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.42 | 0.12 | 1 | 53 | 127 | <0.14 | 50 | KPH | KPH | 23 | KPH | 13 | KPH |
|  |  | TB | 6.44 | 0.12 | 0.76 | 28.6 | 136.5 | 0.105 | 37.5 | 0.74 | KPH | 17.4 | KPH | 63.25 | 12.25 |
| 11 | NN17 | Đ1 | 6.58 | 0.18 | 1.67 | 1.67 | 214 | KPH | 50 | 2.1 | KPH | 0.18 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.43 | 0.161 | 3.52 | 158 | 808.5 | KPH | 212 | 1.29 | 0.113 | 10.4 | KPH | 1,6x103 | 3,5x102 |
|  |  | Đ3 | 6.41 | <0.05 | 4.22 | 33 | 205 | KPH | 50 | KPH | KPH | 28 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.49 | 0.15 | 1.66 | 22 | 281 | KPH | 68 | KPH | KPH | 34 | KPH | 23 | KPH |
|  |  | TB | 6.48 | 0.14 | 2.77 | 53.7 | 377.1 | KPH | 95 | 0.85 | 0.03 | 18.2 | KPH | 405.8 | 87.5 |
| 12 | NN18 | Đ1 | 6.25 | 0.65 | <0.5 | 22 | 154 | <0.14 | 50 | 1.5 | KPH | 9 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.35 | <0.1 | 0.151 | 29.8 | 143.2 | KPH | 56 | KPH | KPH | 8.8 | KPH | 9,2x102 | 4,9x101 |
|  |  | Đ3 | 6.43 | 0.17 | 1 | 29 | 152 | KPH | 51 | KPH | KPH | 21 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.53 | 0.18 | KPH | 18 | 167 | 0.14 | 54 | KPH | KPH | 22 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | 6.39 | 0.28 | 0.41 | 24.7 | 154.1 | 0.07 | 52.75 | 0.38 | KPH | 15.2 | KPH | 230 | 12.25 |
| 13 | NN20 | Đ1 | 6.36 | 0.31 | 2.76 | 34 | 136 | KPH | 55 | 1.9 | KPH | 20 | KPH | 240 | 4 |
|  |  | Đ2 | 6.45 | 0.146 | 0.187 | 29.1 | 147.2 | KPH | 50 | KPH | KPH | 8.9 | KPH | 4,9x101 | 7.8 |
|  |  | Đ3 | 6.42 | 0.12 | 2.48 | 18 | 164 | <0.14 | 43 | KPH | KPH | 26 | KPH | 240 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.56 | 0.15 | 2.08 | 31 | 215 | <0.14 | 50 | KPH | KPH | 25 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | 6.45 | 0.18 | 1.88 | 28 | 165.6 | 0.07 | 49.5 | 0.48 | KPH | 20 | KPH | 132.2 | 2.95 |
| 14 | NN22 | Đ1 | 6.28 | 0.26 | 1.78 | 22 | 128 | KPH | 45 | 1.8 | KPH | 9 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.65 | <0.1 | 0.145 | 60.1 | 308 | KPH | 114 | KPH | KPH | 10 | KPH | 2,3x101 | 2,3x101 |
|  |  | Đ3 | 6.52 | 0.15 | 8 | 18 | 275 | <0.14 | 34 | KPH | KPH | 22 | KPH | 11 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.41 | 0.19 | 3.32 | 30 | 242 | <0.14 | 36 | KPH | KPH | 22 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | 6.47 | 0.18 | 3.31 | 32.5 | 238.3 | 0.07 | 57.25 | 0.45 | KPH | 15.8 | KPH | 8.5 | 5.75 |
| 15 | NN23 | Đ1 | 6.41 | 0.17 | KPH | 23 | 186 | KPH | 44 | 2.1 | KPH | 15 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.54 | <0.1 | 0.18 | 27 | 234.4 | KPH | 49 | KPH | KPH | 8.9 | KPH | 3,3x101 | <1,8 |
|  |  | Đ3 | 6.37 | 0.11 | 6.15 | 17 | 107 | KPH | 32 | <1,6 | KPH | 25 | KPH | 13 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.49 | 0.13 | 3.05 | 32 | 125 | <0.14 | 45 | KPH | KPH | 24 | KPH | 4.5 | KPH |
|  |  | TB | 6.45 | 0.13 | 2.35 | 24.8 | 163.1 | 0.035 | 42.5 | 0.93 | KPH | 18.2 | KPH | 12.6 | 0.45 |
| 16 | NN24 | Đ1 | 6.57 | 0.32 | 2.51 | 34 | 118 | KPH | 52 | <1,5 | KPH | 19 | KPH | 9 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.54 | KPH | 0.268 | 27.7 | 154.1 | KPH | 66 | <1,0 | KPH | 15.8 | KPH | 2,3x101 | <1,8 |
|  |  | Đ3 | 6.42 | 0.18 | 1.23 | 29 | 167 | <0.14 | 33 | KPH | KPH | 17 | KPH | 23 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.35 | 0.16 | 2.18 | 30 | 210 | <0.14 | 45 | KPH | KPH | 13 | KPH | 33 | KPH |
|  |  | TB | 6.47 | 0.17 | 1.55 | 30.2 | 162.3 | 0.07 | 49 | 0.63 | KPH | 16.2 | KPH | 22 | 0.45 |
| 17 | NN25 | Đ1 | 6.49 | 0.31 | 1.6 | 33 | 94 | KPH | 58 | <1,5 | KPH | 17 | KPH | 4 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.5 | 0.24 | 3.28 | 158 | 806.5 | <0.2 | 302 | 1.06 | 0.128 | 8.8 | KPH | 130 | 2,3x101 |
|  |  | Đ3 | 6.59 | 0.14 | 1.14 | 24 | 315 | KPH | 49 | KPH | KPH | 26 | KPH | 6.8 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.38 | 0.15 | 1.53 | 30 | 357 | <0.14 | 65 | KPH | KPH | 33 | KPH | 23 | KPH |
|  |  | TB | 6.49 | 0.21 | 1.89 | 61.3 | 393.1 | 0.085 | 118.5 | 0.64 | 0.03 | 21.2 | KPH | 41 | 5.75 |
| 18 | NN26 | Đ1 | 6.31 | 0.48 | KPH | 23 | 210 | KPH | 47 | 1.8 | KPH | 8 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.73 | KPH | 4.62 | 145 | 743 | KPH | 303 | KPH | 0.121 | 8.8 | KPH | 4,9x101 | 4.5 |
|  |  | Đ3 | 6.36 | 0.16 | 1.02 | 23 | 192 | KPH | 43 | KPH | KPH | 26 | LPH | 0 | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.42 | 0.14 | 1.94 | 51 | 142 | KPH | 56 | KPH | KPH | 5 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | 6.46 | 0.2 | 1.9 | 60.5 | 321.8 | KPH | 112.25 | 0.45 | 0.03 | 12 | KPH | 12.3 | 1.125 |
| 19 | NN27 | Đ1 | 6.64 | 0.21 | 2.76 | 32 | 147 | KPH | 52 | 1.7 | KPH | 20 | KPH | 9 | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.41 | <0.1 | 0.188 | 29.5 | 29.5 | KPH | 55 | <1,0 | KPH | 9.3 | KPH | 23 | <1,8 |
|  |  | Đ3 | 6.56 | 0.08 | 1.75 | 29 | 194 | <0.14 | 46 | KPH | KPH | 27 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.33 | 0.11 | 2.73 | 21 | 198 | <0.14 | 55 | KPH | KPH | 13 | KPH | 13 | KPH |
|  |  | TB | 6.49 | 0.13 | 1.86 | 27.9 | 142.1 | 0.07 | 52 | 0.68 | KPH | 17.3 | KPH | 11.3 | 0.45 |
| 20 | NN28 | Đ1 | 6.39 | 0.18 | 2.22 | 62 | 246 | 0.14 | 45 | 1.6 | KPH | 19 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6.67 | 0.1 | 0.216 | 78.8 | 421 | KPH | 172 | KPH | 0.047 | 8.7 | KPH | 2,4x102 | 2,4x102 |
|  |  | Đ3 | 6.55 | 0.09 | 3.74 | 36 | 515 | <0.14 | 54 | KPH | KPH | 22 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 6.68 | 0.18 | <0.5 | 91 | 398 | <0.14 | 51 | KPH | KPH | 22 | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | 6.57 | 0.14 | 1.67 | 67 | 395 | 0.105 | 80.5 | 0.4 | 0.01 | 17.9 | KPH | 60 | 60 |
| QCVN 09:2023/BTNMT |  |  | 5,5 - 8,5 | 5 | 15 | 250 | 1500 | 1 | 500 | 4 | 1 | 400 | 0.05 | 3 | KPH |

## Phụ lục 4. Kết quả quan trắc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất

| TT | Ký hiệu mẫu | Đợt | Chỉ tiêu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aldrin | DDT | Dieldrin | Heptachlor | Hoá chất BVTV phospho hữu cơ |
|  |  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 1 | Đ01 | 1 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 2 | Đ02 | 1 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 3 | Đ06 | 1 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 4 | Đ07 | 1 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 5 | Đ10 | 1 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 6 | Đ23 | 1 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 7 | Đ26 | 1 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 8 | Đ28 | 1 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| QCVN 03 : 2023/BTNMT |  | Loại 1 | 0,04 | 1,1 | 0,11 | 0,08 | 10 |
|  |  | Loại 2 | 0,83 | 16,5 | 0,83 | 4,10 | 10 |
|  |  | Loại 3 | 2,70 | 50 | 2,70 | 13,80 | 30 |

## Phụ lục 5. Kết quả quan trắc hàm lượng kim loại nặng trong đất

| TT | Ký hiệu mẫu | Đợt | Chỉ tiêu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | As** | Cd** | Cu** | Pb** | Zn** | Cr** |
|  |  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 1 | Đ01 | 1 | 1 | KPH | 20,5 | 6,8 | 39,6 | 18,6 |
|  |  | 2 | 1,4 | KPH | 21,8 | 7,6 | 35,4 | 19,7 |
|  |  | TB | 1,2 | KPH | 21,15 | 7,2 | 37,5 | 19,15 |
| 2 | Đ02 | 1 | 1,6 | KPH | 17,8 | 4,6 | 38,5 | 16,3 |
|  |  | 2 | 1,5 | KPH | 18,5 | 4,9 | 37,2 | 18,9 |
|  |  | TB | 1,55 | KPH | 18,15 | 4,75 | 37,85 | 17,6 |
| 3 | Đ06 | 1 | 0,9 | KPH | 16,5 | 7,8 | 43,5 | 16,7 |
|  |  | 2 | 1,2 | KPH | 15,7 | 7,9 | 42,2 | 16,5 |
|  |  | TB | 1,05 | KPH | 16,1 | 7,85 | 42,85 | 16,6 |
| 4 | Đ07 | 1 | 1,5 | KPH | 17,6 | 7,9 | 40,2 | 15,7 |
|  |  | 2 | 1,7 | KPH | 15,8 | 7,5 | 41,3 | 19,2 |
|  |  | TB | 1,6 | KPH | 16,7 | 7,7 | 40,75 | 17,45 |
| 5 | Đ10 | 1 | 1 | KPH | 21,5 | 8,8 | 40,5 | 13,3 |
|  |  | 2 | 1,2 | KPH | 20,2 | 8,7 | 41,9 | 15 |
|  |  | TB | 1,1 | KPH | 20,85 | 8,75 | 41,2 | 14,15 |
| 6 | Đ13 | 1 | 1,1 | KPH | 26 | 6,2 | 52,3 | 17,6 |
|  |  | 2 | 1 | KPH | 27,2 | 5,8 | 50,4 | 16,9 |
|  |  | TB | 1,05 | KPH | 26,6 | 6 | 51,35 | 17,25 |
| 7 | Đ15 | 1 | 9 | KPH | 18,5 | 3,6 | 47,3 | 11 |
|  |  | 2 | 3,5 | KPH | 18 | 4,1 | 49,5 | 11,7 |
|  |  | TB | 6,25 | KPH | 18,25 | 3,85 | 48,4 | 11,35 |
| 8 | Đ16 | 1 | 1,3 | KPH | 20,5 | 4,2 | 47,7 | 16,4 |
|  |  | 2 | 1,5 | KPH | 22,8 | 4,7 | 44,5 | 19,1 |
|  |  | TB | 1,4 | KPH | 21,65 | 4,45 | 46,1 | 17,75 |
| 9 | Đ20 | 1 | 1,3 | KPH | 14,7 | 5,5 | 39,6 | 16,4 |
|  |  | 2 | 1,4 | KPH | 11,5 | 6,2 | 41,7 | 12,2 |
|  |  | TB | 1,35 | KPH | 13,1 | 5,85 | 40,65 | 14,3 |
| 10 | Đ23 | 1 | 1 | KPH | 14,8 | 3,7 | 41,5 | 16 |
|  |  | 2 | 1,2 | KPH | 17 | 3,8 | 40,4 | 18,6 |
|  |  | TB | 1,1 | KPH | 15,9 | 3,75 | 40,95 | 17,3 |
| 11 | Đ24 | 1 | 1,2 | KPH | 25,7 | 3,5 | 41,6 | 14,2 |
|  |  | 2 | 1,4 | KPH | 24,5 | 3,8 | 40,5 | 16,7 |
|  |  | TB | 1,3 | KPH | 25,1 | 3,65 | 41,05 | 15,45 |
| 12 | Đ25 | 1 | 1,4 | KPH | 22,7 | 6,9 | 43,6 | 15,3 |
|  |  | 2 | 1,3 | KPH | 23 | 6,1 | 44,2 | 13,8 |
|  |  | TB | 1,35 | KPH | 22,85 | 6,5 | 43,9 | 14,55 |
| 13 | Đ26 | 1 | 1 | KPH | 28,6 | 3,5 | 46,1 | 15,3 |
|  |  | 2 | 1,7 | KPH | 24,2 | 6,1 | 45,7 | 17,2 |
|  |  | TB | 1,35 | KPH | 26,4 | 4,8 | 45,9 | 16,25 |
| 14 | Đ27 | 1 | 0,8 | KPH | 19,8 | 5,5 | 47,6 | 15,7 |
|  |  | 2 | 0,9 | KPH | 20,5 | 5 | 45,1 | 16,2 |
|  |  | TB | 0,85 | KPH | 20,15 | 5,25 | 46,35 | 15,95 |
| 15 | Đ28 | 1 | 0,7 | KPH | 19,5 | 4,3 | 40,6 | 18,5 |
|  |  | 2 | 0,9 | KPH | 20,8 | 5 | 43,1 | 18,8 |
|  |  | TB | 0,8 | KPH | 20,15 | 4,65 | 41,85 | 18,65 |
| QCVN 03: 2023/BTNMT |  | Loại 1 | 25 | 4 | 150 | 200 | 300 | 150 |
|  |  | Loại 2 | 50 | 10 | 500 | 400 | 600 | 200 |
|  |  | Loại 3 | 200 | 60 | 2000 | 700 | 200 | 250 |

## Phụ lục 6. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển

| TT | KHM |  | pH | Oxy hòa tan (DO) | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | Amoni (NH4+ tính theo N) | Phosphat (PO43- tính theo P) | Florua (F-) | Coliform | Tổng dầu mỡ khoáng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | mg/L | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml | mg/l |
| 1 | NB2 | Đ1 | 8,01 | 6,49 | 6 | KPH | KPH | 1,21 | KPH | <0,9 |
|  |  | Đ2 | 7,72 | 6,26 | <15 | 0,42 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ3 | 7,05 | 6,36 | <15 | 0,84 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,93 | 6,3 | 7 | <0,14 | KPH | 1,2 | KPH | KPH |
|  |  | Đ5 | 8,02 | 6,21 | 6 | <0,14 | KPH | 1,04 | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,87 | 6,21 | 9 | <0,14 | <0,06 | 1,07 | KPH | KPH |
|  |  | TB | 7,77 | 6,31 | 9,67 | 0,28 | 0,01 | 0,75 | 0 | 0,15 |
| 2 | NB3 | Đ1 | 8,08 | 6,76 | 7 | KPH | KPH | 1,31 | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 7,76 | 6,12 | <15 | 0,28 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ3 | 8,13 | 6,25 | <15 | 0,56 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 8,02 | 6,19 | 6 | <0,14 | KPH | 1,15 | KPH | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,99 | 6,34 | 6 | <0,14 | KPH | 1,06 | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,91 | 6,52 | 8 | <0,14 | KPH | 0,99 | KPH | KPH |
|  |  | TB | 7,98 | 6,36 | 9,5 | 0,21 | 0 | 0,75 | 0 | 0 |
| 3 | NB4 | Đ1 | 7,97 | 6,44 | 6 | KPH | KPH | 1,35 | KPH | <0,9 |
|  |  | Đ2 | 7,65 | 5,58 | <15 | 0,28 | KPH | KPH | 120 | KPH |
|  |  | Đ3 | 8.20 | 5,17 | <15 | 0,28 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,9 | 6,21 | 6 | <0,14 | KPH | 1,07 | KPH | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,89 | 6,25 | <2,62 | <0,14 | KPH | 1,17 | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,85 | 6,3 | 7 | <0,14 | KPH | 1,09 | KPH | KPH |
|  |  | TB | 7,41 | 7,63 | 6,15 | 0,12 | 0 | 0,78 | 20 | 0,15 |
| 4 | NB6 | Đ1 | 8,05 | 6,61 | 7 | <0,14 | KPH | 1,34 | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,23 | 6,24 | 28 | 0,42 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ3 | 7,59 | 6,1 | 32 | 0,28 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 8,01 | 6,62 | 6 | 0,19 | KPH | 1,02 | KPH | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,92 | 6,42 | 7 | <0,14 | KPH | 1,03 | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,91 | 6,43 | 9 | 0,26 | KPH | 0,83 | KPH | KPH |
|  |  | TB | 7,62 | 6,4 | 14,83 | 0,24 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 5 | NB8 | Đ1 | 8,07 | 6,42 | 6 | <0,14 | KPH | 1,31 | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,63 | 6,2 | 25 | 0,28 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ3 | 7,72 | 6,06 | 19 | 0,42 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,95 | 6,52 | 7 | 0,16 | KPH | 1,11 | KPH | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,86 | 6,67 | <2,62 | <0,14 | KPH | 1,14 | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,87 | 6,35 | 8 | 0,23 | KPH | 1,06 | KPH | KPH |
|  |  | TB | 7,68 | 6,37 | 11,27 | 0,23 | 0 | 0,77 | 0 | 0 |
| 6 | NB9 | Đ1 | 7,96 | 6,37 | 6 | KPH | KPH | 0,62 | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 6,41 | 6,05 | <15 | 0,28 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ3 | 7,92 | 5,69 | 17 | 0,84 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 8,01 | 6,36 | 7 | <0,14 | KPH | 0,81 | KPH | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,89 | 6,59 | <2,62 | <0,14 | <0,06 | 1,16 | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,85 | 6,61 | 8 | <0,14 | KPH | 1,05 | KPH | KPH |
|  |  | TB | 7,67 | 6,28 | 9,27 | 0,26 | 0,01 | 0,61 | 0 | 0 |
| 7 | NB10 | Đ1 | 8,04 | 6,61 | 6 | <0,14 | KPH | 0,88 | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 7,14 | 5,96 | <15 | 0,42 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ3 | 7,16 | 6,15 | 25 | 0,28 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,97 | 6,63 | 9 | <0,14 | KPH | 1,12 | KPH | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,99 | 6,81 | 6 | <0,14 | KPH | 1,06 | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,9 | 6,37 | 7 | <0,14 | KPH | 1,14 | KPH | KPH |
|  |  | TB | 7,7 | 6,42 | 11,33 | 0,21 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 8 | NB12 | Đ1 | 8,01 | 6,37 | 7 | KPH | KPH | 1,35 | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 7,25 | 5,32 | <15 | 0,28 | KPH | KPH | 250 | KPH |
|  |  | Đ3 | 7,36 | 6,07 | 24 | 0,28 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,93 | 6,79 | 8 | <0,14 | KPH | 1,16 | KPH | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,87 | 6,65 | 6 | <0,14 | KPH | 1,06 | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,86 | 6,44 | 6 | <0,14 | KPH | 0,96 | KPH | KPH |
|  |  | TB | 7,71 | 6,27 | 11 | 0,16 | 0 | 0,76 | 41,67 | 0 |
| 9 | NB13 | Đ1 | 8 | 6,56 | 6 | KPH | KPH | 0,81 | KPH | KPH |
|  |  | Đ2 | 7,71 | 6,32 | <15 | 0,28 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ3 | 7,06 | 6,41 | <15 | 0,42 | KPH | KPH | KPH | KPH |
|  |  | Đ4 | 7,96 | 6,15 | 10 | <0,14 | KPH | 1,37 | KPH | KPH |
|  |  | Đ5 | 7,92 | 6,21 | 6 | <0,14 | KPH | 1,09 | KPH | KPH |
|  |  | Đ6 | 7,87 | 6,33 | 7 | <0,14 | <0,06 | 1,06 | KPH | KPH |
|  |  | TB | 7,75 | 6,33 | 9,83 | 0,19 | 0,01 | 0,72 | 0 | 0 |
| QCVN 10:2023/BTNMT |  |  | 6,0 – 8,5 | ≥ 5,0 | 50 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 1000 | 5,0 |