UBND TỈNH GIA LAI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH GIA LAI

Báo cáo

KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH GIA LAI NĂM 2025

Gia Lai, tháng 3/2026

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

DANH MỤC BẢNG BIỂU	4

DANH MỤC HÌNH ẢNH	5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	8

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA	9

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU	10

1.1. Giới thiệu chung về chương trình quan trắc môi trường tỉnh Gia Lai	10

1.1.1. Giới thiệu sơ lược phạm vi thực hiện nhiệm vụ	10

1.1.2. Đơn vị tham gia phối hợp	10

1.1.3. Vị trí quan trắc	11

1.1.4. Thời gian thực hiện chương trình quan trắc	11

1.1.5. Giới thiệu chung về tần suất quan trắc, thời gian tiến hành quan trắc	11

1.2. Tổng quan địa điểm, thông số, tần số quan trắc	12

CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	29

2.1. Kết quả quan trắc chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh	29

2.1.1. Chất lượng không khí tại các khu vực khu dân cư	31

2.1.2. Chất lượng không khí tại các điểm nút giao thông trong các đô thị, khu dân cư	34

2.1.3. Chất lượng không khí tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025	36

2.1.4. Chất lượng môi trường không khí tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên)	39

2.1.5. Nhận xét chung	42

2.2. Môi trường nước mặt	42

2.2.1. Các sông lớn trên địa bàn khu vực phía Đông	46

2.2.1.1. Sông Hà Thanh:	46

2.2.1.2 Sông Kone:	51

2.2.1.3. Sông Lại Giang:	54

2.2.1.4. Sông La Tinh:	60

2.2.2. Các hồ, đầm lớn trên địa bàn khu vực phía Đông	63

2.2.3. Các vị trí khác khu vực phía Đông	66

2.2.4. Các sông lớn trên địa bàn khu vực phía Tây	68

2.2.4.1. Sông Ba	68

2.2.4.2. Sông Sê San:	74

2.2.5. Các vị trí khác trên khu vực phía Tây:	76

2.2.6. Đánh giá được chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai thông qua chỉ số WQI	81

2.3 Môi trường nước dưới đất	87

2.3.1. Nước dưới đất tại khu vực dân cư:	89

2.3.2. Nước dưới đất tại khu vực gần bãi chôn lấp chất thải rắn:	94

2.3.3. Nước dưới đất tại khu vực khu chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản:	98

2.3.4. Nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề.	103

2.3.5. Nước dưới đất tại khu vực nghĩa trang	107

2.4. Kết quả quan trắc chất lượng đất trên địa bàn tỉnh	111

2.4.1. Về hàm lượng kim loại nặng trong đất:	111

2.4.1.1. Đất nông nghiệp (loại 1):	113

2.4.1.2. Đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang (loại 2)	116

2.4.1.3. Đất KCN, CCN (loại 3)	117

2.4.2. Nhận xét chung:	119

2.5. Kết quả quan trắc chất lượng Trầm tích trên địa bàn tỉnh	119

CHƯƠNG III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	122

3.1. Kết luận	122

3.2. Kiến nghị	124

PHỤ LỤC	125

Phụ lục 1. Kết quả quan trắc tiếng ồn và chất lượng môi trường không khí	125

Phụ lục 2 . Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt	127

Phụ lục 3. Kết quả quan trắc nước dưới đất	133

Phụ lục 4. Kết quả quan trắc hàm lượng kim loại nặng trong đất	136

Phụ lục 5. Kết quả quan trắc hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích	138

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Số lượng các điểm quan trắc theo khu vực	11

Bảng 1.2. Tổng quan địa điểm, thông số, tần số quan trắc	12

Bảng 2.1. Vị trí lấy mẫu môi trường không khí xung quanh	29

Bảng 2.2. Vị trí quan trắc nước mặt năm 2025	42

Bảng 2.3. Vị trí các điểm quan trắc sông Hà Thanh	46

Bảng 2.4. Vị trí các điểm quan trắc sông Kone	51

Bảng 2.5. Vị trí các điểm quan trắc sông Lại Giang	54

Bảng 2.6. Vị trí các điểm quan trắc sông La Tinh	60

Bảng 2.7. Vị trí điểm quan trắc tại các hồ, đầm	63

Bảng 2.8. Vị trí điểm quan trắc tại các vị trí khác khu vực phía Đông	66

Bảng 2.9. Vị trí điểm quan trắc tại lưu vực sông Ba	68

Bảng 2.10. Vị trí điểm quan trắc tại lưu vực sông  Sê San	74

Bảng 2.11. Vị trí điểm quan trắc tại các vị trí khác khu vực phía Tây	76

Bảng 2.12. Đánh giá chất lượng nước mặt dựa trên chỉ số WQI	81

Bảng 2.13. Giá trị WQI, mức đánh giá chất lượng nước	86

Bảng 2.14. Phân loại nước dưới đất theo khu vực quan trắc năm 2025	87

Bảng 2.15. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025.	89

Bảng 2.16. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực dân cư năm 2025.	90

Bảng 2.17. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực gần bãi rác năm 2025.	94

Bảng 2.18. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2025.	99

Bảng 2.19. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề 2025.	103

Bảng 2.20. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực nghĩa trang 2025.	107

Bảng 2.21. Vị trí môi trường lẫy mẫu đất	111

Bảng 2.22. Vị trí môi trường lẫy mẫu trầm tích	119

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Sơ đồ minh họa điểm quan trắc	11

Hình 2.1. Nồng độ bụi lơ lửng tại các khu vực khu dân cư năm 2025	32

Hình 2.2. Độ ồn tại các khu vực khu dân cư năm 2025	33

Hình 2.3. Nồng độ bụi lơ lửng tại các điểm nút giao thông trong các đô thị,	34

khu dân cư năm 2025	34

Hình 2.4. Độ ồn tại các điểm nút giao thông trong các đô thị,	35

khu dân cư năm 2025	35

Hình 2.5. Nồng độ bụi lơ lửng tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025	37

Hình 2.6. Độ ồn tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025	38

Hình 2.7. Nồng độ bụi lơ lửng tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên) năm 2025	40

Hình 2.8. Độ ồn tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên) năm 2025	41

Hình 2.9. Thông số BOD5 sông Hà Thanh năm 2025	47

Hình 2.10. Thông số COD sông Hà Thanh năm 2025	48

Hình 2.11. Thông số TSS sông Hà Thanh năm 2025	49

Hình 2.12. Thông số tổng Nitơ sông Hà Thanh năm 2025	50

Hình 2.13. Thông số tổng Photpho sông Hà Thanh năm 2025	50

Hình 2.14. Thông số BOD5 sông Kone năm 2025	52

Hình 2.15. Thông số COD sông Kone năm 2025	52

Hình 2.16. Thông số TSS sông Kone năm 2025	54

Hình 2.17. Thông số BOD5 sông Lại Giang năm 2025	55

Hình 2.18. Thông số COD sông Lại Giang năm 2025	56

Hình 2.19. Thông số TSS sông Lại Giang năm 2025	57

Hình 2.20. Thông số tổng Coliform sông Lại Giang năm 2025	58

Hình 2.21. Thông số tổng Nitơ sông Lại Giang năm 2025	59

Hình 2.22. Thông số BOD5 sông La tinh năm 2025	60

Hình 2.23. Thông số COD sông La tinh năm 2025	61

Hình 2.24. Thông số TSS sông La tinh năm 2025	62

Hình 2.25. Thông số BOD5 các đầm, hồ năm 2025	64

Hình 2.26. Thông số COD các đầm, hồ năm 2025	64

Hình 2.27. Thông số TSS các đầm, hồ năm 2025	65

Hình 2.28. Thông số tổng coliform các đầm, hồ năm 2025	65

Hình 2.29. Thông số BOD5 các vị trí khác khu vực phía Đông năm 2025	67

Hình 2.30. Thông số COD các vị trí khác khu vực phía Đông năm 2025	67

Hình 2.31. Thông số BOD5 lưu vực sông Ba năm 2025 (các sông suối)	69

Hình 2.32. Thông số BOD5 lưu vực sông Ba năm 2025 (các hồ)	69

Hình 2.33. Thông số COD lưu vực sông Ba năm 2025 (các sông suối)	70

Hình 2.34. Thông số COD lưu vực sông Ba năm 2025 (các hồ)	70

Hình 2.35. Thông số Tổng Nitơ lưu vực sông Ba năm 2025 (các sông suối)	71

Hình 2.36. Thông số Tổng Nitơ lưu vực sông Ba năm 2025 (các hồ)	72

Hình 2.37. Thông số Tổng Coliform lưu vực sông Ba năm 2025 (các sông suối)	73

Hình 2.38. Thông số Tổng coliform lưu vực sông Ba năm 2025 (các hồ)	73

Hình 2.39. Thông số BOD5 lưu vực sông Sê San năm 2025	75

Hình 2.40. Thông số COD lưu vực sông Sê San năm 2025	75

Hình 2.41. Thông số Tổng Nitơ lưu vực sông Sê San năm 2025	76

Hình 2.42. Thông số BOD5 các vị trí khác năm 2025	77

Hình 2.43. Thông số COD các vị trí khác năm 2025	78

Hình 2.44. Thông số Tổng Nitơ các vị trí khác năm 2025	78

Hình 2.45. Thông số TSS các vị trí khác năm 2025	79

Hình 2.46. Đồ thị thể hiện thông số pH tại khu vực dân cư	90

Hình 2.47. Đồ thị thể hiện thông số TDS tại khu vực dân cư	91

Hình 2.48. Đồ thị thể hiện thông số CaCO3  tại khu vực dân cư	91

Hình 2.49. Đồ thị thể hiện thông số Cl-  tại khu vực dân cư	92

Hình 2.50. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực dân cư	92

Hình 2.51. Đồ thị thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực dân cư	93

Hình 2.52. Đồ thị thể hiện hàm lượng pH tại khu vực chôn lấp CTR	95

Hình 2.53. Đồ thị thể hiện hàm lượng TDS tại khu vực chôn lấp CTR	95

Hình 2.54. Đồ thị thể hiện thông số CaCO3  tại khu vực chôn lấp CTR	96

Hình 2.55. Đồ thị thể hiện hàm lượng Cl- tại khu vực chôn lấp CTR	96

Hình 2.56. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực chôn lấp CTR	97

Hình 2.57. Đồ thị thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực chôn lấp CTR	98

Hình 2.58. Đồ thị thể hiện hàm lượng pH tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản	99

Hình 2.59. Đồ thị thể hiện hàm lượng TDS tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản	100

Hình 2.60. Đồ thị thể hiện thông số CaCO3  tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản	100

Hình 2.61. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cl- trong nước dưới đất khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản	101

Hình 2.62. Biểu đồ thể hiện hàm lượng NO3- trong nước dưới đất khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản	102

Hình 2.63. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản	102

Hình 2.64. Đồ thị thể hiện hàm lượng pH tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2025	104

Hình 2.65. Đồ thị thể hiện hàm lượng TDS tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2025	104

Hình 2.66. Đồ thị thể hiện thông số CaCO3  tại khu vực KCN, CCN và làng nghề năm 2025	105

Hình 2.67. Đồ thị thể hiện hàm lượng Cl -  tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2025	105

Hình 2.68. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Nitrat tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2025.	106

Hình 2.69. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2025	107

Hình 2.70. Đồ thị thể hiện hàm lượng pH tại khu vực nghĩa trang năm 2025	108

Hình 2.71. Đồ thị thể hiện hàm lượng TDS tại khu vực nghĩa trang năm 2025	108

Hình 2.72. Đồ thị thể hiện thông số CaCO3  tại khu vực nghĩa trang năm 2025	109

Hình 2.73. Đồ thị thể hiện hàm lượng Cl -  tại khu vực nghĩa trang năm 2025	109

Hình 2.74. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất tại khu nghĩa trang năm 2025	110

Hình 2.75. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất tại khu vực nghĩa trang năm 2025	110

Hình 2.76. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cu trong đất nông nghiệp	114

Hình 2.77. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong đất nông nghiệp	114

Hình 2.78. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Zn	115

Hình 2.79. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cu trong đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang	116

Hình 2.80. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang	116

Hình 2.81. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Zn trong đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang	117

Hình 2.82. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cu trong đất KCN, CCN	117

Hình 2.83. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong đất KCN, CCN	118

Hình 2.84. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Zn trong đất KCN, CCN	118

Hình 2.85. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cu trong trầm tích	120

Hình 2.86. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong trầm tích	120

Hình 2.87. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Zn trong trầm tích	121

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| BTNMT | : Bộ Tài nguyên môi trường |
| --- | --- |
| BVMT | : Bảo vệ môi trường |
| BQL | : Ban Quản lý |
| KCN | : Khu công nghiệp |
| CCN | : Cụm công nghiệp |
| CTR | : Chất thải rắn |
| CSSX | : Cơ sở sản xuất |
| DN | : Doanh nghiệp |
| HTXL | : Hệ thống xử lý |
| KCN | : Khu công nghiệp |
| KKT | : Khu kinh tế |
| QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| QLNN | : Quản lý nhà nước |
| TNHH | : Trách nhiệm hữu hạn |
| UBND | : Ủy ban nhân dân |
| XLNT | : Xử lý nước thải |
| XLKT | : Xử lý khí thải |
| TTHC | : Thủ tục hành chính |

# DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Đại diện: Ông Trần Đoàn Khoa Tiến			Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: 267 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại:  0256.6544468

Danh sách các thành viên tham gia:

Bảng 1. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện

| STT | Họ và tên | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trần Đoàn Khoa Tiến | Chỉ đạo thực hiện |
| 2 | Nguyễn Trung Nghĩa | Phụ trách thực hiện |
| 3 | Phạm Thanh Bình | Đo đạc, lấy mẫu tại hiện trường |
| 4 | Đặng Văn Nhơn |  |
| 5 | Thái Thành Trung |  |
| 6 | Hồ Thái Sang |  |
| 7 | Nguyễn Thanh Tùng |  |
| 8 | Nguyễn Văn Bình |  |
| 9 | Nguyễn Thị Ngọc Đường | Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm và xử lý số liệu |
| 10 | Phạm Thị Minh Huệ |  |
| 11 | Hà Thị Thu Nga |  |
| 12 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt |  |
| 13 | Võ Trần Anh Vũ |  |
| 14 | Lê Thùy Giáng My |  |

# CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu chung về chương trình quan trắc môi trường tỉnh Gia Lai

### 1.1.1. Giới thiệu sơ lược phạm vi thực hiện nhiệm vụ

Chương trình quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Gia Lai năm 2025 kế thừa các vị trí nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũ và Bình Định cũ nhằm:

- Đánh giá được hiện trạng và diễn biến chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Xây dựng báo cáo quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Gia Lai;

- Cập nhật chuỗi số liệu trong từng giai đoạn về hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo tính liên tục của chuỗi số liệu quan trắc.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin, thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về môi trường theo yêu cầu quản lý nhà nước, theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025 gồm 216 điểm quan trắc. Cụ thể như sau:

- Quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn, vi khí hậu: 41 điểm ( gồm 18 điểm tại tỉnh Gia Lai cũ và 23 điểm tại tỉnh Bình Định cũ);

- Quan trắc môi trường nước mặt: 70 điểm (gồm 23 điểm tại tỉnh Gia Lai cũ và 47 điểm tại tỉnh Bình Định cũ);

- Quan trắc môi trường nước biển ven bờ: 18 điểm (gồm 18 điểm tại tỉnh Bình Đĩnh cũ);

- Quan trắc môi trường nước dưới đất: 35 điểm (gồm 14 điểm tại tỉnh Gia Lai cũ và 21 điểm tại tỉnh Bình Định cũ);

- Quan trắc môi trường đất: 34 điểm (gồm 21 điểm tại tỉnh Gia Lai cũ và 13 điểm tại tỉnh Bình Định cũ);

- Quan trắc môi trường trầm tích: 18 điểm (gồm 18 điểm tại tỉnh Bình Đĩnh cũ);

### 1.1.2. Đơn vị tham gia phối hợp

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị được giao nhiệm vụ “Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh năm 2025” theo Quyết định số 23/QĐ-STNMT ngày 20/02/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia lai cũ và Quyết định số 345/QĐ-STNMT ngày 16/05/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Định cũ.

Trung tâm đã được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERT 014 (cấp lần 01), do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (Quyết định số 2179/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2014); và hiện nay được gia hạn lần thứ 4 (theo Quyết định số 68/QĐ-BTNMT ngày 24/09/2024) do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Đến ngày 24/09/2025 Trung tâm đã được thay đổi tên thành “ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai” theo Quyết định số 3947/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, Trung tâm đã đạt Chứng chỉ công nhận phòng Thí nghiệm đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017, mang số hiệu VILAS 671, do Văn phòng công nhận chất lượng cấp (Quyết định số 1771/QĐ-VPCNCL ngày 31/08/2023). Các thiết bị quan trắc được hiệu chuẩn hằng năm theo quy định. Những chương trình thử nghiệm liên phòng mà đơn vị tham gia đều cho kết quả tốt. Đội ngũ quan trắc có đầy đủ năng lực chuyên môn. Vì vậy, năng lực quan trắc được nâng cao, kết quả quan trắc đầy đủ và đáng tin cậy.

### 1.1.3. Vị trí quan trắc

# Hình 1.1. Sơ đồ minh họa điểm quan trắc

### 1.1.4. Thời gian thực hiện chương trình quan trắc

Thời gian thực hiện từ tháng 05 đến tháng 11 năm 2025.

### 1.1.5. Giới thiệu chung về tần suất quan trắc, thời gian tiến hành quan trắc

Thời gian, tần suất quan trắc được thực hiện đúng theo kế hoạch quan trắc đã được Giám đốc TTQTTN&MT phê duyệt. Theo đó đã thực hiện quan trắc và phân tích các thông số môi trường đại diện cho chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, môi trường đất trên toàn địa bàn tỉnh Gia Lai phù hợp với đặc trưng của từng mùa, từng đợt trong năm.

Bảng 1.1. Số lượng các điểm quan trắc theo khu vực

| Khu vực quan trắc | Số điểm quan trắc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Môi trường không khí | Môi trường nước mặt | Môi trường nước dưới đất | Môi trường biển | Môi trường trầm tích | Môi trường đất |
| Gia Lai Tây | 18 | 23 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Gia Lai Đông | 23 | 47 | 13 | 18 | 18 | 13 |
| Tổng cộng | 41 | 70 | 35 | 18 | 18 | 34 |

1.2. Tổng quan địa điểm, thông số, tần số quan trắc

Bảng 1.2. Tổng quan địa điểm, thông số, tần số quan trắc

| STT | Khu vực | Ký hiệu | Thông số quan trắc | Mô tả điểm quan trắc (địa chỉ) | Vị trí lấy mẫu |  | Tần suất (đợt/ năm) | Tên sông, hồ, kênh, rạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |
| I.VỊ TRÍ LẤY MẪU NƯỚC MẶT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gia Lai Đông | NM1 | pH , Oxy hòa tan (DO) , Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ,Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) , Nhu cầu oxy hóa học (COD) , Tổng nitơ (T-N) , Tổng phốt pho (T-P) , Tổng Coliform pH , Oxy hòa tan (DO) , Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ,Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) , Nhu cầu oxy hóa học (COD) , Tổng nitơ (T-N) , Tổng phốt pho (T-P) , Tổng Coliform pH , Oxy hòa tan (DO) , Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ,Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) , Nhu cầu oxy hóa học (COD) , Tổng nitơ (T-N) , Tổng phốt pho (T-P) , Tổng Coliform pH , Oxy hòa tan (DO) , Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ,Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) , Nhu cầu oxy hóa học (COD) , Tổng nitơ (T-N) , Tổng phốt pho (T-P) , Tổng Coliform pH , Oxy hòa tan (DO) , Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ,Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) , Nhu cầu oxy hóa học (COD) , Tổng nitơ (T-N) , Tổng phốt pho (T-P) , Tổng Coliform | Sông Hà Thanh cách nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm 2km về thượng nguồn, xã Vân Canh | 1499796 | 582568 | 2 |  |
| 2 | Gia Lai Đông | NM2 |  | Sông Hà Thanh sau nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, xã Vân Canh | 1504091 | 581757 | 2 |  |
| 3 | Gia Lai Đông | NM3 |  | Sông Hà Thanh cách điểm xả thải của KCN Becamex Bình Định 200m về hạ nguồn, xã Canh Vinh | 1519864 | 592069 | 2 |  |
| 4 | Gia Lai Đông | NM4 |  | Trên Trạm Bơm Phước An, xã Tuy Phước Tây | 1524327 | 593590 | 2 |  |
| 5 | Gia Lai Đông | NM5 |  | Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu, xã Tuy Phước | 1527396 | 597792 | 2 |  |
| 6 | Gia Lai Đông | NM6 |  | Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình. Sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m, P. Quy Nhơn Đông ) | 1525328 | 603420 | 2 |  |
| 7 | Gia Lai Đông | NM7 |  | Hạ lưu sông Hà Thanh trước khi đổ ra Đầm Thị Nại (Giao nhau với QL19), P. Quy Nhơn Đông | 1528319 | 601978 | 2 |  |
| 8 | Gia Lai Đông | NM8 |  | Hồ A, xã Vĩnh Sơn | 1587860 | 547428 | 2 |  |
| 9 | Gia Lai Đông | NM9 |  | Sau cửa xả Hồ Định Bình, xã Vĩnh Thạnh | 1565328 | 547428 | 2 |  |
| 10 | Gia Lai Đông | NM10 |  | Sau cửa xả Hồ Núi Một, xã An Nhơn Tây | 1527753 | 562769 | 2 |  |
| 11 | Gia Lai Đông | NM11 |  | Kênh thủy lợi tiếp nhận nước thải sau xử lý của Nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH Nhiệt đồng tâm, xã Vĩnh Quang | 1556228 | 556845 | 2 |  |
| 12 | Gia Lai Đông | NM12 |  | Sông Kôn, sau đập dâng Văn Phong, xã Bình Phú | 1541425 | 567389 | 2 |  |
| 13 | Gia Lai Đông | NM13 |  | Sông Kut trước khi nhập lưu sông Kôn (Cầu Phú Phong), xã Tây Sơn | 1538608 | 571272 | 2 |  |
| 14 | Gia Lai Đông | NM14 |  | Kênh thủy lợi sau Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây | 1531366 | 571272 | 2 |  |
| 15 | Gia Lai Đông | NM15 |  | Sông Kôn, phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, P. Bình Định | 1531366 | 571272 | 2 |  |
| 16 | Gia Lai Đông | NM16 |  | Sông Gò Bồi (hạ lưu sông Kôn), Cầu Gò Bồi, xã Tuy Phước Đông (X=1537655; Y=602867) | 1537655 | 602867 | 2 |  |
| 17 | Gia Lai Đông | NM17 |  | Sông Kone, sau CCN Thanh Liêm, P. An Nhơn Đông | 1540464 | 591155 | 2 |  |
| 18 | Gia Lai Đông | NM18 |  | Sông Kôn, Cầu Kiều An 2, xã Phù Cát | 1545068 | 587673 | 2 |  |
| 19 | Gia Lai Đông | NM19 |  | Cửa sông Kôn, thôn Huỳnh Giảng, xã Tuy Phước Đông | 1537536 | 605350 | 2 |  |
| 20 | Gia Lai Đông | NM20 |  | Sông Đinh, thôn 1, xã An Vinh | 1620388 | 564463 | 2 |  |
| 21 | Gia Lai Đông | NM 21 |  | Sông An Lão trước khi nhập lưu sông Kim Sơn, xã Vạn Đức | 1594368 | 579857 | 2 |  |
| 22 | Gia Lai Đông | NM 22 |  | Sông Kim Sơn tại cầu Đá Bạc, xã Ân Tường | 1585110 | 567811 | 2 |  |
| 23 | Gia Lai Đông | NM 23 |  | Sông Kim Sơn tại cầu Phong Thạnh, xã Hoài Ân | 1590341 | 577589 | 2 |  |
| 24 | Gia Lai Đông | NM24 |  | Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn, P. Bồng Sơn | 1594179 | 581707 | 2 |  |
| 25 | Gia Lai Đông | NM25 |  | Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, P. Hoài Nhơn Đông | 1601223 | 590498 | 2 |  |
| 26 | Gia Lai Đông | NM26 |  | Sông Thiện Chánh, gần khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc trước khi đổ ra biển, P. Hoài Nhơn Bắc | 1610506 | 587622 | 2 |  |
| 27 | Gia Lai Đông | NM27 |  | Đầu nguồn sông La Tinh, xã Hội Sơn | 1565248 | 576000 | 2 |  |
| 28 | Gia Lai Đông | NM28 |  | Sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, xã Hoà Hội | 1558712 | 584866 | 2 |  |
| 29 | Gia Lai Đông | NM29 |  | Cửa sông La tinh tại đường 639 trước khi nhập lưu Đầm Đề Gi, xã Phù Mỹ | 1565578 | 596563 | 2 |  |
| 30 | Gia Lai Đông | NM30 |  | Hồ Bàu Sen, Phường Quy Nhơn | 1523878 | 604888 | 2 |  |
| 31 | Gia Lai Đông | NM31 |  | Điểm cuối hạ lưu Hồ Phú Hòa chảy về Cầu Đôi, P.Quy Nhơn Đông | 1524286 | 602105 | 2 |  |
| 32 | Gia Lai Đông | NM32 |  | Đầm Thị Nại, Phường Tuy Phước Đông (Phía Bắc) | 1532919 | 605508 | 2 |  |
| 33 | Gia Lai Đông | NM33 |  | Đầm Thị Nại - Cầu Thị Nại, P. Quy Nhơn Đông | 1527799 | 606152 | 2 |  |
| 34 | Gia Lai Đông | NM34 |  | Đầm Thị Nại ra Vịnh Quy Nhơn, P. Quy Nhơn | 1524441 | 607940 | 2 |  |
| 35 | Gia Lai Đông | NM35 |  | Đầm Đề Gi, xã Đề Gi | 1563094 | 600989 | 2 |  |
| 36 | Gia Lai Đông | NM36 |  | Đầm Trà Ổ, xã Phù Mỹ Đông | 1582589 | 594799 | 2 |  |
| 37 | Gia Lai Đông | NM37 |  | Hồ Sinh thái Đống Đa, phường Quy Nhơn | 1524265 | 605772 | 2 |  |
| 38 | Gia Lai Đông | NM38 |  | Hồ Đồng Mít, xã An Vinh | 1621058 | 562679 | 2 |  |
| 39 | Gia Lai Đông | NM39 |  | Hồ Phú Hà, xã Phù Mỹ Bắc | 1590117 | 592052 | 2 |  |
| 40 | Gia Lai Đông | NM40 |  | Hồ Mỹ Bình, phường Hoài Nhơn Tây | 1610768 | 579406 | 2 |  |
| 41 | Gia Lai Đông | NM41 |  | Hồ Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây | 1516228 | 594776 | 2 |  |
| 42 | Gia Lai Đông | NM42 |  | Hồ Suối Sổ, xã Bình Dương | 1574376 | 591244 | 2 |  |
| 43 | Gia Lai Đông | NM43 |  | Tại kênh tiếp nhận cách điểm xả thải của KCN Nhơn Hòa 200m về phía Bắc, phường An Nhơn Nam | 1532104 | 588416 | 2 |  |
| 44 | Gia Lai Đông | NM44 |  | Nước mặt tại Bàu Sen, phường An Nhơn | 1540375 | 589698 | 2 |  |
| 45 | Gia Lai Đông | NM45 |  | Nước mặt tại suối Bờ Tre CCN Tam Quan, phường Tam Quan | 1609015 | 584281 | 2 |  |
| 46 | Gia Lai Đông | NM46 |  | Cầu Ngòi (Km19+350/ĐT.633), xã Đề Gi | 1562058 | 601530 | 2 |  |
| 47 | Gia Lai Đông | NM47 |  | Cầu Hà Rà (Km77+350/ĐT.639), xã Phù Mỹ Bắc | 1589665 | 593512 | 2 |  |
| 48 | Gia Lai Tây | M1 | pH , Oxy hòa tan (DO) , Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) , Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) , Nhu cầu oxy hóa học (COD) , Amoni (NH4+ tính theo N) , Tổng nitơ (T-N) , Phosphat (PO43- tính theo P) , Tổng Coliform pH , Oxy hòa tan (DO) , Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) , Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) , Nhu cầu oxy hóa học (COD) , Amoni (NH4+ tính theo N) , Tổng nitơ (T-N) , Phosphat (PO43- tính theo P) , Tổng Coliform | Vị trí tiếp nhận nước thải Khu CN Trà Đa | 1549134 | 450799 | 2 |  |
| 49 | Gia Lai Tây | M3 |  | Vị trí tiếp nhận nước thải Khu TTCN Diên Phú | 1541983 | 445919 | 2 |  |
| 50 | Gia Lai Tây | M6 |  | Cầu treo Kbang (sông Ba), thị trấn Kbang | 1563443 | 510435 | 2 |  |
| 51 | Gia Lai Tây | M7 |  | Sông Ba đoạn qua thị trấn Kông Chro | 1523609 | 501982 | 2 |  |
| 52 | Gia Lai Tây | M9 |  | Cầu Ca Tung, QL 19, thị trấn Đak Pơ | 1545427 | 506139 | 2 |  |
| 53 | Gia Lai Tây | M10 |  | Hồ Cà Tung 4, thị trấn Đak Pơ | 1547307 | 503265 | 2 |  |
| 54 | Gia Lai Tây | M12 |  | Sông Ba đoạn qua thôn Mơ Nang, xã Kim Tân | 1498294 | 496232 | 2 |  |
| 55 | Gia Lai Tây | M13 |  | Suối cầu số 1, thôn Thắng Trạch 1, TT Ia Kha | 1545327 | 427809 | 2 |  |
| 56 | Gia Lai Tây | M16 |  | Trạm thuỷ nông Hoàng Ân (xã Bàu Cạn) | 1528912 | 440608 | 2 |  |
| 57 | Gia Lai Tây | M17 |  | Trạm thuỷ nông Plei Pai (xã Ia Lâu) | 1491215 | 435013 | 2 |  |
| 58 | Gia Lai Tây | M20 |  | Cầu Nươc Pít, Km 205+505, QL19 | 1530838 | 426590 | 2 |  |
| 59 | Gia Lai Tây | M22 |  | Hồ C3, xã IaNan | 1524777 | 405869 | 2 |  |
| 60 | Gia Lai Tây | M24 |  | Vị trí điểm cuối trên sông Sê San chảy qua Campuchia | 1525785 | 386471 | 2 |  |
| 61 | Gia Lai Tây | M25 |  | Cầu Ninh Hòa, thị trấn Phú Hòa | 1558843 | 443120 | 2 |  |
| 62 | Gia Lai Tây | M26 |  | Hồ Ya Ly, thị trấn Ia Ly | 1573465 | 428449 | 2 |  |
| 63 | Gia Lai Tây | M29 |  | Đầu nguồn nước xã Hà Đông (Sông Đak Pơ Kei) | 1583498 | 472560 | 2 |  |
| 64 | Gia Lai Tây | M30 |  | Vị trí sau tiếp nhận nước thải Cụm CN Đăk Đirăng | 1549311 | 471783 | 2 |  |
| 65 | Gia Lai Tây | M35 |  | Hồ thủy điện An Khê (Trạm bơm Nhà máy nước An Khê), Phường An Phước | 1549784 | 520020 | 2 |  |
| 66 | Gia Lai Tây | M36 |  | Đập Ia Rbol (mẫu nước cấp cho sinh hoạt), xã Ia Rbol | 1479208 | 491307 | 2 |  |
| 67 | Gia Lai Tây | M37 |  | Hồ thủy điện Ka Nak, xã Lơ Ku | 1568027 | 508255 | 2 |  |
| 68 | Gia Lai Tây | M40 |  | Hồ thủy lợi Ia Ring, xã Ia Tiêm | 1528309 | 447486 | 2 |  |
| 69 | Gia Lai Tây | M41 |  | Hồ Ia Mla, xã Ia Mláh | 1469285 | 530528 | 2 |  |
| 70 | Gia Lai Tây | M42 |  | Hồ Ia Rtô, xã Ia Rtô | 1470366 | 495311 | 2 |  |
| II.VỊ TRÍ LẤY MẪU KHÔNG KHÍ XUNG QUANH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gia Lai Đông | KK1 | Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, SO2, CO, NO2 | Khu vực dân cư lân cận KKT Nhơn Hội | 1534752 | 608057 | 2 |  |
| 2 | Gia Lai Đông | KK2 |  | Khu vực dân cư lân cận CCN Becamex Bình Định | 1520059 | 590830 | 2 |  |
| 3 | Gia Lai Đông | KK3 |  | Khu vực dân cư lân cận KCN Nhơn Hòa | 1532255 | 588869 | 2 |  |
| 4 | Gia Lai Đông | KK4 |  | Khu vực dân cư lân cận CCN Gò Đá Trắng | 1540179 | 590110 | 2 |  |
| 5 | Gia Lai Đông | KK5 |  | Khu vực dân cư lân cận CCN Cát Nhơn | 1544581 | 598391 | 2 |  |
| 6 | Gia Lai Đông | KK6 |  | Khu dân cư lân cận Khu công nghiệp Hòa Hội | 1552785 | 584734 | 2 |  |
| 7 | Gia Lai Đông | KK7 |  | Khu vực dân cư lân cận KCN Long Mỹ | 1518916 | 595360 | 2 |  |
| 8 | Gia Lai Đông | KK8 |  | Khu dân cư lân cận cụm công nghiệp Tam Quan | 1608539 | 584565 | 2 |  |
| 9 | Gia Lai Đông | KK9 |  | Vòng xoay QL 1D và đường Nguyễn Thải Học | 1521381 | 603458 | 2 |  |
| 10 | Gia Lai Đông | KK10 |  | Cầu Gành (cầu Bà Gi), Tuy Phước | 1533500 | 595004 | 2 |  |
| 11 | Gia Lai Đông | KK11 |  | Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19B ( ngã tư Gò Găng) | 1542823 | 588965 | 2 |  |
| 12 | Gia Lai Đông | KK12 |  | Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 mới (Vòng xoay giao lộ QL 19 và đường Võ Nguyên Giáp) | 1526123 | 604669 | 2 |  |
| 13 | Gia Lai Đông | KK13 |  | Quốc lộ 1A, ngã 3 phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 1595398 | 581124 | 2 |  |
| 14 | Gia Lai Đông | KK14 | Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, SO2, CO, NO2, HsS, NH3 | Bãi chôn lấp CTR Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh | 1555568 | 557241 | 2 |  |
| 15 | Gia Lai Đông | KK15 |  | Bãi chôn lấp CTR TX.Hoài Nhơn, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 1596070 | 578666 | 2 |  |
| 16 | Gia Lai Đông | KK16 |  | Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Phù Mỹ | 1573789 | 590831 | 2 |  |
| 17 | Gia Lai Đông | KK17 |  | Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Tây Sơn | 1536349 | 576484 | 2 |  |
| 18 | Gia Lai Đông | KK18 |  | Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Phù Cát | 1552277 | 576141 | 2 |  |
| 19 | Gia Lai Đông | KK19 | Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, SO2, CO, NO2 | Khu đất rừng tự nhiên xã An Hòa, huyện An Lão | 1610234 | 571562 | 2 |  |
| 20 | Gia Lai Đông | KK20 | Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, SO2, CO, NO2 | Khu chăn nuôi Nhơn Tân, Thị xã An Nhơn | 1530708 | 582570 | 2 |  |
| 21 | Gia Lai Đông | KK21 |  | Khu vực dân cư gần Cảng cá Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát | 1562226 | 602949 | 2 |  |
| 22 | Gia Lai Đông | KK22 | Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, SO2, CO, NO2 | Khu dân cư gần khu vực núi Sơn Triều, phường Nhơn Hòa, thị xã AnNhơn | 1532180 | 590256 | 2 |  |
| 23 | Gia Lai Đông | KK23 |  | Khu dân cư gần khu vực núi Chùa, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ | 1570603 | 581433 | 2 |  |
| 24 | Gia Lai Tây | R3, K3 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, độ rung, Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, SO2, CO, NO2 | Ngã ba Phù Đổng, phường Pleiku | 1545284 | 447394 | 2 |  |
| 25 | Gia Lai Tây | R5, K5 |  | TTTM Pleiku, phường Diên Hồng | 1545885 | 445454 | 2 |  |
| 26 | Gia Lai Tây | R7, K7 |  | Đội 2 xã Cửu An | 1545177 | 526358 | 2 |  |
| 27 | Gia Lai Tây | R8, K8 |  | Trung tâm xã Phú Túc (gần nhà máy mỳ Krông Pa) | 1461057 | 519071 | 2 |  |
| 28 | Gia Lai Tây | R10, K10 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, SO2, CO, NO2 | Cụm công nghiệp Ia Sao, xã Ia Sao | 1477542 | 495404 | 2 |  |
| 29 | Gia Lai Tây | R11, K11 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, độ rung, Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, SO2, CO, NO2 | Trung tâm xã Phú Thiện | 1496343 | 479336 | 2 |  |
| 30 | Gia Lai Tây | R15, K15 |  | Trung tâm xã Kbang | 1564086 | 510858 | 2 |  |
| 31 | Gia Lai Tây | R17, K17 |  | Trung tâm xã Đak Đoa | 1547763 | 458053 | 2 |  |
| 32 | Gia Lai Tây | R19, K19 |  | Trung tâm xã Ia Grai | 1544235 | 428568 | 2 |  |
| 33 | Gia Lai Tây | R21,K21 |  | Chợ trung tâm xã Đức Cơ | 1526317 | 412708 | 2 |  |
| 34 | Gia Lai Tây | R23, K23 |  | Tại UBND xã Kông Chro | 1523403 | 502642 | 2 |  |
| 35 | Gia Lai Tây | R24,K24 |  | Cụm công nghiệp- TTCN xã Mang Yang | 1549099 | 470320 | 2 |  |
| 36 | Gia Lai Tây | R25, K25 |  | Trung tâm xã Mang Yang | 1553000 | 473286 | 2 |  |
| 37 | Gia Lai Tây | R26, K26 |  | Trung tâm xã Chư Pưh | 1498139 | 456541 | 2 |  |
| 38 | Gia Lai Tây | R29, K29 |  | Trung tâm xã Chư Prông | 1521391 | 432700 | 2 |  |
| 39 | Gia Lai Tây | R32, K32 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, SO2, CO, NO2 | Trung tâm xã Chư Păh | 1559569 | 442891 | 2 |  |
| 40 | Gia Lai Tây | R38, K38 |  | CCN An Khê | 1546243 | 517512 | 2 |  |
| 41 | Gia Lai Tây | R39, K39 |  | Trung tâm phường Ayun Pa | 1482469 | 493630 | 2 |  |
| III.VỊ TRÍ LẤY MẪU NƯỚC DƯỚI ĐÁT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gia Lai Đông | NN1 | pH , Tổng chất rắn hòa tan (TDS) , Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) , Amoni (NH4+ tính theo N) Nitrat (NO3- tính theo N), , Clorua (Cl-) , Chỉ số permanganat , Tổng Coliform , As | Khu dân cư Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông | 1535738 | 611860 | 2 |  |
| 02 | Gia Lai Đông | NN2 |  | Khu dân cư xã Phù Mỹ | 1567433 | 586562 | 2 |  |
| 03 | Gia Lai Đông | NN3 |  | Khu vực dân cư tại xã Bình Phú | 1539741 | 568494 | 2 |  |
| 04 | Gia Lai Đông | NN4 |  | Khu dân cư tập trung xã Vân Canh | 1507542 | 580480 | 2 |  |
| 05 | Gia Lai Đông | NN5 |  | Khu dân cư Phường Bồng Sơn | 1595942 | 581664 | 2 |  |
| 06 | Gia Lai Đông | NN6 |  | Khu dân cư xã An Lão | 1616354 | 569034 | 2 |  |
| 07 | Gia Lai Đông | NN7 |  | Khu vực nhà mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, xã Vân Canh | 1503349 | 581464 | 2 |  |
| 08 | Gia Lai Đông | NN8 |  | Khu dân cư thôn Thanh Liêm, xã An Nhơn Đông | 1540346 | 591184 | 2 |  |
| 09 | Gia Lai Đông | NN9 |  | Khu vực KCN Nhơn Hòa, P. An Nhơn Nam | 1532196 | 588626 | 2 |  |
| 10 | Gia Lai Đông | NN10 |  | Khu vực KCN Long Mỹ, Phường Quy Nhơn Tây | 1518307 | 594930 | 2 |  |
| 11 | Gia Lai Đông | NN11 |  | Khu dân cư gần khu vực CCN Phước An, xã Tuy Phước Tây | 1526560 | 595384 | 2 |  |
| 12 | Gia Lai Đông | NN12 |  | Khu dân cư gần khu vực CCN Bình Nghi, xã Tây Sơn | 1537419 | 578875 | 2 |  |
| 13 | Gia Lai Đông | NN13 |  | Khu vực bãi chôn lấp CTR tại xã Vĩnh Quang | 1556169 | 557974 | 2 |  |
| 14 | Gia Lai Đông | NN14 |  | Khu vực bãi chôn lấp CTR tại xã Bình Dương | 1574218 | 590931 | 2 |  |
| 15 | Gia Lai Đông | NN15 |  | Khu dân cư gần khu vực Làng nghề mai Nhơn An, Phường An Nhơn Đông | 1539486 | 591486 | 2 |  |
| 16 | Gia Lai Đông | NN16 |  | Khu dân cư gần khu chăn nuôi Tập trung Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây | 1529418 | 582210 | 2 |  |
| 17 | Gia Lai Đông | NN17 |  | Nước giếng gần khu chăn nuôi tập trung xã Hoài Ân | 1579756 | 579891 | 2 |  |
| 18 | Gia Lai Đông | NN18 |  | Khu nuôi tôm trên cá xã Phù Mỹ Đông | 1583715 | 597202 | 2 |  |
| 19 | Gia Lai Đông | NN19 |  | Khu dân cư gần nghĩa trang Phường Quy Nhơn Tây | 1516442 | 594246 | 2 |  |
| 20 | Gia Lai Đông | NN20 |  | Khu dân cư phường Hoài Nhơn | 1607030 | 586902 | 2 |  |
| 21 | Gia Lai Đông | NN21 |  | Khu vực Bãi chôn lấp chất thải rắn Phường Bồng Sơn | 1596761 | 579008 | 2 |  |
| 22 | Gia Lai Tây | G1 | pH, Tổng chất rắn hòa tan (TDS, Amoni (NH4+ tính theo N) , Nitrat (NO3- tính theo N) , Sắt (Fe) ,Chỉ số permanganat , As | Cụm tiểu thủ công nghiệp Diên Phú | 1541906 | 445478 | 2 |  |
| 23 | Gia Lai Tây | G2 |  | Khu vực bãi rác thành phố Pleiku | 1536442 | 439818 | 2 |  |
| 24 | Gia Lai Tây | G3 |  | Khu vực nghĩa trang chính thành phố Pleiku | 1544693 | 443379 | 2 |  |
| 25 | Gia Lai Tây | G4 |  | Khu công nghiệp Trà Đa | 1550031 | 449970 | 2 |  |
| 26 | Gia Lai Tây | G6 |  | Cụm công nghiệp An Khê | 1546243 | 517493 | 2 |  |
| 27 | Gia Lai Tây | G7 |  | Khu vực bãi chôn lấp, khu xử lý chất thải rắn thị xã An Khê | 1547756 | 522368 | 2 |  |
| 28 | Gia Lai Tây | G8 |  | Khu vực nhà dân xã Song An thị xã An Khê | 1545201 | 526379 | 2 |  |
| 29 | Gia Lai Tây | G9 |  | Khu vực nghĩa trang chính thị xã An Khê | 1544667 | 521434 | 2 |  |
| 30 | Gia Lai Tây | G12 |  | Khu vực bãi chôn lấp rác thải huyện Kbang | 1561434 | 507130 | 2 |  |
| 31 | Gia Lai Tây | G15 |  | Khu vực bãi chôn lấp rác thải huyện Ia Grai | 1554669 | 434418 | 2 |  |
| 32 | Gia Lai Tây | G17 |  | Khu vực bãi rác xã Glar | 1543902 | 464281 | 2 |  |
| 33 | Gia Lai Tây | G20 |  | Khu vực NM XL rác của Công ty CPĐT & PTMT Viwaseen - Phương Hướng | 1509563 | 461467 | 2 |  |
| 34 | Gia Lai Tây | G21 |  | Khu vực bãi rác huyện Phú Thiện | 1493180 | 473645 | 2 |  |
| 35 | Gia Lai Tây | G22 |  | Khu vực bãi rác huyện Đak Pơ | 1542267 | 504688 | 2 |  |
| IV.VỊ TRÍ LẤY MẪU ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Gia Lai Đông | Đ1 | Cd,As,Pb,Cr,Cu ,Zn Cd,As,Pb,Cr,Cu ,Zn | Khu vực tiếp giáp CCN Gò Đá Trắng | 1540449 | 589859 | 2 |  |
| 02 | Gia Lai Đông | Đ2 |  | Khu vực tiếp giáp KCN Becamex Bình Định | 1519868 | 590289 | 2 |  |
| 03 | Gia Lai Đông | Đ3 |  | Đất làng nghề bánh tráng mì chà Mỹ Hội 1 | 1565108 | 589140 | 2 |  |
| 04 | Gia Lai Đông | Đ4 |  | Đất làng mai thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn | 1539651 | 591309 | 2 |  |
| 05 | Gia Lai Đông | Đ5 |  | Khu dân cư phường Tam Quan Nam (nơi có hoạt động làng nghề bánh tráng, bún số 8) | 1607030 | 586902 | 2 |  |
| 06 | Gia Lai Đông | Đ6 |  | Khu đất rừng tự nhiên thuộc thôn 6, xã An Vinh, huyện An Lão | 1615311 | 557716 | 2 |  |
| 07 | Gia Lai Đông | Đ7 |  | Đất rừng xã Canh Vinh, huyện Vân Canh | 1520967 | 588511 | 2 |  |
| 08 | Gia Lai Đông | Đ8 |  | Thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước | 1534769 | 604071 | 2 |  |
| 09 | Gia Lai Đông | Đ9 |  | Điểm chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | 1534769 | 604071 | 2 |  |
| 10 | Gia Lai Đông | Đ10 |  | Bãi chôn lấp CTR Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh | 1555602 | 557247 | 2 |  |
| 11 | Gia Lai Đông | Đ11 |  | Đất khu vực bãi chôn lấp CTR Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn | 1519362 | 595637 | 2 |  |
| 12 | Gia Lai Đông | Đ12 |  | Khu vực Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh thị xã Hoài Nhơn | 1596761 | 579008 | 2 |  |
| 13 | Gia Lai Đông | Đ13 |  | Đất gần sân golf FLC xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn. | 1535203 | 611360 | 2 |  |
| 14 | Gia Lai Tây | D1 | Cd,As,Pb,Cu ,Zn Cd,As,Pb,Cu ,Zn | Đội 2 xã Cửu An | 1545167 | 526340 | 2 |  |
| 15 | Gia Lai Tây | D2 |  | Khu vực cánh đồng mía tại xã Cửu An | 1556891 | 518385 | 2 |  |
| 16 | Gia Lai Tây | D4 |  | Trong khu công nghiệp Trà Đa | 1550048 | 449978 | 2 |  |
| 17 | Gia Lai Tây | D5 |  | Tại ngã ba Phù Đổng, phường Pleiku | 1545208 | 447334 | 2 |  |
| 18 | Gia Lai Tây | D6 |  | Khu vực cánh đồng lúa và hoa màu tại phường An Phú | 1546665 | 454543 | 2 |  |
| 19 | Gia Lai Tây | D7 |  | Đất tại Khu vực bãi rác xã Gào | 1536471 | 439831 | 2 |  |
| 20 | Gia Lai Tây | D8 |  | Đất tại Khu vực nghĩa trang chính phường Diên Hồng | 1544652 | 443357 | 2 |  |
| 21 | Gia Lai Tây | D9 |  | Khu dân cư phường Ayun Pa | 1481787 | 493220 | 2 |  |
| 22 | Gia Lai Tây | D10 |  | Khu vực cánh đồng lúa và hoa màu xã Ia Sao | 1477581 | 497855 | 2 |  |
| 23 | Gia Lai Tây | D11 |  | Khu vực vùng trồng cao su tại xã Ia Ko | 1514592 | 450643 | 2 |  |
| 24 | Gia Lai Tây | D13 |  | Khu vực tập trung các trang trại chăn nuôi tại xã Ia Lâu | 1483325 | 429416 | 2 |  |
| 25 | Gia Lai Tây | D15 |  | Khu vực cánh đồng chè tại xã Biển Hồ | 1557299 | 445636 | 2 |  |
| 26 | Gia Lai Tây | D16 |  | Khu vực cánh đồng cây điều tại xã Ia Dơk | 1527501 | 410485 | 2 |  |
| 27 | Gia Lai Tây | D18 |  | Khu vực cánh đồng hoa màu tại xã Kông Chro | 1524303 | 501882 | 2 |  |
| 28 | Gia Lai Tây | D19 |  | Khu vực trồng cây nông nghiệp tại xã Mang Yang | 1549586 | 471106 | 2 |  |
| 29 | Gia Lai Tây | D20 |  | Khu vực trồng cây Mac Ca tại xã Sơn Lang | 1574819 | 511159 | 2 |  |
| 30 | Gia Lai Tây | D21 |  | Khu vực cánh đồng hoa màu tại xã Đak Pơ | 1546026 | 505255 | 2 |  |
| 31 | Gia Lai Tây | D22 |  | Khu vực tập trung các trang trại chăn nuôi tại xã Ia Hiao | 1489059 | 484246 | 2 |  |
| 32 | Gia Lai Tây | D23 |  | Khu vực trồng cây công nghiệp ngắn ngày tại xã Pờ Tó | 1510049 | 489479 | 2 |  |
| 33 | Gia Lai Tây | D24 |  | Khu vực trồng cây cà phê tại xã Kon Gang | 1556269 | 455322 | 2 |  |
| 34 | Gia Lai Tây | D25 |  | Khu vực trồng cây cà phê xã Gào | 1540567 | 432653 | 2 |  |
| V.VỊ TRÍ LẤY MẪU TRẦM TÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gia Lai Tây | TT1 | Cd,As,Pb,Cu ,Zn | Thượng lưu sông Ba, xã Kbang | 1563443 | 510435 | 2 |  |
| 2 | Gia Lai Tây | TT2 |  | Hạ lưu sông Ayun, xã Ia Pa | 1485108 | 492579 | 2 |  |
| 3 | Gia Lai Tây | TT3 |  | Sông Sê San, xã Ia O | 1544826 | 392732 | 2 |  |
| 4 | Gia Lai Tây | TT4 |  | Hồ Ya Ly, xã Ia Ly | 1573465 | 428449 | 2 |  |
| 5 | Gia Lai Tây | TT5 |  | Biển hồ B, xã Biển Hồ | 1554501 | 446397 | 2 |  |
| 6 | Gia Lai Tây | TT6 |  | Hồ Ayun Hạ, xã Chư A Thai | 1502266 | 473534 | 2 |  |

# CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

2.1. Kết quả quan trắc chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh

Chất lượng môi trường không khí được đánh giá trên cơ sở tổng hợp số liệu quan trắc của kết quả quan trắc định kỳ từ chương trình quan trắc môi trường hàng năm của tỉnh. Năm 2025, môi trường không khí thực hiện đo đạc quan trắc tại 41 điểm.

Bảng 2.1. Vị trí lấy mẫu môi trường không khí xung quanh

| STT | Tên điểm quan trắc | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu |  | Địa bàn | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | Khu vực dân cư lân cận KKT Nhơn Hội, P. Quy Nhơn Đông | KK1 | 1534752 | 608057 | P. Quy Nhơn Đông | 9/2025 11/2025 |
| 2 | Khu vực dân cư lân cận CCN Becamex Bình Định, xã Canh | KK2 | 1520059 | 590830 | xã Canh Vinh | 9/2025 11/2025 |
| 3 | Khu vực dân cư lân cận KCN Nhơn Hòa, P. An Nhơn Nam | KK3 | 1532255 | 588869 | P. An Nhơn Nam | 9/2025 11/2025 |
| 4 | Khu vực dân cư lân cận CCN Gò Đá Trắng, P. An Nhơn | KK4 | 1540179 | 590110 | P. An Nhơn | 9/2025 11/2025 |
| 5 | Khu vực dân cư lân cận CCN Cát Nhơn, xã Xuân An | KK5 | 1544581 | 598391 | xã Xuân An | 9/2025 11/2025 |
| 6 | Khu dân cư lân cận Khu công nghiệp Hòa Hội, xã Hoà Hội | KK6 | 1552785 | 584734 | xã Hoà Hội | 9/2025 11/2025 |
| 7 | Khu vực dân cư lân cận KCN Long Mỹ, P. Quy Nhơn Tây | KK7 | 1518916 | 595360 | P. Quy Nhơn Tây | 9/2025 11/2025 |
| 8 | Khu dân cư lân cận cụm công nghiệp Tam Quan, P. Tam Quan | KK8 | 1608539 | 584565 | P. Tam Quan | 9/2025 11/2025 |
| 9 | Vòng xoay QL 1D và đường Nguyễn Thái Học, P. Quy Nhơn Nam | KK9 | 1521381 | 603458 | P. Quy Nhơn Nam | 9/2025 11/2025 |
| 10 | Cầu Gành (cầu Bà Gi), xã Tuy Phước | KK10 | 1533500 | 595004 | xã Tuy Phước | 9/2025 11/2025 |
| 11 | Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19B (ngã tư Gò Găng), P. An Nhơn Bắc | KK11 | 1542823 | 588965 | P. An Nhơn Bắc | 9/2025 11/2025 |
| 12 | Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 mới (Vòng xoay giao lộ QL 19 và đường Võ Nguyên Giáp), P. Quy Nhơn Đông | KK12 | 1526123 | 604669 | P. Quy Nhơn Đông | 9/2025 11/2025 |
| 13 | Quốc lộ 1A, ngã 3 phường Bồng Sơn | KK13 | 1595398 | 581124 | P. Bồng Sơn | 9/2025 11/2025 |
| 14 | Bãi chôn lấp CTR Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang | KK14 | 1555568 | 557241 | xã Vĩnh Quang | 9/2025 11/2025 |
| 15 | Bãi chôn lấp CTR Phường Bồng Sơn | KK15 | 1596070 | 578666 | P. Bồng Sơn | 9/2025 11/2025 |
| 16 | Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Bình Dương | KK16 | 1573789 | 590831 | xã Bình Dương | 9/2025 11/2025 |
| 17 | Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Tây Sơn | KK17 | 1536349 | 576484 | xã Tây Sơn | 9/2025 11/2025 |
| 18 | Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Hòa Hội | KK18 | 1552277 | 576141 | xã Hòa Hội | 9/2025 11/2025 |
| 19 | Khu đất rừng tự nhiên xã An Hòa | KK19 | 1610234 | 571562 | xã An Hòa | 9/2025 11/2025 |
| 20 | Khu chăn nuôi Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây | KK20 | 1530708 | 582570 | xã An Nhơn Tây | 9/2025 11/2025 |
| 21 | Khu vực dân cư gần Cảng cá Đề Gi, xã Đề Gi | KK21 | 1562226 | 602949 | xã Đề Gi | 9/2025 11/2025 |
| 22 | Khu dân cư gần khu vực núi Sơn Triều, phường An Nhơn Nam | KK22 | 1532180 | 590256 | phường An Nhơn Nam | 9/2025 11/2025 |
| 23 | Khu dân cư gần khu vực núi Chùa, xã Phù Mỹ Tây | KK23 | 1570603 | 581433 | xã Phù Mỹ Tây | 9/2025 11/2025 |
| 24 | Ngã ba Phù Đổng | T.KK3 | 1545284 | 447394 | phường Phù Đổng | 5/2025 11/2025 |
| 25 | TTTM Pleiku | T.KK5 | 1545885 | 445454 | phường Diên Hồng | 5/2025 11/2025 |
| 26 | Đội 2 xã Song An | T.KK7 | 1545177 | 526358 | phường An Khê | 5/2025 11/2025 |
| 27 | Trung tâm thị trấn Krông Pa (gần nhà máy mỳ Krông Pa) | T.KK8 | 1461057 | 519071 | xã Krông Pa | 5/2025 11/2025 |
| 28 | Cụm công nghiệp Ia Sao | T.KK10 | 1477542 | 495404 | xã Ia Sao | 5/2025 11/2025 |
| 29 | Trung tâm thị trấn Phú Thiện | T.KK11 | 1496343 | 479336 | xã Phú Thiện | 5/2025 11/2025 |
| 30 | Trung tâm thị trấn Kbang | T.KK15 | 1564086 | 510858 | xã Kbang | 5/2025 11/2025 |
| 31 | Trung tâm TT. Đak Đoa | T.KK17 | 1547763 | 458053 | xã Đak Đoa | 5/2025 11/2025 |
| 32 | Trung tâm thị trấn Ia Kha | T.KK19 | 1544235 | 428568 | xã Ia Kha | 5/2025 11/2025 |
| 33 | Chợ trung tâm huyện Đức Cơ | T.KK21 | 1526317 | 412708 | xã Đức Cơ | 5/2025 11/2025 |
| 34 | Tại UBND huyện Kông Chro | T.KK23 | 1523403 | 502642 | xã Kông Chro | 5/2025 11/2025 |
| 35 | Cụm công nghiệp - TTCN huyện Mang Yang | KK24 | 1549099 | 470320 | xã Mang Yang | 5/2025 11/2025 |
| 36 | Trung tâm thị trấn Kon Dơng | KK25 | 1553000 | 473286 | xã Kon Dơng | 5/2025 11/2025 |
| 37 | Trung tâm thị trấn Nhơn Hòa | KK26 | 1498139 | 456541 | xã Nhơn Hòa | 5/2025 11/2025 |
| 38 | Trung tâm thị trấn Chư Prông | KK29 | 1521391 | 432700 | xã Chư Prông | 5/2025 11/2025 |
| 39 | Trung tâm thị trấn Phú Hoà | KK32 | 1559569 | 442891 | xã Phú Hòa | 5/2025 11/2025 |
| 40 | CCN An Khê | KK38 | 1546243 | 517512 | phường An Khê | 5/2025 11/2025 |
| 41 | Trung tâm TX. Ayun Pa | KK39 | 1482469 | 493630 | phường Ayun Pa | 5/2025 11/2025 |

### 2.1.1. Chất lượng không khí tại các khu vực khu dân cư

Kết quả đo đạc các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh 4 đợt quan trắc lấy tại 17 vị trí (chi tiết tại phụ lục 1) so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. Các vị trí cụ thể như sau:

- KK21 - Khu vực dân cư gần Cảng cá Đề Gi, xã Đề Gi

- KK22 - Khu dân cư gần khu vực núi Sơn Triều, phường An Nhơn Nam

- KK23 - Khu dân cư gần khu vực núi Chùa, xã Phù Mỹ Tây

- T.KK5 - TTTM Pleiku, phường Diên Hồng

- T.KK7 - Đội 2 xã Song An, phường An Khê

- T.KK8 - Trung tâm thị trấn Krông Pa (gần nhà máy mỳ Krông Pa), xã Krông Pa

- T.KK11 - Trung tâm thị trấn Phú Thiện, xã Phú Thiện

- T.KK15 - Trung tâm thị trấn Kbang, xã Kbang

- T.KK17 - Trung tâm TT. Đak Đoa, xã Đak Đoa

- T.KK19 - Trung tâm thị trấn Ia Kha, xã Ia Kha

- T.KK21 - Chợ trung tâm huyện Đức Cơ, xã Đức Cơ

- T.KK23 - Tại UBND huyện Kông Chro, xã Kông Chro

- KK25 - Trung tâm thị trấn Kon Dơng, xã Kon Dơng

- KK26 - Trung tâm thị trấn Nhơn Hòa, xã Nhơn Hòa

- KK29 - Trung tâm thị trấn Chư Prông, xã Chư Prông

- KK32 - Trung tâm thị trấn Phú Hoà, xã Phú Hòa

- KK39 - Trung tâm TX. Ayun Pa, phường Ayun Pa

a. Biểu đồ thể hiện hàm lượng bụi TSP tại các khu vực khu dân cư năm 2025

Hình 2.1. Nồng độ bụi lơ lửng tại các khu vực khu dân cư năm 2025

Căn cứ biểu đồ so sánh Nồng độ bụi lơ lửng tại các khu dân cư năm 2025. Nồng độ bụi tổng tại các vị trí có sự dao động tương đối rõ giữa các đợt quan trắc. Cụ thể:

- Các vị trí KK21, KK22 và KK23 có nồng độ bụi tương đối ổn định, dao động khoảng 107–138 µg/m³. Trong đó KK22 có xu hướng tăng nhẹ vào tháng 11/2025, còn KK21 giảm nhẹ so với tháng 9/2025.

- Tháng 5/2025 có nồng độ TSP cao nhất ở hầu hết các vị trí, nhiều điểm dao động khoảng 180–220 µg/m³.

- Sang tháng 11/2025, nồng độ TSP tại đa số điểm có xu hướng giảm rõ rệt so với tháng 5, nhiều điểm giảm xuống còn khoảng 70–180 µg/m³.

- Một số điểm có giá trị TSP cao nổi bật gồm: KK26, T.KK5, T.KK11, T.KK15, T.KK19, KK39; tuy nhiên vẫn chưa vượt quy chuẩn.

- Các điểm có mức giảm mạnh từ tháng 5 sang tháng 11 gồm: T.KK8, T.KK17, T.KK21, T.KK23, KK25, KK32.

Hàm lượng TSP tại các vị trí quan trắc có xu hướng dao động nhẹ giữa các đợt quan trắc tháng 5/2025, tháng 9/2025 và tháng 11/2025, chưa ghi nhận biến động đột biến. Giá trị TSP tại tất cả các vị trí đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (300 µg/m³).

b. Biểu đồ thể hiện thông số tiếng ồn tại các khu vực khu dân cư năm 2025

# Hình 2.2. Độ ồn tại các khu vực khu dân cư năm 2025

Căn cứ biểu đồ Độ ồn tại các khu vực khu dân cư năm 2025, số liệu tại các vị trí có xu hướng dao động không lớn và đều nằm dưới giới hạn QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA). Cụ thể:

- Các vị trí KK21, KK22 và KK23 có mức độ ồn khá ổn định qua các đợt quan trắc, dao động khoảng 60–63 dBA, biến động nhỏ.

- Tại các vị trí T.KK5 và T.KK7, độ ồn ghi nhận cao hơn các vị trí khác, dao động khoảng 63–71 dBA. Trong đó T.KK5 có giá trị cao nhất vào tháng 5/2025, tiệm cận giới hạn quy chuẩn.

- Các vị trí T.KK8, T.KK11, T.KK15, T.KK17 và T.KK19 có xu hướng dao động trung bình, khoảng 54–64 dBA; giữa các đợt quan trắc chỉ chênh lệch nhẹ từ 2–6 dBA.

- Tại T.KK21, giá trị độ ồn tháng 11/2025 giảm rõ hơn so với tháng 5/2025 (khoảng 10 dBA).

- Các vị trí T.KK23, KK25 và KK26 duy trì mức ổn định quanh 58–63 dBA, ít biến động giữa các tháng.

- KK29 có xu hướng ổn định, dao động khoảng 58–61 dBA.

- Riêng KK32 và KK39 chưa ghi nhận số liệu.

Nhìn chung, mức độ ồn tại các vị trí có dao động nhẹ theo từng đợt quan trắc nhưng không có xu hướng tăng đột biến; đa số tập trung trong khoảng 55–65 dBA và đều đạt quy chuẩn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA).

Nhận xét:

Đa số các chỉ tiêu bụi (TSP), bụi PM10, CO, SO2 và NO2 tại tất cả các vị trí quan trắc các khu vực khu dân cư năm 2025 đều ở mức thấp và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

- Tại các vị trí T.KK5 (TTTM Pleiku, phường Diên Hồng) và T.KK7 (Đội 2 xã Song An, phường An Khê), độ ồn ghi nhận có sự biến động nhỏ, tuy nhiên không đáng kể.

- Chất lượng môi trường không khí tại các khu vực khu dân cư nhìn chung ở mức tốt.

### 2.1.2. Chất lượng không khí tại các điểm nút giao thông trong các đô thị, khu dân cư

Kết quả đo đạc các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh 4 đợt quan trắc lấy tại 6 vị trí (chi tiết tại phụ lục 1) so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. Các vị trí cụ thể như sau:

- T.KK3 - Ngã ba Phù Đổng, phường Phù Đổng.

- KK9 - Vòng xoay QL 1D và đường Nguyễn Thái Học, P. Quy Nhơn Nam.

- KK10 - Cầu Gành (cầu Bà Gi), xã Tuy Phước.

- KK11 - Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19B - ngã tư Gò Găng, P. An Nhơn Bắc.

- KK12 - Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 mới (Vòng xoay giao lộ QL 19 và đường Võ Nguyên Giáp), P. Quy Nhơn Đông.

- KK13 - Quốc lộ 1A, ngã 3 phường Bồng Sơn.

a. Biểu đồ thể hiện hàm lượng bụi TSP tại các điểm nút giao thông trong các đô thị, khu dân cư năm 2025

# Hình 2.3. Nồng độ bụi lơ lửng tại các điểm nút giao thông trong các đô thị,

# khu dân cư năm 2025

Căn cứ biểu đồ so sánh Nồng độ bụi lơ lửng tại các điểm nút giao thông trong các đô thị, khu dân cư 2025. Hàm lượng TSP tại các vị trí quan trắc có xu hướng dao động nhẹ giữa các đợt quan trắc tháng 5/2025, tháng 9/2025 và tháng 11/2025, chưa ghi nhận biến động đột biến. Giá trị TSP tại tất cả các vị trí đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (300 µg/m³). Cụ thể:

- T.KK3 ghi nhận giá trị khoảng 186 µg/m³ vào tháng 11/2025, cao hơn khoảng 1,03 lần so với KK10 và khoảng 1,11 lần so với KK11, KK13.

- KK9 giảm từ khoảng 162 xuống 148 µg/m³, giảm khoảng 1,09 lần.

- KK10 tăng từ khoảng 176 lên 183 µg/m³, tăng khoảng 1,04 lần.

- KK11 giảm từ khoảng 183 xuống 168 µg/m³, giảm khoảng 1,09 lần.

- KK12 giảm từ khoảng 134 xuống 128 µg/m³, giảm khoảng 1,05 lần.

- KK13 giảm từ khoảng 176 xuống 168 µg/m³, giảm khoảng 1,05 lần.

Trong các vị trí khảo sát:

- T.KK3 có giá trị TSP cao nhất, khoảng 290 µg/m³.

- KK12 có giá trị thấp nhất, khoảng 128–134 µg/m³.

Biến động giữa các đợt quan trắc chủ yếu trong khoảng 1,03–1,11 lần, cho thấy hàm lượng bụi tổng trong không khí xung quanh có dao động nhưng vẫn tương đối ổn định và nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành.

b. Diễn biến thông số tiếng ồn tại các điểm nút giao thông trong các đô thị, khu dân cư năm 2025

# Hình 2.4. Độ ồn tại các điểm nút giao thông trong các đô thị,

# khu dân cư năm 2025

Căn cứ biểu đồ so sánh Độ ồn tại các điểm nút giao thông trong các đô thị, khu dân cư 2025. Mức ồn tại các vị trí quan trắc dao động không lớn giữa các đợt quan trắc và phần lớn xấp xỉ giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA). Giá trị tiếng ồn tại các vị trí khảo sát nằm trong khoảng 63,8–72,1 dBA. Cụ thể:

- KK9 giảm nhẹ từ khoảng 70,8 xuống 69,8 dBA, giảm khoảng 1,01 lần.

- KK10  giảm từ khoảng 71,9 xuống 70,8 dBA, giảm khoảng 1,02 lần.

- KK11 giảm từ khoảng 72,6 xuống 69,8 dBA, giảm khoảng 1,04 lần.

- KK12 giảm từ khoảng 64,3 xuống 63,8 dBA, giảm không đáng kể, khoảng 1,01 lần.

- T.KK3 giảm từ khoảng 69,3 đến 59 dBA., giảm khoảng 1,17 lần

- KK13 tăng nhẹ từ khoảng 71,2 lên 72,1 dBA, tăng khoảng 1,01 lần.

Trong các vị trí khảo sát:

- KK9 và KK13 có mức ồn cao nhất, dao động khoảng 70–72 dBA. Nguyên nhân chủ yếu do nằm gần các nút giao thông, trong ngày có mật độ phương tiện vận tải qua lại lớn, nên ghi nhận giá trị đo đạc tiếng ồn cao.

- T.KK3 có mức ồn thấp nhất, khoảng 59 dBA.

. Biến động giữa các đợt quan trắc chủ yếu trong khoảng 1,01–1,04 lần, cho thấy mức ồn môi trường tương đối ổn định và chịu ảnh hưởng chủ yếu từ mật độ giao thông tại các nút giao thông lớn.

Nhận xét:

- Nhìn chung, quan trắc môi trường không khí đối với các chỉ tiêu bụi lơ lửng, bụi PM10, SO2, NO2, CO và tiếng ồn tại các điểm nút giao thông cho thấy: chất lượng môi trường không khí tại các đô thị trên địa bàn tỉnh còn khá tốt. Hầu hết các chỉ tiêu bụi (TSP), bụi PM10, CO, SO2 và NO2 tại tất cả các vị trí quan trắc đều ở mức thấp và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

- Chất lượng môi trường không khí tại các điểm nút giao thông trong các đô thị, khu dân cư nhìn chung ở mức tốt.

- Tuy nhiên có chỉ tiêu độ ồn có 02 vị trí tại KK13 (Quốc lộ 1A, ngã 3 phường Bồng Sơn) đo đạc trong tháng 9/2025, tháng 11/2025 và T.KK3 (Ngã ba Phù Đổng, phường Phù Đổng) đo đạc trong tháng 5/2025 vượt quy chuẩn cho phép, các vị trí còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Đây là điều khó tránh khỏi vì tại các vị trí quan trắc này là những nút giao thông giao với Quốc lộ hoặc nút giao lớn trong đô thị có mật độ xe lưu thông cao.

### 2.1.3. Chất lượng không khí tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025

Kết quả đo đạc các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh 4 đợt quan trắc lấy tại 11 vị trí (chi tiết tại phụ lục 1) so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. Các vị trí cụ thể như sau:

- KK1 - Khu vực dân cư lân cận KKT Nhơn Hội, P. Quy Nhơn Đông

- KK2 - Khu vực dân cư lân cận CCN Becamex Bình Định, xã Canh Vinh

- KK3 - Khu vực dân cư lân cận KCN Nhơn Hòa, P. An Nhơn Nam

- KK4 - Khu vực dân cư lân cận CCN Gò Đá Trắng, P. An Nhơn

- KK5 - Khu vực dân cư lân cận CCN Cát Nhơn, xã Xuân An

- KK6 - Khu dân cư lân cận Khu công nghiệp Hòa Hội, xã Hòa Hội

- KK7 - Khu vực dân cư lân cận KCN Long Mỹ, P. Quy Nhơn Tây

- KK8 - Khu dân cư lân cận cụm công nghiệp Tam Quan, P. Tam Quan

- T.KK10 - Cụm công nghiệp Ia Sao, xã Ia Sao

- KK24 - Cụm công nghiệp - TTCN huyện Mang Yang, xã Mang Yang

- KK38 - CCN An Khê, phường An Khê

a. Diễn biến hàm lượng bụi TSP tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025

# Hình 2.5. Nồng độ bụi lơ lửng tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025

Căn cứ biểu đồ Nồng độ bụi lơ lửng tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025. hàm lượng bụi tổng tại các vị trí có sự dao động giữa các đợt quan trắc nhưng vẫn nằm dưới giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (300 µg/m³). Cụ thể:

- Vị trí KK1 và KK2, giá trị TSP dao động nhẹ qua các đợt quan trắc, khoảng 108–137 µg/m³.

- Vị trí KK3 và KK4 ghi nhận nồng độ bụi tương đối cao hơn các vị trí khác, dao động khoảng 142–173 µg/m³. Trong đó KK4 có xu hướng tăng nhẹ vào tháng 11/2025.

- Vị trí KK5, KK6 và KK7, nồng độ bụi có xu hướng giảm vào tháng 11/2025 so với tháng 9/2025, mức dao động khoảng 104–139 µg/m³.

- Vị trí KK8 có xu hướng tăng nhẹ, từ khoảng 114 µg/m³ lên khoảng 132 µg/m³.

- Các vị trí T.KK10, KK24 và KK38 lần lượt khoảng 192 µg/m³, 212 µg/m³ và 136 µg/m³, giảm khoảng 48-115 µg/m³ so với tháng 5/2026.

Nhìn chung, hàm lượng bụi TSP tại các vị trí có biến động theo từng thời điểm quan trắc nhưng mức dao động không quá lớn. Giá trị TSP tại tất cả các vị trí đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (300 µg/m³).

b. Diễn biến thông số tiếng ồn tại tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025

# Hình 2.6. Độ ồn tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025

Căn cứ biểu đồ Độ ồn tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025, mức độ ồn tại các vị trí quan trắc có dao động nhỏ giữa các đợt đo và đều nằm dưới giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA). Cụ thể:

- Các vị trí KK1, KK2, KK3, KK4 và KK5 có mức độ ồn tương đối ổn định, dao động khoảng 61–65 dBA. Biến động giữa các đợt quan trắc không lớn, chỉ khoảng 1–3 dBA.

- Vị trí KK6 là vị trí có độ ồn thấp nhất, dao động khoảng 51–52 dBA, cho thấy môi trường khu vực này tương đối yên tĩnh hơn so với các vị trí khác.

- Vị trí KK7 và KK8, giá trị độ ồn duy trì ở mức trung bình, khoảng 59–63 dBA, ít biến động theo thời gian.

- Vị trí KK24 có mức độ ồn cao hơn các vị trí còn lại, khoảng 67 dBA vào tháng 11/2025, tuy nhiên vẫn chưa vượt giới hạn quy chuẩn.

- Vị trí T.KK10 và KK38 không ghi nhận số liệu trong biểu đồ.

Nhìn chung, độ ồn tại các vị trí quan trắc có xu hướng ổn định, dao động trong khoảng 51–67 dBA và đều đạt quy chuẩn môi trường hiện hành. Một số vị trí như KK24, KK3 và KK4 có mức độ ồn cao hơn nhưng đều dưới quy chuẩn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA)

Nhận xét:

- Nhìn chung, quan trắc môi trường không khí đối với các chỉ tiêu bụi lơ lửng, bụi PM10, SO2, NO2, CO và tiếng ồn tại tất cả các vị trí quan trắc đều ở mức thấp và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

- Qua kết quả quan trắc có thể thấy chất lượng không khí xung quanh tại các khu dân cư lân cận KKT, các KCN và CCN trên địa bàn tỉnh năm 2025 đang ở mức tốt.

### 2.1.4. Chất lượng môi trường không khí tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên)

Kết quả đo đạc các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh 4 đợt quan trắc lấy tại 7 vị trí (chi tiết tại phụ lục 1) so sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. Các vị trí cụ thể như sau:

- KK14 - Bãi chôn lấp CTR Vĩnh Thạnh tại xã Vĩnh Quang.

- KK15 - Bãi chôn lấp CTR Phường Bồng Sơn.

- KK16 - Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Bình Dương

- KK17 - Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Tây Sơn

- KK18 - Bãi chôn lấp chất thải rắn xã Hòa Hội

- KK19 - Khu đất rừng tự nhiên xã An Hòa

- KK20 - Khu chăn nuôi Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây

a. Diễn biến hàm lượng bụi TSP tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên) năm 2025

# Hình 2.7. Nồng độ bụi lơ lửng tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên) năm 2025

Căn cứ biểu đồ Nồng độ bụi lơ lửng tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên) năm 2025. Nồng độ bụi tổng tại các vị trí quan trắc có sự dao động nhẹ giữa tháng 9/2025 và tháng 11/2025, đồng thời toàn bộ giá trị đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (300 µg/m³). Cụ thể:

- Vị trí KK14 có nồng độ bụi dao động nhẹ, giảm từ khoảng 155 µg/m³ xuống còn khoảng 148 µg/m³ vào tháng 11/2025.

- Vị trí KK15 là vị trí có giá trị TSP cao nhất trong nhóm quan trắc, khoảng 213 µg/m³ vào tháng 9/2025 và giảm xuống khoảng 194 µg/m³ vào tháng 11/2025.

- Vị trí KK16 có xu hướng tăng nhẹ từ khoảng 152 µg/m³ lên khoảng 163 µg/m³ vào tháng 11/2025.

- Vị trí KK17 gần như ổn định giữa hai đợt quan trắc, duy trì khoảng 149–151 µg/m³.

- Vị trí KK18 tăng nhẹ vào tháng 11/2025, từ khoảng 148 µg/m³ lên khoảng 156 µg/m³.

- Vị trí KK19 là vị trí có nồng độ bụi thấp nhất, dao động khoảng 69–75 µg/m³, cho thấy chất lượng không khí tại khu vực này tương đối tốt hơn.

- Vị trí KK20 có xu hướng tăng nhẹ từ khoảng 85 µg/m³ lên khoảng 92 µg/m³.

Nhìn chung, hàm lượng bụi TSP tại các vị trí có biến động nhỏ giữa các đợt quan trắc, chủ yếu dao động trong khoảng 70–210 µg/m³. Một số vị trí như KK15, KK16 và KK18 ghi nhận giá trị cao hơn tương đối nhưng không vượt quy chuẩn. Giá trị TSP tại tất cả các vị trí đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (300 µg/m³). Điều này cho thấy chất lượng không khí khu vực quan trắc vẫn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn môi trường hiện hành.

b. Diễn biến thông số tiếng ồn tại tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên) năm 2025

# Hình 2.8. Độ ồn tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên) năm 2025

Căn cứ biểu đồ Độ ồn tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên) năm 2025. Các vị trí quan trắc có sự dao động nhỏ giữa tháng 9/2025 và tháng 11/2025, đồng thời toàn bộ giá trị đều nằm dưới giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA). Cụ thể:

- Vị trí KK14 có độ ồn dao động nhẹ quanh mức 50–53 dBA, tăng nhẹ vào tháng 11/2025.

- Vị trí KK15 duy trì mức độ ồn khá ổn định, khoảng 51–53 dBA; tháng 11/2025 giảm nhẹ so với tháng 9/2025.

- Vị trí KK16 và KK17 có xu hướng tăng nhẹ vào tháng 11/2025, dao động khoảng 49–52 dBA.

- Vị trí KK18 ghi nhận mức độ ồn tương đối ổn định, khoảng 51–53 dBA, biến động không đáng kể giữa các đợt quan trắc.

- Vị trí KK19 có xu hướng tăng nhẹ từ khoảng 50 dBA lên khoảng 53 dBA vào tháng 11/2025.

- Vị trí KK20 là vị trí có độ ồn cao nhất, dao động khoảng 56–58 dBA, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với giới hạn quy chuẩn.

Nhìn chung, độ ồn tại các vị trí quan trắc dao động trong khoảng 49–58 dBA, mức biến động giữa các đợt quan trắc không lớn. Tất cả các vị trí đều đạt quy chuẩn môi trường về tiếng ồn xung quanh theo giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA)

Nhận xét:

Kết quả đo đạc các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh lấy tại các khu vực (khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên) năm 2025 cho thấy các thông số bụi (TSP), bụi PM10, CO, SO2 và NO2, NH3, H2S đều thấp hơn quy chuẩn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT

### 2.1.5. Nhận xét chung

Trong năm 2025 quan trắc chất lượng không khí xung tại 41 vị trí trên địa bàn tỉnh Gia Lai, phạm vi quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh được phân bố rộng rãi tại các khu, cụm công nghiêp, trung tâm khu dân cư các đô thị lớn, các khu vực bãi rác, các khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên. Từ kết quả quan trắc thành phần môi trường không khí cho ta thấy chất lượng môi trường không khí năm 2025 không có nhiều biến động. Nhìn chung các thông số quan trắc đều ở mức tốt và đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, tại một số nút giao thông có độ ồn  vượt quy chuẩn cho phép nhưng không đáng kể..

2.2. Môi trường nước mặt

Bảng 2.2. Vị trí quan trắc nước mặt năm 2025

| STT | Tên điểm quan trắc | Kí hiệu mẫu | Toạ độ VN2000 (KTT 108o15’, múi chiều 3o) |  | Ngày lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |
| A | Khu vực phía Đông |  |  |  |  |
| 1 | Sông Hà Thanh cách nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm 2km về thượng nguồn, xã Vân Canh | Đ.NM1 | 1499796 | 582568 | 28/09/2025 28/11/2025 |
| 2 | Sông Hà Thanh sau nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, xã Vân Canh | Đ.NM2 | 1504091 | 581757 | 28/09/2025 28/11/2025 |
| 3 | Sông Hà Thanh cách điểm xả thải của KCN Becamex Bình Định 200m về hạ nguồn, xã Canh Vinh | Đ.NM3 | 1519864 | 592069 | 28/09/2025 28/11/2025 |
| 4 | Trên Trạm Bơm Phước An, xã Tuy Phước Tây | Đ.NM4 | 1524327 | 593590 | 28/09/2025 28/11/2025 |
| 5 | Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu, xã Tuy Phước | Đ.NM5 | 1527396 | 597792 | 28/09/2025 28/11/2025 |
| 6 | Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình. Sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m, P. Quy Nhơn Đông | Đ.NM6 | 1525328 | 603420 | 30/09/2025 30/11/2025 |
| 7 | Hạ lưu sông Hà Thanh trước khi đổ ra Đầm Thị Nại (Giao nhau với QL19), P. Quy Nhơn Đông | Đ.NM7 | 1528319 | 601978 | 30/09/2025 30/11/2025 |
| 8 | Hồ A, xã Vĩnh Sơn | Đ.NM8 | 1587860 | 547428 | 29/09/2025 29/11/2025 |
| 9 | Sau cửa xả Hồ Định Bình, xã Vĩnh Thạnh | Đ.NM9 | 1565328 | 1565328 | 29/09/2025 29/11/2025 |
| 10 | Sau cửa xả Hồ Núi Một, xã An Nhơn Tây | Đ.NM10 | 1548093 | 562769 | 30/09/2025 30/11/2025 |
| 11 | Kênh thủy lợi tiếp nhận nước thải sau xử lý của Nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH Nhiệt đồng tâm, xã Vĩnh Quang | Đ.NM11 | 1562280 | 556845 | 29/09/2025 29/11/2025 |
| 12 | Sông Kôn, sau đập dâng Văn Phong, xã Bình Phú | Đ.NM12 | 1541425 | 567389 | 29/09/2025 29/11/2025 |
| 13 | Sông Kút trước khi nhập lưu sông Kôn (Cầu Phú Phong), xã Tây Sơn | Đ.NM13 | 1538608 | 571272 | 29/09/2025 29/11/2025 |
| 14 | Kênh thủy lợi sau Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây | Đ.NM14 | 1531366 | 571272 | 30/09/2025 30/11/2025 |
| 15 | Sông Kôn, phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, P. Bình Định | Đ.NM15 | 1531366 | 571272 | 30/09/2025 30/11/2025 |
| 16 | Sông Gò Bồi (hạ lưu sông Kôn), Cầu Gò Bồi, xã Tuy Phước Đông | Đ.NM16 | 1537655 | 602867 | 28/09/2025 28/11/2025 |
| 17 | Sông Kone, sau CCN Thanh Liêm, P. An Nhơn Đông | Đ.NM17 | 1540464 | 591155 | 27/09/2025 27/11/2025 |
| 18 | Sông Kôn, Cầu Kiều An 2, xã Phù Cát | Đ.NM18 | 1545068 | 587673 | 27/09/2025 27/11/2025 |
| 19 | Cửa sông Kôn, thôn Huỳnh Giảng, xã Tuy Phước Đông | Đ.NM19 | 1537536 | 605350 | 28/09/2025 28/11/2025 |
| 20 | Sông Đinh, thôn 1, xã An Vinh | Đ.NM20 | 1620388 | 564463 | 25/09/2025 25/11/2025 |
| 21 | Sông An Lão trước khi nhập lưu sông Kim Sơn, xã Vạn Đức | Đ.NM21 | 1594368 | 579857 | 26/09/2025 26/11/2025 |
| 22 | Sông Kim Sơn (tại cầu Đá Bạc, xã Ân Tường | Đ.NM22 | 1585110 | 567811 | 26/09/2025 26/11/2025 |
| 23 | Sông Kim Sơn ( tại cầu Phong Thạnh), xã Hoài Ân | Đ.NM23 | 1590341 | 577589 | 26/09/2025 26/11/2025 |
| 24 | Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn, P. Bồng Sơn | Đ.NM24 | 1594179 | 581707 | 25/09/2025 25/11/2025 |
| 25 | Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, P.Hoài Nhơn Đông | Đ.NM25 | 1601223 | 590498 | 25/09/2025 25/11/2025 |
| 26 | Sông Thiện Chánh, gần khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc trước khi đổ ra biển, P. Hoài Nhơn Bắc | Đ.NM26 | 1610506 | 587622 | 25/09/2025 25/11/2025 |
| 27 | Đầu nguồn sông La Tinh, xã Hội Sơn | Đ.NM27 | 1565248 | 576000 | 27/09/2025 27/11/2025 |
| 28 | Sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, xã Hoài Hội | Đ.NM28 | 1558712 | 584866 | 27/09/2025 27/11/2025 |
| 29 | Cửa sông La Tinh tại đường 639 trước khi nhập lưu Đầm Đề Gi, xã Phù Mỹ | Đ.NM29 | 1565578 | 596563 | 27/09/2025 27/11/2025 |
| 30 | Hồ Bàu Sen, Phường Quy Nhơn | Đ.NM30 | 1523878 | 604888 | 29/09/2025 29/11/2025 |
| 31 | Điểm cuối hạ lưu Hồ Phú Hòa chảy về Cầu Đôi, P.Quy Nhơn Đông | Đ.NM31 | 1524286 | 602105 | 29/09/2025 29/11/2025 |
| 32 | Đầm Thị Nại, Phường Tuy Phước Đông (Phía Bắc) | Đ.NM32 | 1532919 | 605508 | 28/09/2025 28/11/2025 |
| 33 | Đầm Thị Nại - Cầu Thị Nại, P. Quy Nhơn Đông | Đ.NM33 | 1527799 | 606152 | 28/09/2025 28/11/2025 |
| 34 | Đầm Thị Nại ra Vịnh Quy Nhơn, P. Quy Nhơn | Đ.NM34 | 1524441 | 607940 | 30/09/2025 30/11/2025 |
| 35 | Đầm Đề Gi, xã Đề Gi | Đ.NM35 | 1563094 | 600989 | 27/09/2025 27/11/2025 |
| 36 | Đầm Trà Ổ, xã Phù Mỹ Đông | Đ.NM36 | 1582589 | 594799 | 26/09/2025 26/11/2025 |
| 37 | Hồ Sinh thái Đống Đa, phường Quy Nhơn | Đ.NM37 | 1524265 | 605772 | 30/09/2025 30/11/2025 |
| 38 | Hồ Đồng Mít, xã An Vinh | Đ.NM38 | 1621058 | 562679 | 25/09/2025 25/11/2025 |
| 39 | Hồ Phú Hà, xã Phù Mỹ Bắc | Đ.NM39 | 1590117 | 592052 | 26/09/2025 26/11/2025 |
| 40 | Hồ Mỹ Bình, phường Hoài Nhơn Tây | Đ.NM40 | 1610768 | 579406 | 25/09/2025 25/11/2025 |
| 41 | Hồ Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây | Đ.NM41 | 1516228 | 594776 | 30/09/2025 30/11/2025 |
| 42 | Hồ Suối Sổ, xã Bình Dương | Đ.NM42 | 1574376 | 591244 | 26/09/2025 26/11/2025 |
| 43 | Tại kênh tiếp nhận cách điểm xả thải của KCN Nhơn Hòa 200m về phía Bắc, phường An Nhơn Nam | Đ.NM43 | 1532104 | 588416 | 27/09/2025 27/11/2025 |
| 44 | Nước mặt tại Bàu Sen, phường An Nhơn | Đ.NM44 | 1540375 | 589698 | 27/09/2025 27/11/2025 |
| 45 | Nước mặt tại suối Bờ Tre CCN Tam Quan, phường Tam Quan | Đ.NM45 | 1609015 | 584281 | 25/09/2025 25/11/2025 |
| 46 | Cầu Ngòi (Km19+350/ĐT.633), xã Đề Gi | Đ.NM46 | 1562058 | 601530 | 27/09/2025 27/11/2025 |
| 47 | Cầu Hà Rà (Km77+350/ĐT.639), xã Phù Mỹ Bắc | Đ.NM47 | 1589665 | 593512 | 26/09/2025 26/11/2025 |
| B. | Khu vực phía Tây |  |  |  |  |
| 1 | Vị trí tiếp nhận nước thải Khu CN Trà Đa | T.NM1 | 1549134 | 450799 | 23/05/2025 21/11/2025 |
| 2 | Vị trí tiếp nhận nước thải Khu TTCN Diên Phú | T.NM3 | 1541983 | 445919 | 23/05/2025 20/11/2025 |
| 3 | Cầu treo Kbang (sông Ba), thị trấn Kbang | T.NM6 | 1563443 | 510435 | 30/05/2025 21/11/2025 |
| 4 | Sông Ba đoạn qua thị trấn Kông Chro | T.NM7 | 1523609 | 501982 | 28/05/2025 20/11/2025 |
| 5 | Cầu Ca Tung, QL 19, thị trấn Đak Pơ | T.NM9 | 1545427 | 506139 | 29/05/2025 21/11/2025 |
| 6 | Hồ Cà Tung 4, thị trấn Đak Pơ | T.NM10 | 1547307 | 503265 | 29/05/2025 21/11/2025 |
| 7 | Sông Ba đoạn qua thôn Mơ Nang, xã Kim Tân | T.NM12 | 1498294 | 496232 | 28/05/2025 19/11/2025 |
| 8 | Suối cầu số 1, thôn Thắng Trạch 1, TT Ia Kha | T.NM13 | 1545327 | 427809 | 24/05/2025 20/11/2025 |
| 9 | Trạm thuỷ nông Hoàng Ân (xã Bàu Cạn) | T.NM16 | 1528912 | 440608 | 25/05/2025 18/11/2025 |
| 10 | Trạm thuỷ nông Plei Pai (xã Ia Lâu) | T.NM17 | 1491215 | 435013 | 25/05/2025 18/11/2025 |
| 11 | Cầu Nước Pít, Km 205+505, QL19 | T.NM20 | 1530838 | 426590 | 25/05/2025 18/11/2025 |
| 12 | Hồ C3, xã IaNan | T.NM22 | 1524777 | 405869 | 25/05/2025 18/11/2025 |
| 13 | Vị trí điểm cuối trên sông Sê San chảy qua Campuchia | T.NM24 | 1525785 | 386471 | 25/05/2025 18/11/2025 |
| 14 | Cầu Ninh Hòa, thị trấn Phú Hòa | T.NM25 | 1558843 | 443120 | 24/05/2025 21/11/2025 |
| 15 | Hồ Ya Ly, thị trấn Ia Ly | T.NM26 | 1573465 | 428449 | 24/05/2025 21/11/2025 |
| 16 | Đầu nguồn nước xã Hà Đông (Sông Đak Pơ Kei) | T.NM29 | 1583498 | 472560 | 31/05/2025 19/11/2025 |
| 17 | Vị trí sau tiếp nhận nước thải Cụm CN Đăk Đrăng | T.NM30 | 1549311 | 471783 | 30/05/2025 19/11/2025 |
| 18 | Hồ thủy điện An Khê (Trạm bơm Nhà máy nước An Khê), Phường An Phước | T.NM35 | 1549784 | 520020 | 29/05/2025 21/11/2025 |
| 19 | Đập Ia Rbol (mẫu nước cấp cho sinh hoạt), xã Ia Rbol | T.NM36 | 1479208 | 491307 | 27/05/2025 19/11/2025 |
| 20 | Hồ thủy điện Ka Nak, xã Lơ Ku | T.NM37 | 1568027 | 508255 | 30/05/2025 21/11/2025 |
| 21 | Hồ thủy lợi Ia Ring, xã Ia Tiêm | T.NM40 | 1528309 | 447486 | 26/05/2025 18/11/2025 |
| 22 | Hồ Ia Mla, xã Ia Mlâh | T.NM41 | 1469285 | 530528 | 27/05/2025 19/11/2025 |
| 23 | Hồ Ia Rtô, xã Ia Rtô | T.NM42 | 1470366 | 495311 | 27/05/2025 19/11/2025 |

### 2.2.1. Các sông lớn trên địa bàn khu vực phía Đông

Năm 2025 thực hiện quan trắc chất lượng nước mặt tại 04 con sông lớn trên địa bàn khu vực phía Đông (sông Hà Thanh, sông Kone, sông La Tinh và sông Lại Giang), 03 con sông lớn trên địa bàn khu vực phía Tây (sông Ba, sông Sê San, sông Srêpôk) và các đầm hồ lớn trên địa bàn tỉnh. Các thông số môi trường nước mặt được quan trắc gồm các thông số (pH, DO, COD, BOD, TSS, tổng Coliform, tổng Nitơ, tổng Photpho/ Photphat) theo mức A và mức B trong QCVN 08:2023/BTNMT (pH, DO, COD, BOD, TSS, tổng Coliform, Coliform chịu nhiệt, tổng Nitơ, tổng Photpho). Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng môi trường thành phần nước mặt cụ thể như sau:

### 2.2.1.1. Sông Hà Thanh:

- Vị trí lấy mẫu sông Hà Thanh:

Bảng 2.3. Vị trí các điểm quan trắc sông Hà Thanh

| TT | Ký hiệu | Vị trí | Quy chuẩn so sánh (theo QĐ số 68/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đ.NM1 | Sông Hà Thanh cách nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm 2km về thượng nguồn, xã Vân Canh | QCVN 08:2023/BTNMT, mức A (bảng 2) |
| 2 | Đ.NM2 | Sông Hà Thanh sau nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, xã Vân Canh |  |
| 3 | Đ.NM3 | Sông Hà Thanh cách điểm xả thải của KCN Becamex Bình Định 200m về hạ nguồn, xã Canh Vinh |  |
| 4 | Đ.NM4 | Trên Trạm Bơm Phước An, xã Tuy Phước Tây |  |
| 5 | Đ.NM5 | Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu, xã Tuy Phước | QCVN 08:2023/BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 6 | Đ.NM6 | Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình. Sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m, P. Quy Nhơn Đông |  |
| 7 | Đ.NM7 | Hạ lưu sông Hà Thanh trước khi đổ ra Đầm Thị Nại (Giao nhau với QL19), P. Quy Nhơn Đông |  |

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Hà Thanh trong năm 2025 (chi tiết tại phụ lục 2) khi so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT cho thấy các thông số BOD, COD, TSS, Tổng Photpho, Tổng Nitơ bị vượt mức cho phép. Các thông số còn lại đều nằm trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

*)Thông số BOD, COD.

Thông số BOD và COD trong nước mặt sông Hà Thanh qua 2 đợt quan trắc trong năm 2025 phần lớn có giá trị bị vượt ngưỡng cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT (mức A, B).

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD sông Hà Thanh trong năm 2025

Hình 2.9. Thông số BOD5 sông Hà Thanh năm 2025

Hình 2.10. Thông số COD sông Hà Thanh năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Hà Thanh (mức A):

- Chất lượng nước mặt tại thượng nguồn sông Hà Thanh qua 2 đợt quan trắc đều bị vượt thông số BOD, COD. Cụ thể:

- Thông số BOD5 tại tất cả các vị trí (từ Đ.NM1 đến Đ.NM4) đều có giá trị vượt so với quy chuẩn trong cả 2 đợt. Chỉ số BOD5 qua các đợt quan trắc bị vượt từ 1,25 – 4 lần. Vị trí có giá trị vượt cao nhất là Đ.NM4 Trên Trạm Bơm Phước An, xã Tuy Phước Tây vào đợt 1 (đạt 16 mg/L, vượt 4 lần so với quy chuẩn), đợt còn lại vượt 3 lần quy chuẩn(12 mg/L).

Thông số COD tại vị trí Đ.NM1 qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép (10 mg/L). Tại các vị trí Đ.NM2, Đ.NM3 và Đ.NM4, thông số COD đều có giá trị vượt so với quy chuẩn trong cả 2 đợt. Chỉ số COD qua các đợt quan trắc tại các điểm này bị vượt từ 1,1 – 2,7 lần, cao nhất tại vị trí Đ.NM4 vào đợt 1 (27 mg/L, vượt 2,7 lần so với mức A quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT).

Hạ nguồn sông Hà Thanh (mức B):

Tại vị trí Đ.NM5 - Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu, xã Tuy Phước, thông số BOD5 có giá trị vượt so với quy chuẩn (6 mg/L) từ 2,17 – 2,5 lần, cao nhất vào đợt 1 (15 mg/L, vượt 2,5 lần).

Tại vị trí Đ.NM6 - Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình, sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m, P. Quy Nhơn Đông, thông số BOD5 vào đợt 1 vượt quy chuẩn 1,17 lần (7 mg/L), tuy nhiên đến đợt 2 đã giảm xuống và đạt mức giới hạn cho phép.

Tại vị trí Đ.NM7- Hạ lưu sông Hà Thanh trước khi đổ ra Đầm Thị Nại (Giao nhau với QL19), P. Quy Nhơn Đông, giá trị thông số BOD5 qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép (mức B).

Tại vị trí Đ.NM5, thông số COD có giá trị vượt so với quy chuẩn (15 mg/L) từ 1,4 – 1,73 lần, cao nhất vào đợt 1 (đạt 26 mg/L, vượt xấp xỉ 1,73 lần).

Tại các vị trí Đ.NM6 và Đ.NM7, giá trị thông số COD qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép (thấp hơn mức B của quy chuẩn).

*)Thông số TSS.

- Thông số TSS tại 1/7 vị trí quan trắc có giá trị vượt so với quy chuẩn khoảng 1,68 lần). Những vị trí quan trắc còn lại có chỉ số thấp và đạt mức cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT.

b. Biểu đồ thể hiện thông số TSS sông Hà Thanh trong năm 2025

Hình 2.11. Thông số TSS sông Hà Thanh năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Hà Thanh (mức A):

Thông số TSS tại vị trí Đ.NM4 - Trên Trạm Bơm Phước An, xã Tuy Phước Tây có giá trị vượt so với quy chuẩn 1,68 lần (đợt 2 – 2025). Thông số TSS tại các điểm còn lại (Đ.NM1, Đ.NM2, Đ.NM3) trên sông Hà Thanh qua 2 đợt quan trắc 2025 đều thấp hơn mức A của quy chuẩn.

Hạ nguồn sông Hà Thanh (mức B):

- Tại vị trí Sông Hà Thanh đoạn Cầu Diêu Trì ra tới cửa xả tại Thị Nại (Đ. NM5, Đ.NM5, Đ.NM7) có giá trị thông số TSS qua 2 đợt quan trắc năm 2025 đều đạt quy chuẩn cho phép.

*)Thông số Tổng Nitơ và Tổng Photpho

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Hà Thanh trong năm 2025 cho thấy có 1/7 vị trí có thông số tổng Nitơ và tổng Photpho bị vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn. Hầu hết các vị trí có thông số tổng Nitơ và tổng Photpho đạt quy chuẩn cho phép.

d. Biểu đồ thể hiện thông số tổng Nitơ và tổng Photpho sông Hà Thanh trong năm 2025

Hình 2.12. Thông số tổng Nitơ sông Hà Thanh năm 2025

Hình 2.13. Thông số tổng Photpho sông Hà Thanh năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Hà Thanh (mức A):

Thông số Tổng Nitơ và Tổng Photpho tại tất cả các vị trí (từ Đ.NM1 đến Đ.NM4) qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép (thấp hơn mức A của quy chuẩn). Riêng thông số Tổng Photpho tại các điểm này đều không phát hiện.

Hạ nguồn sông Hà Thanh (mức B):

Tại các vị trí Đ.NM5 và Đ.NM6, giá trị thông số Tổng Nitơ và Tổng Photpho qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.

Tại vị trí Đ.NM7 - Hạ lưu sông Hà Thanh trước khi đổ ra Đầm Thị Nại (Giao nhau với QL19), P. Quy Nhơn Đông, cả hai thông số đều có giá trị vượt quy chuẩn vào đợt 1; cụ thể Tổng Nitơ vượt 1,02 lần (đạt 1,53 mg/L) và Tổng Photpho vượt khoảng 1,17 lần (đạt 0,35 mg/L). Tuy nhiên, sang đợt 2, chỉ số của cả hai thông số này đều đã giảm và nằm trong mức giới hạn cho phép QCVN 08:2023/BTNMT.

### 2.2.1.2 Sông Kone:

- Vị trí lấy mẫu của sông Kone:

Bảng 2.4. Vị trí các điểm quan trắc sông Kone

| STT | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu | Quy chuẩn so sánh (theo QĐ số 68/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đ.NM8 | Hồ A, xã Vĩnh Sơn | Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/ BTNMT, mức A (bảng 2) |
| 2 | Đ.NM9 | Sau cửa xả Hồ Định Bình, xã Vĩnh Thạnh |  |
| 3 | Đ.NM10 | Sau cửa xả Hồ Núi Một, xã An Nhơn Tây |  |
| 4 | Đ.NM11 | Kênh thủy lợi tiếp nhận nước thải sau xử lý của Nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH Nhiệt đồng tâm, xã Vĩnh Quang | Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 5 | Đ.NM12 | Sông Kôn, sau đập dâng Văn Phong, xã Bình Phú |  |
| 6 | Đ.NM13 | Sông Kút trước khi nhập lưu sông Kôn (Cầu Phú Phong), xã Tây Sơn |  |
| 7 | Đ.NM14 | Kênh thủy lợi sau Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây |  |
| 8 | Đ.NM15 | Sông Kôn, phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, P. Bình Định |  |
| 9 | Đ.NM16 | Sông Gò Bồi (hạ lưu sông Kôn), Cầu Gò Bồi, xã Tuy Phước Đông |  |
| 10 | Đ.NM17 | Sông Kone, sau CCN Thanh Liêm, P. An Nhơn Đông |  |
| 11 | Đ.NM18 | Sông Kôn, Cầu Kiều An 2, xã Phù Cát |  |
| 12 | Đ.NM19 | Cửa sông Kôn, thôn Huỳnh Giảng, xã Tuy Phước Đông |  |

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Kone năm 2025 khi so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT (ở mức A, mức B) tại các vị trí cho thấy: các vị trí từ thượng nguồn đến hạ nguồn sông Kone đa phần có các thông số hữu cơ, chất rắn lơ lửng (BOD, COD, TSS) bị vượt mức cho phép của quy chuẩn. Những thông số còn lại đạt quy chuẩn cho phép. Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng nước mặt sông Kone trong năm 2025 như sau:

*)Thông số BOD, COD.

Thông số BOD và COD tại 12/12 vị trí quan trắc nước mặt trên sông Kone trong năm 2025 đều có chỉ số vượt ngưỡng cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT, cụ thể như sau:

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD sông Kone trong năm 2025

Hình 2.14. Thông số BOD5 sông Kone năm 2025

Hình 2.15. Thông số COD sông Kone năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Kôn (Mức A):

Tại vị trí Đ.NM8, thông số BOD5 vào đợt 1 có giá trị vượt so với quy chuẩn 1,25 lần, tuy nhiên đến đợt 2 đã giảm và đạt mức giới hạn cho phép. Thông số COD qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.

Tại các vị trí Đ.NM9 -Sau cửa xả Hồ Định Bình, xã Vĩnh Thạnh và Đ.NM10 - Sau cửa xả Hồ Núi Một, xã An Nhơn Tây, thông số BOD5 đều có giá trị vượt quy chuẩn trong cả 2 đợt. Mức vượt dao động từ 1,25 – 2,25 lần, cao nhất tại vị trí Đ.NM10 vào đợt 1 (vượt 2,25 lần so với quy chuẩn QCVN 08:2023/ BTNMT Mức A bảng 2).

Tại vị trí Đ.NM10 - Sau cửa xả Hồ Núi Một, xã An Nhơn Tây, thông số COD có giá trị vượt quy chuẩn trong cả 2 đợt, với mức vượt là 1,6 lần (cả đợt 1 và đợt 2).

Hạ nguồn sông Kôn (Mức B):

Tại vị trí Đ.NM11, giá trị thông số BOD5 qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.

Tại các vị trí còn lại (từ Đ.NM12 đến Đ.NM19), thông số BOD5 đều có giá trị vượt so với quy chuẩn trong cả 2 đợt. Chỉ số BOD5 tại các điểm này bị vượt từ 1,17 – 4,33 lần, cao nhất ghi nhận tại hai vị trí Đ.NM17 - Sông Kone, sau CCN Thanh Liêm, P. An Nhơn Đông và Đ.NM18 - Sông Kôn, Cầu Kiều An 2, xã Phù Cát vào đợt 2 ( cùng vượt 4,33 lần).

Tại các vị trí Đ.NM11 và Đ.NM12, giá trị thông số COD qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.

Tại vị trí Đ.NM15, thông số COD vào đợt 1 vượt nhẹ 1,07 lần, tuy nhiên đến đợt 2 đã giảm xuống và nằm trong giới hạn cho phép.

Tại các vị trí còn lại (Đ.NM13, Đ.NM14, Đ.NM16, Đ.NM17, Đ.NM18 và Đ.NM19), thông số COD đều có giá trị vượt so với quy chuẩn trong cả 2 đợt. Chỉ số COD tại các điểm này bị vượt từ 1,07 – 3,2 lần, cao nhất được ghi nhận tại vị trí Đ.NM18 - Sông Kôn, Cầu Kiều An 2, xã Phù Cát vào đợt quan trắc thứ 2 (vượt 3,2 lần so với quy chuẩn).

*)Thông số TSS.

Thông số TSS tại các vị trí nước mặt sông Kone đều đạt QCVN 08:2023/BTNMT.

b. Biểu đồ thể hiện thông số TSS sông Kone trong năm 2025

Hình 2.16. Thông số TSS sông Kone năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Kôn (Mức A):

Thông số TSS tại tất cả các vị trí quan trắc ở thượng nguồn sông Kone qua 2 đợt quan trắc trong năm 2025 đều đạt quy chuẩn cho phép. Giá trị TSS cao nhất ghi nhận tại nhóm này là 18 mg/L tại vị trí Đ.NM10 Sau cửa xả Hồ Núi Một, xã An Nhơn Tây vào đợt 2.

Hạ nguồn sông Kone (Mức B):

Thông số TSS tại tất cả các vị trí quan trắc ở hạ nguồn sông Kone qua 2 đợt quan trắc trong năm 2025 đều đạt quy chuẩn cho phép. Giá trị cao nhất được ghi nhận tại khu vực này là 41 mg/L tại vị trí Đ.NM14 - Kênh thủy lợi sau Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây vào đợt 1.

### 2.2.1.3. Sông Lại Giang:

Bảng 2.5. Vị trí các điểm quan trắc sông Lại Giang

| TT | Kí hiệu | Vị trí lấy mẫu | Quy chuẩn so sánh (theo Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đ.NM20 | Sông Đinh, thôn 1, xã An Vinh | QCVN 08:2023/BTNMT, mức A (bảng 2) |
| 2 | Đ.NM21 | Sông An Lão trước khi nhập lưu sông Kim Sơn, xã Vạn Đức |  |
| 3 | Đ.NM22 | Sông Kim Sơn (tại cầu Đá Bạc, xã Ân Tường | QCVN 08:2023/BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 4 | Đ.NM23 | Sông Kim Sơn ( tại cầu Phong Thạnh), xã Hoài Ân | QCVN 08:2023/BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 5 | Đ.NM24 | Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn, P. Bồng Sơn | QCVN 08:2023/BTNMT, mức A (bảng 2) |
| 6 | Đ.NM25 | Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, P.Hoài Nhơn Đông | QCVN 08:2023/BTNMT, mức A (bảng 2) |
| 7 | Đ.NM26 | Sông Thiện Chánh, gần khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc trước khi đổ ra biển, P. Hoài Nhơn Bắc | QCVN 08:2023/BTNMT, mức B (bảng 2) |

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Lại Giang năm 2025 khi so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT (ở mức A, mức B) cho thấy: Sông Lại Giang chủ yếu bị vượt quy chuẩn các thông số hữu cơ (thể hiện qua thông số BOD và COD). Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng nước mặt sông Lại Giang như sau:

*)Thông số BOD, COD.

- Thông số BOD tại các đợt quan trắc trong năm 2025 có giá trị trung bình vượt ngưỡng cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT từ 1,17 đến 3,5 lần. Đợt quan trắc có chỉ số BOD vượt ngưỡng cao nhất tháng 11 (vượt 3,5 lần) và có chiều hướng tăng dần ở các tháng cuối năm.

- Thông số COD tại các đợt quan trắc trong năm 2025 có giá trị trung bình vượt ngưỡng cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT từ 1,3 đến 2,6 lần.Đợt quan trắc ghi nhận thông số COD cao nhất là tháng 11 (vượt 2,6 lần) và có chiều hướng tăng ở những tháng cuối năm.

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD sông Lại Giang trong năm 2025

Hình 2.17. Thông số BOD5 sông Lại Giang năm 2025

Hình 2.18. Thông số COD sông Lại Giang năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Lại Giang (Mức A):

Nhìn chung, khu vực này đang có dấu hiệu vượt quy chuẩn các thông số hữu cơ. Thông số BOD5 tại tất cả các vị trí đều vượt quy chuẩn trong cả 2 đợt quan trắc với mức vượt dao động từ 1,25 – 3,5 lần.

Đối với thông số COD, các vị trí Đ.NM20 và Đ.NM21 tuy đạt chuẩn vào đợt 1 nhưng sang đợt 2 cũng đã tăng lên và vượt quy chuẩn 1,3 lần. Các vị trí Đ.NM24 và Đ.NM25 thì ghi nhận mức COD vượt quy chuẩn liên tục ở cả hai đợt. Đáng chú ý nhất là vị trí Đ.NM25 - Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, P.Hoài Nhơn Đông có sự gia tăng hàm lượng đột biến vào đợt 2, ghi nhận giá trị cao nhất nhóm ở cả hai thông số: BOD5 vượt 3,5 lần và COD vượt 2,6 lần.

Hạ nguồn sông Lại Giang (Mức B):

Các vị trí Đ.NM22, Đ.NM23, Đ.NM26, thông số BOD5 tại các vị trí  đều vượt quy chuẩn trong cả 2 đợt, mức vượt từ 1,17 – 3,33 lần.

Thông số COD, sự biến động diễn ra phức tạp hơn: chỉ có vị trí Đ.NM23 là vượt quy chuẩn liên tục ở cả 2 đợt. Vị trí Đ.NM26 vượt vào đợt 1 nhưng đã giảm và đạt chuẩn vào đợt 2, trong khi Đ.NM22 lại đạt chuẩn đợt 1 nhưng tăng mạnh vào đợt 2. Điểm cần lưu ý nhất trong nhóm này là vị trí Đ.NM22 - Sông Kim Sơn (tại cầu Đá Bạc, xã Ân Tường) vào đợt quan trắc thứ 2, khi cả hai chỉ số đều tăng vọt và đạt mức cao nhất: BOD5 đạt vượt xấp xỉ 3,33 lần và COD vượt 2,13 lần.

*)Thông số TSS.

Thông số TSS tại phần lớn các điểm quan trắc trên sông Lại Giang có giá trị trung bình đạt mức cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT. Tuy nhiên vẫn còn một số vị trí có giá trị vượt mức cho phép. Cụ thể:

b. Biểu đồ thể hiện thông số TSS sông Lại Giang trong năm 2025

Hình 2.19. Thông số TSS sông Lại Giang năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Lại Giang (Mức A):

Tại các vị trí Đ.NM20 và Đ.NM21, thông số TSS qua cả 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.

Tại vị trí Đ.NM24 - Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn, P. Bồng Sơn, thông số TSS vào đợt 1 đạt quy chuẩn, tuy nhiên sang đợt 2 có giá trị vượt nhẹ 1,04 lần QCVN 08:2023/ BTNMT Mức A bảng 2.

Tại vị trí Đ.NM25 - Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, P.Hoài Nhơn Đông, thông số TSS đều có giá trị vượt so với quy chuẩn trong cả 2 đợt. Mức vượt dao động từ 1,44 – 1,68 lần, cao nhất vào đợt quan trắc thứ 2 (vượt 1,68 lần).

Hạ nguồn sông Lại Giang (Mức B):

Tại tất cả các vị trí thuộc nhóm này, giá trị thông số TSS qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép và nằm ở ngưỡng an toàn. Giá trị cao nhất được ghi nhận tại khu vực này là 43 mg/L tại vị trí Đ.NM23 - Sông Kim Sơn ( tại cầu Phong Thạnh), xã Hoài Ân vào đợt 2.

*)Thông số Coliform.

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Lại Giang trong năm 2025 cho thấy thông số coliform tại một số vị trí vượt so với QCVN 08: 2023/ BTNMT mức A và mức B bảng 2.

d. Biểu đồ thể hiện thông số tổng Coliform sông Lại Giang trong năm 2025.

Hình 2.20. Thông số tổng Coliform sông Lại Giang năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Lại Giang (Mức A)

Thông số Tổng Coliforms tại khu vực này có sự biến động mạnh và đều ghi nhận giá trị vượt quy chuẩn (1.000 MPN/100mL) ở các thời điểm khác nhau. Mức vượt dao động từ 1,1 – 1,6 lần. Cụ thể:

Vị trí Đ.NM21 có giá trị vượt quy chuẩn trong cả 2 đợt.

Các vị trí Đ.NM20 và Đ.NM24 vượt vào đợt 1 nhưng sang đợt 2 đã giảm và đạt mức cho phép.

Vị trí Đ.NM25 đạt chuẩn vào đợt 1 nhưng lại tăng vọt và vượt quy chuẩn vào đợt 2. Giá trị cao nhất ghi nhận là vượt 1,6 lần, xuất hiện tại Đ.NM20, Đ.NM24 (đợt 1) và Đ.NM21, Đ.NM25 (đợt 2).

Hạ nguồn sông Lại Giang (Mức B)

Tại các vị trí Đ.NM23 và Đ.NM26, thông số Tổng Coliforms qua cả 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.

Riêng tại vị trí Đ.NM22 - Sông Kim Sơn (tại cầu Đá Bạc, xã Ân Tường), thông số này vào đợt 1 có giá trị vượt nhẹ so với quy chuẩn khoảng 1,08 lần. Tuy nhiên, sang đến đợt 2, chỉ số này đã giảm sâu (540 MPN/100mL) và hoàn toàn nằm trong mức giới hạn an toàn.

*)Thông số Tổng Nitơ

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Lại Giang trong năm 2025 cho thấy thông số Tổng Nitơ tại một số vị trí vượt so với QCVN 08: 2023/ BTNMT mức A và mức B bảng 2.

e. Biểu đồ thể hiện thông số tổng Nitơ sông Lại Giang trong năm 2025.

Hình 2.21. Thông số tổng Nitơ sông Lại Giang năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông Lại Giang (Mức A)

Tại tất cả các vị trí thuộc nhóm này, thông số Tổng Nitơ qua cả 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép. Giá trị cao nhất ghi nhận được là 0,46 mg/L tại vị trí Đ.NM24.

Hạ nguồn sông Lại Giang (Mức B)

Tại các vị trí Đ.NM23 và Đ.NM26, giá trị thông số Tổng Nitơ qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.

Tại vị trí Đ.NM22 - Sông Kim Sơn (tại cầu Đá Bạc, xã Ân Tường), thông số này ghi nhận giá trị vượt quy chuẩn trong cả 2 đợt. Mức độ vượt nhẹ giữa hai lần lấy mẫu: đợt 1 vượt 1,08 lần và đợt 2 vượt khoảng 1,09 lần.

Nhận xét chung chất lượng nước mặt sông Lại Giang:

Nhìn chung, chất lượng nước mặt lưu vực sông Lại Giang đang có dấu hiệu vượt giới hạn cho phép đối với các thông số hữu cơ và vi sinh tương đối rõ rệt, đặc biệt có xu hướng gia tăng vào đợt quan trắc cuối năm (tháng 11). Các thông số đặc trưng hữu cơ (BOD5, COD) đồng loạt vượt quy chuẩn (từ 1,17 – 3,5 lần) ở hầu hết các điểm quan trắc; kèm theo đó là thông số vi sinh (Coliform) diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở thượng nguồn. Mặc dù vậy, các thông số về hàm lượng chất lơ lửng (TSS) và dinh dưỡng (Tổng Nitơ) phần lớn vẫn duy trì ở ngưỡng an toàn của QCVN 08:2023/BTNMT, chỉ ghi nhận tình trạng vượt chuẩn cục bộ tại một vài vị trí (như Đ.NM22, Đ.NM24, Đ.NM25).

### 2.2.1.4. Sông La Tinh:

- Vị trí lấy mẫu:

Bảng 2.6. Vị trí các điểm quan trắc sông La Tinh

| STT | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu | Quy chuẩn so sánh (theo Quyết định số 68/2021/ QĐ-UBND ngày 11/11/2021) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đ.NM26 | Đầu nguồn sông La Tinh, xã Hội Sơn | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức A (bảng 2) |
| 2 | Đ.NM27 | Sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, xã Hoài Hội |  |
| 3 | Đ.NM28 | Cửa sông La Tinh tại đường 639 trước khi nhập lưu Đầm Đề Gi, xã Phù Mỹ | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông La Tinh năm 2025 khi so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT (ở mức A, mức B) tại các vị trí cho thấy: có 3/8 thông số bị vượt mức cho phép của quy chuẩn, bao gồm BOD, COD, TSS. Những thông số còn lại có giá trị thấp và đạt quy chuẩn cho phép. Kết quả và diễn biến chất lượng nước mặt sông La Tinh trong năm 2025 như sau:

*)Thông số BOD, COD

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD sông La Tinh trong năm 2025

Hình 2.22. Thông số BOD5 sông La tinh năm 2025

Hình 2.23. Thông số COD sông La tinh năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông La Tinh (Mức A):

- Nhìn chung, khu vực này đang có dấu hiệu vượt chuẩn hữu cơ. Về thông số BOD5, cả hai vị trí Đ.NM27 và Đ.NM28 đều vượt quy chuẩn trong cả 2 đợt; trong đó Đ.NM27 vượt 1,5 lần, còn Đ.NM28 tăng mạnh vào đợt 2, vượt 2,75 lần.

Thông số COD , vị trí Đ.NM27  vượt nhẹ 1,1 lần vào đợt 1 nhưng đã trở về ngưỡng đạt chuẩn vào đợt 2. Trong khi đó, Đ.NM28 ghi nhận mức COD vượt liên tục ở cả 2 đợt, đạt giá trị cao nhất vào đợt 2 vượt 1,8 lần.

Hạ nguồn sông La Tinh (Mức B):

Tại vị trí Đ.NM29, sự gia tăng hàm lượng các thông số hữu cơ thể hiện rõ nhất vào đợt 1. Cụ thể ở đợt 1, thông số BOD5 vượt khoảng 1,67 lần và COD vượt nhẹ khoảng 1,07 lần. Sang đến đợt 2, chất lượng nước tại đây đã có dấu hiệu cải thiện: thông số COD đã giảm và đạt chuẩn , trong khi BOD5 tuy vẫn vượt chuẩn nhưng nồng độ cũng đã giảm vượt xấp xỉ 1,33 lần.

*)Thông số TSS.

Thông số TSS tại 1/3 vị trí quan trắc trên sông La Tinh bị vượt quy chuẩn cho phép 1,5 lần. Qua các đợt quan trắc trong năm 2025 ghi nhận thông số TSS tại 1/2 đợt bị vượt quy chuẩn 1,36 lần tại vị trí Đ.NM28 đợt tháng 11.

b. Biểu đồ thể hiện thông số TSS sông Lại Giang trong năm 2025

Hình 2.24. Thông số TSS sông La tinh năm 2025

Nhận xét:

Thượng nguồn sông La Tinh (Mức A):

Tại vị trí Đ.NM27, thông số TSS qua cả 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.

Tại vị trí Đ.NM28, thông số TSS vào đợt 1 đạt chuẩn, nhưng sang đợt 2 đã tăng lên và vượt quy chuẩn 1,36 lần.

Hạ nguồn sông La Tinh (Mức B):

Tại vị trí Đ.NM29, giá trị thông số TSS qua 2 đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép.

Nhận xét chung chất lượng nước mặt sông La tinh:

Nhìn chung, lưu vực sông La Tinh đang chịu tác động chủ yếu bởi các chỉ tiêu hữu cơ (thông số BOD5 và COD liên tục vượt quy chuẩn ở hầu hết các vị trí quan trắc), đặc biệt có xu hướng gia tăng nồng độ vào đợt cuối năm tại khu vực cầu Vạn Thiện (Đ.NM28). Tuy nhiên, môi trường nước tại đây đều trong giới hạn  vi sinh và dinh dưỡng; các thông số như Tổng Coliform, Tổng Nitơ, Tổng Photpho và phần lớn giá trị TSS đều đang duy trì ở ngưỡng rất an toàn, đáp ứng tốt giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT.

*) Nhận xét chung chất lượng nước mặt tại 4 con sông lớn (Sông Hà Thanh, sông Kone, sông La Tinh, sông Lại Giang) trên địa bàn tỉnh:

Hầu hết 4 con sông lớn đều có dấu hiệu vượt quy chuẩn đối với thông số hữu cơ, chất rắn lơ lửng và các thông số vi sinh. Một số vị trí quan trắc ở khu vực thượng nguồn các sông lớn đều có thông số BOD, COD, TSS và Coliform vượt mức A của QCVN 08:2023/BTNMT. Các thông số còn lại gồm pH, DO, tổng Nitơ, tổng Photpho và coliform chịu nhiệt có giá trị đạt quy chuẩn cho phép.

2.2.2. Các hồ, đầm lớn trên địa bàn khu vực phía Đông

- Vị trí lấy mẫu của các hồ đầm:

Bảng 2.7. Vị trí điểm quan trắc tại các hồ, đầm

| STT | Vị trí | Ký hiệu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Hồ Bàu Sen, Phường Quy Nhơn | Đ.NM30 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 3) |
| 2 2 | Điểm cuối hạ lưu Hồ Phú Hòa chảy về Cầu Đôi, P.Quy Nhơn Đông | Đ.NM31 |  |
| 3 | Đầm Thị Nại, Phường Tuy Phước Đông (Phía Bắc) | Đ.NM32 |  |
| 4 | Đầm Thị Nại - Cầu Thị Nại, P. Quy Nhơn Đông | Đ.NM33 |  |
| 5 | Đầm Thị Nại ra Vịnh Quy Nhơn, P. Quy Nhơn | Đ.NM34 |  |
| 6 | Đầm Đề Gi, xã Đề Gi | Đ.NM35 |  |
| 7 | Đầm Trà Ổ, xã Phù Mỹ Đông | Đ.NM36 |  |
| 8 | Hồ Sinh thái Đống Đa, phường Quy Nhơn | Đ.NM37 |  |
| 9 | Hồ Đồng Mít, xã An Vinh | Đ.NM38 |  |
| 10 | Hồ Phú Hà, xã Phù Mỹ Bắc | Đ.NM39 |  |
| 11 | Hồ Mỹ Bình, phường Hoài Nhơn Tây | Đ.NM40 |  |
| 12 | Hồ Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây | Đ.NM41 |  |
| 13 | Hồ Suối Sổ, xã Bình Dương | Đ.NM42 |  |

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại các hồ, đầm lớn trên địa bàn tỉnh năm 2025 so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT mức B cho thấy có 6/8 thông số môi trường bị vượt mức cho phép của quy chuẩn, bao gồm BOD, COD, TSS, tổng N, Tổng photpho và Tổng Coliform. Những thông số còn lại có kết quả thấp, đạt quy chuẩn cho phép. Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng nước mặt các đầm, hồ lớn trong năm 2025  như sau:

*) Thông số BOD5, COD.

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD tại các đầm, hồ lớn trong năm 2025

Hình 2.25. Thông số BOD5 các đầm, hồ năm 2025

Hình 2.26. Thông số COD các đầm, hồ năm 2025

Nhận xét:

Nhìn chung, khu vực này đang chịu tác động lớn bởi các thông số hữu cơ. Đặc biệt xuất hiện 2 vi trí có nồng độ cao ở cả 2 đợt:

Vị trí Đ.NM30 - Hồ Bàu Sen, Phường Quy Nhơn: Thông số BOD5 vượt 6,5 lần và COD vượt xấp xỉ 4,9 lần vào đợt 1. Sang đợt 2 nồng độ có giảm nhưng vẫn vượt quy chuẩn rất xa.

Vị trí Đ.NM42- Hồ Suối Sổ, xã Bình Dương: BOD5 vượt khoảng 2,5 - 2,6 lần và COD vượt khoảng 1,7 - 1,8 lần trong cả 2 đợt.

Tại các vị trí còn lại, thông số COD đa số đạt chuẩn (chỉ vượt cục bộ ở Đ.NM36, Đ.NM38 vào đợt 2). Thông số BOD5 lại dao động quanh ngưỡng 7 - 9 mg/L ở nhiều vị trí như Đ.NM31, Đ.NM36, Đ.NM38, Đ.NM39, Đ.NM40...

*)Thông số TSS.

b. Biểu đồ thể hiện thông số TSS tại các đầm, hồ lớn trong năm 2025

Hình 2.27. Thông số TSS các đầm, hồ năm 2025

Nhận xét:

Thông số TSS tại các điểm này có sự biến động khá mạnh và tỷ lệ vượt chuẩn cao. Chỉ có 4/13 vị trí (Đ.NM35, Đ.NM38, Đ.NM40, Đ.NM41) là duy trì đạt chuẩn trong cả 2 đợt.

Các vị trí còn lại đều ghi nhận vượt chuẩn ít nhất 1 đợt. Trong đó, Đ.NM32 - Đầm Thị Nại, Phường Tuy Phước Đông (Phía Bắc) và Đ.NM33 - Đầm Thị Nại - Cầu Thị Nại, P. Quy Nhơn Đông có giá trị vượt liên tục ở cả 2 đợt. Giá trị cao nhất được ghi nhận tại vị trí Đ.NM31 - Điểm cuối hạ lưu Hồ Phú Hòa chảy về Cầu Đôi, P.Quy Nhơn Đông vào đợt 2 (vượt 2,4 lần so với giới hạn cho phép).

d. Biểu đồ thể hiện thông số tổng Coliform tại các đầm, hồ lớn trong năm 2025

Hình 2.28. Thông số tổng coliform các đầm, hồ năm 2025

Nhận xét:

Chất lượng nước mặt thông số Coliforms nhìn chung duy trì ở mức tốt, hầu hết đạt quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 3 Mức B).

Trong Đợt 1, ghi nhận duy nhất vị trí Đ.NM31 có dấu hiệu vượt quy chuẩn vi sinh nhẹ vượt 1,08 lần. Sang Đợt 2, nồng độ vi sinh tại tất cả các trạm đều sụt giảm mạnh, đưa 100% các điểm về ngưỡng an toàn, đặc biệt là sự cải thiện rõ rệt tại Đ.NM31, Đ.NM39 và Đ.NM42.

Nhận xét chung chất lượng nước mặt tại các hồ, đầm lớn trên địa bàn tỉnh:

Nhìn chung, chất lượng nước mặt tại các khu vực quan trắc trên địa bàn tỉnh đang chịu tác động rõ rệt từ các thông số hữu cơ, thể hiện qua việc hai thông số BOD5 và COD thường xuyên vượt giới hạn cho phép (QCVN 08:2023/BTNMT) ở hầu hết các điểm. Bên cạnh đó, các thông số vi sinh (tổng Coliform) và chất rắn lơ lửng (TSS) cũng có diễn biến phức tạp, tỷ lệ vượt ngưỡng khá cao tại một số  điểm vượt và có tính dao động theo đợt. Điểm sáng trong bức tranh môi trường nước là nhóm các chất dinh dưỡng (Tổng Nitơ, Tổng Photpho) và các chỉ số cơ bản (pH, DO) vẫn được kiểm soát rất tốt, phần lớn đều duy trì ở ngưỡng an toàn và đáp ứng quy chuẩn.

2.2.3. Các vị trí khác khu vực phía Đông

Bảng 2.8. Vị trí điểm quan trắc tại các vị trí khác khu vực phía Đông

| STT | Vị trí | Ký hiệu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Tại kênh tiếp nhận cách điểm xả thải của KCN Nhơn Hòa 200m về phía Bắc, phường An Nhơn Nam | Đ.NM43 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 2 2 | Nước mặt tại Bàu Sen, phường An Nhơn | Đ.NM44 |  |
| 3 | Nước mặt tại suối Bờ Tre CCN Tam Quan, phường Tam Quan | Đ.NM45 |  |
| 4 | Cầu Ngòi (Km19+350/ĐT.633), xã Đề Gi | Đ.NM46 |  |
| 5 | Cầu Hà Rà (Km77+350/ĐT.639), xã Phù Mỹ Bắc | Đ.NM47 |  |

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại các vị trí khác trên địa bàn tỉnh năm 2025 so sánh với QCVN 08:2023/BTNMT mức B bảng 2 cho thấy có 2/8 thông số môi trường bị vượt mức cho phép của quy chuẩn, bao gồm BOD, COD. Những thông số còn lại có kết quả thấp, đạt quy chuẩn cho phép. Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng nước mặt các đầm, hồ lớn trong năm 2025  như sau:

*) Thông số BOD5, COD.

a. Biểu đồ thể hiện thông số BOD, COD tại các vị trí khác trong năm 2025

Hình 2.29. Thông số BOD5 các vị trí khác khu vực phía Đông năm 2025

Hình 2.30. Thông số COD các vị trí khác khu vực phía Đông năm 2025

Nhận xét:

Đối với thông số BOD5: các vị trí (từ Đ.NM43 đến Đ.NM47) đều vượt quy chuẩn trong cả 2 đợt quan trắc. Mức độ vượt dao động từ 1,16 lần đến 3 lần. Cao nhất là tại vị trí Đ.NM45 - Nước mặt tại suối Bờ Tre CCN Tam Quan, phường Tam Quan vượt 2,83 (đợt 1) và 3 lần (đợt 2) so với quy chuẩn.

Đối với thông số COD: các vị trí Đ.NM44, Đ.NM45 và Đ.NM47 có giá trị vượt quy chuẩn liên tục ở cả 2 đợt. Đỉnh điểm vẫn là Đ.NM45 - Nước mặt tại suối Bờ Tre CCN Tam Quan, phường Tam Quan vượt 1,93 - 2,13 lần.

Hai vị trí Đ.NM43 và Đ.NM46 có kết quả đạt chuẩn vào đợt 1, tuy nhiên sang đợt 2 nồng độ đã tăng nhẹ và đồng loạt vượt quy chuẩn vượt khoảng 1,06 lần.

Nhận xét chung chất lượng nước mặt tại các vị trí khác khu vực phía Đông trên địa bàn tỉnh:

Nhìn chung, chất lượng nước mặt tại khu vực này đang đối mặt với vấn đề duy nhất là các thông số hữu cơ, thể hiện qua việc thông số BOD5 và COD đồng loạt vượt quy chuẩn (QCVN 08:2023/BTNMT - Mức B) ở hầu hết các vị trí xuyên suốt 2 đợt quan trắc. Điểm tích cực là môi trường nước tại đây kiểm soát rất tốt các yếu tố còn lại; hoàn toàn không ghi nhận tình trạng vượt quy chuẩn các thông số vi sinh, chất lơ lửng hay dinh dưỡng (các thông số TSS, Coliform, Tổng Nitơ và Tổng Photpho đều duy trì ở ngưỡng rất thấp và an toàn).

2.2.4. Các sông lớn trên địa bàn khu vực phía Tây

2.2.4.1. Sông Ba

Bảng 2.9. Vị trí điểm quan trắc tại lưu vực sông Ba

| STT | Vị trí | Ký hiệu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu treo Kbang (sông Ba), thị trấn Kbang | T.NM6 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 2 | Sông Ba đoạn qua thị trấn Kông Chro | T.NM7 |  |
| 3 | Cầu Ca Tung, QL 19, thị trấn Đak Pơ | T.NM9 |  |
| 4 | Hồ Cà Tung 4, thị trấn Đak Pơ | T.NM10 |  |
| 5 | Sông Ba đoạn qua thôn Mơ Nang, xã Kim Tân | T.NM12 |  |
| 6 | Vị trí sau tiếp nhận nước thải Cụm CN Đăk Đrăng | T.NM30 |  |
| 7 | Hồ thủy điện An Khê (Trạm bơm Nhà máy nước An Khê), Phường An Phước | T.NM35 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức A (bảng 3) |
| 8 | Đập Ia Rbol (mẫu nước cấp cho sinh hoạt), xã Ia Rbol | T.NM36 |  |
| 9 | Hồ thủy điện Ka Nak, xã Lơ Ku | T.NM37 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 3) |
| 10 | Hồ thủy lợi Ia Ring, xã Ia Tiêm | T.NM40 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức A (bảng 3) |
| 11 | Hồ Ia Mla, xã Ia Mlâh | T.NM41 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 3) |
| 12 | Hồ Ia Rtô, xã Ia Rtô | T.NM42 |  |

Chất lượng nước mặt tại các khu vực quan trắc có sự biến động lớn và không đồng đều giữa hai đợt lấy mẫu. Nhìn chung, ở phần lớn các vị trí trên sông và hồ, chất lượng nước ở mức trung bình đến khá,vượt quy chuẩn các thông số hữu cơ chỉ xuất hiện rải rác, mang tính cục bộ và thời điểm. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là sự cố hữu cơ và chất lơ lửng tại vị trí T.NM30 (Sau tiếp nhận nước thải Cụm CN Đăk Đoa) vào đợt 2, với các chỉ số vọt lên gấp hàng chục lần so với quy chuẩn. Nguyên nhân tại thời điểm lấy mẫu suối không chảy, phần lớn nước là nước tù.

. Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng nước mặt lưu vực sông Ba trong năm 2025  như sau:

*) Thông số BOD5, COD.

a. Diễn biến thông số BOD, COD tại lưu vực sông Ba trong năm 2025

Hình 2.31. Thông số BOD5 lưu vực sông Ba năm 2025 (các sông suối)

Hình 2.32. Thông số BOD5 lưu vực sông Ba năm 2025 (các hồ)

Hình 2.33. Thông số COD lưu vực sông Ba năm 2025 (các sông suối)

Hình 2.34. Thông số COD lưu vực sông Ba năm 2025 (các hồ)

Nhận xét:

Khu vực Sông, Suối: Đợt 1: Xuất hiện tình trạng vượt quy chuẩn cao tại T.NM30 (BOD vượt 61,5 lần, COD vượt 49,9 lần) và T.NM9 (BOD₅ vượt 4,7 lần, COD vượt 4,3 lần). Các vị trí T.NM10 và T.NM12 có thông số COD vượt ngưỡng nhẹ (1,1 lần). Đợt 2: Các vị trí nêu trên đều đã phục hồi và đạt chuẩn. Tuy nhiên, vượt quy chuẩn các thông số hữu cơ nhẹ lại xuất hiện rải rác ở các điểm khác như T.NM10 (vượt 1,5 lần BOD₅), T.NM7 (vượt 1,3 lần BOD₅) và T.NM6 (vượt 1,2 lần BOD₅).

Khu vực Ao, Hồ:

Ghi nhận vượt quy chuẩn cục bộ tại T.NM40 (Hồ Ia Ring) vào đợt 1 với BOD₅ vượt 2,5 lần và COD vượt 2,2 lần so với QCVN 08:2023/BTNMT Mức A Bảng 3.

Vào đợt 2, chỉ có vị trí T.NM35 ghi nhận BOD₅ vượt 1,8 lần so với QCVN 08:2023/BTNMT Mức A Bảng 3, các hồ còn lại đều duy trì ở dưới ngưỡng giới hạn cho phép.

Thông số tổng Nitơ:

a. Diễn biến thông số tổng Nitơ tại lưu vực sông Ba trong năm 2025

Hình 2.35. Thông số Tổng Nitơ lưu vực sông Ba năm 2025 (các sông suối)

Hình 2.36. Thông số Tổng Nitơ lưu vực sông Ba năm 2025 (các hồ)

Khu vực Sông, Suối:

Đợt 1: Các thông số chất dinh dưỡng vượt quy chuẩn với 5/6 vị trí không đạt chuẩn. Đáng chú ý là T.NM7 vượt 3,9 lần, T.NM9 vượt 3,2 lần và T.NM10 vượt 2,6 lần.

Đợt 2: Chất lượng nước cải thiện rõ rệt, chỉ còn ghi nhận mức vượt ngưỡng vô cùng thấp tại T.NM6 (1,1 lần) và T.NM7 (1,03 lần).

Khu vực Ao, Hồ:

Vị trí T.NM40 gây chú ý vào đợt 1 khi nồng độ Tổng Nitơ vọt lên gấp 11,2 lần mức cho phép. Vị trí T.NM37 cũng vượt 1,7 lần.

Sang đợt 2, hầu hết đã đạt chuẩn, chỉ còn T.NM35 vượt 1,3 lần và T.NM36 vượt 1,1 lần (so với tiêu chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT Mức A Bảng 3).

Thông số coliform:

a. Diễn biến thông số tổng Coliform tại lưu vực sông Ba trong năm 2025

Hình 2.37. Thông số Tổng Coliform lưu vực sông Ba năm 2025 (các sông suối)

Hình 2.38. Thông số Tổng coliform lưu vực sông Ba năm 2025 (các hồ)

Nhận xét:

Khu vực Sông, Suối:

Tình trạng vượt ngưỡng giới hạn cho phép vi sinh chỉ tập trung vào đợt 1 tại các điểm vượt ngưỡng: T.NM30 vượt 9,8 lần, T.NM6 vượt 2,2 lần và T.NM9 vượt 1,6 lần.

Đến đợt 2, toàn bộ các vị trí sông suối đều kiểm soát tốt yếu tố vi sinh, không có điểm nào vượt quy chuẩn.

Khu vực Ao, Hồ:

Đây là khu vực có chất lượng nước về mặt vi sinh tốt nhất. 100% các vị trí qua cả hai đợt quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép, hàm lượng Coliforms duy trì ở mức rất thấp, đảm bảo an toàn vệ sinh nguồn nước.

Nhận xét chung chất lượng nước mặt tại lưu vực sông Ba trên địa bàn tỉnh:

Lưu vực sông Ba đang cho thấy áp lực xả thải hữu cơ và dinh dưỡng rất lớn vào các tháng đầu năm. Tuy nhiên, với lưu lượng dòng chảy lớn và khả năng tự phục hồi tốt, chất lượng nước mặt cuối năm cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu dùng cho mục đích tưới tiêu, giao thông thủy và các mục đích tương đương khác theo QCVN 08:2023/BTNMT

2.2.4.2. Sông Sê San:

Bảng 2.10. Vị trí điểm quan trắc tại lưu vực sông  Sê San

| STT | Vị trí | Ký hiệu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Cầu Nước Pít, Km 205+505, QL19 | T.NM20 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 2 2 | Vị trí điểm cuối trên sông Sê San chảy qua Campuchia | T.NM24 |  |
| 3 | Hồ Ya Ly, thị trấn Ia Ly | T.NM26 |  |

Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng nước mặt lưu vực sông Sê San trong năm 2025  như sau:

*) Thông số BOD5, COD.

a. Diễn biến thông số BOD, COD tại lưu vực sông Sê San trong năm 2025

Hình 2.39. Thông số BOD5 lưu vực sông Sê San năm 2025

Hình 2.40. Thông số COD lưu vực sông Sê San năm 2025

Nhận xét:

Đợt 1: Chất lượng nước rất tốt, cả 3 vị trí đều ghi nhận giá trị KPH. Đợt 2: Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vượt ngưỡng hữu cơ cục bộ. T.NM26: Vượt ngưỡng rõ nhất với BOD5 vượt 1,5 lần và COD vượt nhẹ 1,07 lần. T.NM24: BOD5 vượt 1,17 lần, riêng COD vẫn nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. Tại vị trí T.NM20: cả 2 thông số trên đều trong ngưỡng giới hạn cho phép.

Thông số tổng Nitơ:

a. Diễn biến thông số tổng Nitơ tại lưu vực sông Sê San trong năm 2025

Hình 2.41. Thông số Tổng Nitơ lưu vực sông Sê San năm 2025

Nhận xét:

Đợt 1: Đáng chú ý tại vị trí T.NM24 có hàm lượng Tổng Nitơ vọt lên rất cao, vượt 3 lần quy chuẩn.

Đợt 2: Tình hình cải thiện hoàn toàn, 100% các vị trí đều có hàm lượng Nitơ giảm xuống mức dưới ngưỡng giới hạn cho phép (dao động từ 0,68 - 0,88 mg/L).

Nhận xét chung chất lượng nước mặt tại lưu vực sông Sê San trên địa bàn tỉnh:

Các điểm quan trắc trên lưu vực sông Sê San đang cho thấy áp lực chịu tải  không ổn định. Nếu như đầu năm (Đợt 1) vấn đề nằm ở các chỉ tiêu dinh dưỡng (Nitơ) tại T.NM24, thì đến cuối năm (Đợt 2) nồng độ Nitơ đã giảm nhưng lại phát sinh vượt chuẩn hữu cơ nhẹ (BOD5, COD) tại T.NM24 và T.NM26. Riêng các yếu tố còn lại vẫn đang duy trì ở dưới giới hạn cho phép.

2.2.5. Các vị trí khác trên khu vực phía Tây:

Bảng 2.11. Vị trí điểm quan trắc tại các vị trí khác khu vực phía Tây

| STT | Vị trí | Ký hiệu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Vị trí tiếp nhận nước thải Khu CN Trà Đa | T.NM1 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 2 | Vị trí tiếp nhận nước thải Khu TTCN Diên Phú | T.NM3 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 3 | Suối cầu số 1, thôn Thắng Trạch 1, TT Ia Kha | T.NM13 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 4 | Trạm thuỷ nông Hoàng Ân (xã Bàu Cạn) | T.NM16 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 3) |
| 5 | Trạm thuỷ nông Plei Pai (xã Ia Lâu) | T.NM17 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 3) |
| 6 | Hồ C3, xã IaNan | T.NM22 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 3) |
| 7 | Cầu Ninh Hòa, thị trấn Phú Hòa | T.NM25 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |
| 8 | Đầu nguồn nước xã Hà Đông (Sông Đak Pơ Kei) | T.NM29 | QCVN 08-MT:2023/ BTNMT, mức B (bảng 2) |

Kết quả quan trắc và diễn biến chất lượng nước mặt tại các vị trí khác trong năm 2025  như sau:

*) Thông số BOD5, COD.

a. Diễn biến thông số BOD, COD tại các vị trí khác trong năm 2025

Hình 2.42. Thông số BOD5 các vị trí khác năm 2025

Hình 2.43. Thông số COD các vị trí khác năm 2025

Nhận xét:

Khu vực Sông, Suối:

Vượt chuẩn các thông số hữu cơ xuất hiện cục bộ và không ổn định. Đieem vượt nhiều nhất là T.NM3 ở Đợt 1 với COD vượt 3,6 lần và BOD₅ vượt 3,33 lần. Đến Đợt 2, vị trí T.NM25 lại ghi nhận BOD5 vượt chuẩn gần 2 lần. Các trạm còn lại đa số đạt chuẩn hoặc chỉ vượt nhẹ không đáng kể.

Khu vực Ao, Hồ:

Tương tự nhóm sông suối, cả 3 hồ đều bị vượt quy chuẩn Nitơ nặng trong  Đợt 1. Vị trí T.NM22 có mức vượt cao nhất, vượt 3 lần. Sang Đợt 2, nồng độ Nitơ tại đây đã giảm sâu và trở về ngưỡng giới hạn cho phép.

Thông số tổng Nitơ:

a. Biểu đồ thể hiện thông số tổng Nitơ tại các vị trí khác trong năm 2025

Hình 2.44. Thông số Tổng Nitơ các vị trí khác năm 2025

Khu vực Sông, Suối:

Đây là nhóm thông số biến động tiêu cực nhất trong Đợt 1 khi 100% các điểm đều vượt quy chuẩn. Trong đó, vị trí T.NM13 và T.NM29 có mức vượt cao nhất vượt 3,33 lần. Tuy nhiên, sang Đợt 2, hàm lượng Nitơ tại tất cả các vị trí đã giảm mạnh và đều đạt ngưỡng giới hạn cho phép.

Khu vực Ao, Hồ:

Cả 3 hồ đều bị vượt quy chuẩn thông số tổng Nitơ cao trong Đợt 1. Vị trí T.NM22 có mức vượt cao nhất vượt 3 lần. Sang Đợt 2, nồng độ Nitơ tại đây đã giảm sâu và trở về ngưỡng an toàn.

Hình 2.45. Thông số TSS các vị trí khác năm 2025

Nhận xét:

Hầu hết duy trì tốt trong ngưỡng cho phép, ngoại trừ vị trí T.NM25 vào Đợt 2 có nồng độ vượt chuẩn 1,29 lần.

Cả 3 vị trí đều không đạt chuẩn trong Đợt 1. Trong đó, T.NM17 vượt cao nhất (2,07 lần). Đến Đợt 2, nồng độ TSS đã giảm mạnh và 100% các trạm đều đạt chuẩn.

Nhận xét chung chất lượng nước mặt tại các vị trí khác trên địa bàn tỉnh:

Chất lượng nước tại các điểm quan trắc khác khu vực phía Tây Gia Lai ghi nhận sự phục hồi tích cực và rõ rệt từ Đợt 1 sang Đợt 2. Trong nửa đầu năm, toàn bộ các vị trí đều đối mặt với tình trạng gia tăng hàm lượng dinh dưỡng (tổng Nitơ) diện rộng và hàm lượng chất lơ lửng (TSS) vượt chuẩn tại nhóm ao hồ. Bước sang đợt quan trắc cuối năm, nồng độ Nitơ và TSS giảm mạnh, đưa hầu hết các vị trí về ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT. Dù vậy, vượt ngưỡng cho phép các thông số hữu cơ (BOD₅, COD) vẫn còn xuất hiện cục bộ và không ổn định. Nhìn chung, môi trường nước đang có dấu hiệu tự phục hồi tốt nhưng cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải hữu cơ để duy trì chất lượng nước ổn định.

2.2.6. Đánh giá được chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai thông qua chỉ số WQI

Trong năm 2025 nhiệm vụ quan trắc nước mặt được thực hiện tại 32 điểm trên 4 sông chính (Sông Hà Thanh, sông Kone, sông La Tinh, sông Lại Giang) và các đầm hồ trên địa bàn tỉnh với 9 thông số. Qua đó ta có thể đánh giá được chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai thông qua chỉ số WQI (theo Quyết định 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam.

Bảng 2.12. Đánh giá chất lượng nước mặt dựa trên chỉ số WQI

| STT | Vị trí | Kí hiệu | WQI |  |  |  |  | WQI | Màu | Chất lượng nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | DO | COD | BOD5 | Coliform |  |  |  |
| 1 | Sông Hà Thanh cách nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm 2km về thượng nguồn, xã Vân Canh | Đ.NM1 | 100 | 86 | 88 | 100 | 100 | 94 |  | Rất Tốt |
| 2 | Sông Hà Thanh sau nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, xã Vân Canh | Đ.NM2 | 100 | 91 | 74 | 88 | 100 | 89 |  | Tốt |
| 3 | Sông Hà Thanh cách điểm xả thải của KCN Becamex Bình Định 200m về hạ nguồn, xã Canh Vinh | Đ.NM3 | 100 | 83 | 68 | 75 | 100 | 83 |  | Tốt |
| 4 | Trên Trạm Bơm Phước An, xã Tuy Phước Tây | Đ.NM4 | 100 | 91 | 50 | 58 | 100 | 76 |  | Tốt |
| 5 | Sông Hà Thanh chảy qua Cầu Diêu Trì cách 1-2km về phía hạ lưu, xã Tuy Phước | Đ.NM5 | 100 | 87 | 53 | 61 | 100 | 77 |  | Tốt |
| 6 | Sông Hà Thanh đoạn chảy qua nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Bình. Sau điểm xả thải của Nhà máy 100-200m, P. Quy Nhơn Đông | Đ.NM6 | 100 | 87 | 74 | 90 | 100 | 89 |  | Tốt |
| 7 | Hạ lưu sông Hà Thanh trước khi đổ ra Đầm Thị Nại (Giao nhau với QL19), P. Quy Nhơn Đông | Đ.NM7 | 100 | 81 | 88 | 100 | 100 | 93 |  | Rất Tốt |
| 8 | Hồ A, xã Vĩnh Sơn | Đ.NM8 | 100 | 91 | 94 | 100 | 100 | 97 |  | Rất Tốt |
| 9 | Sau cửa xả Hồ Định Bình, xã Vĩnh Thạnh | Đ.NM9 | 100 | 89 | 81 | 100 | 100 | 93 |  | Rất Tốt |
| 10 | Sau cửa xả Hồ Núi Một, xã An Nhơn Tây | Đ.NM10 | 100 | 89 | 68 | 73 | 100 | 84 |  | Tốt |
| 11 | Kênh thủy lợi tiếp nhận nước thải sau xử lý của Nhà máy chế biến khoai mì của Công ty TNHH Nhiệt đồng tâm, xã Vĩnh Quang | Đ.NM11 | 100 | 88 | 75 | 98 | 100 | 91 |  | Rất Tốt |
| 12 | Sông Kôn, sau đập dâng Văn Phong, xã Bình Phú | Đ.NM12 | 100 | 94 | 71 | 83 | 100 | 88 |  | Tốt |
| 13 | Sông Kút trước khi nhập lưu sông Kôn (Cầu Phú Phong), xã Tây Sơn | Đ.NM13 | 100 | 92 | 60 | 68 | 100 | 81 |  | Tốt |
| 14 | Kênh thủy lợi sau Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây | Đ.NM14 | 100 | 83 | 63 | 71 | 100 | 81 |  | Tốt |
| 15 | Sông Kôn, phía trên bãi giếng cấp nước sinh hoạt tại cầu Tân An, P. Bình Định | Đ.NM15 | 100 | 87 | 67 | 78 | 100 | 84 |  | Tốt |
| 16 | Sông Gò Bồi (hạ lưu sông Kôn), Cầu Gò Bồi, xã Tuy Phước Đông | Đ.NM16 | 100 | 49 | 57 | 62 | 100 | 68 |  | Trung bình |
| 17 | Sông Kone, sau CCN Thanh Liêm, P. An Nhơn Đông | Đ.NM17 | 100 | 88 | 35 | 41 | 100 | 67 |  | Trung bình |
| 18 | Sông Kôn, Cầu Kiều An 2, xã Phù Cát | Đ.NM18 | 100 | 86 | 33 | 38 | 100 | 65 |  | Trung bình |
| 19 | Cửa sông Kôn, thôn Huỳnh Giảng, xã Tuy Phước Đông | Đ.NM19 | 100 | 82 | 64 | 72 | 100 | 81 |  | Tốt |
| 20 | Sông Đinh, thôn 1, xã An Vinh | Đ.NM20 | 100 | 93 | 81 | 93 | 100 | 93 |  | Rất Tốt |
| 21 | Sông An Lão trước khi nhập lưu sông Kim Sơn, xã Vạn Đức | Đ.NM21 | 100 | 91 | 74 | 93 | 100 | 90 |  | Tốt |
| 22 | Sông Kim Sơn (tại cầu Đá Bạc, xã Ân Tường | Đ.NM22 | 100 | 90 | 54 | 62 | 95 | 77 |  | Tốt |
| 23 | Sông Kim Sơn ( tại cầu Phong Thạnh), xã Hoài Ân | Đ.NM23 | 100 | 87 | 54 | 63 | 100 | 77 |  | Tốt |
| 24 | Sông Lại Giang, cầu Bồng Sơn, P. Bồng Sơn | Đ.NM24 | 100 | 85 | 65 | 78 | 100 | 83 |  | Tốt |
| 25 | Sông Lại Giang, cầu Lại Giang, P.Hoài Nhơn Đông | Đ.NM25 | 100 | 89 | 61 | 68 | 100 | 81 |  | Tốt |
| 26 | Sông Thiện Chánh, gần khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc trước khi đổ ra biển, P. Hoài Nhơn Bắc | Đ.NM26 | 100 | 48 | 65 | 74 | 100 | 73 |  | Trung bình |
| 27 | Đầu nguồn sông La Tinh, xã Hội Sơn | Đ.NM27 | 100 | 90 | 75 | 98 | 100 | 92 |  | Rất Tốt |
| 28 | Sông La Tinh, cầu Vạn Thiện, xã Hoài Hội | Đ.NM28 | 100 | 93 | 67 | 78 | 100 | 86 |  | Tốt |
| 29 | Cửa sông La Tinh tại đường 639 trước khi nhập lưu Đầm Đề Gi, xã Phù Mỹ | Đ.NM29 | 100 | 49 | 67 | 78 | 100 | 75 |  | Trung bình |
| 30 | Hồ Bàu Sen, Phường Quy Nhơn | Đ.NM30 | 100 | 43 | 18 | 22 | 100 | 42 |  |  |
| 31 | Điểm cuối hạ lưu Hồ Phú Hòa chảy về Cầu Đôi, P.Quy Nhơn Đông | Đ.NM31 | 100 | 80 | 71 | 93 | 97 | 86 |  | Tốt |
| 32 | Đầm Thị Nại, Phường Tuy Phước Đông (Phía Bắc) | Đ.NM32 | 100 | 81 | 72 | 83 | 100 | 85 |  | Tốt |
| 33 | Đầm Thị Nại - Cầu Thị Nại, P. Quy Nhơn Đông | Đ.NM33 | 100 | 84 | 88 | 98 | 100 | 93 |  | Rất Tốt |
| 34 | Đầm Thị Nại ra Vịnh Quy Nhơn, P. Quy Nhơn | Đ.NM34 | 100 | 86 | 88 | 100 | 100 | 94 |  | Rất Tốt |
| 35 | Đầm Đề Gi, xã Đề Gi | Đ.NM35 | 100 | 85 | 75 | 100 | 100 | 91 |  | Rất Tốt |
| 36 | Đầm Trà Ổ, xã Phù Mỹ Đông | Đ.NM36 | 100 | 93 | 71 | 85 | 100 | 88 |  | Tốt |
| 37 | Hồ Sinh thái Đống Đa, phường Quy Nhơn | Đ.NM37 | 100 | 84 | 88 | 100 | 100 | 94 |  | Rất Tốt |
| 38 | Hồ Đồng Mít, xã An Vinh | Đ.NM38 | 100 | 84 | 68 | 75 | 100 | 83 |  | Tốt |
| 39 | Hồ Phú Hà, xã Phù Mỹ Bắc | Đ.NM39 | 100 | 80 | 74 | 93 | 100 | 88 |  | Tốt |
| 40 | Hồ Mỹ Bình, phường Hoài Nhơn Tây | Đ.NM40 | 100 | 90 | 74 | 93 | 100 | 90 |  | Tốt |
| 41 | Hồ Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây | Đ.NM41 | 100 | 93 | 94 | 100 | 100 | 97 |  | Rất Tốt |
| 42 | Hồ Suối Sổ, xã Bình Dương | Đ.NM42 | 100 | 79 | 49 | 56 | 100 | 72 |  | Trung bình |
| 43 | Tại kênh tiếp nhận cách điểm xả thải của KCN Nhơn Hòa 200m về phía Bắc, phường An Nhơn Nam | Đ.NM43 | 100 | 47 | 71 | 78 | 100 | 75 |  | Trung bình |
| 44 | Nước mặt tại Bàu Sen, phường An Nhơn | Đ.NM44 | 100 | 78 | 54 | 64 | 100 | 75 |  | Trung bình |
| 45 | Nước mặt tại suối Bờ Tre CCN Tam Quan, phường Tam Quan | Đ.NM45 | 100 | 91 | 44 | 49 | 100 | 72 |  | Trung bình |
| 46 | Cầu Ngòi (Km19+350/ĐT.633), xã Đề Gi | Đ.NM46 | 100 | 44 | 68 | 75 | 100 | 73 |  | Trung bình |
| 47 | Cầu Hà Rà (Km77+350/ĐT.639), xã Phù Mỹ Bắc | Đ.NM47 | 100 | 82 | 63 | 69 | 100 | 80 |  | Tốt |
| 48 | Vị trí tiếp nhận nước thải Khu CN Trà Đa | T.NM1 | 100 | 35 | 88 | 100 | 100 | 82 |  | Tốt |
| 49 | Vị trí tiếp nhận nước thải Khu TTCN Diên Phú | T.NM3 | 100 | 35 | 51 | 44 | 100 | 57 |  | Kém |
| 50 | Cầu treo Kbang (sông Ba), thị trấn Kbang | T.NM6 | 100 | 39 | 100 | 100 | 69 | 76 |  | Tốt |
| 51 | Sông Ba đoạn qua thị trấn Kông Chro | T.NM7 | 100 | 27 | 74 | 93 | 100 | 75 |  | Trung bình |
| 52 | Cầu Ca Tung, QL 19, thị trấn Đak Pơ | T.NM9 | 100 | 45 | 45 | 41 | 83 | 54 |  | Trung bình |
| 53 | Hồ Cà Tung 4, thị trấn Đak Pơ | T.NM10 | 100 | 79 | 71 | 73 | 100 | 82 |  | Tốt |
| 54 | Sông Ba đoạn qua thôn Mơ Nang, xã Kim Tân | T.NM12 | 100 | 41 | 81 | 90 | 100 | 79 |  | Tốt |
| 55 | Suối cầu số 1, thôn Thắng Trạch 1, TT Ia Kha | T.NM13 | 100 | 46 | 100 | 100 | 100 | 88 |  | Tốt |
| 56 | Trạm thuỷ nông Hoàng Ân (xã Bàu Cạn) | T.NM16 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 96 |  | Tốt |
| 57 | Trạm thuỷ nông Plei Pai (xã Ia Lâu) | T.NM17 | 100 | 46 | 100 | 100 | 100 | 88 |  | Tốt |
| 58 | Cầu Nước Pít, Km 205+505, QL19 | T.NM20 | 100 | 48 | 100 | 100 | 100 | 88 |  | Tốt |
| 59 | Hồ C3, xã IaNan | T.NM22 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 96 |  | Rất Tốt |
| 60 | Vị trí điểm cuối trên sông Sê San chảy qua Campuchia | T.NM24 | 70 | 91 | 100 | 100 | 100 | 69 |  | Trung bình |
| 61 | Cầu Ninh Hòa, thị trấn Phú Hòa | T.NM25 | 100 | 100 | 68 | 74 | 100 | 87 |  | Tốt |
| 62 | Hồ Ya Ly, thị trấn Ia Ly | T.NM26 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 99 |  | Rất Tốt |
| 63 | Đầu nguồn nước xã Hà Đông (Sông Đak Pơ Kei) | T.NM29 | 100 | 100 | 71 | 78 | 100 | 88 |  | Tốt |
| 64 | Vị trí sau tiếp nhận nước thải Cụm CN Đăk Đrăng | T.NM30 | 100 | 30 | 10 | 10 | 10 | 14 |  | Ô nhiễm nặng |
| 65 | Hồ thủy điện An Khê (Trạm bơm Nhà máy nước An Khê), Phường An Phước | T.NM35 | 100 | 27 | 100 | 100 | 100 | 83 |  | Tốt |
| 66 | Đập Ia Rbol (mẫu nước cấp cho sinh hoạt), xã Ia Rbol | T.NM36 | 100 | 42 | 100 | 100 | 100 | 87 |  | Tốt |
| 67 | Hồ thủy điện Ka Nak, xã Lơ Ku | T.NM37 | 100 | 45 | 94 | 100 | 100 | 86 |  | Tốt |
| 68 | Hồ thủy lợi Ia Ring, xã Ia Tiêm | T.NM40 | 100 | 49 | 72 | 80 | 100 | 77 |  | Tốt |
| 69 | Hồ Ia Mla, xã Ia Mlâh | T.NM41 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 96 |  | Rất Tốt |
| 70 | Hồ Ia Rtô, xã Ia Rtô | T.NM42 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 86 |  | Tốt |

Bảng 2.13. Giá trị WQI, mức đánh giá chất lượng nước

| Giá trị WQI | Chất lượng nước | Mức đánh giá chất lượng nước | Màu |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 - 100 | Rất tốt | Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt | Xanh nước biển |
| 76 - 90 | Tốt | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp | Xanh lá cây |
| 51 - 75 | Trung bình | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng |
| 26 - 50 | Kém | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác | Da cam |
| 10 - 25 | Ô nhiễm nặng | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ |
| <10 | Ô nhiễm rất nặng | Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục, xử lý | Nâu |

Nhận xét: Trong năm 2025 chỉ số WQI của hầu hết các vị trí quan trắc đạt chất lượng nước tốt và rất tốt. Qua kết quả tính toán cho thấy có 14/70 điểm có chất lượng nước rất tốt; 44/70 vị trí quan trắc có chỉ số WQI đạt mức tốt; 10/70 vị trí ở mức trung bình và có 1/70 vị trí ở mức kém. Và 1/70 vị trí ở mức ô nhiễm nặng.

2.3 Môi trường nước dưới đất

Môi trường nước dưới đất gồm 10 thông số: pH, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3), Amoni (NH4+ tính theo N), Nitrat (NO3- tính theo N), Clorua (Cl-), sắt (Fe), Chỉ số permanganat, Coliform, As, . Kết quả quan trắc so sánh với QCVN09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất, cụ thể như sau:

Bảng 2.14. Phân loại nước dưới đất theo khu vực quan trắc năm 2025

| Khu vực | Vị trí quan trắc |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Khu vực dân cư (10 vị trí) | Khu dân cư Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông | NN1 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu dân cư xã Phù Mỹ | NN2 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực dân cư tại xã Bình Phú | NN3 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu dân cư tập trung xã Vân Canh | NN4 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu dân cư Phường Bồng Sơn | NN5 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu dân cư xã An Lão | NN6 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực nhà mì của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm, xã Vân Canh | NN7 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu dân cư thôn Thanh Liêm, xã An Nhơn Đông | NN8 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu dân cư phường Hoài Nhơn | NN20 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực nhà dân xã Song An thị xã An Khê | G8 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
| Khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn (11 vị trí) | Khu vực bãi chôn lấp CTR tại xã Vĩnh Quang | NN13 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực bãi chôn lấp CTR tại xã Bình Dương | NN14 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực Bãi chôn lấp chất thải rắn Phường Bồng Sơn | NN21 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực bãi rác thành phố Pleiku | G2 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực bãi chôn lấp, khu xử lý chất thải rắn thị xã An Khê | G7 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực bãi chôn lấp rác thải huyện Kbang | G12 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực bãi chôn lấp rác thải huyện Ia Grai | G15 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực bãi rác xã Glar | G17 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực NM XL rác của Công ty CPĐT & PTMT Viwaseen - Phương Hướng | G20 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực bãi rác huyện Phú Thiện | G21 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực bãi rác huyện Đak Pơ | G22 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
| Khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản (3 vị trí) | Khu dân cư gần khu chăn nuôi Tập trung Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây | NN16 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Nước giếng gần khu chăn nuôi tập trung xã Hoài Ân | NN17 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu nuôi tôm trên cát xã Phù Mỹ Đông | NN18 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
| Khu vực KCN, CCN và làng nghề (8 vị trí) | Khu vực KCN Nhơn Hòa, P. An Nhơn Nam | NN9 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực KCN Long Mỹ, Phường Quy Nhơn Tây | NN10 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu dân cư gần khu vực CCN Phước An, xã Tuy Phước Tây | NN11 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu dân cư gần khu vực CCN Bình Nghi, xã Tây Sơn | NN12 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu dân cư gần khu vực Làng nghề mai Nhơn An, Phường An Nhơn Đông | NN15 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Cụm tiểu thủ công nghiệp Diên Phú | G1 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu công nghiệp Trà Đa | G4 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Cụm công nghiệp An Khê | G6 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
| Khu vực nghĩa trang (3 vị trí) | Khu dân cư gần nghĩa trang Phường Quy Nhơn Tây | NN19 | Đơt 1: 9/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực nghĩa trang chính thành phố Pleiku | G3 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |
|  | Khu vực nghĩa trang chính thị xã An Khê | G9 | Đơt 1: 5/2025 Đợt 2: 11/2025 |

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trong 2025 tại 35 vị trí trên địa bàn tỉnh được so sánh với QCVN 09:2023/BTNMT.

Dựa vào kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số môi trường đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT. TDS, Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3), Cl- dao động ở mức thấp và nằm trong quy chuẩn cho phép. Các thông số NH4+  , Chỉ số permanganat, và  As có giá trị rất thấp và hầu hết không phát hiện. Tuy nhiên có 3/10 thông số bị vượt ngưỡng cho phép là pH, Coliform và NO3 -.

Bảng 2.15. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025.

| Thông số môi trường | Đơn vị | Giá trị dao động | QCVN 09-2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 5,89 – 8,7 | 5,5 – 8,5 |
| TDS | mg/l | 13 – 342 | 1500 |
| Chỉ số permanganat | mg/l | KPH | 4 |
| Độ cứng tổng số | mg/l | 9– 92 | 500 |
| NH4+ | mg/l | KPH | 1 |
| NO3- | mg/l | KPH – 21,1 | 15 |
| Fe | mg/l | KPH – 0,5 | 5 |
| As | mg/l | KPH | 0,05 |
| Coliform | MPN/100ml | KPH – 17 | 3 |
| Cl- | mg/l | 6 - 70 | 250 |

* Diễn biến chất lượng nước dưới đất của từng khu vực như sau:

### 2.3.1. Nước dưới đất tại khu vực dân cư:

Hầu hết các thông số môi trường đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT. Có 2/10 thông số có một số vị trí quan trắc bị vượt ngưỡng cho phép là NO3 – và Coliform.

Bảng 2.16. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực dân cư năm 2025.

| Thông số môi trường | Đơn vị | Giá trị dao động | QCVN 09-2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 5.89 – 8.3 | 5,5 – 8,5 |
| TDS | mg/l | 50 - 210 | 1500 |
| Chỉ số permanganat | mg/l | KPH | 4 |
| Độ cứng tổng số | mg/l | 9 - 98 | 500 |
| NH4+ | mg/l | KPH | 1 |
| NO3- | mg/l | 0,08 – 21,1 | 15 |
| Fe | mg/l | KPH - < LOQ | 5 |
| As | mg/l | KPH | 0,05 |
| Coliform | MPN/100ml | KPH – 7,8 | 3 |
| Cl- | mg/l | 6 - 67 | 250 |

- Các thông số pH, TDS, CaCO3, Cl-

# Hình 2.46. Đồ thị thể hiện thông số pH tại khu vực dân cư

Hình 2.47. Đồ thị thể hiện thông số TDS tại khu vực dân cư

Hình 2.48. Đồ thị thể hiện thông số CaCO3  tại khu vực dân cư

# Hình 2.49. Đồ thị thể hiện thông số Cl-  tại khu vực dân cư

Nhận xét:

Các thông số pH, TDS, CaCO3 và clorrua trong nước dưới đất khu vực dân cư qua 2 đợt quan trắc trong năm 2025 có giá trị đạt mức cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT. Các thông số này ít có sự biến động qua 2 đợt quan trắc.

- Hàm lượng nitrat

# Hình 2.50. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực dân cư

Nhận xét:

- Thông số NO3- trong nước dưới đất khu vực dân cư năm 2025 giao động từ 0,08 mg/l đến 21,1 mg/l. Có 8/10 vị trí quan trắc đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT. Có 2/10 vị trí nước dưới đất có hàm lượng NO3- vượt quy chuẩn cho phép là NN1 (đợt 1 vượt 1,3 lần) và NN3 (đợt 1 vượt 1,41 lần)

- Dựa vào đồ thị cho thấy thông số NO3-  ở đợt 2 có xu hướng giảm so với đợt 1.

- Hàm lượng Coliform

# Hình 2.51. Đồ thị thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực dân cư

Nhận xét:

- Năm 2025 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện quan trắc phân tích thông số Coliform tại 9/10 vị trí nước dưới đất tại khu vực dân cư.

- Mật độ Coliform trong nước dưới đất tại khu vực dân cư có giá trị dao động trong khoảng từ KPH đến 7,8 MPN/100ml.

- Dựa vào đồ thị ta thấy mật độ Coliform đa phần đạt quy chuẩn cho phép . Có 8/9 vị trí có chỉ số thấp và hầu hết KPH; 1/9 vị trí quan trắc có chỉ số Coliform vượt ngưỡng cho phép là NN8 (đợt 1 vượt 1,5 lần, đợt 2 vượt 2,6 lần so với QCVN 09:2023/BTNMT

- Diễn biến mật độ Coliform trong nước dưới đất tại khu vực dân cư có chiều hướng tăng qua 2 đợt quan trắc.

### 2.3.2. Nước dưới đất tại khu vực gần bãi chôn lấp chất thải rắn:

Năm 2025 thực hiện quan trắc 11 điểm khu vực gần bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các thông số pH, TDS, độ cứng, NO3-, NH4+ ,Cl-,Fe, As, Chỉ số permanganat có hàm lượng thấp, dao động nhẹ qua 2 đợt và đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT. Thông số Coliform có giá trị cao đột biến ở đợt 1 (tháng 9/2025)

Bảng 2.17. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực gần bãi rác năm 2025.

| Thông số môi trường | Đơn vị | Giá trị dao động | QCVN 09-2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,09 – 8,7 | 5,5 – 8,5 |
| TDS | mg/l | 18 - 342 | 1500 |
| Chỉ số permanganat | mg/l | KPH | 4 |
| Độ cứng tổng số | mg/l | 42 - 98 | 500 |
| NH4+ | mg/l | KPH | 1 |
| NO3- | mg/l | KPH – 8,49 | 15 |
| Fe | mg/l | KPH – 0,08 | 5 |
| As | mg/l | KPH | 0,05 |
| Coliform | MPN/100ml | KPH - 17 | 3 |
| Cl- | mg/l | 21 - 68 | 250 |

Dưới đây là những biểu đồ thể hiện giá trị của một số thông số môi trường của nước dưới đất trong khu vực gần bãi rác:

  - Các thông số pH, TDS, CaCO3, Cl-

# Hình 2.52. Đồ thị thể hiện hàm lượng pH tại khu vực chôn lấp CTR

# Hình 2.53. Đồ thị thể hiện hàm lượng TDS tại khu vực chôn lấp CTR

# Hình 2.54. Đồ thị thể hiện thông số CaCO3  tại khu vực chôn lấp CTR

# Hình 2.55. Đồ thị thể hiện hàm lượng Cl- tại khu vực chôn lấp CTR

Nhận xét:

- Các thông số TDS, CaCO3 và clorrua trong nước dưới đất khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn qua 2 đợt quan trắc trong năm 2025 có giá trị thấp và đạt mức cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT. Các thông số này ít có sự biến động qua 2 đợt quan trắc.

- Thông số pH tại hầu hết các vị trí được quan trắc đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT. Có 1/9 vị trí chó chỉ số pH ở đợt 1 bị vượt ngưỡng cho phép (1.02 lần) là G17 (Khu vực bãi rác xã Glar), tuy nhiên qua đợt quan trắc thứ 2 chỉ số ph đạt ngưỡng cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT.

  - Hàm lượng Nitrat.

Hình 2.56. Đồ thị thể hiện hàm lượng NO3- tại khu vực chôn lấp CTR

Nhận xét:

- Hàm lượng nitrat tại các điểm quan trắc năm 2025 có giá trị thấp (dao động từ KPH đến 8,49 mg/l) và đạt QCVN 09-MT/2023/BTNMT. Hàm lượng Nitrat ở đợt 2 có chiều hướng giảm nhẹ so với đợt 1.

c. Hàm lượng Coliform

# Hình 2.57. Đồ thị thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực chôn lấp CTR

Nhận xét:

- Năm 2025 thực hiện phân tích đánh giá thông số Coliform tại 3/11 vị trí nước dưới đất  tại khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn. Mật độ Coliform cả 3 vị trí  dao động từ KPH đến 17 MPN/100ml.

- Nhìn vào biểu đồ ta thấy 3 vị trí NN13 (Khu vực bãi chôn lấp CTR tại xã Vĩnh Quang), NN14 (Khu vực bãi chôn lấp CTR tại xã Bình Dương), NN21 (Khu vực Bãi chôn lấp chất thải rắn Phường Bồng Sơn) có mật độ Coliform đa phần vượt so với quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT (vượt từ 3,7 đến 5,7 lần). Điểm vượt cao nhất là NN21 (đợt 1 vượt 5,7 lần).

- Cả 3 vị trí đều có chỉ số Coliform vượt ngưỡng cho phép ở đợt 1, qua đợt quan trắc thứ 2 cả 3 vị trí có giá trị rất thấp, cho thấy chỉ số Coliform có chiều hướng giảm qua 2 đợt quan trắc trong năm 2025.

### 2.3.3. Nước dưới đất tại khu vực khu chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản:

Năm 2025 thực hiện quan trắc 03 điểm nước dưới đất tại khu vực khu chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Hầu hết các thông số được quan trắc dao động nhẹ và đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT. Thông số Amoni và Asen tại tất cả các điểm quan trắc đều không phát hiện (KPH) ở cả 2 đợt  trong năm 2025. Tuy nhiên thông số Coliform tại 1/3 điểm quan trắc bị vượt ngưỡng quy định của quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT.

# Bảng 2.18. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2025.

| Thông số môi trường | Đơn vị | Giá trị dao động | QCVN 09-2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,15 – 6,26 | 5,5 – 8,5 |
| TDS | mg/l | 110 - 160 | 1500 |
| Chỉ số permanganat | mg/l | KPH | 4 |
| Độ cứng tổng số | mg/l | 25 - 59 | 500 |
| NH4+ | mg/l | KPH | 1 |
| NO3- | mg/l | KPH – 6,18 | 15 |
| Fe | mg/l | - | 5 |
| As | mg/l | KPH | 0,05 |
| Coliform | MPN/100ml | KPH - 13 | 3 |
| Cl- | mg/l | KPH - 44 | 250 |

  - Các thông số pH, TDS, CaCO3, Cl-

# Hình 2.58. Đồ thị thể hiện hàm lượng pH tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

# Hình 2.59. Đồ thị thể hiện hàm lượng TDS tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

# Hình 2.60. Đồ thị thể hiện thông số CaCO3  tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

# Hình 2.61. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cl- trong nước dưới đất khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Nhận xét:

- Các thông số pH, TDS, CaCO3 trong nước dưới đất khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản qua 2 đợt quan trắc trong năm 2025 có giá trị thấp và đạt mức cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT. Các thông số này biến động không đáng kể qua 2 đợt quan trắc.

- Tất cả các điểm quan trắc nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản có hàm lượng clorua thấp và đạt QCVN 09:2023/BTNMT. Hàm lượng clorua dao động từ KPH đến 44 mg/l .

- Từ biểu đồ cho thấy diễn biến hàm lượng clorua qua 2 đợt quan trắc trong năm 2025 có chiều hướng giảm.

  - Hàm lượng nitrat.

# Hình 2.62. Biểu đồ thể hiện hàm lượng NO3- trong nước dưới đất khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Nhận xét:

- Hàm lượng nitrat năm 2025 tại các điểm quan trắc dao động từ KPH đến 6,18 mg/l đạt QCVN 09:2023/BTNMT. Hàm lượng nitrat ở tháng 9 cao hơn tháng 11, tuy nhiên sự giao động của hàm lượng nitrat qua 2 đợt quan trắc không đáng kể và có chiều hướng giảm.

  - Hàm lượng coliform.

# Hình 2.63. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Nhận xét:

- Năm 2025 có 3 vị trí nước dưới đất tại khu vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được phân tích đánh giá thông số Coliform. Qua 2 đợt quan trắc thông Coliform dao động từ KPH đến 13 MPN/100ml. Có 1/3 vị trí ở đợt 1 bị vượt ngưỡng 4,3 lần so với QCVN 09:2023/BTNMT là NN17(Nước giếng gần khu chăn nuôi tập trung xã Hoài Ân). Ở đợt quan trắc thứ 2 (tháng 11) trắc thông Coliform tại các điểm quan trắc đều có giá trị thấp và đạt quy chuẩn cho phép.

### 2.3.4. Nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề.

- Năm 2025 thực hiện quan trắc 08 điểm nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề. Trong đó có 07 điểm là KCN và CCN, 01 điểm tại khu vực làng nghề.

- Qua kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT. Thông số Coliform và Nitrat tại vị trí NN10 (Khu vực KCN Long Mỹ, Phường Quy Nhơn Tây) bị vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

# Bảng 2.19. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề 2025.

| Thông số môi trường | Đơn vị | Giá trị dao động | QCVN 09-2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,15 – 8,0 | 5,5 – 8,5 |
| TDS | mg/l | 13 - 283 | 1500 |
| Chỉ số permanganat | mg/l | KPH | 4 |
| Độ cứng tổng số | mg/l | 11 - 96 | 500 |
| NH4+ | mg/l | KPH | 1 |
| NO3- | mg/l | KPH - 15,3 | 15 |
| Fe | mg/l | KPH – 0,08 | 5 |
| As | mg/l | KPH | 0,05 |
| Coliform | MPN/100ml | KPH - 17 | 3 |
| Cl- | mg/l | 6 - 70 | 250 |

  - Các thông số pH, TDS, CaCO3, Cl-

Hình 2.64. Đồ thị thể hiện hàm lượng pH tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2025

Hình 2.65. Đồ thị thể hiện hàm lượng TDS tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2025

Hình 2.66. Đồ thị thể hiện thông số CaCO3  tại khu vực KCN, CCN và làng nghề năm 2025

# Hình 2.67. Đồ thị thể hiện hàm lượng Cl -  tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2025

Nhận xét:

- Các thông số pH, TDS, CaCO3 và clorua trong nước dưới đất khu vực KCN, CCN và làng nghề qua 2 đợt quan trắc trong năm 2025 có giá trị thấp và đạt mức cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT. Các thông số này biến động không nhiều qua 2 đợt quan trắc.

b. Hàm lượng Nitrat.

# Hình 2.68. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Nitrat tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2025.

Nhận xét:

- Hàm lượng nitrat dao động từ KPH đến 15,3 mg/l. Hầu hết các điểm quan trắc đều có hàm lượng Nitrat thấp, đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT. Có 1/8 vị trí bị vượt 1,02 lần so với ngưỡng cho phép là NN10 (Khu vực KCN Long Mỹ, Phường Quy Nhơn Tây), tuy nhiên chỉ vượt ở đợt 1 (tháng 9), đến đợt 2 giá trị Nitrat giảm khá nhiều và đạt quy chuẩn cho phép.

- Từ biểu đồ cho thấy hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề dao động nhẹ qua 2 đợt quan trắc và có chiều hướng giảm dần.

c. Hàm lượng coliform.

# Hình 2.69. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform tại khu vực KCN, CCN, làng nghề năm 2025

Nhận xét:

- Trong năm 2025, mật độ coliform trong nước dưới đất tại khu vực KCN, CCN, làng nghề dao động từ KPH đến 17 MPN/100ml. Hầu hết các điểm quan trắc có mật độ Coliform ở mức thấp, phần lớn là KPH. Có 1/8 điểm quan trắc phát hiện thông số coliform ở mức cao, vượt 5,7 lần cho với QCVN 09:2023/BTNMT là NN10 (Khu vực KCN Long Mỹ, Phường Quy Nhơn Tây),

- Diễn biến mật độ coliform qua 2 đợt quan trắc có chiều hướng giảm mạnh. Điển hình tại vị trí NN10 (đợt 1 vượt 5,7 lần, đợt 2 đạt quy chuẩn cho phép); tại vị trí NN15 (đợt 1 có giá trị 2 MPN/100ml, đợt 2 KPH).

### 2.3.5. Nước dưới đất tại khu vực nghĩa trang

# Bảng 2.20. Giá trị dao động của các thông số môi trường của nước dưới đất tại khu vực nghĩa trang 2025.

| Thông số môi trường | Đơn vị | Giá trị dao động | QCVN 09-2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,3 – 7,52 | 5,5 – 8,5 |
| TDS | mg/l | 39 - 130 | 1500 |
| Chỉ số permanganat | mg/l | KPH | 4 |
| Độ cứng tổng số | mg/l | 58 - 64 | 500 |
| NH4+ | mg/l | KPH | 1 |
| NO3- | mg/l | 0,29 – 5,65 | 15 |
| Fe | mg/l | 0,06 – 0,17 | 5 |
| As | mg/l | KPH | 0,05 |
| Coliform | MPN/100ml | KPH - 17 | 3 |
| Cl- | mg/l | 12 - 30 | 250 |

  - Các thông số pH, TDS, CaCO3, Cl-

# Hình 2.70. Đồ thị thể hiện hàm lượng pH tại khu vực nghĩa trang

Hình 2.71. Đồ thị thể hiện hàm lượng TDS tại khu vực nghĩa trang

# Hình 2.72. Đồ thị thể hiện thông số CaCO3  tại khu vực nghĩa trang năm 2025

Hình 2.73. Đồ thị thể hiện hàm lượng Cl -  tại khu vực nghĩa trang

Nhận xét:

- Các thông số pH, TDS, CaCO3 và clorua trong nước dưới đất khu vực KCN, CCN và làng nghề qua 2 đợt quan trắc trong năm 2025 có giá trị thấp và đạt mức cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT. Các thông số này ít có sự biến động qua 2 đợt quan trắc. Ở đợt 2 giá trị của các thông số này cao hơn đợt 1 nhưng không đáng kể.

b. Hàm lượng Nitrat

# Hình 2.74. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Nitrat trong nước dưới đất tại khu nghĩa trang

Nhận xét:

- Hàm lượng Nitrat tại 3/3 điểm quan trắc nước dưới đất tại khu vực nghĩa trang trong năm 2025 có chỉ số thấp, dao động từ 0,29 mg/l đến 5,65 mg/l và đạt quy định theo QCVN 09:2023/BTNMT. Chỉ số Nitrat ở đợt 2 thấp hơn so với đợt 1 cho thấy diễn biến hàm lượng Nitrat có chiều hướng giảm.

c. Hàm lượng coliform.

Hình 2.75. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Coliform trong nước dưới đất tại khu vực nghĩa trang năm 2025

Nhận xét:

- Năm 2025 có 1/3 điểm quan trắc nước dưới đất tại khu vực nghĩa trang được phân tích đánh giá thông số Coliform là vị trí NN19 (Khu dân cư gần nghĩa trang Phường Quy Nhơn Tây). Qua kết quả quan trắc và biểu đồ cho thấy chỉ số Coliform tại vị trí này đều KPH ở cả 2 đợt quan trắc.

2.4. Kết quả quan trắc chất lượng đất trên địa bàn tỉnh

Chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh được được đánh giá thông qua các chỉ tiêu quan trắc gồm: Kim loại nặng trong đất (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Cr) tại 34 vị trí tại các khu dân cư, BCL, KCN, khu chăn nuôi, khu du lịch, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Kết quả quan trắc môi trường đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh so sánh với QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất cho thấy: Tất cả các mẫu đất tại các điểm quan trắc thuộc đất nông nghiệp (đất canh tác, hoa màu, đất rừng tự nhiên, rừng sản xuất, đất KCN, CCN) các thông số kim loại nặng đều nằm trong quy chuẩn cho phép

### 2.4.1. Về hàm lượng kim loại nặng trong đất:

Bảng 2.21. Vị trí môi trường lẫy mẫu đất

| STT | Tên điểm quantrắc | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu |  | Địa bàn | Thời gian | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |
| 01 | Khu vực tiếp giáp CCN Gò Đá Trắng, P. An Nhơn | Đ1 | 1540449 | 589859 | P. An Nhơn | Tháng 9 Tháng 11 | Cd,Cu,Pb, Zn,Cr, As |
| 02 | Khu vực tiếp giáp KCN Becamex Bình Định, xã Canh Vinh | Đ2 | 1519868 | 590289 | xã Canh Vinh | Tháng 9 Tháng 11 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 03 | Đất làng nghề bánh tráng mì chà Mỹ Hội 1, xã Phù Mỹ Nam | Đ3 | 1565108 | 589140 | xã Phù Mỹ Nam | Tháng 9 Tháng 11 | Cd, Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 04 | Đất làng mai thôn Háo Đức, Phường An Nhơn Đông | Đ4 | 1539651 | 591309 | Phường An Nhơn Đông | Tháng 9 Tháng 11 | Cd,Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 05 | Khu dân cư phường Hoài Nhơn | Đ5 | 1607030 | 586902 | phường Hoài Nhơn | Tháng 9 Tháng 11 | Cd,Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 06 | Khu đất rừng tự nhiên thuộc thôn 6, xã An Vinh | Đ6 | 1615311 | 557716 | xã An Vinh | Tháng 9 Tháng 11 | Cd,Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 07 | Đất rừng xã Canh Vinh | Đ7 | 1520967 | 588511 | xã Canh Vinh | Tháng 9 Tháng 11 | Cd,Cu,Pb, Zn,Cr, As |
| 08 | Thôn Lộc Thượng, xã Tuy Phước Đông | Đ8 | 1534769 | 604071 | xã Tuy Phước Đông | Tháng 9 Tháng 11 | Cd,Cu,Pb, Zn,Cr, As |
| 09 | Điểm chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây | Đ9 | 1534769 | 604071 | xã An Nhơn Tây | Tháng 9 Tháng 11 | Cd,Cu,Pb, Zn,Cr, As |
| 10 | Bãi chôn lấp CTR tại xã Vĩnh Quang | Đ10 | 1555602 | 557247 | xã Vĩnh Quang | Tháng 9 Tháng 11 | Cd,Cu,Pb, Zn,Cr, As |
| 11 | Đất khu vực bãi chôn lấp CTR Long Mỹ, Phường Quy Nhơn Tây | Đ11 | 1555602 | 595637 | Phường Quy Nhơn Tây | Tháng 9 Tháng 11 | Cd,Cu,Pb, Zn,Cr, As |
| 12 | Khu vực Bãi chôn lấp chất thải rắn Phường Bồng Sơn | Đ2 | 1596761 | 579008 | P. Bồng Sơn | Tháng 9 Tháng 11 | Cd,Cu,Pb, Zn,Cr, As |
| 13 | Đất gần sân golf FLC phường Quy Nhơn Đông | Đ13 | 1535203 | 611360 | P. Quy Nhơn Đông | Tháng 9 Tháng 11 | Cu, Pb, Zn,Cr, As |
| 14 | Đội 2 xã Song An, thị xã An Khê | D1 | 1545167 | 526340 | thị xã An Khê (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 15 | Khu vực cánh đồng mía tại xã Tú An | D2 | 1556891 | 518385 | xã Tú An (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 16 | Trong khu công nghiệp Trà Đa | D4 | 1550048 | 449978 | TP. Pleiku (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 17 | Tại ngã ba Phù Đổng, phường Phù Đổng | D5 | 1545208 | 447334 | phường Phù Đổng (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 18 | Khu vực cánh đồng lúa và hoa màu tại xã An Phú | D6 | 1546665 | 454543 | xã An Phú (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 19 | Đất tại Khu vực bãi rác thành phố Pleiku | D7 | 1536471 | 439831 | thành phố Pleiku (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 20 | Đất tại Khu vực nghĩa trang chính TP. Pleiku | D8 | 1544652 | 443357 | TP. Pleiku (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 21 | Khu dân cư phường Đoàn Kết | D9 | 1481787 | 493220 | phường Đoàn Kết (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 22 | Khu vực cánh đồng lúa và hoa màu xã Ia Rtô | D10 | 1477581 | 497855 | xã Ia Rtô (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 23 | Khu vực vùng trồng cao su tại xã Ia Hlốp | D11 | 1514592 | 450643 | xã Ia Hlốp (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 24 | Khu vực tập trung các trang trại chăn nuôi tại xã Ia Piơr | D13 | 1483325 | 429416 | xã Ia Piơr (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 25 | Khu vực cánh đồng chè tại xã Nghĩa Hưng | D15 | 1557299 | 445636 | xã Nghĩa Hưng (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 26 | Khu vực cánh đồng cây điều tại xã Ia Kla | D16 | 1527501 | 410485 | xã Ia Kla (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 27 | Khu vực cánh đồng hoa màu tại thị trấn Kông Chro | D18 | 1524303 | 501882 | thị trấn Kông Chro (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 28 | Khu vực trồng cây nông nghiệp tại xã Đak Djrăng | D19 | 1549586 | 471106 | xã Đak Djrăng (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 29 | Khu vực trồng cây Mac Ca tại xã Sơ Pai | D20 | 1574819 | 511159 | xã Sơ Pai (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 30 | Khu vực cánh đồng hoa màu tại thị trấn Đak Pơ | D21 | 1546026 | 505255 | thị trấn Đak Pơ (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 31 | Khu vực tập trung các trang trại chăn nuôi tại xã Ia Peng | D22 | 1489059 | 484246 | tại xã Ia Peng (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 32 | Khu vực trồng cây công nghiệp ngắn ngày tại xã Pờ Tó | D23 | 1510049 | 489479 | xã Pờ Tó (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 33 | Khu vực trồng cây cà phê tại xã Nam Yang | D24 | 1556269 | 455322 | xã Nam Yang (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |
| 34 | Khu vực trồng cây cà phê xã Ia Pếch | D25 | 1540567 | 432653 | xã Ia Pếch (cũ) | Tháng 5 | Cu,Pb,Zn,Cr, As |

### 2.4.1.1. Đất nông nghiệp (loại 1):

Kết quả quan trắc môi trường đất năm 2025 tại các vị trí đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khi so sánh với QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 1) cho thấy: Tất cả 21/21 mẫu đất tại các điểm quan trắc đều có hàm lượng kim loại nặng nằm trong quy chuẩn cho phép (Chi tiết tại phụ lục 5).

Diễn biến của các giá trị thông số kim loại nặng như sau:

* Hàm lượng Cu:

# Hình 2.76. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cu trong đất nông nghiệp

* Hàm lượng Pb

# Hình 2.77. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong đất nông nghiệp

* Hàm lượng Zn

# Hình 2.78. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Zn

Nhận xét  kết quả: Từ các kết quả quan trắc chất lượng đất, cho thấy tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 03:2023/BTNMT Loại 1 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất.

*Về hàm lượng Đồng (Cu):

Hàm lượng Cu tại các vị trí quan trắc đa phần KPH hoặc phát hiện ở mức thấp, hàm lượng dao động trong năm 2025 từ 2,7 - 29,5 mg/kg.

Tổng quan: Hàm lượng chì trong cả hai đợt đều an toàn, ít có sự biến động và không có dấu hiệu vượt chuẩn.

*Về hàm lượng Chì (Pb):

Tại 21/21 vị trí quan trắc trong năm 2025 cho thấy hàm lượng Pb dao động từ 1,26 - 7,83 mg/kg thấp hơn nhiêu so với ngưỡng QCVN cho phép.

Tổng quan: Hàm lượng đồng trong năm 2025 đều an toàn, không có nguy cơ  vượt ngưỡng.

*Về hàm lượng Kẽm (Zn):

Hàm lượng Zn tại các vị trí quan trắc 2025 đa phần KPH hoặc phát hiện ở mức thấp so với ngưỡng cho phép của QCVN, hàm lượng Zn dao động trong năm 2025 từ 3,41 - 105,5 mg/kg.

Tổng quan: Hàm lượng chì trong cả hai đợt đều an toàn, ít có sự biến động và không có dấu hiệu vượt ngưỡng môi trường đất tại các vị trí quan trắc.

### 2.4.1.2. Đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang (loại 2)

* Hàm lượng Cu:

# Hình 2.79. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cu trong đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang

* Hàm lượng Pb:

# Hình 2.80. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang

* Hàm lượng Zn:

# Hình 2.81. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Zn trong đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang

Nhận xét kết quả: Tại 3/3 vị trí quan trắc trong năm 2025 ta thấy kết quả quan trắc môi trường đất tại các vị trí đất rừng sản xuất, đất nghĩa trang trên địa bàn tỉnh đều ở mức rất thấp so với với QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 2) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. Hàm lượng Cu dao động từ 7,31-41,8 mg/kg.

### 2.4.1.3. Đất KCN, CCN (loại 3)

*Hàm lượng Cu

# Hình 2.82. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cu trong đất KCN, CCN

*Hàm lượng Pb

# Hình 2.83. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong đất KCN, CCN

* Hàm lượng Zn

# Hình 2.84. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Zn trong đất KCN, CCN

Nhận xét  kết quả: Năm 2025 kết quả quan trắc môi trường đất tại các vị trí đất KCN, CCN trên địa bàn tỉnh so sánh với QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 3) cho thấy: Tất cả các mẫu đất tại các điểm quan trắc đều có hàm lượng kim loại nặng đều ở mức thấp so với ngưỡng quy chuẩn cho phép (Chi tiết tại phụ lục 5).

### 2.4.2. Nhận xét chung:

Hàm lượng kim loại nặng Cd, Cu, Pb, Zn, Cr, As tại các điểm quan trắc môi trường đất trong năm 2025 dao động thấp, nhiều điểm có giá trị đo được thấp hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.Tất cả các điểm quan trắc đều có giá trị hàm lượng các kim loại nặng đạt quy định cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT.

Hàm lượng kim loại nặng đất thường do các chất thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, và sinh hoạt của con người gây ra. Qua kết quả quan trắc môi trường đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho thấy, hầu hết môi trường đất tại các khu vực quan trắc chưa có dấu hiệu gia tang hàm lượng kim loại nặng.

2.5. Kết quả quan trắc chất lượng Trầm tích trên địa bàn tỉnh

# Bảng 2.22. Vị trí môi trường lẫy mẫu trầm tích

| STT | Tên điểm quantrắc | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu |  | Địa bàn | Thời gian | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |
| 01 | Thượng lưu sông Ba, thị trấn Kbang | T1 | 1563443 | 510435 | thị trấn Kbang (cũ) | Tháng 5 | Cd, Cu, Pb, Zn, As |
| 02 | Hạ lưu sông Ayun, xã Ia Trok | T2 | 1485108 | 492579 | xã Ia Trok (cũ) | Tháng 5 | Cd, Cu, Pb, Zn, As |
| 03 | Sông Sê San, xã Ia O | T3 | 1544826 | 392732 | xã Ia O (cũ) | Tháng 5 | Cd, Cu, Pb, Zn, As |
| 04 | Hồ Ya Ly, thị trấn Ia Ly | T4 | 1573465 | 428449 | thị trấn Ia Ly (cũ) | Tháng 5 | Cd, Cu, Pb, Zn, As |
| 05 | Biển hồ B, xã Biển Hồ | T5 | 1554565 | 446717 | xã Biển Hồ (cũ) | Tháng 5 | Cd, Cu, Pb, Zn, As |
| 06 | Hồ Ayun Hạ, xã Chư A Thai | T6 | 1502266 | 473534 | xã Chư A Thai | Tháng 5 | Cd, Cu, Pb, Zn, As |

*Hàm lượng Cu

# Hình 2.85. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Cu trong trầm tích

*Hàm lượng Pb

# Hình 2.86. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Pb trong trầm tích

*Hàm lượng Zn

# Hình 2.87. Biểu đồ thể hiện hàm lượng Zn trong trầm tích

Nhận xét chung:

Hàm lượng kim loại nặng Cd, Cu, Pb, Zn, As tại các điểm quan trắc môi trường trầm tích trong năm 2025 dao động thấp và ổn định, nhiều điểm có hàm lượng thấp hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.Tất cả các điểm quan trắc đều có giá trị hàm lượng các kim loại nặng đạt quy định cho phép theo QCVN 43:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

# CHƯƠNG III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

Qua đánh giá kết quả quan trắc môi trường trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, rút ra một số kết luận sau:

a. Tiến độ và thời gian thực hiện

- Kết quả thực hiện qua các đợt quan trắc đúng tiến độ và thời gian được đề ra, kết quả QA/QC trong công tác đảm bảo chất lượng quan trắc và phân tích tại phòng thí nghiệm đúng theo quy định hiện hành.

b. Đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025

*Môi trường không khí:

Quan trăc môi trường không khí đối với các chỉ tiêu bụi lơ lửng, PM10, SO2, NO2, CO và tiếng ồn tại các khu vực có hoạt động sản xuất đặc trưng trên địa bàn tỉnh cho thấy chất lượng môi trường không khí năm 2025 được cải thiện, các chỉ tiêu quan trắc hầu hết nằm trong quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

Tại các điểm nút giao thông trong khu đô thị hầu hết các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên nồng độ tiếng ồn tại (5/6 vị trí) đo đạc trong năm 2025 vẫn xảy ra tình trạng vượt quy chuẩn khó tránh khỏi do khi đây là những nút giao thông lớn có mật độ xe lưu thông cao.

Trong năm 2025, Tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiêp (CCN): Chất lượng không khí có sự cải thiện khi mà hầu hết các chỉ tiêu được quan trắc nằm trong quy chuẩn cho phép và thấp hơn nhiều lần so với QCVN 05-2023/BTNMT, các chỉ tiêu bụi lơ lửng, PM10, SO2, NO2, CO không có nhiều biến động.

Tại các các khu vực bãi rác, các khu chăn nuôi tập trung, khu chôn lấp CTR, khu đất rừng tự nhiên đều có chất lượng quan trắc ở mức tốt khi các chỉ tiêu được quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép và ít có sự biến động.

* Môi trường nước mặt:

Chất lượng nước mặt được thực hiện quan trắc trên địa bàn tỉnh các con sông lớn và các hồ, đầm lớn  chủ yếu thông qua 5 thông số BOD5 và COD, TSS, tổng Coliform và Tổng Nitơ, cụ thể: hầu hết các vị trí nằm trong vùng cấp nước sinh hoạt và không nằm trong vùng cấp nước sinh hoạt đều có thông số BOD5, COD, TSS và Coliform, tổng Nitơ vượt quy chuẩn ở hầu hết các vị trí, một số điểm quan trắc bị vượt ngưỡng cho phép của 08:2023/BTNMT. Diễn biến chất lượng nước mặt qua 2 năm (2024 – 2025) có chiều hướng bất lợi, so với năm 2024 mức độ vượt chuẩn tại đa số các vị trí quan trắc có chiều hướng tăng.

Chỉ số WQI của nước mặt năm 2025 có giá trị cao, đa phần giao động từ tốt đến rất tốt, so với năm 2024 chỉ số WQI của nước mặt năm 2025 có xu hướng tốt hơn.

* Môi trường nước nước dưới đất:

Qua 2 đợt quan trắc của năm 2025 nhìn chung chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025 khá tốt thể hiện qua phần lớn các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 09:2023/BTNMT như:Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ cứng tổng số, Amoni, Nitrat, Clorua, Sắt, Chỉ số permanganat, As qua các đợt luôn nằm trong quy chuẩn cho phép; Kết quả quan trắc nước dưới đất chủ yếu là thông số vi sinh (Chỉ tiêu Coliform), số lượng các vị trí quan trắc có chỉ số Coliform vượt quy chuẩn ít, mức vượt thấp hơn nhiều so với năm 2024 (năm 2024 mức vượt cao nhất là 533 lần; năm 2025 mức vượt cao nhất chỉ 5,6 lần), điều này cho thấy mức độ vượt quy chuẩn nước ngầm trong năm 2025 có xu hướng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.

* Môi trường đất:

Hàm lượng kim loại nặng Cd, Cu, Pb, Zn, Cr, As tại các điểm quan trắc môi trường đất trong năm 2025 dao động thấp, nhiều điểm có giá trị đo được thấp hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.Tất cả các điểm quan trắc đều có giá trị hàm lượng các kim loại nặng đạt quy định cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT.

Hàm lượng kim loại nặng trong đất thường do các chất thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, và sinh hoạt của con người gây ra. Qua kết quả quan trắc môi trường đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho thấy, hầu hết môi trường đất tại các khu vực quan trắc chưa có dấu hiệu  vượt quy chuẩn kim loại nặng.

* Môi trường trầm tích:

Hàm lượng kim loại nặng Cd, Cu, Pb, Zn, As tại các điểm quan trắc môi trường trầm tích trong năm 2025 dao động thấp và ổn định, nhiều điểm có hàm lượng thấp hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.Tất cả các điểm quan trắc đều có giá trị hàm lượng các kim loại nặng đạt quy định cho phép theo QCVN 43:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

3.2. Kiến nghị

- Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả hằng năm theo quy định tại khoản 6, Điều 109, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 34,  Điều1, Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường   quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả quan trắc hàng năm”.

- Kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt ban hành Kế hoạch quan trắc Hiện trạng mội trường tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 để thống nhất điểm, số lượng và tần xuất quan trắc trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ  đó,  Sở Nông nghiệp và Môi trường có căn cứ thực hiện  quan trắc hiện trạng mội trường tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

PHỤ LỤC

## Phụ lục 1. Kết quả quan trắc tiếng ồn và chất lượng môi trường không khí

| TT | KHM | Đợt | KẾT QUẢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiếng Ồn | Nhiệt độ | Độ ẩm | Tốc độ gió | Bụi (TSP) | SO2 | NO2 | CO | H2S | NH3 | Bụi PM10 |
| 1 | KK1 | Đ1 | 62,7 | - | - | - | 112 | 57 | 56 | 3765 | - | - | 16 |
|  |  | Đ2 | 61,8 | - | - | - | 108 | 59 | 61 | 3700 | - | - | 22 |
|  |  | TB | 62,25 | - | - | - | 110 | 58 | 58,5 | 3732,5 | - | - | 19 |
| 2 | KK2 | Đ1 | 63,8 | - | - | - | 127 | 48 | 47 | 3852 | - | - | 22 |
|  |  | Đ2 | 61,5 | - | - | - | 135 | 51 | 43 | 3900 | - | - | 23 |
|  |  | TB | 62,65 | - | - | - | 131 | 49,5 | 45 | 3876 | - | - | 22,5 |
| 3 | KK3 | Đ1 | 64,6 | - | - | - | 145 | 61 | 48 | 3806 | - | - | 25 |
|  |  | Đ2 | 63,2 | - | - | - | 142 | 69 | 53 | 4700 | - | - | 24 |
|  |  | TB | 63,9 | - | - | - | 143,5 | 65 | 50,5 | 4253 | - | - | 24,5 |
| 4 | KK4 | Đ1 | 64,2 | - | - | - | 166 | 61 | 49 | 4046 | - | - | 25 |
|  |  | Đ2 | 63,4 | - | - | - | 173 | 55 | 52 | 4800 | - | - | 26 |
|  |  | TB | 63,8 | - | - | - | 169,5 | 58 | 50,5 | 4423 | - | - | 25,5 |
| 5 | KK5 | Đ1 | 63,4 | - | - | - | 132 | 61 | 49 | 4288 | - | - | 20 |
|  |  | Đ2 | 61,6 | - | - | - | 114 | 58 | 51 | 5000 | - | - | 19 |
|  |  | TB | 62,5 | - | - | - | 123 | 59,5 | 50 | 4644 | - | - | 19,5 |
| 6 | KK6 | Đ1 | 51,6 | - | - | - | 119 | 50 | 45 | 3667 | - | - | 18 |
|  |  | Đ2 | 50,7 | - | - | - | 104 | 56 | 48 | 4800 | - | - | 16 |
|  |  | TB | 51,15 | - | - | - | 111,5 | 53 | 46,5 | 4233,5 | - | - | 17 |
| 7 | KK7 | Đ1 | 62,4 | - | - | - | 138 | 57 | 42 | 4018 | - | - | 24 |
|  |  | Đ2 | 60,5 | - | - | - | 126 | 59 | 41 | 3600 | - | - | 21 |
|  |  | TB | 61,45 | - | - | - | 132 | 58 | 41,5 | 3809 | - | - | 22,5 |
| 8 | KK8 | Đ1 | 60,1 | - | - | - | 114 | 40 | 38 | 3884 | - | - | 18 |
|  |  | Đ2 | 59,3 | - | - | - | 132 | 38 | 39 | 3700 | - | - | 20 |
|  |  | TB | 59,7 | - | - | - | 123 | 39 | 38,5 | 3792 | - | - | 19 |
| 9 | KK9 | Đ1 | 70,8 | - | - | - | 162 | 59 | 50 | 4697 | - | - | 29 |
|  |  | Đ2 | 71,3 | - | - | - | 148 | 62 | 55 | 3900 | - | - | 26 |
|  |  | TB | 71,05 | - | - | - | 155 | 60,5 | 52,5 | 4298,5 | - | - | 27,5 |
| 10 | KK10 | Đ1 | 71,9 | - | - | - | 176 | 57 | 46 | 5036 | - | - | 25 |
|  |  | Đ2 | 70,8 | - | - | - | 184 | 56 | 51 | 4600 | - | - | 28 |
|  |  | TB | 71,35 | - | - | - | 180 | 56,5 | 48,5 | 4818 | - | - | 26,5 |
| 11 | KK11 | Đ1 | 72,6 | - | - | - | 183 | 63 | 51 | 5364 | - | - | 31 |
|  |  | Đ2 | 69,8 | - | - | - | 168 | 61 | 58 | 3900 | - | - | 29 |
|  |  | TB | 71,2 | - | - | - | 175,5 | 62 | 54,5 | 4632 | - | - | 30 |
| 12 | KK12 | Đ1 | 64,3 | - | - | - | 134 | 53 | 50 | 4454 | - | - | 17 |
|  |  | Đ2 | 63,8 | - | - | - | 128 | 55 | 49 | KPH | - | - | 19 |
|  |  | TB | 64,05 | - | - | - | 131 | 54 | 49,5 | 2227 | - | - | 18 |
| 13 | KK13 | Đ1 | 71,2 | - | - | - | 176 | 58 | 45 | 4539 | - | - | 31 |
|  |  | Đ2 | 72,1 | - | - | - | 168 | 54 | 42 | 4900 | - | - | 30 |
|  |  | TB | 71,65 | - | - | - | 172 | 56 | 43,5 | 4719,5 | - | - | 30,5 |
| 14 | KK14 | Đ1 | 71,2 | - | - | - | 176 | 58 | 45 | 4539 | - | - | 31 |
|  |  | Đ2 | 52,5 | - | - | - | 148 | 58 | 43 | 3400 | 7 | 15 | 26 |
|  |  | TB | 61,85 | - | - | - | 162 | 58 | 44 | 3969,5 | 3,5 | 7,5 | 28,5 |
| 15 | KK15 | Đ1 | 52,5 | - | - | - | 213 | 48 | 38 | 3683 | 5 | 21 | 35 |
|  |  | Đ2 | 51,2 | - | - | - | 194 | 50 | 44 | 3800 | 6 | 22 | 33 |
|  |  | TB | 51,85 | - | - | - | 203,5 | 49 | 41 | 3741,5 | 5,5 | 21,5 | 34 |
| 16 | KK16 | Đ1 | 48,7 | - | - | - | 153 | 53 | 50 | 3773 | KPH | 18 | 24 |
|  |  | Đ2 | 51,6 | - | - | - | 164 | 52 | 52 | 4500 | KPH | 20 | 25 |
|  |  | TB | 50,15 | - | - | - | 158,5 | 52,5 | 51 | 4136,5 | - | 19 | 24,5 |
| 17 | KK17 | Đ1 | 49,5 | - | - | - | 151 | 38 | 42 | 4109 | KPH | 18 | 27 |
|  |  | Đ2 | 52,1 | - | - | - | 148 | 41 | 39 | 4400 | KPH | 21 | 30 |
|  |  | TB | 50,8 | - | - | - | 149,5 | 39,5 | 40,5 | 4254,5 | - | 19,5 | 28,5 |
| 18 | KK18 | Đ1 | 50,8 | - | - | - | 148 | 53 | 53 | 3840 | KPH | 16 | 22 |
|  |  | Đ2 | 52,6 | - | - | - | 155 | 55 | 54 | 4500 | KPH | 17 | 24 |
|  |  | TB | 51,7 | - | - | - | 151,5 | 54 | 53,5 | 4170 | - | 16,5 | 23 |
| 19 | KK19 | Đ1 | 50,2 | - | - | - | 75 | 55 | 38 | 3703 | - | - | 16 |
|  |  | Đ2 | 53,2 | - | - | - | 69 | 49 | 46 | 3400 | - | - | 15 |
|  |  | TB | 51,7 | - | - | - | 72 | 52 | 42 | 3551,5 | - | - | 15,5 |
| 20 | KK20 | Đ1 | 56,5 | - | - | - | 87 | 63 | 52 | 4116 | 7 | 25 | 13 |
|  |  | Đ2 | 57,3 | - | - | - | 91 | 61 | 49 | 3500 | 8 | 22 | 14 |
|  |  | TB | 56,9 | - | - | - | 89 | 62 | 50,5 | 3808 | 7,5 | 23,5 | 13,5 |
| 21 | KK21 | Đ1 | 62,6 | - | - | - | 122 | 55 | 53 | 3708 | 8 | 20 | 21 |
|  |  | Đ2 | 61,3 | - | - | - | 108 | 53 | 57 | 4600 | 10 | 22 | 22 |
|  |  | TB | 61,95 | - | - | - | 115 | 54 | 55 | 4154 | 9 | 21 | 21,5 |
| 22 | KK22 | Đ1 | 62,7 | - | - | - | 132 | 66 | 46 | 4273 | - | - | 25 |
|  |  | Đ2 | 59,6 | - | - | - | 136 | 62 | 48 | KPH | - | - | 24 |
|  |  | TB | 61,15 | - | - | - | 134 | 64 | 47 | 2136,5 | - | - | 24,5 |
| 23 | KK23 | Đ1 | 62,7 | - | - | - | 118 | 46 | 46 | 3618 | - | - | 19 |
|  |  | Đ2 | 59,8 | - | - | - | 123 | 59 | 43 | 4500 | - | - | 20 |
|  |  | TB | 61,25 | - | - | - | 120,5 | 52,5 | 44,5 | 4059 | - | - | 19,5 |
| 24 | T.KK3 | Đ1 | 67.2 | 38.6 | 51.5 | 1 | 0.29 | KPH | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 59 | 27,3 | 66 | 1,2 | 188 | 70 | 45 | 3300 | - | - | 32 |
|  |  | TB | 63 | 32,95 | 58,75 | 1,1 | 239 | 35 | 22,5 | 1650 | - | - | 40 |
| 25 | T.KK5 | Đ1 | 71.4 | 36.5 | 52.7 | 0,6 | 0.21 | <180 | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 69,2 | 28,1 | 71 | 0,7 | 204 | 70 | 41 | KPH | - | - | 33 |
|  |  | TB | 70,3 | 32,3 | 61,85 | 0,65 | 207 | 44 | 20,5 | - | - | - | 40,5 |
| 26 | T.KK7 | Đ1 | 68.8 | 28.4 | 72.6 | 0.9 | 0.18 | KPH | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 62,9 | 29,5 | 75 | 0,6 | 143 | 66 | 58 | KPH | - | - | 24 |
|  |  | TB | 65,85 | 28,95 | 73,8 | 0,75 | 161 | 33 | 29 | - | - | - | 36 |
| 27 | T.KK8 | Đ1 | 55.4 | 34.8 | 61.4 | 1.2 | 0.17 | KPH | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 53,5 | 30,0 | 71 | 1,5 | 96 | 66 | 39 | 4500 | - | - | 19 |
|  |  | TB | 54,45 | 32,4 | 66,2 | 1,35 | 133 | 33 | 19,5 | 2250 | - | - | 33,5 |
| 28 | T.KK10 | Đ1 | - | 41.9 | 45.4 | 2.6 | 0.24 | <180 | KPH | KPH | - | - | 52 |
|  |  | Đ2 | - | 31,6 | 67 | 1,8 | 192 | 77 | 30 | 3800 | - | - | 28 |
|  |  | TB | - | 36,75 | 56,2 | 2,2 | 216 | 47,5 | 15 | 1900 | - | - | 40 |
| 29 | T.KK11 | Đ1 | 63.4 | 38.6 | 50.2 | 1.5 | 0.21 | KPH | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 59,5 | 28,4 | 71 | 1,1 | 162 | 73 | 38 | KPH | - | - | 26 |
|  |  | TB | 61,45 | 33,5 | 60,6 | 1,3 | 186 | 36,5 | 19 | - | - | - | 37 |
| 30 | T.KK15 | Đ1 | 61.2 | 26.9 | 72.3 | 1.3 | 0.21 | KPH | KPH | KPH | - | - | 49 |
|  |  | Đ2 | 60,3 | 28,3 | 66 | 1,1 | 182 | 73 | 45 | 3400 | - | - | 36 |
|  |  | TB | 60,75 | 27,6 | 69,15 | 1,2 | 196 | 36,5 | 22,5 | 1700 | - | - | 42.5 |
| 31 | T.KK17 | Đ1 | 62 | 24.7 | 72.7 | 1.1 | 0.19 | <180 | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 56,1 | 28,5 | 65 | 0,9 | 115 | 72 | 38 | 3900 | - | - | 20 |
|  |  | TB | 59,05 | 26,6 | 68,85 | 1 | 152 | 45 | 19 | 1950 | - | - | 34 |
| 32 | T.KK19 | Đ1 | 58.5 | 38 | 51.9 | 0.7 | 0.21 | KPH | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 56,2 | 27,4 | 70 | 0,5 | 178 | 71 | 45 | 4100 | - | - | 29 |
|  |  | TB | 57,35 | 32,7 | 60,95 | 0,6 | 194 | 35,5 | 22,5 | 2050 | - | - | 38,5 |
| 33 | T.KK21 | Đ1 | 62.7 | 30.5 | 63.7 | 1 | 140 | KPH | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 52,5 | 27,5 | 62 | 0,9 | 75 | 78 | 38 | 3600 | - | - | 14 |
|  |  | TB | 57,6 | 29 | 62,85 | 0,95 | 107 | 39 | 19 | 1800 | - | - | 31 |
| 34 | T.KK23 | Đ1 | 60.4 | 44.5 | 39.5 | 1.2 | 140 | <180 | <126 | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 59,5 | 31 | 61 | 0,9 | 86 | 76 | 40 | KPH | - | - | 17 |
|  |  | TB | 59,95 | 37,75 | 50,25 | 1,05 | 113 | 47 | 20 | 0 | - | - | 33 |
| 35 | T.KK24 | Đ1 | 64.7 | 33.4 | 57.2 | 1.4 | 260 | KPH | KPH | KPH | - | - | 55 |
|  |  | Đ2 | 67,3 | 29,5 | 68 | 1,6 | 212 | 75 | 37 | 4700 | - | - | 36 |
|  |  | TB | 66 | 31,45 | 62,6 | 1,5 | 236 | 37,5 | 18,5 | 2350 | - | - | 46 |
| 36 | T.KK25 | Đ1 | 60.4 | 27.8 | 69.5 | 1 | 0.16 | KPH | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 62,4 | 28,4 | 72 | 1,1 | 83 | 67 | 36 | KPH | - | - | 18 |
|  |  | TB | 61,4 | 28,1 | 70,75 | 1,05 | 122 | 33,5 | 18 | - | - | - | 33 |
| 37 | T.KK26 | Đ1 | 63 | 35.3 | 52.8 | 0.6 | 220 | KPH | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 58,5 | 29,0 | 63 | 0,7 | 188 | 75 | 35 | KPH | - | - | 30 |
|  |  | TB | 60,75 | 32,15 | 57,9 | 0,65 | 204 | 37,5 | 17,5 | - | - | - | 39 |
| 38 | T.KK29 | Đ1 | 60.7 | 33.7 | 54.4 | 1.2 | 160 | <180 | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | 58,5 | 28,2 | 68 | 0,8 | 145 | 76 | 35 | KPH | - | - | 28 |
|  |  | TB | 59,6 | 30,95 | 61,2 | 1 | 153 | 47 | 17,5 | - | - | - | 14 |
| 39 | T.KK32 | Đ1 | - | 31.8 | 62.5 | 0.6 | 0.2 | <180 | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | - | 29,4 | 73 | 0,6 | 108 | 69 | 41 | 4400 | - | - | 20 |
|  |  | TB | - | 30,6 | 67,75 | 0,6 | 54 | 43,5 | 20,5 | 2200 | - | - | 34 |
| 40 | T.KK38 | Đ1 | - | 33.7 | 62.2 | 0.6 | 250 | KPH | KPH | KPH | - | - | 63 |
|  |  | Đ2 | - | 28,3 | 71 | 0,8 | 135 | 72 | 42 | 4000 | - | - | 20 |
|  |  | TB | - | 31 | 66,6 | 0,7 | 193 | 36 | 21 | 2000 | - | - | 42 |
| 41 | T.KK39 | Đ1 | - | 35.3 | 52.8 | 0.6 | 210 | <180 | KPH | KPH | - | - | <48 |
|  |  | Đ2 | - | 30,8 | 69 | 0,5 | 135 | 72 | 59 | 3500 | - | - | 26 |
|  |  | TB | - | 33,05 | 60,9 | 0,55 | 173 | 45 | 29,5 | 1750 | - | - | 37 |
| QCVN 05:2023/BTNMT |  |  | - | - | - | - | 300 | 350 | 200 | 30000 | 42 | 200 | 100 |
| QCVN 26:2010/BTNMT |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Phụ lục 2 . Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt

| STT | Kí hiệu | Đợt | pH | DO | TSS | BOD5 | COD | N_TS | P_TS | Coliforms | NH4+ | PO43- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100 mL | mg/L | mg/L |
| 1 | Đ.NM1 | Đ1 | 6,84 | 6,01 | 7 | 5 | 10 | 0,31 | 0 | 7,8 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,85 | 5,98 | 10 | 5 | 8 | 0,32 | 0 | 46 | - | - |
| 2 | Đ.NM2 | Đ1 | 7,05 | 6,14 | 9 | 7 | 14 | 0,28 | 0 | 6,8 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,18 | 6,24 | 12 | 6 | 11 | 0,27 | 0 | 94 | - | - |
| 3 | Đ.NM3 | Đ1 | 6,94 | 5,87 | 13 | 8 | 14 | 0,31 | 0 | 4,5 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,12 | 5,89 | 20 | 9 | 16 | 0,29 | 0 | 33 | - | - |
| 4 | Đ.NM4 | Đ1 | 7,02 | 6,15 | 39 | 16 | 27 | 0,31 | 0 | 70 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,08 | 6,28 | 42 | 14 | 24 | 0,3 | 0 | 920 | - | - |
| 5 | Đ.NM5 | Đ1 | 6,92 | 6,01 | 27 | 15 | 26 | 0,28 | 0 | 17 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,84 | 6,09 | 18 | 13 | 21 | 0,27 | 0 | 34 | - | - |
| 6 | Đ.NM6 | Đ1 | 7,04 | 6,04 | 26 | 7 | 14 | 0,21 | 0 | 11 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,18 | 6,02 | 13 | 6 | 10 | 0,21 | 0 | 49 | - | - |
| 7 | Đ.NM7 | Đ1 | 7,12 | 5,84 | 12 | 6 | 10 | 1,53 | 0,35 | 1600 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,23 | 5,78 | 6 | 4 | 6 | 1,5 | 0 | 170 | - | - |
| 8 | Đ.NM8 | Đ1 | 6,97 | 6,11 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 130 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,03 | 6,28 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 79 | - | - |
| 9 | Đ.NM9 | Đ1 | 7,05 | 6,08 | 15 | 6 | 10 | 0,22 | 0 | 79 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,11 | 6,14 | 11 | 5 | 8 | 0,24 | 0 | 23 | - | - |
| 10 | Đ.NM10 | Đ1 | 7,12 | 6,09 | 11 | 9 | 16 | 0,28 | 0 | 70 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,14 | 6,12 | 18 | 8 | 16 | 0,34 | 0 | 210 | - | - |
| 11 | Đ.NM11 | Đ1 | 6,98 | 6,1 | 10 | 6 | 11 | 0,28 | 0 | 11 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,06 | 6,04 | 20 | 6 | 10 | 0,28 | 0 | 24 | - | - |
| 12 | Đ.NM12 | Đ1 | 7,11 | 6,31 | 16 | 7 | 13 | 0,21 | 0 | 32 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,18 | 6,35 | 18 | 8 | 14 | 0,21 | 0 | 23 | - | - |
| 13 | Đ.NM13 | Đ1 | 7,02 | 6,19 | 26 | 12 | 21 | 0,48 | 0 | 33 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,14 | 6,25 | 34 | 11 | 18 | 0,52 | 0 | 70 | - | - |
| 14 | Đ.NM14 | Đ1 | 7,01 | 5,97 | 41 | 11 | 19 | 0,29 | 0 | 17 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,08 | 5,84 | 12 | 10 | 16 | 0,28 | 0 | 49 | - | - |
| 15 | Đ.NM15 | Đ1 | 6,96 | 6,05 | 21 | 10 | 16 | 0,24 | 0 | 17 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,89 | 6,03 | 24 | 8 | 13 | 0,22 | 0 | 220 | - | - |
| 16 | Đ.NM16 | Đ1 | 6,79 | 5,42 | 33 | 13 | 24 | 0,28 | 0 | 170 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,86 | 5,54 | 28 | 12 | 22 | 0,27 | 0 | 130 | - | - |
| 17 | Đ.NM17 | Đ1 | 7,09 | 6,04 | 31 | 16 | 29 | 0,78 | 0 | 110 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,14 | 6,16 | 38 | 26 | 45 | 0,69 | 0 | 280 | - | - |
| 18 | Đ.NM18 | Đ1 | 6,92 | 6,01 | 39 | 18 | 32 | 0,37 | 0 | 33 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,04 | 5,96 | 26 | 26 | 48 | 0,35 | 0 | 540 | - | - |
| 19 | Đ.NM19 | Đ1 | 7,08 | 5,82 | 14 | 9 | 16 | 0,77 | 0,29 | 2400 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,18 | 5,85 | 25 | 11 | 18 | 0,68 | 0 | 540 | - | - |
| 20 | Đ.NM20 | Đ1 | 7,11 | 6,19 | 6 | 5 | 10 | 0,28 | 0 | 1600 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,08 | 6,36 | 11 | 6 | 13 | 0,26 | 0 | 920 | - | - |
| 21 | Đ.NM21 | Đ1 | 7,11 | 6,14 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1100 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,16 | 6,28 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1600 | - | - |
| 22 | Đ.NM22 | Đ1 | 6,81 | 6,2 | 11 | 7 | 14 | 1,62 | 0 | 5400 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,76 | 6,15 | 27 | 20 | 32 | 1,64 | 0 | 540 | - | - |
| 23 | Đ.NM23 | Đ1 | 6,97 | 6,08 | 36 | 13 | 21 | 0,33 | 0 | 1700 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,98 | 6,04 | 43 | 14 | 24 | 0,33 | 0 | 79 | - | - |
| 24 | Đ.NM24 | Đ1 | 6,92 | 5,94 | 10 | 7 | 11 | 0,46 | 0 | 1600 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,89 | 5,98 | 26 | 12 | 18 | 0,46 | 0 | 920 | - | - |
| 25 | Đ.NM25 | Đ1 | 7,31 | 6,08 | 36 | 8 | 13 | 0 | 0 | 350 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,25 | 6,14 | 42 | 14 | 26 | 0 | 0,06 | 1600 | - | - |
| 26 | Đ.NM26 | Đ1 | 7,35 | 5,31 | 27 | 11 | 18 | 0,33 | 0,13 | 22 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,31 | 5,52 | 10 | 8 | 13 | 0,36 | 0 | 120 | - | - |
| 27 | Đ.NM27 | Đ1 | 7,01 | 6,11 | 13 | 6 | 11 | 0,32 | 0 | 350 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,96 | 6,18 | 18 | 6 | 10 | 0,27 | 0 | 170 | - | - |
| 28 | Đ.NM28 | Đ1 | 7,29 | 6,23 | 19 | 7 | 11 | 0,52 | 0 | 70 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,32 | 6,34 | 34 | 11 | 18 | 0,51 | 0 | 350 | - | - |
| 29 | Đ.NM29 | Đ1 | 7,15 | 5,54 | 26 | 10 | 16 | 0,21 | 0 | 7,8 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,28 | 5,48 | 19 | 8 | 13 | 0,21 | 0 | 110 | - | - |
| 30 | Đ.NM30 | Đ1 | 7,21 | 5,12 | 19 | 39 | 74 | 0,76 | 0,12 | 4,5 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,26 | 5,04 | 10 | 34 | 61 | 0,69 | 0 | 47 | - | - |
| 31 | Đ.NM31 | Đ1 | 7,12 | 5,75 | 12 | 8 | 13 | 1,51 | 0,32 | 5400 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,06 | 5,83 | 36 | 7 | 10 | 1,56 | 0 | 280 | - | - |
| 32 | Đ.NM32 | Đ1 | 7,29 | 5,87 | 17 | 6 | 13 | 0,22 | 0 | 11 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,23 | 5,73 | 26 | 8 | 14 | 0,24 | 0 | 220 | - | - |
| 33 | Đ.NM33 | Đ1 | 7,31 | 5,92 | 34 | 5 | 11 | 0,44 | 0 | 7,8 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,26 | 5,96 | 30 | 5 | 10 | 0,45 | 0 | 120 | - | - |
| 34 | Đ.NM34 | Đ1 | 7,31 | 5,96 | 16 | 5 | 10 | 0,2 | 0 | 0 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,35 | 6,01 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 26 | - | - |
| 35 | Đ.NM35 | Đ1 | 7,51 | 5,92 | 8 | 7 | 10 | 0,69 | 0,16 | 4,5 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,45 | 5,99 | 11 | 5 | 8 | 0,68 | 0 | 79 | - | - |
| 36 | Đ.NM36 | Đ1 | 7,19 | 6,26 | 14 | 6 | 10 | 0,5 | 0 | 220 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,24 | 6,32 | 20 | 9 | 16 | 0,49 | 0 | 280 | - | - |
| 37 | Đ.NM37 | Đ1 | 6,97 | 5,96 | 5 | 4 | 6 | 0,21 | 0,1 | 0 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,92 | 5,89 | 16 | 6 | 10 | 0,2 | 0 | 23 | - | - |
| 38 | Đ.NM38 | Đ1 | 7,09 | 5,92 | 10 | 8 | 14 | 0,31 | 0 | 170 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,16 | 5,96 | 14 | 9 | 16 | 0,32 | 0 | 110 | - | - |
| 39 | Đ.NM39 | Đ1 | 7,01 | 5,84 | 5 | 7 | 13 | 0,53 | 0 | 2400 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,14 | 5,73 | 22 | 6 | 10 | 0,54 | 0 | 540 | - | - |
| 40 | Đ.NM40 | Đ1 | 6,92 | 6,12 | 11 | 7 | 13 | 0,29 | 0 | 540 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,02 | 6,18 | 15 | 6 | 10 | 0,28 | 0 | 540 | - | - |
| 41 | Đ.NM41 | Đ1 | 7,05 | 6,19 | 7 | 5 | 8 | 0,29 | 0 | 170 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,21 | 6,36 | 8 | 4 | 6 | 0,26 | 0 | 46 | - | - |
| 42 | Đ.NM42 | Đ1 | 6,85 | 5,79 | 7 | 16 | 27 | 0,66 | 0 | 2400 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,92 | 5,69 | 9 | 15 | 26 | 0,64 | 0 | 920 | - | - |
| 43 | Đ.NM43 | Đ1 | 6,81 | 5,29 | 9 | 7 | 13 | 0,25 | 0 | 17 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,92 | 5,35 | 30 | 8 | 16 | 0,26 | 0 | 110 | - | - |
| 44 | Đ.NM44 | Đ1 | 6,85 | 5,79 | 20 | 14 | 22 | 0,27 | 0 | 110 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,78 | 5,63 | 22 | 13 | 21 | 0,27 | 0 | 350 | - | - |
| 45 | Đ.NM45 | Đ1 | 6,87 | 6,24 | 33 | 17 | 29 | 0,4 | 0 | 3500 | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,84 | 6,13 | 40 | 18 | 32 | 0,42 | 0 | 170 | - | - |
| 46 | Đ.NM46 | Đ1 | 7,13 | 5,08 | 21 | 8 | 14 | 0,42 | 0 | 350 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,23 | 5,17 | 26 | 9 | 16 | 0,42 | 0 | 350 | - | - |
| 47 | Đ.NM47 | Đ1 | 7,31 | 5,81 | 22 | 11 | 19 | 0,84 | 0,12 | 12 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,25 | 5,85 | 23 | 10 | 18 | 0,84 | 0 | 280 | - | - |
| 48 | T.NM1 | Đ1 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 3,6 | - | 20 | 0,39 | - |
|  |  | Đ2 | 6,78 | 4,88 | 54 | 10 | 16 | 1,2 | - | 3.500 | - | 0,11 |
| 49 | T.NM3 | Đ1 | 7,6 | 4,2 | 53 | 20 | 54 | 4,8 | - | 240 | 0,11 | - |
|  |  | Đ2 | 7,52 | 4,73 | 38 | 9 | 16 | 1,22 | - | 1.100 | - | 0,15 |
| 50 | T.NM6 | Đ1 | 7,1 | 4,6 | 20 | 0 | 0 | 3,2 | - | 11.000 | 1,1 | - |
|  |  | Đ2 | 7,14 | 4,94 | 20 | 7 | 13 | 1,64 | - | 220 | - | 0,12 |
| 51 | T.NM7 | Đ1 | 7,5 | 3,6 | 17 | 5 | 10 | 5,9 | - | 430 | - | 0,25 |
|  |  | Đ2 | 7,46 | 4,15 | 59 | 8 | 13 | 1,54 | - | 540 | - | 0,14 |
| 52 | T.NM9 | Đ1 | 7,7 | 5,3 | 4 | 28 | 64 | 4,8 | - | 7.900 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,82 | 5,1 | 42 | 6 | 10 | 1,14 | - | 540 | - | 0,19 |
| 53 | T.NM10 | Đ1 | 7,8 | 5,8 | 23 | 6 | 16 | 3,9 | - | 240 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,74 | 5,68 | 73 | 9 | 16 | 1,36 | - | 540 | - | 0,29 |
| 54 | T.NM12 | Đ1 | 8 | 4,83 | 19 | 6 | 16 | 0,28 | - | - | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,83 | 4,96 | 7 | 5 | 8 | 0,21 | - | 79 | - | - |
| 55 | T.NM13 | Đ1 | 6,8 | 5,3 | 14 | 0 | 0 | 5 | - | 940 | 0,17 | - |
|  |  | Đ2 | 6,72 | 5,28 | 38 | 6 | 10 | 0,43 | - | 3.500 | - | - |
| 56 | T.NM16 | Đ1 | 7,9 | 5,8 | 28 | 0 | 0 | 3,4 | - | 430 | 0,73 | - |
|  |  | Đ2 | 7,82 | 5,94 | 4 | 4 | 6 | 0,43 | - | 170 | - | 0,12 |
| 57 | T.NM17 | Đ1 | 7,7 | 5,2 | 31 | 5 | 13 | 2,8 | - | 410 | 0,67 | - |
|  |  | Đ2 | 7,48 | 5,43 | 14 | 3 | 6 | 0,89 | - | 130 | - | 0,1 |
| 58 | T.NM20 | Đ1 | 7,4 | 5,5 | 26 | 0 | 0 | - | - | 430 | 0,13 | - |
|  |  | Đ2 | 7,43 | 5,42 | 18 | 5 | 8 | 0,68 | - | 240 | - | - |
| 59 | T.NM22 | Đ1 | 7,3 | 5,7 | 25 | 0 | 0 | 4,5 | - | 2.400 | 0,5 | - |
|  |  | Đ2 | 7,3 | 5,85 | 7 | 7 | 10 | 0,58 | - | 130 | - | - |
| 60 | T.NM24 | Đ1 | 5,3 | 6,2 | 32 | 0 | 0 | 4,5 | - | 210 | 0,22 | - |
|  |  | Đ2 | 6,1 | 6,2 | 18 | 7 | 13 | 0,88 | - | 1.600 | - | - |
| 61 | T.NM25 | Đ1 | 7,3 | 6,85 | 13 | 6 | 13 | 2,5 | - | 240 | 0,11 | - |
|  |  | Đ2 | 7,31 | 6,84 | 129 | 11 | 18 | 0,82 | - | 3.500 | - | 0,14 |
| 62 | T.NM26 | Đ1 | 7,7 | 7,26 | 13 | 0 | 0 | 0,84 | - | - | 0,11 | - |
|  |  | Đ2 | 7,53 | 6,22 | 86 | 9 | 16 | 0,87 | - | 350 | - | 0,11 |
| 63 | T.NM29 | Đ1 | 7,5 | 7,5 | 18 | 8 | 19 | 5 | - | 240 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,61 | 5,86 | 17 | 7 | 10 | 0,63 | - | 3.500 | - | - |
| 64 | T.NM30 | Đ1 | 5,8 | 3,37 | 48 | 369 | 749 | 3,4 | - | 49.000 | - | 0,13 |
|  |  | Đ2 | 6,91 | 4,74 | 4 | 5 | 8 | 0,2 | - | 1.600 | - | - |
| 65 | T.NM35 | Đ1 | 6,6 | 3,1 | 13 | 0 | 0 | 0,56 | - | - | - | - |
|  |  | Đ2 | 6,82 | 4,68 | 40 | 7 | 10 | 0,78 | - | 140 | - | 0,08 |
| 66 | T.NM36 | Đ1 | 8,2 | 4,7 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,81 | 5,32 | 10 | 4 | 6 | 0,67 | - | 5 | - | - |
| 67 | T.NM37 | Đ1 | 8 | 5,3 | 25 | 5 | 10 | 2,5 | - | 430 | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,82 | 5,04 | 36 | 4 | 6 | 0,68 | - | 220 | - | 0,1 |
| 68 | T.NM40 | Đ1 | 7,5 | 5,4 | 22 | 10 | 22 | 6,7 | - | 110 | 0,15 | - |
|  |  | Đ2 | 7,52 | 5,58 | 6 | 4 | 6 | 0,6 | - | 2 | - | - |
| 69 | T.NM41 | Đ1 | 8,7 | 5,5 | 13 | 0 | 0 | 0,28 | - | - | - | - |
|  |  | Đ2 | 7,88 | 6,03 | 14 | 6 | 10 | 0,54 | - | 2 | - | 0,18 |
| 70 | T.NM42 | Đ1 | 8,6 | 4,8 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | 0,25 | - |
|  |  | Đ2 | 7,63 | 4,92 | 9 | 4 | 8 | - | - | 7 | - | - |
| QCVN 08:2023/BTNMT (Loại A, Bảng 2) |  |  | 6,5-8,5 | ≥ 6,0 | ≤ 25 | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 0,6 | ≤ 0,1 | ≤ 1000 | 0,30 | - |
| QCVN 08:2023/BTNMT (Loại B, Bảng 2) |  |  | 6,0-8,5 | ≥ 5,0 | ≤ 100 | ≤ 6 | ≤ 15 | ≤ 1,5 | ≤ 0,3 | ≤ 5000 | 1,30 | - |
| QCVN 08:2023/BTNMT (Loại A, Bảng 3) |  |  | 6,5-8,5 | ≥ 6,0 | ≤ 5 | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 0,6 | ≤ 0,1 | ≤ 1000 | 2,30 | - |
| QCVN 08:2023/BTNMT (Loại B, Bảng 3) |  |  | 6,0-8,5 | ≥ 5,0 | ≤ 15 | ≤ 6 | ≤ 15 | ≤ 1,5 | ≤ 0,3 | ≤ 5000 | 3,30 | - |

## Phụ lục 3. Kết quả quan trắc nước dưới đất

| TT | Ký hiệu mẫu | Đợt | Chỉ tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PH | TDS | CaCO3 | NH4+ | NO3- | Cl- | permanganat | Coliform | As | Fe |
|  |  |  | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml | µg/L | mg/l |
| 1 | NN1 | 1 | 6,35 | 150 | 67 | KPH | 19,5 | 46 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,44 | 150 | 89 | KPH | 12,7 | 48 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,40 | 150 | 78 | KPH | 16,1 | 47 | KPH | KPH | KPH | - |
| 2 | NN2 | 1 | 6,45 | 130 | 69 | KPH | 7,02 | 44 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,38 | 120 | 65 | KPH | 8,08 | 32 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,42 | 125 | 67 | KPH | 7,55 | 38 | KPH | KPH | KPH | - |
| 3 | NN3 | 1 | 6,38 | 50 | 10 | KPH | 21,1 | 6 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,43 | 180 | 71 | KPH | 13,6 | 48 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,41 | 115 | 40,5 | KPH | 17,35 | 27 | KPH | KPH | KPH | - |
| 4 | NN4 | 1 | 6,42 | 50 | 9 | KPH | 0,38 | 6 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,38 | 170 | 62 | KPH | 1,29 | 50 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,40 | 110 | 35,5 | KPH | 0,835 | 28 | KPH | KPH | KPH | - |
| 5 | NN5 | 1 | 6,31 | 110 | 53 | KPH | 2,66 | 30 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,42 | 130 | 59 | KPH | 1,53 | 18 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,37 | 120 | 56 | KPH | 2,095 | 24 | KPH | KPH | KPH | - |
| 6 | NN6 | 1 | 6,28 | 150 | 67 | KPH | 8,89 | 43 | KPH | 2 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,32 | 170 | 92 | KPH | 7,45 | 50 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,30 | 160 | 79,5 | KPH | 8,17 | 46,5 | KPH | 1 | KPH | - |
| 7 | NN7 | 1 | 5,89 | 210 | 98 | KPH | 0,2 | 67 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | 2 | 5,93 | 150 | 57 | KPH | 2,1 | 29 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 5,91 | 180 | 77,5 | KPH | 1,15 | 48 | KPH | KPH | KPH | - |
| 8 | NN8 | 1 | 6,25 | 60 | 15 | KPH | 0,61 | 6 | KPH | 4,5 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,19 | 130 | 86 | KPH | 2,21 | 50 | KPH | 7,8 | KPH | - |
|  |  | TB | 6,22 | 95 | 50,5 | KPH | 1,41 | 28 | KPH | 6,15 | KPH | - |
| 9 | NN9 | 1 | 6,25 | 120 | 64 | KPH | 2,76 | 31 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,24 | 150 | 88 | KPH | 1,41 | 50 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,25 | 135 | 76 | KPH | 2,085 | 40,5 | KPH | KPH | KPH | - |
| 10 | NN10 | 1 | 6,32 | 230 | 95 | KPH | 15,3 | 70 | KPH | 17 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,38 | 100 | 51 | KPH | 10,8 | 26 | KPH | 2 | KPH | - |
|  |  | TB | 6,35 | 165 | 73 | KPH | 13,05 | 48 | KPH | 9,5 | KPH | - |
| 11 | NN11 | 1 | 6,27 | 60 | 11 | KPH | 1,09 | 6 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,33 | 130 | 87 | KPH | 1,37 | 50 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,30 | 95 | 49 | KPH | 1,23 | 28 | KPH | KPH | KPH | - |
| 12 | NN12 | 1 | 6,16 | 70 | 17 | KPH | 1,61 | 7 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,28 | 110 | 66 | KPH | 1,38 | 50 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,22 | 90 | 41,5 | KPH | 1,495 | 28,5 | KPH | KPH | KPH | - |
| 13 | NN13 | 1 | 6,22 | 220 | 98 | KPH | 6,1 | 68 | KPH | 14 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,25 | 180 | 72 | KPH | 5,1 | 24 | KPH | 2 | KPH | - |
|  |  | TB | 6,24 | 200 | 85 | KPH | 5,6 | 46 | KPH | 2 | KPH | - |
| 14 | NN14 | 1 | 6,09 | 110 | 58 | KPH | 3,4 | 30 | KPH | 11 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,13 | 120 | 42 | KPH | 5,08 | 21 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,11 | 115 | 50 | KPH | 4,24 | 25,5 | KPH | 5,5 | KPH | - |
| 15 | NN15 | 1 | 6,33 | 210 | 96 | KPH | 11,9 | 66 | KPH | 2 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,41 | 180 | 82 | KPH | 11,8 | 50 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,37 | 195 | 89 | KPH | 11,85 | 58 | KPH | 1 | KPH | - |
| 16 | NN16 | 1 | 6,18 | 110 | 59 | KPH | 3 | 29 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,15 | 160 | 71 | KPH | 1,55 | 26 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,17 | 135 | 65 | KPH | 2,275 | 27,5 | KPH | KPH | KPH | - |
| 17 | NN17 | 1 | 6,13 | 110 | 63 | KPH | 2,92 | 30 | KPH | 13 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,21 | 110 | 58 | KPH | 1,27 | 27 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,17 | 110 | 60,5 | KPH | 2,095 | 28,5 | KPH | 6,5 | KPH | - |
| 18 | NN18 | 1 | 6,17 | 160 | 63 | KPH | 6,18 | 44 | KPH | 2 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,26 | 130 | 25 | KPH | 5,8 | 17 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,22 | 145 | 44 | KPH | 5,99 | 30,5 | KPH | 1 | KPH | - |
| 19 | NN19 | 1 | 6,30 | 110 | 58 | KPH | 5,65 | 30 | KPH | 2 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,32 | 130 | 64 | KPH | 4 | 12 | KPH | 2 | KPH | - |
|  |  | TB | 6,31 | 120 | 61 | KPH | 4,825 | 21 | KPH | 2 | KPH | - |
| 20 | NN20 | 1 | 6,43 | 150 | 71 | KPH | 6,32 | 44 | KPH | 2 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,38 | 150 | 76 | KPH | 4,8 | 26 | KPH | 2 | KPH | - |
|  |  | TB | 6,41 | 150 | 73,5 | KPH | 5,56 | 35 | KPH | 2 | KPH | - |
| 21 | NN21 | 1 | 6,35 | 140 | 69 | KPH | 8,49 | 46 | KPH | 17 | KPH | - |
|  |  | 2 | 6,39 | 150 | 86 | KPH | 7,65 | 38 | KPH | KPH | KPH | - |
|  |  | TB | 6,37 | 145 | 77,5 | KPH | 8,07 | 42 | KPH | 8,5 | KPH | - |
| 22 | G1 | 1 | 8,00 | 100 | - | KPH | KPH | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 7,85 | 114 | - | KPH | 0,46 | - | KPH | - | KPH | 0,03 |
|  |  | TB | 7,93 | 107 | - | KPH | 0,23 | - | KPH | - | KPH | 0,015 |
| 23 | G2 | 1 | 7,20 | 46 | - | KPH | KPH | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 7,32 | 69 | - | KPH | 0,3 | - | KPH | - | KPH | 0,03 |
|  |  | TB | 7,26 | 57,5 | - | KPH | 0,15 | - | KPH | - | KPH | 0,015 |
| 24 | G3 | 1 | 7,40 | 52 | - | KPH | 0,63 | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 7,52 | 39 | - | KPH | 0,55 | - | KPH | - | KPH | 0,17 |
|  |  | TB | 7,46 | 45,5 | - | KPH | 0,59 | - | KPH | - | KPH | 0,085 |
| 25 | G4 | 1 | 7,30 | 13 | - | KPH | 1,07 | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 6,74 | 66 | - | KPH | 0,6 | - | KPH | - | KPH | 0,05 |
|  |  | TB | 7,02 | 39,5 | - | KPH | 0,835 | - | KPH | - | KPH | 0,025 |
| 26 | G6 | 1 | 6,50 | 339 | - | KPH | KPH | - | KPH | - | KPH | 0,06 |
|  |  | 2 | 6,32 | 283 | - | KPH | 0,38 | - | KPH | - | KPH | 0,08 |
|  |  | TB | 6,41 | 311 | - | KPH | 0,19 | - | KPH | - | KPH | 0,07 |
| 27 | G7 | 1 | 6,30 | 53 | - | KPH | 4,14 | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 6,19 | 68 | - | KPH | 0,3 | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | TB | 6,25 | 60,5 | - | KPH | 2,22 | - | KPH | - | KPH | KPH |
| 28 | G8 | 1 | 8,30 | 89 | - | KPH | 0,08 | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 7,80 | 98 | - | KPH | 0,33 | - | KPH | - | KPH | 0,04 |
|  |  | TB | 8,05 | 93,5 | - | KPH | 0,205 | - | KPH | - | KPH | 0,02 |
| 29 | G9 | 1 | 6,30 | 80 | - | KPH | 2,96 | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 6,43 | 104 | - | KPH | 0,29 | - | KPH | - | KPH | 0,06 |
|  |  | TB | 6,37 | 92 | - | KPH | 1,625 | - | KPH | - | KPH | 0,03 |
| 30 | G12 | 1 | 6,60 | 342 | - | KPH | 0,42 | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 6,91 | 283 | - | KPH | 0,6 | - | KPH | - | KPH | 0,03 |
|  |  | TB | 6,76 | 312,5 | - | KPH | 0,51 | - | KPH | - | KPH | 0,015 |
| 31 | G15 | 1 | 6,00 | 46 | - | KPH | 0,044 | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 6,24 | 58 | - | KPH | 0,26 | - | KPH | - | KPH | 0,05 |
|  |  | TB | 6,12 | 52 | - | KPH | 0,152 | - | KPH | - | KPH | 0,025 |
| 32 | G17 | 1 | 8,70 | 36 | - | KPH | 0,47 | - | KPH | - | KPH | 0,5 |
|  |  | 2 | 8,01 | 43 | - | KPH | 0,32 | - | KPH | - | KPH | 0,04 |
|  |  | TB | 8,36 | 39,5 | - | KPH | 0,395 | - | KPH | - | KPH | 0,27 |
| 33 | G20 | 1 | 7,20 | 18 | - | KPH | KPH | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 7,38 | 25 | - | KPH | 0,32 | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | TB | 7,29 | 21,5 | - | KPH | 0,16 | - | KPH | - | KPH | KPH |
| 34 | G21 | 1 | 6,80 | 259 | - | KPH | KPH | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 6,75 | 224 | - | KPH | 0,39 | - | KPH | - | KPH | 0,08 |
|  |  | TB | 6,78 | 241,5 | - | KPH | 0,195 | - | KPH | - | KPH | 0,04 |
| 35 | G22 | 1 | 7,50 | 146 | - | KPH | 5,3 | - | KPH | - | KPH | KPH |
|  |  | 2 | 7,62 | 155 | - | KPH | 0,65 | - | KPH | - | KPH | 0,06 |
|  |  | TB | 7,56 | 150,5 | - | KPH | 2,975 | - | KPH | - | KPH | 0,03 |
| QCVN 09:2023/BTNMT |  |  | 5,5-8,5 | 1500 | 500 | 1 | 15 | 250 | 4 | 3 | 0.05 | 5 |

## Phụ lục 4. Kết quả quan trắc hàm lượng kim loại nặng trong đất

| TT | Ký hiệu mẫu | Đợt | Thông số |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | As** | Cd** | Pb** | Zn** | Cu** | Cr** |
|  |  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 1 | Đ01 | 1 | KPH | KPH | KPH | 0 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 14.8 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 7.4 | KPH | KPH |
| 2 | Đ02 | 1 | KPH | KPH | KPH | 7.46 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 21.8 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 14.63 | KPH | KPH |
| 3 | Đ03 | 1 | KPH | KPH | KPH | 7.22 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 13.7 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH - | 10.46 | KPH | KPH |
| 4 | Đ04 | 1 | KPH | KPH | KPH | 7.48 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 15.6 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 11.54 | KPH | KPH |
| 5 | Đ05 | 1 | KPH | KPH | KPH | 7.22 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 14.6 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 10.91 | KPH | KPH |
| 6 | Đ06 | 1 | KPH | KPH | KPH | 0 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 15.1 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 7.55 | KPH | KPH |
| 7 | Đ07 | 1 | KPH | KPH | KPH | 7.31 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 22.9 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 15.1 | KPH | KPH |
| 8 | Đ08 | 1 | KPH | KPH | KPH | 7.25 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 14.4 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 10.08 | KPH | KPH |
| 9 | Đ09 | 1 | KPH | KPH | KPH | 7.63 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 16.2 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 11.9 | KPH | KPH |
| 10 | Đ10 | 1 | KPH | KPH | KPH | 7.21 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 18.2 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 12.7 | KPH | KPH |
| 11 | Đ11 | 1 | KPH | KPH | KPH | 0 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 16.3 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 5.4 | KPH | KPH |
| 12 | Đ12 | 1 | KPH | KPH | KPH | 7.56 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 15.5 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 11.5 | KPH | KPH |
| 13 | Đ13 | 1 | KPH | KPH | KPH | 0 | KPH | KPH |
|  |  | 2 | KPH | KPH | KPH | 13.4 | KPH | KPH |
|  |  | TB | KPH | KPH | KPH | 6.7 | KPH | KPH |
| 14 | D1 | 1 | KPH | <0,06 | 6.93 | 6.01 | KPH | - |
| 15 | D2 | 1 | KPH | <0,06 | 4.93 | 13.7 | <2,7 | - |
| 16 | D4 | 1 | KPH | KPH | 3.49 | 46.2 | 28 | - |
| 17 | D5 | 1 | KPH | KPH | 3.52 | 44.9 | 28.3 | - |
| 18 | D6 | 1 | KPH | KPH | 3.25 | 48.3 | 26.5 | - |
| 19 | D7 | 1 | KPH | KPH | 2.84 | 37.3 | 23.5 | - |
| 20 | D8 | 1 | KPH | KPH | 2.54 | 41.8 | 23.6 | - |
| 21 | D9 | 1 | KPH | 0.12 | 3.69 | 51.3 | 6.1 | - |
| 22 | D10 | 1 | KPH | KPH | 1.26 | 2.44 | KPH | - |
| 23 | D11 | 1 | KPH | 0.31 | 7.83 | 105.5 | 21.2 | - |
| 24 | D13 | 1 | KPH | KPH | 9.23 | 37.1 | 15.9 | - |
| 25 | D15 | 1 | KPH | KPH | 3.72 | 23.5 | 36.6 | - |
| 26 | D16 | 1 | KPH | 0.13 | 1.94 | 47.2 | 28.8 | - |
| 27 | D18 | 1 | KPH | KPH | 7.03 | 56.9 | 31.6 | - |
| 28 | D19 | 1 | KPH | <0,06 | 4.36 | 40.1 | 28.6 | - |
| 29 | D20 | 1 | KPH | KPH | 4.64 | 25.1 | 28.8 | - |
| 30 | D21 | 1 | KPH | 0.31 | 7.83 | 105.5 | 21.2 | - |
| 31 | D22 | 1 | KPH | 0.1 | 12.4 | 45.6 | 15.2 | - |
| 32 | D23 | 1 | KPH | <0,06 | 1.5 | 3.21 | <2,7 | - |
| 33 | D24 | 1 | KPH | KPH | 7.81 | 5.44 | 3.44 | - |
| 34 | D25 | 1 | KPH | KPH | 4.12 | 23.7 | 39.5 | - |
| QCVN 03: 2023/BTNMT |  | Loại 1 | 25 | 4 | 150 | 200 | 300 | 150 |
|  |  | Loại 2 | 50 | 10 | 500 | 400 | 600 | 200 |
|  |  | Loại 3 | 200 | 60 | 2000 | 700 | 200 | 250 |

## Phụ lục 5. Kết quả quan trắc hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích

| TT | Ký hiệu mẫu | Đợt | Thông số |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | As** | Cd** | Pb** | Zn** | Cu** |
|  |  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 01 | T1 | 1 | KPH | KPH | 0.67 | 25.7 | 50.2 |
| 02 | T2 | 1 | KPH | KPH | 0.77 | 27.9 | 58.1 |
| 03 | T3 | 1 | KPH | KPH | 19.8 | 58.9 | 8.52 |
| 04 | T4 | 1 | KPH | KPH | 3.18 | 10 | <2,7 |
| 05 | T5 | 1 | KPH | <0,12 | 5.24 | 110.6 | 52.4 |
| 06 | D6 | 1 | KPH | 0.92 | 8.99 | 67.3 | 6.72 |
| QCVN 43:2025/ BNNMT |  | TT nước mặt | 41,6 | 4,2 | 112 | 271 | 108 |